Тести з навчальної дисципліни

“Основні технології виробництва і ремонту автомобілів”

1. В чому різниця технології ремонту машин та технології їх виготовлення?

- Способі впливу на несправні складові частини машин.

- Сукупності методів обробки.

- Процеси якісної зміни предметів.

- Всі перераховані варіанти.

2 . Під впливом яких процесів виникає кавітаційне руйнування поверхонь деталей?

- Механіко-хімічних.

- Під впливом електричного струму.

- Механічних.

- Всі перераховані варіанти.

3 . За якого із видів механічного зношування утворюються раковини та порожнини?

- Кавітаційному.

- Газоерозійному.

- Абразивному.

- Фретингу.

4 . Чим характеризується технічний стан машини?

- Працездатністю.

- Залишковим ресурсом.

- Ремонтопридатністю.

- Всі перераховані варіанти.

5 . Якими показниками надійності машин оцінюється їх безвідмовність?

- середнім напрацюванням на відмову та імовірністю безвідмовної роботи;

- середнім напрацюванням на відмову і середнім часом відновлення;

- середнім напрацюванням на відмову, середнім ресурсом, середнім часом

відновлення та імовірністю безвідмовної роботи;

- всі перераховані варіанти.

6 . Які показники оцінюють ремонтопридатність?

- Середній термін служби, середній час відновлення.

- Можливість відновлення, середній час відновлення.

- Інтенсивність відмов, середній час відновлення.

- Всі перераховані варіанти.

7 . У чому полягає зміст терміну “ремонт” деталі?

- поновлення працездатності без збереження номінальних розмірів;

- поновлення працездатності із забезпеченням номінальних розмірів;

- дотримання регламентованих зазорів і натягів у спряженні;

- забезпечення розмірів деталі без дотримання форми поверхонь.

8 . У чому полягає зміст методу ремонтних розмірів?

- поновлення працездатності деталей їх обробкою до розмірів, що відрізняються від

номінальних;

- поновлення працездатності деталей їх обробкою до номінальних розмірів;

- дотримання регламентованих зазорів і натягів у спряженні;

- забезпечення розмірів деталі без дотримання форми поверхонь.

9 . Методи вивчення зносу деталей, що не потребують розбирання вузлів машини:

- мікрометричне вимірювання;

- профілографування поверхонь;

- визначення зносу за вмістом продуктів зношування у мастилі;

- визначення зносу за втратою маси;

10 . Визначення терміна “ремонт”:

- це комплекс робіт, спрямованих на підтримання і відновлення справності та

працездатності машин або їх складових частин;

- це процес визначення технічного стану без розбирання з метою встановлення

доцільності подальшої експлуатації, потреби в ТО чи ремонті машини;

- це комплекс організаційно-технічних заходів, які проводяться з метою забезпечення

працездатності машин протягом усього терміну експлуатації;

- це регулювання та відновлення пошкоджених нерозбірних з’єднань.

11 . Які роботи виконуються під час капітального ремонту машини?

- ремонт силових агрегатів;

- ремонт вузлів і агрегатів, які цього потребують, а також базової деталі;

- повне розбирання машини і ремонт будь-яких агрегатів і деталей включаючи

базові;

- ремонт будь-яких агрегатів.

12 . Сумарний наробіток машин від початку експлуатації до настання граничного

стану – це:

- діагностування;

- довговічність;

- ресурс;

- безвідмовність.

13 . Технологічний процес – це:

- сукупність методів обробки, виготовлення, зміни стану, властивостей і форми

сировини, матеріалу чи напівфабрикату для одержання готової продукції;

- способи впливу на несправні складові частини або об’єкти з метою реалізації

(використання) їх залишкового ресурсу за мінімальних затрат праці і коштів;

- процес якісної зміни предметів природи;

- всі варіанти.

14 . Розмір діаметра циліндра, який вибирають для визначення ремонтного розміру:

1) максимальний;

2) мінімальний;

3) номінальний;

4) спеціальний.

15 . Магніто-порошковий метод дефектування застосовується для деталей вироблених

з матеріалів:

1) скло;

2) дерево;

3) феромагнітні матеріали;

4) гума.

16 . Види дефектування, що застосовують для виявлення прихованих дефектів під час

ремонту машин:

1) спектральний аналіз;

2) мікрометраж;

3) органоліптичний;

4) магніто-порошковий.

17 . Метод дефектування, що дозволяє виявити внутрішні дефекти деталі:

1) магнітне дефектування;

2) люмінесцентне дефектування;

3) ультразвукове дефектування;

4) фотографування.

18 . Комплекс робіт з визначення стану деталей і можливості їх повторного

використовування називають:

1) комплектація;

2) дефектування;

3) дефектоскопія;

4) діагностика.

19 . Прогинання колінчастого вала найбільш точно можна заміряти (закріпивши його

в центрах) за допомогою:

1) штангенрейсмуса;

2) мікрометра;

3) штатива з індикаторною головкою;

4) глибиноміра.

20 . Комплектування – це:

1) підготовча операція до ремонту агрегатів і вузлів;

2) підготовча операція до складання агрегатів і вузлів;

3) підготовча операція до відновлення агрегатів і вузлів;

4) підготовча операція до випуску агрегатів і вузлів.

21 . Під час дефектування колінчастих валів вимірюють:

1) довжину вала;

2) твердість поверхонь шийок;

3) діаметр шийок;

4) масу вала.

22 . Дефекти, за яких колінчасті вали вибраковують:

1) знос шийок більше, ніж до другого ремонтного розміру;

2) знос шийок більше, ніж до першого ремонтного розміру;

3) прогин вала до 0,25 мм;

4) тріщини на поверхні шийок валів;

23 . За якою з вказаних технологій ремонту колінчастого вала досягається

найбільший ресурс?

1) точіння, балансування, шліфування;

2) шліфування, полірування, балансування;

3) шліфування, балансування;

4) полірування, хонінгування.

24 . Місце найбільшого зносу внутрішньої поверхні гільзи циліндрів:

1) середина гільзи;

2) нижня точка гільзи;

3) у місці положення першого компресійного кільця у верхній мертвій точці;

4) в зоні ходу стискування.

25 . Визначення процесу “дефектування”:

1) комплекс робіт, спрямований на підтримання і відновлення справності та

працездатності машин або їх агрегатів;

2) процес визначення технічного стану деталей і сортування їх на групи на основі

порівняння параметрів з даними нормативно-технічної документації;

3) процес визначення технічного стану без розбирання;

4) порушення працездатності об’єкта.

26 . Види дефектування, які застосовують для виявлення прихованих дефектів під

час ремонту машин:

1) спектральний аналіз, мікрометричні вимірювання;

2) органолептичний, мікрометричні вимірювання;

3) капілярний, ультразвуковий, магнітно-порошковий;

4) спектральний аналіз, мікрометричні вимірювання, органолептичний.

27 . Метод ремонтних розмірів передбачає:

1) електромеханічну обробку деталі;

2) установлення додаткової деталі;

3) нанесення полімерного покриття;

4) електрошлакове наплавлення.

28 . Чим вимірюється овальність і конусність циліндричних внутрішніх поверхонь?

1) штангенциркулем;

2) індикаторним нутроміром;

3) мікрометром;

4) лінійкою.

29 . Чим і як проводять зняття підшипників з вала?

1) ударними інструментами, докладаючи зусилля до внутрішнього кільця

підшипника;

2) за допомогою знімачів, пристроїв і пресів, докладаючи зусилля до внутрішнього

кільця підшипника;

3) за допомогою знімачів, пристроїв і пресів, докладаючи зусилля до зовнішнього

кільця підшипника;

4) зубило та молоток.

30 . Чинники, за яких не можна інтенсифікувати процес миття деталей?

1) підвищення концентрації мийного засобу;

2) за рахунок активації мийного розчину;

3) за рахунок підвищення температури мийного розчину;

4) за рахунок охолодження деталей.

31 . Яка величина припуску під час чистового хонінгування циліндрів?

1) 0,02 … 0,05 мм;

2) 0,05 … 0,10 мм;

3) 0,10 … 0,15 мм;

4) 0,15 … 0,30 мм.

32 . Що не можна розкомплектовувати?

1) шатун і палець;

2) шатун і поршень;

3) шатун і кришку;

4) всі перераховані варіанти.

33 . За якими параметрами підбираються поршні?

1) по масі;

2) по діаметру;

3) по масі та діаметру;

4) по якості виготовлення.

34 . Основні вимоги, яких слід дотримуватися під час складання різьбових з’єднань у

процесі капітального ремонту двигунів:

1) послідовність затягування гайок (болтів);

2) коректування;

3) балансування;

4) встановлення положень за мітками.

35 . Балансування застосовують для:

1) покращення ергономічних властивостей деталей;

2) зменшення дисбалансу;

3) відновлення втомної міцності відновлених деталей;

4) встановлення рівня придатності до подальшої експлуатації машин.

36 . Яким способом балансують колеса легкових автомобілів і автобусів після їх

ремонту?

1) динамічним;

2) статичним;

3) не балансують;

4) автоматичним.

37 . За якими критеріями не підбирають комплект поршні-гільзи для збирання

двигуна?

1) однієї розмірної групи;

2) зазором між гільзою і поршнем;

3) допустимою різницею по вазі;

4) висотою канавки під кільце.

38 . Чому висота циліндричної частини тарілки клапана обмежена висотою?

1) гостра кромка клапана матиме високу температуру та може прогоріти;

2) збільшиться об'єм камери згорання;

3) погана герметичність клапана;

4) зруйнована база під час шліфування.

39 . Як проводиться комплектування циліндро-поршневої групи?

1) за ремонтними розмірами і розмірними групами;

2) за ступенем зносу гільз циліндрів і поршнів;

3) за ремонтними розмірами і масою деталей;

4) всі перераховані варіанти.

40 . Побудувати технологічний маршрут фарбування виробів:

1) шпатлювання, сушіння покриття, контроль покриття, нанесення фарби, очищення,

ґрунтування;

2) очищення, ґрунтування, шпатлювання, нанесення фарби, сушіння покриття,

контроль покриття;

3) очищення, шпатлювання, ґрунтування, нанесення фарби, контроль покриття,

сушіння покриття;

4) довільний порядок виконання робіт.

41 . Методом притирання обробляють поверхні клапана:

1) циліндричні;

2) конічні;

3) торцеві;

4) канавки.

42 . Найбільш розповсюджений метод нанесення лакофарбових матеріалів під час

ремонту машин:

1) безповітряне фарбування;

2) повітряне розпилення;

3) метод струменевого обливання;

4) фарбування в електростатичному полі.

43 . Під час складання відремонтовані колінчасті вали балансують:

1) статично;

2) динамічно;

3) статично і динамічно;

4) не балансують.

44 . Метод ремонтних розмірів передбачає:

1) механічну обробку деталі;

2) установлення додаткової деталі;

3) нанесення полімерного покриття;

4) електрошлакове наплавлення.

45 . Розточування гільз циліндрів відносять до методу ремонту:

1) ремонтних розмірів;

2) установлення додаткової деталі;

3) нанесення компенсуючого шару;

4) регулювання положення агрегату.

46 . Яка з відповідей характеризує суть процесу наплавлення у середовищі захисних

газів?

1) між електродним дротом і деталлю виникає електрична дуга. У її зону надходить

гранульований флюс, частково розплавляється і утворює на поверхні оболонку, яка

захищає зону від окиснювання;

2) присадний матеріал розплавляється за рахунок тепла, яке виділяється під час

проходження струму через розплавлений електропровідний шлак від електрода до деталі;

3) електродний дріт подається в зону горіння дуги з постійною швидкістю, при цьому

розплавлений метал захищається від дії кисню, азоту, повітря струменем захисного газу,

який витісняє повітря із зони;

4) всі перераховані варіанти.

47 . Які способи зварювання використовують для відновлення деталей з алюмінію та

їх сплавів?

1) аргонове та газове;

2) вібродугове, під шаром флюсу;

3) в середовищі вуглекислого газу;

4) всі перераховані варіанти.

48 . Для чого застосовують точкове і шовне зварювання?

1) зварювання листового матеріалу малих товщин;

2) зварювання деталей зі значним зносом;

3) зварювання деталей великих товщин;

4) зварювання деталей з невеликим зносом.

49 . Спосіб ремонту, що відносять до методу ремонту встановленням додаткових

елементів:

1) ремонт тріщин встановленням фігурних вставок;

2) ремонт тріщин зварюванням способом відпалювальних валиків;

3) ремонт тріщин накладанням епоксидної композиції;

4) ремонт тріщин нанесенням анаеробних герметиків.

50 . Які поверхні є базовими під час проточування центрових отворів колінчастих

валів?

1) шийки під шестерню та зовнішній діаметр фланця;

2) корінні шийки;

3) шатунні шийки;

4) всі перераховані варіанти.

51 . Під час залізнення на поверхні відновлюваної деталі осаджується:

1) залізо з вуглецем;

2) залізо;

3) оксид заліза;

4) всі перераховані варіанти.

52 . Яку термічну обробку необхідно виконати після холодного випрямляння?

1) нормалізацію;

2) відпуск;

3) відпал;

4) всі перераховані варіанти.

53 . Правку застосовують для:

1) збільшення кривизни деформованих деталей;

2) збільшення висоти відновлених деталей;

3) зменшення величини деформації деталі;

4) збільшення твердості зовнішніх поверхонь.

54 . В якій рідині виконується хімічне знежирення деталей перед нанесенням

гальванічного покриття?

1) у водних розчинах сірчаної або соляної кислоти;

2) в уайт-спіритi;

3) розчинах лугів;

4) в ацетоні.

55 . Як називається спосіб ремонту виробів пластичним деформуванням, за якого

зовнішній діаметр збільшується шляхом збільшення внутрішнього діаметра?

1) осаджування;

2) роздавання;

3) обтискання;

4) відтягування.

56 . Як одержують необхідну шорсткість шийок колінчастого вала після їх

шліфування?

1) суперфінішуванням або вигладжуванням;

2) вібронакатуванням або вигладжуванням;

3) електролітичним нарощуванням;

4) всі перераховані варіанти.

57 . Які поверхні потрібно вибрати як базові під час шліфування корінних шийок

колінчастих валів?

1) поверхню корінних шийок;

2) центрові отвори вала;

3) поверхні шатунних шийок;

4) поверхню шийок під розподільну шестерню та фланця під маховик.

58 . Суть газополуменевого напилення та наплавлення порошками зношених деталей

полягає:

1) в утворенні спрямованого потоку дисперсних частинок матеріалу, що забезпечує їх

перенесення на поверхню деталі;

2) у зміцненні поверхні деталі інертними газами;

3) у високотермічному напіканні порошкових матеріалів на поверхню;

4) у високотермічному зміцненні порошковим матеріалом.

59 . В якому документі технологічного процесу описується технологічна операція з

вказуванням переходів та даних про засоби оснащення?

1) маршрутна карта;

2) карта ескізів;

3) операційна карта;

4) технологічна інструкція.

60 . В якому із документів наводиться технологічний маршрут ремонт деталі?

1) маршрутна карта;

2) операційна карта;

3) карта ескізів;

4) ремонтне креслення.

Додаткові питання

61 . Чи можна під час ремонту клапана механізму газорозподілу перешліфувати його

багато разів?

1) ні, тільки одноразово;

2) так, до загострення кромок тарілки клапана;

3) так, до досягнення ширини циліндрового поясочка тарілки 0,5 мм;

4) ні, жодного разу.

62 . Методом хонінгування обробляють:

1) вали;

2) отвори;

3) стрижні;

4) диски.