Лабораторна робота № 8

# ВИВЧЕННЯ РОБОТИ ВІДЕОСИСТЕМИ 
ПЕРСОНАЛЬНОГО КОМП'ЮТЕРА В ТЕКСТОВОМУ РЕЖИМІ

Мета заняття: ознайомитися з структурою, принципом роботи і програмуванням відеосистеми персонального комп'ютера в текстовому режимі.

В результаті виконання роботи студенти повинні набути:

- знання структури і принципу роботи відеосистеми персонального комп'ютера;

- навичок програмування відеосистеми для виводу зображень на екран монітору в текстовому режимі;

- вміння використовувати на практиці можливостей відеосистеми персонального комп'ютера.

21.6.1. Підготовка до практичного заняття

1. Ознайомитися із структурною схемою і принципом роботи відеосистеми персонального комп'ютера у текстовому режимі [12-16, 18].

2. Намалювати у відповідному масштабі на папері з клітинками зображення в текстовому режимі, яке потрібно отримати, згідно індивідуального варіанту роботи (табл. 21.6.1, рис. 21.6.1). Визначити по цьому рисунку параметри елементів зображення, необхідні для формування даного зображення на екрані.

3. Скласти програму, що формує необхідне зображення.

21.6.2. Виконання завдання

В текстовому режимі сформувати зображення на екрані монітору згідно даних індивідуального варіанту (таблиця 21.6.1, рис. 21.6.1). Забезпечити індикацію системного часу. Представити отримане зображення викладачу для перевірки.

Рис. 21.6.1. Зображення на екрані в текстовому режимі

21.6.3. Зміст звіту

1. Найменування і мета практичного заняття.

2. Завдання згідно індивідуального варіанту.

3. Розрахунок параметрів елементів зображення для текстового режиму.

4. Програма побудови зображення для текстового режиму.

5. Результати роботи (отримане зображення).

6. Висновки.

21.6.4. Контрольні запитання

- Яка інформація зберігається у відеобуфері в текстовому режимі роботи монітору?

- Поясніть призначення знакогенератору. Яка інформація зберігається в ньому?

- Поясніть призначення атрибутного контролера.

- Які сигнали подаються з відеоадаптера на VGA - монітор?

- Принципи базового кодування кольорів.

- Растровий монітор, принцип його роботи.

- Формат екрану і система координат текстового режиму.

- Команди завдання кольору символів і кольору фону в текстовому режимі.

- Команди завдання і отримання координат курсору в текстовому режимі.

- Команди завдання вікна в текстовому режимі.

Таблиця 21.6.1

Індивідуальні завдання до практичного заняття № 6

| Параметр зображення | Варіант |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Текстовий режим | 80х25 16 кольорів | 80х25 16 кольорів | 80х25 16 кольорів | 80х25 16 кольорів | 80х25 16 кольорів |
| 2. Координати точок - точка 1 - точка 2 - точка 3 (у вікні) | 2, 2 10, 10 2, 5 | 5, 5 15, 10 2, 4 | 7, 3 10, 8 2, 2 | 2, 5 12, 8 5, 5 | 4, 4 10, 7 2, 7 |
| 3. Розмір вікна - по горизонталі - по вертикалі | 40 10 | 45 12 | 40 14 | 50 10 | 50 15 |
| 4. Індикація системного часу (точка 4) | ліворуч зверху | праворуч зверху | праворуч знизу | ліворуч знизу | праворуч знизу |
| 5. Колір фону - загальний - у вікні | чорний синій | синій голубий | зелений синій | голубий синій | синій зелений |
| 6. Колір символів - текст - системний час - рамка вікна | білий жовтий червоний | св.-сірий білий жовтий | білий жовтий червоний | св.-сірий білий жовтий | білий жовтий червоний |
| Параметр зображення | Варіант |  |  |  |  |
|  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Текстовий режим | 40х25 16 кольорів | 40х25 16 кольорів | 40х25 16 кольорів | 40х25 16 кольорів | 40х25 16 кольорів |
| 2. Координати точок - точка 1 - точка 2 - точка 3 (у вікні) | 2, 2 5, 10 2, 5 | 5, 5 5, 10 2, 4 | 7, 3 8, 12 2, 2 | 2, 5 7, 8 5, 5 | 4, 4 10, 7 2, 7 |
| 3. Розмір вікна - по горизонталі - по вертикалі | 30 10 | 25 12 | 30 12 | 30 8 | 25 15 |
| 4. Індикація системного часу (точка 4) | ліворуч зверху | праворуч зверху | праворуч знизу | ліворуч знизу | праворуч знизу |
| 5. Колір фону - загальний - у вікні | чорний синій | синій голубий | зелений синій | голубий синій | синій зелений |
| 6. Колір символів - текст - системний час - рамка вікна | білий жовтий червоний | св.-сірий білий жовтий | білий жовтий червоний | св.-сірий білий жовтий | білий жовтий червоний |

Продовження табл. 21.6.1

| Параметр зображення | Варіант |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. Текстовий режим | 80х25 16 кольорів | 80х25 16 кольорів | 80х25 16 кольорів | 80х25 16 кольорів | 80х25 16 кольорів |
| 2. Координати точок - точка 1 - точка 2 - точка 3 (у вікні) | 2, 5 5, 12 2, 5 | 5, 5 5, 8 2, 4 | 7, 3 8, 10 2, 2 | 2, 5 7,15 5, 5 | 4, 4 11, 8 2, 7 |
| 3. Розмір вікна - по горизонталі - по вертикалі | 58 10 | 60 12 | 40 12 | 42 8 | 54 15 |
| 4. Індикація системного часу (точка 4) | праворуч знизу | ліворуч зверху | праворуч знизу | ліворуч знизу | праворуч знизу |
| 5. Колір фону - загальний - у вікні | синій чорний | червоний синій | голубий чорний | зелений коричн. | чорний св.-сірий |
| 6. Колір символів - текст - системний час - рамка вікна | білий малинов. зелений | св.-гол. св.-зел. жовтий | білий св.-зел. св.-гол. | св.-зел. білий червоний | св.-зел. жовтий св.-синій |
| Параметр зображення | Варіант |  |  |  |  |
|  | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1. Текстовий режим | 40х25 16 кольорів | 40х25 16 кольорів | 40х25 16 кольорів | 40х25 16 кольорів | 40х25 16 кольорів |
| 2. Координати точок - точка 1 - точка 2 - точка 3 (у вікні) | 2, 5 5, 12 2, 5 | 5, 5 5, 8 2, 4 | 7, 3 8, 10 2, 2 | 2, 5 7, 6 5, 5 | 4, 4 11, 8 2, 7 |
| 3. Розмір вікна - по горизонталі - по вертикалі | 28 10 | 27 12 | 30 12 | 32 8 | 26 15 |
| 4. Індикація системного часу (точка 4) | праворуч знизу | ліворуч зверху | праворуч знизу | ліворуч знизу | праворуч знизу |
| 5. Колір фону - загальний - у вікні | синій чорний | голубий синій | зелений чорний | голубий синій | чорний зелений |
| 6. Колір символів - текст - системний час - рамка вікна | білий малинов. червоний | св.-сірий св.-зел. жовтий | білий жовтий св.-гол. | св.-зел. білий жовтий | білий жовтий св.-синій |

Продовження табл. 21.6.1

| Параметр зображення | Варіант |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 1. Текстовий режим | 80х25 16 кольорів | 80х25 16 кольорів | 80х25 16 кольорів | 80х25 16 кольорів | 80х25 16 кольорів |
| 2. Координати точок - точка 1 - точка 2 - точка 3 (у вікні) | 3, 5 5, 12 3, 5 | 4, 5 5, 8 2, 6 | 6, 3 8, 10 6, 2 | 4, 5 7,15 5, 3 | 8, 4 11, 8 4, 7 |
| 3. Розмір вікна - по горизонталі - по вертикалі | 48 12 | 50 10 | 45 12 | 42 8 | 34 15 |
| 4. Індикація системного часу (точка 4) | ліворуч зверху | ліворуч знизу | ліворуч зверху | праворуч знизу | праворуч зверху |
| 5. Колір фону - загальний - у вікні | синій зелений | червоний голубий | голубий св.-сірий | зелений синій | зелений св.-сірий |
| 6. Колір символів - текст - системний час - рамка вікна | білий жовтий зелений | білий св.-зел. жовтий | жовтий св.-зел. св.-гол. | св.-сірий білий зелений | білий жовтий св.-синій |
| Параметр зображення | Варіант |  |  |  |  |
|  | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 1. Текстовий режим | 40х25 16 кольорів | 40х25 16 кольорів | 40х25 16 кольорів | 40х25 16 кольорів | 40х25 16 кольорів |
| 2. Координати точок - точка 1 - точка 2 - точка 3 (у вікні) | 2, 5 5, 10 2, 5 | 5, 4 5, 6 2, 4 | 7, 3 8, 11 2, 2 | 2, 3 7, 5 5, 4 | 4, 4 10, 8 2, 7 |
| 3. Розмір вікна - по горизонталі - по вертикалі | 24 10 | 26 12 | 28 12 | 32 12 | 26 14 |
| 4. Індикація системного часу (точка 4) | праворуч зверху | ліворуч зверху | праворуч знизу | ліворуч знизу | праворуч знизу |
| 5. Колір фону - загальний - у вікні | синій зелений | зелений синій | синій чорний | голубий червоний | синій зелений |
| 6. Колір символів - текст - системний час - рамка вікна | білий малинов. червоний | св.-сірий св.-зел. жовтий | білий жовтий св.-гол. | св.-зел. білий жовтий | білий жовтий св.-синій |