Лекція

Поздовжній згин

Вступ. В реальних умовах навантажень багато елементів конструкцій працюють на стиск. При стиску елемент конструкції може втратити стійкість, причому при напруженнях значно менших, ніж руйнуючі. Стійкість – здатність конструктивного елементу зберігати вихідну форму пружної рівноваги при дії зовнішніх навантажень. При втраті стійкості елемент перестає працювати як силовий елемент конструкції. Тому при розрахунках на міцність обов’язково перевіряють стиснуті елементи на місцеву та загальну втрати стійкості.

Проводячи розрахунки на міцність і жорсткість при різних видах деформацій, передбачалось, що під час деформації будь-якої системи має місце єдина форма пружної рівноваги. В дійсності ж в деформованому стані рівновага між зовнішніми і викликаними ними внутрішніми силами пружності може бути не тільки стійкою, але і нестійкою.

- Поняття про поздовжній згин

Пружна рівновага буде стійкою, якщо деформоване тіло при будь-якому малому відхиленні від стану рівноваги намагається повернутися до перш початкового стану і повертається до нього після усунення зовнішньої дії, що порушила рівноважний стан.

Пружна рівновага нестійка, якщо деформоване тіло, будучи виведеним із нього якою-небудь дією, набуває намагання продовжувати деформуватись в напрямку заданого йому відхилення і після усунення дії в вихідний стан не повертається.

Між цими двома станами рівноваги існує перехідний стан, що називають критичним, при якому деформоване тіло знаходиться в «байдужій» рівновазі: воно може зберігати перш початкову форму, але може і втратити її від самої незначної дії.

Стійкість форми рівноваги деформованого тіла залежить від величини прикладених до нього навантажень.

Навантаження, перевищення якого викликає втрату стійкості першопочаткової форми тіла, називають критичним і позначають Pкр .

При P=Pкр наступає руйнування конструкції (максимальні деформації та напруження), причому σкр≪σс.

Умова стійкості

P≤P  або  nc≥nc,					(1)

де  P=Pкрnc – допустиме навантаження; Pкр – критичне навантаження; P – діюче навантаження; nc=PкрP  (nc-коефіцієнт запасу стійкості) ;- nc – необхідний коефіцієнт запасу стійкості:

для дерева nc=2,8÷3,2;

для сталі  nc=1,8÷3,0;

для чавуну  nc=5,0÷5,5.

Рис. 1 Випадок втрати стійкості при стисканні довгого тонкого стрижня – поздовжній згин

- Формула Ейлера

Будемо вважати, що P>Pкр, а σ<σпц.

Наближене диференціальне рівняння пружної лінії напишемо у вигляді:

EJmind2zxdx2=±Mx,		(2)

де Jmin – мінімальний момент інерції.

Оскільки знак прогину завжди протилежний знаку d2zxdx2, а Mx=-Pz, то

EJmind2zxdx2=-Pz,		(3)

або

d2zxdx2+PzEJmin=0.

Прийнявши

PEJmin=k2,					(4)

отримаємо

d2zxdx2+ k2z=0				(5)

- однорідне лінійне диференціальне рівняння.

Розв’язок рівняння:

z=Asinkx+Bcoskx.

Сталі інтегрування  А і В визначимо із граничних умов:

z0=0;  zl=0.

При z0=0 →B=0

zx=Asinkx .					(6)

При zl=0 →Asinkl=0.

Якщо А=0, то  zx≡0. Це відповідає прямолінійній формі пружної осі.

Якщо A≠0, то sinkl=0, де kl=0,π,…,nπ-

kl=nπ довільне число.			(7)

k2l2=n2π2.					(8)

Таким чином, отримуємо з рівняння (4) вираз для стискаючої сили:

P=n2π2EJminl2					(9)

- формула Ейлера.

При n=1,  kl=π

Pкр=π2EJminl2.					(10)

- Рівняння зігнутої осі стрижня

Із формул (6) і (7) отримаємо рівняння зігнутої осі стрижня при малих деформаціях:

zx=Asinnπlx.			(11)

zmax=f – найбільший прогин при sinnπxl=1, тоді zx=zmax=f=A.

Як наслідок, рівняння пружної лінії стиснутого стержня має вигляд:

z=fsinnπxl.			(12)

Графік цієї залежності представлений на рис. 3.

Максимум zx має місце, якщо

dzdx=fnπlcosnπxl=0, тобто cosnπxl=0.

Найменше значення аргументу буде в випадку, коли  nπxl=π2, або

x=l2n.				(13)

Якщо n=1 →x=l2, то будемо мати основний випадок (n - число півхвиль синусоїди, що містяться на довжині зігнутого стрижня).

- Вплив умов закріплення стрижня на величину критичної сили

|  | n=1 основний випадок (див. формулу (10)) Pкр=π2EJminl2, |
| --- | --- |
|  | Pкр=π2EJmin2l2=π2EJmin4l2 (14) |
|  | Pкр=4π2EJminl2, (15) |
|  | Pкр=π2EJmin2l2 (16) |

Співвідношення (10), (14) – (16) можна об’єднати в одну формулу

Pкр=π2EJminνl2,				(17)

де νl=l0 – приведена довжина стрижня; 𝜈 – коефіцієнт приведення довжини.

Рис. 5

Таким чином, різні випадки спирання і навантаження стрижня приводяться до основного випадку введенням в формулу для Pкр так званої приведеної довжини lпр=νl (𝜈 – коефіцієнт приведення, що залежить від випадків спирання стрижня (див. рис. 5)). Це поняття вперше було введене Ф.С. Ясинським.

- Критичні напруження. Гнучкість

Виведення формули Ейлера основане на використанні диференціального рівняння пружної лінії, якщо виконується закон Гука, тобто:

σкр=PкрA≤σпц.				(18)

Дійсно, якщо прямолінійна форма стрижня залишається стійкою і при напруженнях, що перевищують межу пропорційності, то диференціальне рівняння (1), яке передбачає достовірність закону Гука , вже є несприйнятливим.

Виведемо формулу для критичного напруження σкр. У відповідності з виразами (18) і (17)

σкр=PкрA=π2EJminАνl2=π2Eνli2.		(19)

Тут i2=imin2=JminA.

Ввівши безрозмірну величину

λ=νli,					(20)

що називається гнучкістю стрижня, остаточно отримуємо:

σкр=π2Eλ2,				(21)

тобто критичне напруження стрижня залежить тільки від пружних властивостей матеріалу (E) і гнучкості стрижня (λ).

- Межі використання формули Ейлера

Функціональна залежність (21) представляє собою видозмінену формулу Ейлера. В системі координат σкр – λ ця залежність може бути представлена гіперболічною кривою, що називається гіперболою Ейлера (рис. 6).

Графік показує, що по мірі зростання гнучкості стрижня критичне напруження прямує до нуля, і, навпаки, по мірі наближення гнучкості стрижня до нуля критичне напруження прямує до безкінечності.

Рис. 6

Але, з умови (18) застосування формули Ейлера у відповідності з залежністю (21) будемо мати:

σкр=π2Eλ2≤σпц

і, як наслідок,  λ≥π2Eσпц=λгр,

λгр=π2Eσпц.					(22)

Значить, формула Ейлера стає неприйнятною для гнучкості стрижня, що менше граничного значення λгр, яке залежить тільки від властивостей матеріалу.

Якщо відомі параметри матеріалу, з якого виготовлений стрижень, то величину λгр можна обчислити по залежності (22). Також можна отримати і графічно. Якщо по осі ординат (σкр) відкласти величину межі пропорційності (σпц) і провести із отриманої точки К пряму паралельну осі абсцис, то вона в перетині з гіперболою Ейлера дасть точку М, абсциса якої і є λгр. ліворуч від точки М гіпербола показана штриховою лінією, оскільки тут вона дає значення напружень, більших границі пропорційності, тобто таким, що не відповідають умовам її застосування.

- Формула Ясинського

Формулу Ейлера застосовують при λ<λгр.

Але, явище поздовжнього згину продовжує існувати і за межами пропорційності. Дослідним шляхом встановлено, що дійсні критичні напруження для стрижнів середньої і малої гнучкості (λ<λгр) є нижчими, що визначаються за формулою Ейлера. Таким чином, в цьому випадку формула Ейлера дає завищені значення критичної сили, тобто завжди переоцінює дійсну стійкість стрижня. Тому використання формули Ейлера для стрижнів, що втрачають стійкість за межами пропорційності, не тільки принципово невірно, але і вкрай небезпечно за своїми наслідками.

Теоретичний розв’язок задачі про стійкість за межами пропорційності дуже складний, тому зазвичай користуються емпіричними формулами, отриманими в результаті обробки великої кількості дослідних даних.

Ф.С. Ясинський зібрав і опрацював поширений дослідний матеріал про поздовжній згин стрижнів, в результаті чого склав таблицю критичних напружень в залежності від гнучкості для ряду матеріалів і запропонував просту емпіричну формулу для обчислення критичних напружень за межами пропорційності:

σкр=a-bλ.					(23)

Значення коефіцієнтів a і b наводиться в вигляді таблиць. За цими даними для кожного матеріалу можна побудувати залежності критичних напружень від гнучкості стержня при 0<λ<λгр, вірніше λ0<λ<λгр.

Оскільки при деякому значенні гнучкості (λ0) величина σкр, обчислена за формулою (23), стає рівною граничному напруженні при стиску (для пластичних матеріалів), то

σкр=σТ,

а для крихких матеріалів

σкр=σВ.

Стрижні, в яких λ<λ0, називають стрижнями малої гнучкості. Їх розраховують тільки на міцність.

Стосовно стрижнів середньої гнучкості λ0<λ<λгр, що найбільш широко застосовуються в конструкціях, то дослідами було встановлено, що втрата їх несучої здатності визначається порушенням стійкості прямолінійної форми при напруженнях σкр, що перевищують σпц, але менші, ніж σ° (σТ і σВ) – небезпечне напруження.

Таким чином, комбінуючи формулу Ейлера з результатами дослідів, можна побудувати повний графік критичних напружень для стержнів із різних матеріалів і знайти σкр при будь-якій їх гнучкості (рис. 6).

- Умова стійкості стиснутих стрижнів

Можна рахувати, що центрально стиснуті стрижні втрачають свою несучу здатність раніше, ніж від втрати міцності, оскільки критичне напруження завжди є меншим за межу текучості чи міцності:

σкр<σ°,

де σ°=σТ – для пластичних матеріалів; σ°=σВ – для крихких матеріалів.

Необхідно згадати, що для стрижнів малої гнучкості (λ<λ0) є не характерним явище втрати стійкості прямолінійної форми стрижня, оскільки це має місце для стрижнів середньої і великої гнучкості. Несуча здатність стрижнів малої гнучкості визначається міцністю матеріалу.

Критичне напруження для центрально стиснутих стержнів середньої і великої гнучкості являє собою, майбуть, більшу небезпеку, ніж межа текучості для пластичних матеріалів чи межа міцності для крихких матеріалів при простому розтягу. Очевидним є і те, що при практичному розв’язку питання про стійкість стрижня не можна допустити виникнення в ньому критичного напруження, а належить прийняти відповідний запас стійкості.

Щоб отримати допустиме напруження на стійкість, необхідно вибрати коефіцієнт запасу [n]c. Тоді

σc=σкр[n]c.					(24)

Коефіцієнт запасу на стійкість завжди приймають подекуди більшим основного коефіцієнта запасу на міцність ([n]c>n). Це робиться для того ,що для центрально стиснутих стрижнів ряд обставин, неминучих на практиці (ексцентриситет прикладання навантаження, початкова кривизна та неоднорідність стрижня),сприяють поздовжньому згину, в той час як при інших видах деформацій ці обставини майже не проявляються. Допустимі напруження на стійкість і допустимі напруження на міцність при стиску взаємно пов’язані:

σc=φσс.					(25)

Тут φ – коефіцієнт зменшення основного допустимого напруження при розрахунку на стійкість.

Складемо умову стійкості стиснутих стрижнів:

σ≤σc,					(26)

або

σ=NAбр≤φσс.					(27)

При розрахунках на стійкість місцеві ослаблення перерізу практично не змінюють величину критичної сили, тому в розрахункові формули вводять повну площу Aбр поперечного перерізу.

- Розрахунки стиснутих стрижнів на стійкість ( Умова стійкості. Перевірочний та проектний розрахунки)

Для стиснутих стрижнів повинні бути виконані перевірки:

на міцність –

σ=PAнетто≤σс ; σс=σ°n°, в приватності, σ°=σТ; n°=nT ;

на стійкість –

σ=PAбр≤σc ; σc=σкр[n]c.

Встановимо взаємозв’язок між σс і σc :

σcσс=σкр[n]c∙n°σ° →σc=σкрσ°∙n°[n]cσс.

Позначимо

σкрσ°∙n°nc=φ →σc=φσс ,

де φ – коефіцієнт зменшення основного допустимого напруження на стиск (φ≤1).

Коефіцієнт φ залежить від матеріалу стрижня і його гнучкості і знаходять по таблицях.

Умова міцності –

PAбр≤φσс.

При розрахунках на стійкість місцеві ослаблення перерізу не впливають на величину критичної сили і тому в розрахунок приймають Aбрутто.

Розрізняють два види розрахунків на стійкість стиснутих стрижнів: перевірочний і проектний.

Перевірочний розрахунок:

- Знаючи форму і розміри поперечного перерізу, визначити Aбр і Jmin .

- Обчислити imin =JminA; λ=νlimin  .

- По таблиці знайти значення φ.

- Перевірити умову стійкості  PAбр≤φσс.

Проектний розрахунок:

Умова стійкості містить дві невідомі величини A і φ, які залежать одна від другої, тому задача розв’язується методом послідовних наближень. Зазвичай в першому наближенні призначають φ1=0,5÷0,6, визначають A і знаходять фактичне значення φ1ʼ. При великій різниці φ1 від φ1ʼ.виконується друге наближення φ2=φ1+φ1ʼ2 . Якщо необхідне третє наближення, то φ3=φ2+φ2ʼ2 і т.д.

- Про вибір матеріалу і раціональної форми поперечного перерізу стиснутих стрижнів

Для стрижнів великої гнучкості (λ≥λгр), коли σкр<σпц, модуль пружності E є єдиною механічною характеристикою, що визначає здатність стрижня чинити опір втраті стійкості. В цьому випадку є недоцільним використання сталей підвищеної міцності, оскільки модуль E для всіх сталей практично однаковий.

Для стрижнів малої гнучкості використання високосортних сталей є недоцільним, оскільки в цьому випадку підвищення границі текучості σТ(σВ) збільшує критичні напруження, а, як наслідок, і запас стійкості.

З економічної точки зору найбільш раціональна така форма поперечного перерізу стрижня, при якій imin  при визначеній площі є найбільшим. Для оцінки раціональної форми перерізу використовують безрозмірну величину ξ=imin А – питомий радіус інерції.

Наведемо значення ξ для деяких перерізів:

| кільце (𝛼=0,95,…,0,8) (𝛼=0,7,…,0,8) 𝛼 – відношення внутрішнього і зовнішнього діаметрів | 2,25,…,1,64 1,2,…,1,0 |
| --- | --- |
| Кутник Квадрат Круг Прямокутник (h=2b) | 0,5,...,0,3 0,289 0,283 0,204 |

Аналіз показує, що найбільш раціональними є трубчасті кільцеві перерізи. Але при проектуванні елементів конструкцій з такими поперечними перерізами необхідно передбачити постановку діафрагм і ребр жорсткості для запобіганню місцевої втрати стійкості.

При розрахунках стиснутих стрижнів необхідно, щоб вони були рівно стійкими в усіх напрямках. В зв’язку з цим є недоцільним використовувати двотаврові і прямокутні перерізи.

Основна задача проектувальників полягає в тім, щоб зробити гнучкості в головних площинках перерізу рівними або хоч близькими між собою. Якщо не вдається зробити гнучкості однаковими, то розрахунок необхідно провести за максимальною гнучкістю.

Приклади розрахунку на стійкість

Приклад 1.  Дано: матеріал стрижня сталь Ст. 5; кТ=2;  P=500kH; довжина l=12 м.

Потрібно визначити: номер швелера; дійсний коефіцієнт запасу стійкості nc ; завантаженість колони ∆σ% ; довжину aB гілки колони (рис. П.1) і забезпечити рівно стійкість колони.

Розв’язок

Із таблиць виписуємо механічні характеристики матеріалу сталь Ст.5 для розрахунку на стійкість: σТ=280 МПа; σпц=280 МПа;a=350 MПа;b=1,15 МПа; λгр=92; λ1=57.

Визначимо допустимі напруження на стиск для даної сталі: σс=σТкТ=2802=140 МПа . Оскільки основною формулою при підборі перерізу за будівельними нормами є нерівність Абр=Рφσс, то у нас виникає невизначеність, пов’язана з залежністю коефіцієнта φ від геометричних характеристик перерізу. Використаємо метод послідовних наближень для визначення номера швелера. Оскільки місцеві послаблення перерізу практично не впливають на величини критичної сили, то Абр=2Ашв, де Ашв – площа поперечного перерізу одного швелера.

- Визначаємо номер швелера з врахуванням можливої рівно стійкості колони в двох головних напрямках.

І-е наближення

- призначаємо коефіцієнт зменшення основного допустимого напруження φ1=0,5÷0,6. Вибираємо φ1=0,5;

- визначаємо площу складеного перерізу колони:

Абр1≥Рφ1σс=500∙1030,5∙140∙106=71,43∙10-4 м2;

- по сортаменту вибираємо номер швелера з врахуванням того, що Абр=2Ашв, тобто Ашв≥35,715 см2. Підходить швелер №30: А1шв=40,5 см2 ; Jyшв=5810 см4; Jz1шв=327 см4; iyшв=12 см;  iz1шв=2,84 см; y0=2,52 см;

- визначаємо гнучкість колони за формулою λ1=ν∙limin1, де imin1=Jmin2-х шв2Aшв=2Jyшв2Aшв=JyшвAшв=iyшв, з врахуванням рівно стійкості колони в двох напрямках. Остаточно отримуємо λ1=ν∙liyшв=0,7∙1212∙10-2=70;

- за таблицями (  ) визначаємо коефіцієнт зменшення основного допустимого напруження на стиск для вибраного перерізу φ1=0,74;

- перевіряємо оптимальність колони заданого перерізу по коефіцієнту φ:  ∆φ%=φ1-φ1φ1∙100%=0,5-0,740,74∙100%=32,4%>5%. Колона недовантажена на 32,4%.

ІІ-е наближення

- визначаємо φІІ за формулою φІІ=φІ+φ1φ1=0,5+0,742=0,62;

- визначаємо площу складеного перерізу колони:

АбрІІ≥РφІІσс=500∙1030,62∙140∙106=57,6∙10-4 м2;

- по сортаменту вибираємо номер швелера:

Ашв=АбрІІ2≥57,62=28,8 см2; швелер №22а: А2шв=28,8 см2 ; Jyшв=2330 см4; Jz1шв=187 см4; iyшв=8,99 см;  iz1шв=2,55 см; y0=2,46 см;

- визначаємо гнучкість колони : λ2=ν∙liyшв=0,7∙128,99∙10-2=93,44 ;

- за таблицями (  ) визначаємо φ2 з врахуванням лінійної інтерполяції:

при λʼ=90 → φʼ=0,59;

при λʼʼ=100  →φʼʼ=0,5,

тоді φ2=φʼ-φʼ-φʼʼλʼʼ-λʼ∙λ2-λʼ=0,59- 0,59-0,5100-90∙93,44-90=0,559;

- визначаємо оптимальність колони цього перерізу за коефіцієнтом φ : :  ∆φ%=φІІ-φ2φ2∙100%=0,62-0,5590,559∙100%=10,9%>5%. Колона перевантажена на 10,9%.

ІІІ-є наближення

- визначаємо φІІІ за формулою φІІІ=φІІ+φ2φ2=0,62+0,5592=0,5895;

- визначаємо площу складеного перерізу колони:

АбрІІІ≥РφІІІσс=500∙1030,5895∙140∙106=60,58∙10-4 м2;

- по сортаменту вибираємо номер швелера:

Ашв=АбрІІІ2≥60,582=30,29 см2; швелер №24: А3шв=30,6 см2 ; Jyшв=2900 см4; Jz1шв=208 см4; iyшв=9,73 см;  iz1шв=2,6 см; y0=2,42 см;

- визначаємо гнучкість колони : λ3=ν∙liyшв=0,7∙129,73∙10-2=86,33 ;

- за таблицями (  ) визначаємо φ3 з врахуванням лінійної інтерполяції:

при λʼ=80 → φʼ=0,67;

при λʼʼ=90  →φʼʼ=0,59,

тоді φ3=φʼ-φʼ-φʼʼλʼʼ-λʼ∙λ3-λʼ=0,67- 0,67-0,5990-80∙86,33-80=0,6194;

- визначаємо оптимальність колони цього перерізу за коефіцієнтом φ : ∆φ%=φІІІ-φ3φ3∙100%=0,5895-0,61940,6194∙100%=4,82%<5%. Колона недовантажена на 4,82%. Розрахунок закінчений, оскільки похибка менша 5%. Для колон із стандартного прокату можна зупиняти розрахунок і у випадку, коли похибка по коефіцієнту φ більше 5%, але і в наступному наближенні номер профілю повторюється або виникає ситуація повторення номерів двох ближніх профілів.

- Визначаємо дійсний коефіцієнт запасу стійкості вибраної колони. Оскільки λ1< λ3<λгр ( див. табл  ), то розрахунок критичної сили проводиться з використанням формули Ясинського. В підсумку

[n]c=PкрЯP=a-bλ3∙2A3швP=350-1,15∙86,33∙2∙30,6∙10-4500∙103=3,07 .

Допустимий діапазон цього коефіцієнта для сталей складає 1,8,…,3,0. Отриманий коефіцієнт близький до верхньої межі і незначно (менше 5%) перевищує її, що є допустимим.

- Визначаємо завантаженість колони по напруженнях:

  - Знаходимо діючі напруження в складеному перерізі колони:

σx=P2A3шв=500∙1032∙30,6∙10-4=81,7∙106 Па.

  - Розраховуємо допустиме напруження на стійкість вибраної колони:

σс=φ3∙σс=0,6194∙140=86,72 МПа.

  - Обчислюємо процент недовантаження колони по напруженням:

∆σ%=σx-σсσс∙100%=81,7-86,7286,72∙100%=5,79%.

- Визначаємо відстань, що забезпечує рівно стійкість  колони в двох головних напрямках:

  - Із умови рівно стійкості колони:

2∙Jyшв=Jz12-х.шв=2∙Jz1шв+С222∙А3шв в. двох головних напрямках визначаємо відстань С2 між центрами двох швелерів:

С2=2Jyшв- Jz1швА3шв=22900-20830,6=18,76 см.

  - Знаходимо ввідстань С1 між стінками двох швелерів.:

С1=С2-2∙y0=18,76-2∙2,42=13,92 см.

- Забезпечуємо роботу колони, що складається із двох гілок (швелерів), як єдиного цілого в перерізі (рис. П. 2)

  - Визначимо довжину aB гілки колони. Оскільки, P≤PK=2PB, а PK=φ∙2∙А3шв∙σс і PB=φВ∙2∙А3шв∙σс, відстань між стрижнями – перемичками, що з’єднують між собою швелери в єдине ціле, тобто  aB повинна бути вибрана такою, щоб φВ=φК і відповідно λВ=λК. Тоді νВ∙aBimin ,B=νk∙akimin ,k , де νВ=1 за умовою спирання в пружно-податливих з’єднаннях стержнів і швелерів; imin ,k=iyшв (показано в п. 1 цього прикладу); imin ,B=iz1шв. В підсумку

aB=νk∙liyшв∙iz1швνВ=λ3∙iz1швνВ=86,33∙2,6=224,5 см.

  - Визначаємо мінімальну кількість стрижнів-перемичок, що з’єднують між собою полки швелерів по одну сторону колони, за формулою n≥laB, де n – найближче число:

laB=1200224,5=5,345.

Приймаємо n=6. Тоді уточнене значення a=ln=12006=200 см. Всього (з обох сторін колони) потрібно встановити 12 поперечних стержнів –перемичок, які можуть бути виконані із кутника чи прокату іншої форми і будуть працювати тільки на розтяг-стиск. В результаті колона буде вигляд конструкції ферми.

Приклад 2. Дано: матеріал стрижня сталь Ст.3; nТ=1,5; σТ=240 МПа;E=200 ГПа;  P=800kH; довжина l=3,5 м.

Потрібно підібрати розміри поперечного перерізу (рис. П.3); дійсний коефіцієнт запасу стійкості nc ; завантаженість колони ∆σ% (перевантаження чи недовантаження %).

Розв’язок

Розрахунок потрібно виконати за єдиними нормами будівельного проектування з використанням коефіцієнта зменшення основного допустимого напруження на стиск φ. При цьому проектувальна формула буде виглядати так:

PAбр≤φ∙σс,

де σс=σТnТ=2401,5=160 МПа; Aбр – площа поперечного перерізу колони без врахування місцевих ослаблень.

Попередньо виразимо гнучкість через основний геометричний розмір a заданого поперечного перерізу:

Aбр=a2-0,5a2=0,75a2;

Jmin=Jx=Jy=a412-0,5a412=0,07813a4;

imin=JminAбр=0,07813a40,75a2=0,3228a;

λ=ν∙limin=1∙3,50,3228a=10,84a.

Далі будемо розглядати задачу в звичайному порядку.

- Призначаємо φІ=0,5.

- Визначаємо необхідну площу поперечного перерізу колони:

АбрІ≥РφІσс=80∙1030,5∙160∙106=100∙10-4м2=100 см2.

- Обчислюємо характерний геометричний розмір перерізу колони a1:

a1=АбрІ0.75=100∙10-40,75=0,1155 м.

- Обчислюємо гнучкість отриманої колони λ1=10,840,1155=93,91.

- За таблицями (  ) визначаємо дійсний коефіцієнт φ1 для колони з розміром перерізу a1, використовуючи лінійну інтерполяцію його значень в заданих інтервалах:

при     λʼ=90:→φʼ=0,69при  λʼʼ=100:→φʼʼ=0,60

φ1=φʼ-φʼ-φʼʼλʼʼ- λʼ∙λ1- λʼ=0,69-0,69-0,9010∙93,91-90=0,655.

- Перевіряємо збіжність значень коефіцієнтів φ призначеного і отриманого :  ∆φ%=φ1-φ1φ1∙100%=0,655-0,50,655∙100%=23,66%>5%, тому розрахунок продовжуємо.

ІІ-е наближення

- Опосередковуємо значення коефіцієнту зменшення основного допустимого напруження на стиск: φІІ=φІ+φ12=0,5+0,6552=0,578.

- Визначаємо необхідну площу поперечного перерізу:

АбрІІ≥РφІІσс=80∙1030,578∙160∙106=86,6∙10-4м2=86,6 см2.

- Обчислюємо характерний геометричний розмір перерізу колони

a2=АбрІІ0.75=86,6∙10-40,75=0,1074 м.

- Визначаємо гнучкість отриманої колони λ2=10,840,1074=100,92.

- За таблицями (  ) визначаємо дійсний коефіцієнт φ2 для колони з розміром перерізу a2, використовуючи лінійну інтерполяцію його значень в заданих інтервалах:

при     λʼ=100:→φʼ=0,60при  λʼʼ=110:→φʼʼ=0,52

φ2=φʼ-φʼ-φʼʼλʼʼ- λʼ∙λ2- λʼ=0,6-0,6-0,5210∙100,92-100=0,593.

- Перевіряємо збіжність значень коефіцієнтів φ призначеного і отриманого :  ∆φ%=φ2-φІІφ2∙100%=0,593-0,5780,593∙100%=2,53%<5%.

- Закруглюючи величину a2, приймаємо a=108 мм. При цьому гнучкість складе λ=10,840,108=100,4. Визначаємо дійсний коефіцієнт запасу nc=РкрР, де Ркр знаходимо з врахуванням остаточної гнучкості колони виходячи з діаграми стійкості. Оскільки λгр=100 для сталі Ст.3 (див табл.  ), то при λ=100,4 ми знаходимось в зоні Ейлера:

nc=РкрЕР=π2EJminν∙l2∙P=π2E∙0,07813∙a4ν∙l2∙P=π2∙200∙109∙0,07813∙0,10840,7∙32∙800∙103=2,141.

- Визначаємо процент завантаженості отриманої колони. Спочатку обчислюємо дійсні напруження в перерізі колони, виготовленої із заданим перерізом a=108 мм:

σx=PA=P0,75a2=800∙1030,75∙0,1082=91,45∙106 Па,

а потім, підставивши коефіцієнт φ при λ=100,4:

при     λʼ=100:→φʼ=0,60при  λʼʼ=110:→φʼʼ=0,52

φ=φʼ-φʼ-φʼʼλʼʼ- λʼ∙λ- λʼ=0,6-0,6-0,5210∙100,4-100=0,598, отримаємо допустимі напруження для матеріалу колони:

σс=σс∙φ=160∙0,598=95,63 МПа.

При цьому недовантаження складе:

∆σ%=σс-σxσс∙100%=95,63-96,695,63∙100%=4,37%.

Приклад 3.  Дано: матеріал колони – сосна (дерево);σс=10 МПа;  P=100kH; довжина l=4,0 м; a=120 мм.

Необхідно перевірити на стійкість соснову колону.

Розв’язок

Перевірочний розрахунок потрібно виконати за єдиними нормами будівельного проектування з використанням коефіцієнта зменшення основного допустимого напруження на стиск φ. При цьому проектувальна формула буде виглядати так:

PAбр≤φ∙σс,

де Aбр – площа поперечного перерізу колони без врахування місцевих ослаблень.

- Коефіцієнт φ залежить від гнучкості стрижня λ. Обчислимо гнучкість колони:

imin=iy=iz=JyA=a412∙a2=a12=1212=3,46 см;

λ=ν∙limin=0,5∙43,46∙10-2=58,8 .

- За довідковою таблицею (табл.   ) визначаємо коефіцієнт φ для заданої колони, використавши лінійну інтерполяцію його значень в заданих інтервалах:

при     λʼ=50:→φʼ=0,80при  λʼʼ=60:→φʼʼ=0,71

φ=φʼ-φʼ-φʼʼλʼʼ- λʼ∙λ- λʼ=0,8-0,8-0,7110∙58,8-50=0,720.

- Отримуємо допустимі напруження для матеріалу колони:

σс=φ∙σс=0,72∙10=7,2 МПа

- Визначаємо дійсні напруження в перерізі колони:

σx=PA=Pa2=100∙1030,122=6,95∙106 Па=6,95 МПа.

- Порівнюємо напруження: σx<σс. Стійкість колони забезпечена. Недовантаженість складає:

∆σ%=σс-σxσс∙100%=7,2-6,957,2∙100%=3,47%.

Приклад 4.  Дано: матеріал колони – сталь Ст.3; E=200 ГПа; довжина l=1,0 м; d=40 мм (рис. П.5).

Необхідно визначити критичну силу для заданої колони.

Розв’язок

Для визначення критичної сили належить вияснити, яка у заданої колони гнучкість: мала, середня чи велика і з врахуванням цього скористатись відповідною формулою для розрахунку (по напруженнях текучості, Ясинського чи Ейлера).

- Обчислимо гнучкість колони λ:

Jmin=Jz=Jy ;imin=JminAбр=π∙d4∙464∙π∙d2=d4=44=1 см;

λ=ν∙limin=2∙11∙10-2=200.

- За довідковою таблицею (табл.  ) визначаємо для сталі СТ.3 λгр=100. Як наслідок, колона великої гнучкості і розрахунок критичної сили необхідно проводити за формулою Ейлера.

- Обчислюємо величину критичної сили:

PкрЕ=π2∙E∙Jminν∙l2=π2∙E∙π∙d464∙ν∙l2=π3∙E∙d464∙ν∙l2=π3∙200∙109∙4∙10-2464∙2∙12=61,3∙103 H=61,3 kH.

Приклад 5.  Дано: l=6,0 м. Колона (рис. П.6) складається із двох швелерів №22 і двох листів 320×10 мм (рис. П.7). матеріал колони сталь Ст.3 (σс=160 МПа). Листи і швелери скріплені заклепками діаметром d=20 мм.

Необхідно визначити найбільше допустиме навантаження для заданої колони.

Розв’язок

- За таблицями сортаменту визначаємо геометричні характеристики швелера №22: Ашв=26,7 см2; Jyшв=2110 см4; Jzшв=151 см4. Обчислимо ці ж характеристики для всього складного перерізу:

А=2Ашв+Алиста=226,7+32∙1=117,4 см2;

Jz=2151+26.7∙(16-8.2+2.21)2+1∙32312=11110 см4;

Jy=22110+32∙1312+32∙1∙11.52=12690 см4.

Оскільки Jz<Jy, найменший радіус інерції перерізу колони

imin=iz=JzA=11110117,4=9,73 см.

Рис. П.7

- Визначаємо гнучкість колони: λ=ν∙limin=(1∙600)9,73=61,7.

- За довідковою таблицею (табл.   ) визначаємо коефіцієнт φ для заданої колони, використавши лінійну інтерполяцію його значень в заданих інтервалах:

при     λʼ=60:→φʼ=0,86при  λʼʼ=70:→φʼʼ=0,81

φ=φʼ-φʼ-φʼʼλʼʼ- λʼ∙λ- λʼ=0,86-0,86-0,8110∙61,7-60=0,852.

- Допустиме зусилля на колону з умови стійкості складає:

Pc=φ∙σc∙A=0,852∙160∙106∙117,4∙10-4=1600∙103 H=1600 kH.

- Раніше розглядався переріз колони без врахування наявності заклепок (A=Aбр), тому необхідно провести розрахунок за умовою міцності на стиск для нетто-перерізу (Ан), що ослаблений чотирма отворами під заклепки. Для визначення Ан скористаємось таблицями сортаменту, де товщина полки для швелера №22 дорівнює 0,95 см:

Ан=Aбр-4∙d∙tлиста+tшв=117Б4-4∙2∙1+0,95=101,8 см2.

Із умови міцності σmax=PAH≤σc витікає, що

Pc=σc∙AH=160∙106∙101,8∙10-4=1629∙103 H=1629 kH.

- Таким чином, оскільки Pc>Pc, то допустиме стискаюче зусилля на колону повинно бути призначено виходячи з умови стійкості P=1600 kH.

Запитання самоконтролю

- Які види пружної рівноваги стиснутого стрижня Вам відомі? Який з них є небезпечним з точки зору поздовжнього згинання?

- Дайте визначення стійкої рівноваги стиснутого стрижня.

- Дайте визначення нестійкої рівноваги стиснутого стрижня.

- Дайте визначення байдужої рівноваги стиснутого стрижня.

- Дайте визначення критичної сили і критичного напруження для стиснутого стрижня.

- Наведіть і поясніть формулу Ейлера для критичної сили.

- Наведіть формулу для визначення наведеної довжини стиснутого стрижня. Назвіть фізичну сутність цієї величини.

- Наведіть і поясніть формулу для визначення гнучкості стиснутого стрижня.

- Вкажіть межи застосування формули Ейлера для критичного напруження.

- Запишіть і поясніть формулу Ясинського для критичного напруження.

- Вкажіть межи застосування формули Ясинського для критичного напруження.

- Що таке коефіцієнт зменшення основного допустимого напруження? Від яких факторів він залежить?

- Наведіть і поясніть умову стійкості стиснутого стрижня при використанні коефіцієнта зменшення основного допустимого напруження.

- Дайте визначення нестійкої рівноваги стиснутого стрижня.

- Дайте визначення критичної сили і критичного напруження для стиснутого стрижня.

- Наведіть і поясніть формулу Ейлера для критичного напруження.