Тема 6.7. Синтез адаптивної САК з блоком самонастроювання пропорційно-інтегрального регулятора

Мета заняття:

- Засвоїти принцип дії безпошукових адаптивних систем з еталонними моделями.

- Ознайомитись з градієнтним методом синтезу блоку адаптації системи керування.

- Ознайомитись з методами математичного моделювання адаптивної системи на ЕОМ та аналізом її параметрів.

1. Теоретичні відомості

Розглянемо замкнуту систему автоматичного керування, яка складається з об’єкта 2-го порядку та пропорційно-інтегрального (ПІ) регулятора.

Рис. 1

| Wpрег=c1+c0p;WpOK=ka2p2+a1p+a0. | (1) |
| --- | --- |

Параметри регулятора c1 і c0 початково згідно деякого критерію первинної оптимізації були оптимально узгоджені з параметрами об’єкта. Але в результаті впливу сторонніх факторів на об’єкт, параметри об’єкта з часом будуть змінюватися.

Отже, оптимальне налагодження порушується. Для того, щоб відновити таке узгодження, необхідно змінити параметри настроювання ПІ-регулятора c0 і c1.

Це означає, що структура регулятора повинна передбачити змінність цих параметрів в процесі роботи системи.

Представимо параметри регулятора як такі, що складаються з двох частин:

| C0=C00+c0 ; C1=C10+c1, |  |
| --- | --- |

де Сi0— незмінна частина;

ci— змінна частина.

Для настроювання параметрів регулятора необхідно синтезувати блок адаптації БА з використанням еталонної моделі.

В цілому структурна схема адаптивної системи повинна мати наступний вигляд:

Рис. 2

Визначимо передаточну функцію розімкненої системи:

| Wpроз=kC10+c1p+C00+c0pa2p2+a1p+a0 | (2) |
| --- | --- |

Як еталонну модель застосовуємо ланку з передаточною функцією:

| WpM=kMb1p+b0a2Mp3+a1Mp2+a0Mp, | (3) |
| --- | --- |

На тому етапі, коли параметри об’єкта ще не змінились буде діяти умова:

| Wpроз=WpM. | (4) |
| --- | --- |

Згодом умова (4) буде порушуватись і тоді з’явиться похибка адаптації:

| ε=yM−y, | (5) |
| --- | --- |

яку можна використати для формування критерія адаптації:

| Jc0,c1=ε2. | (6) |
| --- | --- |

Для синтезу алгоритмів зміни параметрів c0 і c1, під час настроювання системи використаємо градієнтний метод. Його суть в тому, що параметри настроювання в кожний момент часу змінюються так, щоб зменшувати значення Jc0,c1 з максимальною швидкістю.

Визначимо компоненти градієнта:

| gradпо С Jc0,c1=i∂J∂c0+j∂J∂c1;∂J∂c0=∂J∂ε∂ε∂c0; ∂J∂c1=∂J∂ε∂ε∂c1. | (7) |
| --- | --- |

Швидкості зміни параметрів с0 і с1, визначимо за формулами:

| dc0dt=−λ0∂J∂c0; dc1dt=−λ1∂J∂c1. | (8) |
| --- | --- |

Знак “–” визначає антиградієнтний напрямок зміни параметрів, тобто в сторону зменшення Jε. λ0 і λ1 – вагові коефіцієнти, що визначають значимість кожного з параметрів настроювання. Враховуючи формулу (6) для рівнянь (7), одержимо:

| ∂J∂c0=2ε∂ε∂c0; ∂J∂c1=2ε∂ε∂c1. | (9) |
| --- | --- |

В сигналі похибки ε=yM−y величина yM не залежить від параметрів c0 і c1, тому

| dс0dt=2λ0ε∂y∂c0; dс1dt=2λ1ε∂y∂c1. | (10) |
| --- | --- |

Функції

| U0=∂y∂c0; U1=∂y∂c1 | (11) |
| --- | --- |

називаються функціями чутливості системи за відповідними параметрам настроювання.

Враховуючи те, що

| Yp=gpWpроз=gpkC10+c1p+C00+c0pa2p2+a1p+a0 | (12) |
| --- | --- |

в силу комутативності операції перетворення Лапласа і диференціювання по параметру, тобто

| Uip=∂∂cigpWpроз=gp∂∂ciWpроз, | (13) |
| --- | --- |

одержимо:

| U0p=gp∂∂c0kC10+c1p+C00+c0pa2p2+a1p+a0= =gpkpa2p2+a1p+a0; | (14) |
| --- | --- |
| U1p=gp∂∂c1kC10+c1p+C00+c0pa2p2+a1p+a0= =gpka2p2+a1p+a0. | (15) |

Тоді

| U0t=L−1gpkpa2p2+a1p+a0; | (16) |
| --- | --- |

| U1t=L−1gpka2p2+a1p+a0. | (17) |
| --- | --- |

Із умов (10) і (11) витікає, що

| dc0dt=2λ0εU0(t); dc1dt=2λ1εU1(t), | (18) |
| --- | --- |

тобто

| c0=2λ00TεtL−1gpkpa2p2+a1p+a0dt; | (19) |
| --- | --- |

| c1=2λ10TεtL−1gpka2p2+a1p+a0dt. | (20) |
| --- | --- |

Для реалізації алгоритмів (19) і (20) необхідно знати поточні параметри системи керування, які змінюються з часом випадково, що неможливо.

По суті принципу самонастроювання передаточна функція системи повинна бути близькою до передаточної функції моделі. Якщо це припущення виконується, то в (19) і (20) передаточну

функцію системи можна замінити передаточною функцією моделі, тобто

| c0=2λ00TεtL−1gpkMpa2Mp2+a1Mp+a0Mdt; | (21а) |
| --- | --- |
| c1=2λ10TεtL−1gpkMa2Mp2+a1Mp+a0Mdt. | (21б) |

Така заміна призводить до того, що ми одержимо не ідеальний градієнтний метод настроювання, але близький до нього, бо блок адаптації буде здійснювати зміну параметрів c1 і c0, доки буде існувати похибка . Використовуючи (21а) і (21б) можна побудувати структурну схему адаптивної системи (див. рис. 3).

Рис. 3

2. Моделювання адаптивної САУ на ЕОМ

Запишемо диференційне рівняння системи (2) в формі Коші. Для цього скористаємося методом переносу похідних з входу на вихід. Тобто представимо (2) двома блоками

Рис. 4

і для них запишемо диференційне рівняння

| a2z⋅+a1z⋅+a0z=kg; z⋅=−a1a2z⋅−a0a2z+ka2g. | (22) |
| --- | --- |

Нехай

| z≡z1; z1=z2; z2=z3. |  |
| --- | --- |

Тоді (22):

| z1=z2;z2=z3;z3=−a0a2z2−a1a2z3+ka2g; | (23) |
| --- | --- |
| y=C00+c0z1+C10+c1z2. | (24) |

Формули (23) і (24) в матричній формі запису:

| z1z2; y=C00+c0 C00+c0 0⋅z1z2. | (25) |
| --- | --- |

Визначимо вихідну величину моделі yM.

Для цього використаємо WpM (3), яку представимо теж двома блоками

Рис. 5

Запишемо диференційне рівняння для рис. 5:

| a2Ms⋅+a1Ms⋅+a0Ms=kMg; s⋅=−a1Ma2Ms⋅−a0Ma2Ms+kMa2Mg. | (26) |
| --- | --- |

Нехай s≡s1.

Приймемо позначення:

| s1=s2;s2=s3. |  |
| --- | --- |

Тоді (26) можна записати в формі Коші

| s1=s2;s2=s3;s3=−a0Ma2Ms2−a1Ma2Ms3+kMa2Mg; | (27) |
| --- | --- |

| yM=b0s1+b1s2. | (28) |
| --- | --- |

Система рівнянь (27),(28) в матричній формі набуває вигляду:

| s1s2s3=0100010−a0Ma2M−a1Ma2Ms1s2s3+00kMa2M⋅g; |  |
| --- | --- |
| yM=b0b10⋅s1s2s3. |  |

Сигнал похибки адаптації ε визначимо як різницю двох сигналів (28) і (24) на кожному кроці розв’язання задачі:

| εt=yMt−yt=b0s1t+b1s2t+C00+c0z1t−C10+c1z2t. | (30) |
| --- | --- |

Визначимо сигнали U0(t) і U1(t) за формулами (16) і (17) (див. рис.3).

| a2MU⋅1+a1MU1+a0MU1=kMg; U⋅1+a1Ma2MU1+a0Ma2MU1=kMa2Mg. | (31) |
| --- | --- |

Замінимо для зручності U1≡M1.

| M⋅1+a1Ma2MM1+a0Ma2MM1=kMa2Mg |  |
| --- | --- |

Нехай

| M1=M2. |  |
| --- | --- |

Тоді

| M1=M2; | (32) |
| --- | --- |

Сигнал U0t одержимо за передаточною функцією:

Запишемо для зручності U0≡N1.

Тоді

| a2MN1+a1MN1+a0MN1=kMg;N1+a1Ma2MN1+a0Ma2MN1=kMa2Mg; N1=N2;N2=N3;N3=−a0Ma2MN2−a1Ma2MN3+kMa2Mg. | (33) |
| --- | --- |

Одержимо алгоритми зміни сигналів настройки c0t і c1t:

| c0t=2λ00TεtU0tdt=2λ00TεtN1tdt; | (34) |
| --- | --- |

| c1t=2λ10TεtU1tdt=2λ10TεtM1tdt | (35) |
| --- | --- |

Аналізуючи одержані вище результати, бачимо, що рівняння об'єкта керування (23), (24), моделі — (27), (28), рівняння (32) і (33) для обчислення функцій U1t i U0t, а також інтеграли (34) та (35), за допомогою яких одержуємо значення параметрів адаптації взаємозв’язані між собою:

| z1=z2;z2=z3;z3=−a0a2z2−a1a2z3+ka2g; | (36) |
| --- | --- |

| s1=s2;s2=s3;s3=−a0Ma2Ms2−a1Ma2Ms3+kMa2Mg; | (37) |
| --- | --- |

| ε=yM−y; M1=M2; | (38) |
| --- | --- |

| N1=N2;N2=N3; | (39) |
| --- | --- |

| c0t=2λ00TεtN1tdt; | (40) |
| --- | --- |

Для моделювання динамічних процесів в адаптивній САК ці рівняння необхідно розв’язувати разом з певним кроком дискретності Δt від t=0 до t=T при нульових початкових умовах:

| z10=z20=z30=0; s10=s20=s30=0; M10=M20=0; N10=N20=N30=0 |  |
| --- | --- |

при дії на вході системи ступеневого сигналу x=A⋅1t, де g=x−y.

3. Порядок виконання роботи

  - Ознайомитись з теоретичними положеннями синтезу та аналізу адаптивної безпошукової системи з еталонною моделлю за допомогою градієнтного методу.

  - Визвати на дисплей інтерфейс робочої програми.(рис. 6)

  - На першому етапі роботи відключити блок адаптації (встановити λ0=λ1=0) і переконатись в ідентичності системи і моделі для чого довільно або за певним варіантом ввести значення параметрів передаточних функцій:

- системи (2)

| Wpраз=kC10p+C00pa2p2+a1p+a0; |  |
| --- | --- |

- моделі (3)

| WpM=kMb1p+b0pa2Mp2+a1Mp+a0M. |  |
| --- | --- |

При цьому параметри моделі та системи повинні бути відповідно однаковими. Крім того вони повинні бути такими, щоб замкнута система без адаптації, передаточна функція якої

| Wpзам=kC10p+C00a2p3+a1p2+a0+kC10p+kC00 | (41) |
| --- | --- |

була б стійкою.

Ця вимога буде виконана, якщо задовольняється наступне співвідношення коефіцієнтів систем

| a1a0+kC10>a2kC00 | (42) |
| --- | --- |

відповідно до критерію Рауса або Гурвиця.

  - Встановити:

- вхідний сигнал

| xt=A⋅1t, |  |
| --- | --- |

де A довільне значення 0,або 0;

- крок дискретності розв’язку задачі

| Δt=0,1÷0,001; |  |
| --- | --- |

- час спостереження за процесом

| Т>0; |  |
| --- | --- |

- інтервал дискретної виборки даних з таблиць

| R=1÷1000. |  |
| --- | --- |

  - Подаючи команду “Розв’язати”, одержати на екрані дисплея всі необхідні графіки зміни параметрів системи та моделі:

| yt; yt; εt; c0t; c1t, |  |
| --- | --- |

аналізуючи які, зробити висновок про ідентичність моделі та системи (рис.7).

  - Змінити параметр об’єкта k і переконатись, що графіки yt та ytM відрізняються.

Ввести коефіцієнти λ0 і λ1 блоку адаптації і зафіксувати степінь адаптації системи (за похибкою εt). Аналогічно виконати цю операцію для решти коефіцієнтів об’єкта:

| a0;a1;a2. |  |
| --- | --- |

Зробити висновки.

  - Визначити граничні значення змінних за часом коефіцієнтів об’єкта

| k;a0;a1;a2 |  |
| --- | --- |

при яких система перестає адаптуватись.

  - При λ0=λ1=0 реалізувати нестійкий режим роботи системи (37). Змінюючи значення параметрів λ0 і λ1 досягти стійкості системи.

  - Вияснити ефективність процесу адаптації в системі за рахунок зміни пропорційної c1 і інтегральної c0 складових ПІ-регулятора.

Зробити висновок.

4. Звіт повинен містити

  - Короткі теоретичні відомості про адаптивні САК з моделями.

- Рис.6

- Рис.7

- Структурну схему досліджуваної системи з числовими значеннями її параметрів.

- Графічні залежності та висновки до пунктів 3.5.–3.7.

- Аналітичні та графічні залежності з висновками до пунктів 3.8.–3.9.

5. Контрольні питання

- В чому суть методу градієнта при синтезі блока адаптації САК?

- Що таке функції чутливості?

- На яких підставах в формулах (19) і (20) передаточну функцію об’єкта керування було замінено передаточною функцією моделі?

- Роль і значення коефіцієнтів λ0 та λ1 в системі адаптації?

6. Література

- Тютюнник А.Г. Оптимальні і адаптивні системи автоматичного керування. Житомир: ЖІТІ, 1998.– 512 с.

- Куропаткин П.В. Оптимальные и адаптивные системы. М.: В.Ш., 1980. – 287 с.