ЛЕКЦІЯ 5

## 12.7. МАГНІТОКЕРОВАНІ КОНТАКТИ

Дещо особливе місце серед електромагнітних перетворювачів посідають магнітокеровані контакти, до яких належать геркони і фериди.

Магнітокеровані контакти виникли в результаті вдосконалення контактних електромагнітних пристроїв і прагнення звести до мінімуму їх недоліки, основні з яких – погана захищеність від впливу навколишнього середовища, відносно невеликий термін служби, невисока швидкодія (десятки мілісекунд), споживання енергії протягом всього періоду притягання якоря і необхідність періодичного обслуговування.

Геркон (рис. 12.15, а) – це впаяні у скляну ампулу, наповнену інертним газом або азотом, пермалоєві пластинки, які є одночасно струмопроводом, контактами та магнітопроводом. Пластини впаюються в ампулу так, щоб контакти, в ролі яких використовуються внутрішні кінці пластин, покриті золотом, родієм або вольфрамом, перебували на деякій відстані один від одного (контакт розімкнено). До зовнішніх кінців пластин припаюються дроти навантажувального кола.

Рис. 12.15. Геркон (а) та ферид (б)

Таким чином, безпосередньо сам контакт герметизований (звідси назва “геркон” – герметизований контакт) і термін його служби, а отже, і термін служби всього пристрою значно підвищується (до 1012 спрацьовувань), причому потреба постійного періодичного обслуговування відпадає.

В герконів згори на ампулу намотують керуючу обмотку. Під час подавання струму в обмотку магнітний потік, створений нею і направлений вздовж осі обмотки, проходить через пластини, створюючи в зазорі між ними тягове зусилля, яке притягує пластини одну до одної і замикає контакт.

Сила притягання геркона, як і в кожному електромагнітному механізмі [63;64], дорівнює:

Fe=12(iw)δ2dΛdδ,

де і – сила намагнічуючого струму; w - число витків; ,  – відповідно провідність і довжина повітряного зазору.

Враховуючи розподіленість МРС і нехтуючи опором пермалоєвих пластин порівняно з опором решти ділянок, отримуємо наближене значення МРС робочого зазору:

(iw)δ=Iwδ(l+δ),

де l – довжина обмотки.

Потім, взявши зазор плоско-паралельним, матимемо

dΛdδ=−bl1μ0δ2.

Остаточно знайдемо вираз для тягового зусилля

Fe=Iw2bl1μ02(l+δ)2.

Тут і – сила струму в обмотці; w – число витків обмотки; b – ширина пластини; l1 – перекриття пластин; 0 – магнітна стала; l – довжина обмотки;  – довжина зазору.

Після відключення обмотки пластини під дією сил пружності повертаються в початкове положення і контакт розмикається. Отже, утримати контакт в замкненому стані можна лише за рахунок споживання енергії від мережі, що є одним із недоліків геркона. Від зазначеного недоліку вільні фериди (див. рис. 12.15, б) – комбінація магнітокерованого контакту та магнітопроводу з матеріалу, який має великий залишковий потік (високий коефіцієнт прямокутності). Керують феридом, подаючи в обмотку короткочасний імпульс, який забезпечує намагнічування магнітопроводу. Контакт фериду, що замкнувся в цьому разі, і після закінчення імпульсу лишається в замкненому стані, утримуючись силою притягання, яка створюється залишковим потоком.

Для розімкнення контакту фериду в обмотку потрібно подати імпульс струму протилежного знака, який розмагнічує магнітопровід. Напруженість поля, що створюється цим імпульсом, не повинна перевищувати величини коерцитивної сили, оскільки в противному разі можливе нове спрацьовування від магнітного потоку протилежного знаку.

Контрольні питання:

- Переваги і недоліки контактних перетворювачів.

- Які недоліки відсутні у магнітокерованих контактів.

- Конструкція геркона.

- Переваги та недоліки герконів.

- Матеріали елементів конструкції герконів.

- Конструкція ферида.

- Переваги та недоліки феридів.

- Матеріали елементів конструкції феридів.

- Розрахунок тягового зусилля геркону і фериду.

- Галузь застосування герконів та феридів.

- Геркони і фериди як перемикачі. Швидкість перемикання.

ЛІТЕРАТУРА

1. Безвесільна О.М. Елементи і пристрої автоматики та систем управління. Перетворюючі пристрої приладів та комп’ютеризованих систем: Підручник. – Житомир: ЖДТУ, 2008. –704 с.

2. Безвесільна О.М., Подчашинський Ю.О. Технологічні вимірювання та прилади. Перетворюючі пристрої приладів та комп’ютеризованих систем: Підручник. – Житомир: ЖДТУ, 2006. –560 с.

3. Безвесільна О.М. Коробійчук І.В. Технічні засоби автоматизації: Підручник. – Житомир: ЖДТУ, 2014. –904 с.