Від 6.10.21  16;30-17:50   Ауд 8

Лекція10. ЄМНІСНІ ПЕРЕТВОРЮВАЧІ ТЗА. ОСНОВНІ СХЕМИ ВВІМКНЕННЯ.

ОСНОВИ РОЗРАХУНКУ

## 6.3. Основні схеми ввімкнення ЄП

Для перетворення зміни ємності у відповідні зміни сили струму, напруги або частоти найчастіше застосовують мостову або резонансну схему вмикання ЄП.

Мостову схему ввімкнення зображено на рис. 6.6. За середнього положення рухомої пластини, коли С12=С13, тобто приріст =0, міст збалансований і напруга на його виході дорівнює нулю.

Рис. 6.6. Мостова схема ввімкнення ЄП

У разі зміщення пластини С12=С0+С; С13=С0–С. На виході мосту виникне напруга Uвих.

Визначимо залежність вихідної напруги від зміщення рухомої пластини за припущення, що міст навантажено на опір, який дорівнює нескінченності, тобто Rн=. Практично це відповідає випадку, коли вихідна напруга Uвих подається на вхід підсилювача. При цьому величина Uвих визначається за виразом (тут маємо справу з комплексним значенням вихідної напруги)

Uвих=R(I1−I2)

або згідно із схемою на рис. 6.6

Uвих=U0RR+1jω0C12−U0RR+1jω0C13,

де 0– кутова частота напруги живлення.

Підставивши сюди значення С12 і С13, дістанемо

Uвих=2jU0Rω0ΔC2jRω0C0−ω02R2C02+ω02R2ΔC2+1.

Припускаємо, що зміна ємності С в разі переміщення середньої пластини невелика, тобто С<<С0. Отже, в знаменнику доданком, що містить С2, можна знехтувати, і тоді наближено вихідна напруга

Uвих=2jU0Rω0ΔC1+2jRω0C0−ω02R2C02.

У тому разі, коли ЄП виконано як перетворювач кутового переміщення, маємо

C=C0±ΔC; ΔC=2C0ψπ; C0=εS2δ.

Згідно з цим вираз вихідної напруги набирає вигляду

Uвих=4ψπjU0Rω0ΔC01+2jRω0C0−ω02R2C02.

Після нескладних перетворень можна знайти модуль вихідної напруги

Uвих=4ψπU0Rω0C04R2ω02C02+1+ω04R4C04−2ω02R2C02.

або

Uвих=4ψπU0Rω0C01+ω02R2C02.

Щоб визначити умови максимальної крутості характеристики, розв'язуємо рівняння dUвих/dR =0; маємо

dUвихdR=4ψπU0ω0C0(1+ω02R2C02)−2R2ω03C03(1+ω02R2C02)2.

Прирівнюючи здобутий вираз до нуля і розв'язуючи відносно R, маємо умову максимальної крутості характеристики схеми R=1/(0C0), за якої формула для визначення вихідної напруги набирає вигляду

Uвих=2U0πψ.

Резонансну схему вмикання ЄП показано на рис. 6.7. У такій схемі ЄП – елемент резонансного контуру, і зміна ємності ЄП спричиняє зміну резонансної частоти, що, у свою чергу, приводить до зміни амплітуди струму, який протікає по контуру.

Рис. 6.7. Резонансна схема ввімкнення ЄП

Генератор 1 високої частоти живить індуктивне пов'язаний з ним контур, що складається із індуктивності L, змінного конденсатора підстроювання С і ЄП Сx Напруга Ux, що знімається з контуру, підсилюється підсилювачем 2 і вимірюється гальванометром 3. За допомогою конденсатора підстроювання С контур за середнього положення рухомої пластини ЄП настроюється на частоту, близьку до резонансної з частотою генератора. При цьому домагаються такого настроювання, щоб напруга, яка знімається з контуру, дорівнювала приблизно половині напруги при резонансі Uр. У цьому разі робоча точка N характеристики схеми, показаної на рис. 6.8, розміщена на лінійній частині половини резонансної кривої. Цим забезпечується лінійна залежність і однозначність показів гальванометра як функції від зміни ємності Сx. ЄП під час переміщення його рухомої пластини і, крім того, досягається стійкість роботи схеми. Із цих міркувань положення робочої точки у точці N вигідніше, ніж у точці М, хоча напруга на виході схеми і буде вдвічі меншою.

Роботою на резонансній ділянці характеристики досягається висока чутливість схеми. Невелика зміна положення рухомої пластини ЄП спричиняє різку зміну вихідної напруги, що знімається зі схеми.

Якщо відома ємність Сx ЄП і знехтувати значенням активного опору, то можна легко вибрати параметри контура L, С, з умови резонансу

ω0=1L(C+Cx)≃ωr,

де 0 – частота резонансного контуру, що дорівнює частоті генератора, який живить схему.

Рис. 6.8. Вихідна характеристика резонансної схеми 
ввімкнення ЄП

Недолік резонансної схеми – необхідність стабілізувати частоту напруги живлення.

Величина зворотного впливу ЄП визначається силою електростатичного притягання між пластинами, Н або Гн,

Fe=dWedδ=ddδCU022=U022dCdδ,

де Wе – енергія електростатичного поля, Дж;  – зазор, м; С – ємність, ф; U0 – напруга джерела живлення, В.

Середня за період величина сили дорівнює половині її амплітудного значення. Для диференціального датчика потрібно визначати різницю сил взаємодії рухомої пластини з двома нерухомими.

Використовувати ЄП на промисловій частоті практично неможливо. Справді, ємність основного типу змінного (повітряного) конденсатора без значного збільшення його габаритних розмірів не перевищує 100...200 пФ. Опір ЄП з ємністю С=100 пФ=10010-12 Ф на промисловій частоті f =50 Гц визначається як

R=12πfC=12π⋅50⋅100⋅10−12=30⋅106 Ом.

Таке велике значення опору ЄП виключає можливість його практичного застосування для вимірювальних цілей через сильний вплив паразитних параметрів (витікання тощо).

Потужність, що споживається при цьому ЄП,

P=U2R=100230⋅107=0,3⋅10−3 Вт,

де U – напруга живлення, взята такою, що дорівнює 100 В.

Природно, що потужність, яка віддається ЄП у колі навантаження, має бути ще меншою.

З підвищенням частоти живлення ЄП недоліки, проілюстровані прикладом, згладжуються. Проте вони лишаються істотними, коли взяти до уваги, що на практиці уникають використовувати частоту живлення понад 50...60 кГц, оскільки з підвищенням частоти все важче діставати суворо пропорційне зусилля та перетворювати сигнал. В авіаційній техніці, як уже зазначалося, великого поширення набули ємнісні паливоміри [3], в основу цих приладів покладено ЄП, що грунтуються на зміні діелектричної проникності. Такий ЄП являє собою циліндричний конденсатор з внутрішнім електродом, зовнішнім та ізоляційним шарами. Між ізоляційним шаром і зовнішнім електродом міститься шар рідини, рівень якої потрібно виміряти. Ємність змінюється в результаті зміни діелектричної проникності конденсатора, якщо змінюється рівень рідини палива.

Ємнісні паливоміри використовують для вимірювання кількості всіх видів палива, але вони майже незамінні при вимірюванні кількості хімічно активних рідин, що застосовуються як паливні компоненти в двигунах. Істотні переваги мають ємнісні паливоміри порівняно з поплавковими: відсутність у чутливому елементі (яким є ЄП) рухомих частин, менші похибки під час кренів і прискорень літака.

До ЄП ставлять такі вимоги:

– всі елементи мають бути ізольовані один від одного;

– геометричні розміри не повинні змінюватися від температури, вологості, часу, динамічних навантажень.

Звичайно ЄП вмикають в мостову схему. Оскільки внутрішній опір їх великий, а власна ємність невелика, потрібно ретельно екранувати всі підвідні проводи, щоб уникнути наводок, усувати паразитні витікання, що шунтують робочу ємність; вторинний перетворювач, підключений до вимірювальної діагоналі мосту, має споживати незначну потужність, тобто мати великий вхідний опір.

Щоб збільшити ємність, іноді вдаються до паралельного з'єднання ЄП з однойменно зарядженими обкладками

С=i=1nСi,

де Сi – ємність і-го ЄП.

Для зменшення ємності іноді вдаються до послідовного з'єднання ЄП з різнойменно зарядженими обкладками:

1C=i=1n1Ci.

## 6.4. Приклад розрахунку ЄП

Потрібно розрахувати ЄП за таких даних: частота джерела живлення f=4000 Гц; напруга джерела живлення U=115 В; площа поверхні пластини S=2010-4 м2; відстань між пластинами  =0,510-3 м; середовище між обкладками ЄП – вакуум.

##### Розв'язання

- Визначимо ємність:

C=εSδ,

де  – діелектрична проникність вакууму;

ε=136⋅109π Фм.

Тоді

С=1⋅20⋅10−436π⋅109⋅0,5⋅10−3=35,4⋅10−12Ф=35,4 пФ.

- Знайдемо кутову частоту напруги живлення:

ω=2πf=2π⋅4000=2,52⋅104 c−1.

- Обчислимо активний опір, що забезпечує максимальну чутливість схеми:

R=1ωC=12,52⋅104⋅35,4⋅10−12cФ=1,12⋅106Ом=1,12мОм.

- Визначимо потужність, що розсіюється на активному опорі:

P=U2R=11521,12⋅106ВОм=0,012 Вт.

- Обчислимо силу зворотного впливу:

F=ddδCU22=U22dCdδ=U22Cδ=1152⋅35,4⋅10−122⋅0,5⋅10−3=1152⋅10−9⋅35,4 H=4,7⋅10−3 H.

## 6.5. Приклад практичного застосування ЄП 
як приладу для вимірювання прискорення

На рис. 6.9 показано схему ємнісного приладу для вимірювання прискорення з плоским конденсатором і змінним зазором [1].

Рис. 6.9. Ємнісний прилад для вимірювання прискорення

Сейсмічна маса 1 закріплена на жорсткій металевій плоскій мембрані 2, що забезпечує досить високу частоту власних коливань підвісу. Нижня обкладка конденсатора 5 через ізолюючу прокладку 6 з'єднана з мембраною 2, верхня обкладка через ізолюючу прокладку – з корпусом 3.

Щоб збільшити ємність і запобігти замиканню та пробою, у зазор між обкладками конденсатора введено твердий діелектрик – тонку слюдяну прокладку 4. Під дією вібрації змінюється зазор між обкладками, а отже, і ємність конденсатора.

Позначимо: V – стала напруга на конденсаторі. В; С – ємність конденсатора, Ф;   – зазор між обкладками конденсатора, см;  – колова частота вимірюваного прискорення, рад/с; 0 – власна колова частота датчика, рад/с. Тоді, якщо частота 0 набагато вища за , то, нехтуючи загасанням, можна записати

Δδ=A0sinωtω02=Aω02;ΔU=UΔCC=UΔδδ=UδAω02.

У наведених виразах А0sint=А – прискорення. Описаним приладом можна вимірювати прискорення від кількох сантиметрів на секунду в квадраті (см/с2) при частотах до 1000 Гц [1].

Оскільки між пластинами конденсатора застосовуються малі зазори, дуже часто потрібна стабілізація температурного режиму датчика, оскільки теплові деформації його деталей можуть призвести до зміни ємності такого самого порядку, як і вимірювані величини.

У цьому плані конструкція вимірювальних перетворювачів із змінною площею пластин раціональніша, оскільки зазначені перетворювачі характеризуються порівняно більшими змінами ємності, ніж ЄП із змінним зазором.

6.6. Контрольні питання до розділу 6

- Ємнісні перетворювачі. Класифікація. Схеми включення. Переваги і недоліки.

- Розрахунок ЄП.

- Приклади застосування ЄП.

- Призначення ЄП. Конструктивні різновиди ЄП. Застосування.

- Принцип дії, чутливість ємнісного перетворювача.

- Мостова схема включення ЄП, переваги і недоліки. Розрахунок ЄП.

- Резонансна схема включення ЄП.