ТЗА    АТ -28, АТ-29    Ауд 7   10:00-11:20

Лекція 25

## Фериди  ТЗА

Сила притягання геркона, як і в кожному електромагнітному механізмі [63;64], дорівнює:

Fe=12(iw)δ2dΛdδ,

де і – сила намагнічуючого струму; w - число витків; ,  – відповідно провідність і довжина повітряного зазору.

Враховуючи розподіленість МРС і нехтуючи опором пермалоєвих пластин порівняно з опором решти ділянок, отримуємо наближене значення МРС робочого зазору:

(iw)δ=Iwδ(l+δ),

де l – довжина обмотки.

Потім, взявши зазор плоско-паралельним, матимемо

dΛdδ=−bl1μ0δ2.

Остаточно знайдемо вираз для тягового зусилля

Fe=Iw2bl1μ02(l+δ)2.

Тут і – сила струму в обмотці; w – число витків обмотки; b – ширина пластини; l1 – перекриття пластин; 0 – магнітна стала; l – довжина обмотки;  – довжина зазору.

Після відключення обмотки пластини під дією сил пружності повертаються в початкове положення і контакт розмикається. Отже, утримати контакт в замкненому стані можна лише за рахунок споживання енергії від мережі, що є одним із недоліків геркона.

Від зазначеного недоліку вільні фериди (див. рис. 12.15, б) – комбінація магнітокерованого контакту та магнітопроводу з матеріалу, який має великий залишковий потік (високий коефіцієнт прямокутності).

Керують феридом, подаючи в обмотку короткочасний імпульс, який забезпечує намагнічування магнітопроводу.

Контакт фериду, що замкнувся в цьому разі, і після закінчення імпульсу лишається в замкненому стані, утримуючись силою притягання, яка створюється залишковим потоком.

Для розімкнення контакту фериду в обмотку потрібно подати імпульс струму протилежного знака, який розмагнічує магнітопровід.

Напруженість поля, що створюється цим імпульсом, не повинна перевищувати величини коерцитивної сили, оскільки в противному разі можливе нове спрацьовування від магнітного потоку протилежного знака.

Сила притягання фериду так само, як у гекона. По такій саме формулі.