Принципи побудови комп’ютеризованих інформаційно-вимірювальних систем

Системний підхід. Ієрархічний принцип побудови. Методи інтелектуалізації. Етапи проектування. Стандартизація та уніфікація блоків систем

Інформаці́йно-вимі́рювальна систе́ма  — сукупність засобів вимірювальної техніки, засобів контролю, діагностування та інших технічних засобів, об'єднаних для створення сигналів вимірювальної та інших видів інформації з метою надання її споживачеві (в тому числі в АСУ) у потрібному вигляді.

Інформаці́йно-вимі́рювальна систе́ма  — сукупність функціонально об'єднаних вимірювальних, обчислювальних та інших допоміжних технічних засобів для отримання вимірювальної інформації, її перетворення, обробки з метою представлення споживачу (в тому числі введення в АСУ) в необхідному вигляді або автоматичного здійснення логічних функцій контролю, діагностування, ідентифікації.

Основне призначення ІВС — цілеспрямоване оптимальне проведення вимірювального процесу і забезпечення суміжних систем вищого рівня достовірною інформацією. Виходячи з цього основні функції ІВС такі:

отримання вимірювальної інформації з об'єкту дослідження;

обробка, передача і подання вимірювальної інформації оператору або ЕОМ;

запам'ятовування і зберігання вимірювальної інформації;

формування керувальних впливів управління процесом вимірювання.

Інформаційна Вимірювальна система є складним об'єктом техніки, що має ряд характеристик, основними з яких є інформаційні і метрологічні. Основні інформаційні характеристики такі:

- параметри інформаційного потоку від об'єкта на систему в цілому та на її окремі елементи;

- продуктивність елементів;

- необхідні ємкості запам'ятовувальних пристроїв елементів.

Основними метрологічними характеристиками  є точність та достовірність вимірювань.

Найпоширенішою є класифікація ІВС за функціональною ознакою, за якою вони реалізуються у вигляді:

вимірювальних систем;

систем автоматичного контролю;

систем технічного діагностування;

систем розпізнавання образів (ідентифікації);

систем телевимірювання.

В системи технічної діагностики, автоматичного контрою та розпізнавання образів ІВС входить як підсистема.

До основних сфер використання інформаційних-вимірювальних систем відносяться:

інженерні системи життєзабезпечення людини (тепло-, газо-, електро- і водопостачання, каналізація, вентиляція тощо);

контроль та керування технологічними процесами;

контроль та керування рухомими об'єктами;

моніторинг навколишнього середовища;

контроль якості продукції;

випробування та діагностика складної техніки;

автоматизація наукових досліджень;

метрологічні випробування засобів вимірювання тощо.

Структура ІВС

Інтегральна ознака розмірності вимірювальної інформації

Розробка ІВС

Сучасні ІВС можуть бути реалізовані як:

реальні апаратно-програмні засоби вимірювань;

віртуальні ІВС з використанням сучасних інформаційновимірювальних технологій моделювання, включаючи імітаційне, математичне, фізичне, з широким використанням засобів комп'ютерної

техніки для проведення імітаційного вимірювального експерименту.

Класифікація ІВС

Узагальнена структура ВК ІВС

Структура програмного забезпечення ІВС

Шляхи розвитку ІВС