3. Диференціал

3.1 Проектний розрахунок

Берем симетричний міжколісний диференціал автомобіля ЗІЛ -131  по схемі, рис.7:

рис.7 симетричний міжколісний диференціал автомобіля _______

Розрахунковий крутний момент дорівнює моменту на веденому колесі головної передачі:

Tр=14198,02 Н∙м.

Матеріал і допустимі напруження для сателітів та півосьових шестерень ті ж, що й для зубчастих коліс головної передачі – Сталь 25ХГТ, термообробка – цементація;

- допустиме статичне напруження згину:

σFст=σFmax=1793,4 МПа.

Приймаємо:

kσ=0,1- коефіцієнт блокування;

nс=4- число сателітів;

Z1=11, Z2=18- числа зубів по [6], стр. 200;

- внутрішнє передаточне число:

u=Z2Z1=1811=1,636.

Перевірка умови складання по [14], стр. 151:

2∙Z2nс=k, де k-ціле число⟹2∙184=9-умова виконується.

Кути ділильних конусів:

δ2=arctg Z2Z1=arctg 1811=58,56°;

δ1=90°-δ2=90°-58,56°=31,44°;

- еквівалентне число зубів сателітів:

Zvmin=Zv1=Z1cosδ1=11cos31,44°=12,89<17⟹умова непідрізання не вико-

нана;

- перадачу виконуємо зі зміщенням;

YF1=3,78- коефіцієнт форми зуба по [5], стр. 147, рис.8.20 при коефіцієнті зміщення:

x1=2∙1-1u2∙1Z1=

KFa=1- коефіцієнт розподілу навантаження по [3], стр. 297;

ψbe=0,33- коефіцієнт ширини вінця відносно зовнішньої конусної відстані по [6], стр. 190;

ψbe∙u2-ψbe=-по значенню цього виразу знаходимо:

KFβ=1,08- коефіцієнт враховує нерівнормірність розподілу навантаження по ширині вінців при розрахунках на згин по [3], стр. 321, рис.24.5.

KFv=1- динамічний коефіцієнт по [6], стр. 199 для розрахунку на статичну міцність;

KF=KFa∙KFβ∙KFv=- коефіцієнт режиму навантаження;

Kд=1,3- коефіцієнт динамічності;

- коефіцієнт ширини вінця відносно середнього ділильного діаметра:

ψbd= ψbe∙u2+12-ψbe=

Середній коловий модуль зубчастих коліс диференціала з урахуванням того, що кожен сателіт передає навантаження через 2 зуба по [6], стр. 199:

mtm'=3Tр∙103∙1+kσ∙YF1∙KF∙Kд0,85∙σFст∙nc∙ψbd∙Z12=  мм

- зовнішній модуль:

mе'=mtm'1-0,5∙ψbe=⟹

враховуючи, що при конструюванні диференціала розміри та маса мають вирішальне значення, а також те, що округлення модуля конічних передач до стандартного значення можна не проводити, берем:

me=7,986 мм;

- фактичне значеня середнього модуля, берем:

mtm=me∙1-0,5∙ψbe= мм.

Основні геометричні параметри зубчастих коліс

Зовнішні ділильні діаметри:

de1=me∙Z1= мм;

de2=me∙Z2= мм;

- зовнішня конусна відстань:

Re=0,5∙me∙Z12+Z22= мм;

- ширина вінців:

b=ψbe∙Re=мм ⟹ берем b= мм;

- середні вілильні діаметри:

dm1=mtm∙Z1= мм;

dm2=mtm∙Z2= мм;

- зовнішня висота зуба:

he=2,2∙me= мм;

- зовнішня висота головки зуба:

hae=me= мм;

- зовнішня висота ніжки зуба:

hfe=1,2∙me= мм;

- зовнішні діаметри вершин зубів:

dae1=de1+2∙me∙cosδ1= мм;

dae2=de2+2∙me∙cosδ2= мм;

- зовнішні діаметри впадин зубів:

dfe1=de1-2,4∙me∙cosδ1= мм;

dfe2=de2-2,4∙me∙cosδ2= мм.

Діаметр шипа хрестовини по [2], стр. 254:

dш=Tр∙KHβnc∙rср∙σq=⟹

відповідно ряду Ra40 берем dш= мм;

де:

rср=r2=dm22=-відстань від центра хрестовини до середини

сателіта;

σq=100 МПа- допустима напруга зминання для вантажних автомобілів;

KHβ=1,15- коефіцієнт нерівномірності розподілу навантаження між сателітами.

3.2 Розрахунок деталей на міцність

Перевірка шипа хрестовини на зминання та зріз

Розрахункове напруження зминання по [9], стр. 266:

σзмш=Tрr1∙dш∙l∙nс= МПа<σзмш=50÷60 МПа;

де l=38,47 мм – довжина посадочної частини сателіта, визначена на креслені.

Розрахункове напруження зрізу по [9], стр. 266:

τзрш=4∙Tрr1∙π∙dш2∙nс= <τзрш=60÷100 МПа;

де r1=64,54 мм – радіус дії тангенціальних сил на вісь сателіта, визначений на кресленні.

Тиск торця сателіта та півосьової шестерні на корпус диференціала, який визначається напруженням зминня по [9], стр 266 – 267:

σзм1=4∙Tрr2∙nс∙π∙d12∙dш2∙tgα∙sinδ1= <σзм1=10÷20 МПа;

де:

r2=rср=- радіус дії тангенціальних сил на зуб сателіта та півосьової шестерні;

d1= мм – зовнішній діаметр контактної поверхні сателіта з корпусом

диференціала;

α=20°- кут зачеплення.

σзм2=4∙Tрr2∙nс∙π∙d22∙d32∙tgα∙sinδ1= = МПа<σзм1=4÷10 МПа

де:

d2= ммd3= мм  - діаметри контактних поверхонь півосьової шестерні з корпусом диференціала, визначені на креслені.

Колова сила в зачепленні сателіт – півосьова шестерня, з урахуванням того, що кожен сателіт передає навантаження через 2 зуба:

Ft=Tрnc∙dm1= Н;

- номінальне напруження згину, [5], стр. 161:

σF1=YF1∙Ft∙KF0,85∙b∙mtm= <σF=700÷900 МПа,

[6], стр. 200;

Статичне напруження згину при дії максимального моменту:

σFст=σF1∙Kд= МПа<σFст=1793,4 МПа.

Всі умови міцності виконуються.