ААГ – 21 Столбецький А.Г.

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №1

Визначення ширини проїзду для встановлення автомобіля переднім ходом на місце зберігання або пост обслуговування, який не має канави.

Мета роботи – навчитися визначати графічним методом ширину проїзду для встановлення автомобіля переднім ходом на місце зберігання або пост обслуговування без оглядової канави з додатковим маневруванням і без нього.

Матеріали: нормативна, навчальна, довідкова література, креслярські інструменти.

Варіант 18

Вихідні дані:

Марка автомобіля = КамАЗ-43106

α, град = 90

Умови зберігання - закрите приміщення

Тип поста обслуговування - пости зі зняттям коліс

a – довжина автомобіля = 7.73м;

b – ширина автомобіля = 2.50м;

e – задній звис автомобіля = 1.695м;

e   e  l / 2 = 2.355м

l – відстань між середньою і задньою осями здвоєного заднього моста = 1.32;

с – передній звис = 1.375;

r – внутрішній габаритний радіус повороту = 7.4м;

R – зовнішній габаритний радіус повороту =11.3м;

S – відстань до сусідніх автомобілів або конструкцій будівель:

Від поздовжньої сторони автомобіля на постах для робіт із зняттям шин, гальмівних барабанів і газових балонів = 1.8м;

z – відстань до автомобіля або конструкції будівлі на протилежній стороні проїзду = 1.5м;

y – відстань між поздовжніми сторонами автомобілів, які стоять поруч = 2.5м;

Визначена ширина проїзду для встановлення автомобіля переднім ходом без

додаткового маневрування = 15.86м (Креслення 1.1).

Визначена ширина проїзду для встановлення автомобіля переднім ходом з

додатковим маневруванням = 13.247м (Креслення 1.2).