ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ЗАЛІКУ/ЕКЗАМЕНУ

з навчальної дисципліни

«Електротехніка, електричне, електронне і мікропроцесорне обладнання автомобіля»

для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «бакалавр»

спеціальності 274 «Автомобільний транспорт»

освітньо-професійна програма «Автомобільний транспорт»

факультет комп’ютерно-інтегрованих технологій, мехатроніки і робототехніки

кафедра автомобілів і транспортних технологій

Схвалено на засіданні кафедри автомобілів і транспортних технологій

___ __________ 2020 р., протокол № ___

Розробник: к.т.н., доцент, Ільченко Андрій

Житомир

2020

| № з/п | Зміст питання | Варіанти відповідей |
| --- | --- | --- |
| 1 | Визначте призначення системи електропостачання | А. Запобігання виходу з ладу двигуна. Б. Виробляти енергію В. Пуск двигуна і забезпечення живленням систем автомобіля Г. Переробка енергії вітру і сонця в електричну енергію Д. Перетворення аналогового сигналу в цифрову форму |
| 2 | Який елемент відсутній в системі запалювання? | А. Котушка запалювання Б. Акумулятор В. Відцентровий регулятор Г. Розподільник Д. Свічки запалювання |
| 3 | Які акумуляторні батареї в більшості використовуються для пуску двигуна внутрішнього згоряння? | А. Нікель-метал-гідридні Б. Літій-іонні В. Лужні Г. Свинцево-кислотні Д. Нікель-кадмієві |
| 4 | Яка відповідь не відноситься до розшифровки марки акумуляторної батареї 6СТ-70ПМС-3? | А. 6 напівблоків Б. 70 Ампер годин В. Поліпропілен Г. Міпор Д. Сурьма |
| 5 | Які елементи утворюється після проходження основної струмоутворюючої реакції в акумуляторі (розряд)? | А. Вода Б. Відповіді А та В В. Сульфат свинцю Г. Сірчана кислота Д. Водень |
| 6 | Який елемент не є частиною і не присутній в АКБ? | А. Двоокис свинцю Б. Корпус В. Сепаратор Г. Клапан повітря Д. Сірчана кислота |
| 7 | Яка кількість супутників GPS зараз працює на орбіті? | А. 16 Б. 32 В. 48 Г. 64 Д. 8 |
| 8 | Скільки годин необхідно супутнику GPS, щоб облетіти навколо землі? | А. 6 годин Б. 12 годин В. 18 годин Г. 24 години Д. 48 годин |
| 9 | Який з перерахованих регуляторів напруги менш надійний? | А. Контактного типу Б. РР-362 В. Змішаного типу Г. Безконтактний Д. РР-350 |
| 10 | Скільки пар діодів одночасно працює у випрямлячі змінного струму? | А. 1 Б. 2 В. 3 Г. 4 Д. 8 |
| 11 | Муфта вільного ходу стартера виходить із зачеплення внаслідок … | А. Дії на неї маховика Б. Дії відцентрової сили В. Дії енергії акумулятора Г. Сили тяжіння Д. Сили струму |
| 12 | Який елемент відсутній у трифазному генераторі змінного струму? | А. Кулькопідпипники Б. Вал ротора В. Контактні кільця Г. Статор з двофазною обмоткою Д. Випрямний блок |
| 13 | Визначте датчик, яким неможливо поміряти швидкість автомобіля? | А. Індукційний датчик. Б. Оптоелектронний датчик В. Датчик з магніторезистивним елементом Г. Датчик Кармана Д. Всі відповіді вірні |
| 14 | Який елемент виступає в якості чутливого елементу в датчику температури автомобіля? | А. Термістор Б. Транзистор В. Тиристор Г. Стабілітрон Д. Термопара |
| 15 | Який елемент виступає в якості чутливого елементу в аварійному датчику температури автомобіля?? | А. Термопара Б. Термістор В. Біметалічна пластина Г. Тензористор Д. Вірної відповіді немає |
| 16 | Котушка запалювання призначена для… | А. Перетворення струму низької напруги в струм високої напруги до 10 000 В . Б. Перетворення струму низької напруги в струм високої напруги від 15 000 В В. Перетворення струму високої напруги в струм низької напруги до 12 В Г. Зменшення напруги для запобігання виникнення іскри Д. Вірної відповіді немає |
| 17 | Електрофакельний підігрівач призначений для… | А. Полегшення пуску холодного електродвигуна Б. Полегшення пуску холодного бензинового двигуна В. Полегшення пуску холодного дизельного двигуна Г. Підігріву полива в бакові Д. Вірної відповіді немає |
| 18 | Який пристрій не входить до мікропроцесорної системи керування автомобіля? | А. Аналого-цифровий перетворювач Б. Цифро-аналоговий перетворювач В. Оперативний запом’ятовуючий пристрій Г. Датчик положення рулевого колеса Д. Вірної відповіді немає |
| 19 | Який пристрій виступає чутливим елементом в датчику інтенсивності сонячного випромінювання? | А. Терморезистор Б. Світлодіод В. Біполярний транзистор Г. Фоторезистор Д. Магнетрон |
| 20 | Який елемент виступає в якості чутливого елементу в датчику тиску та датчику рівня палива? | А. Реостат Б. Тензорезистор В. Тиристор Г. Стабілітрон Д. Термопара |
| 21 | Свічка запалювання призначена для: | А. Протікання електричного струму Б. Утворення електричного розряду іскри, яка запалює стиснуту робочю суміш у цилінрах двигуна В. Подачі електричної напруги від розподілювачів до циліндрів Г. Створення високої напруги Д. Стабілізації роботи системи запалювання |
| 22 | В якій відповіді правильно вказані позначені на рисунку частини контактно-транзисторної системи запалювання? | А. Розподільник 1, транзисторний комутатор 2, катушка запалювання 3 Б. Переривник 1, реле захисту 2, катушка запалювання 3 В. Переривник 1, розподільник 2, катушка запалювання 3 Г. Розподільник 1, блок додаткових опорів 2, переривник 3 Д. Розподільник 1, катушка запалювання 2, транзисторний комутатор 3 |
| 23 | Який з приладів системи запалювання розподіляє струм по свічкам запалювання у відповідності з порядком роботи циліндрів? | А. Котушка запалювання Б. Переривник В. Розподільник Г. Транзисторний комутатор Д. Замок запалювання |
| 24 | Який струм проходить в контактно-транзисторній системі запалювання через контакти переривника? | А. Робочий струм низької напруги Б. Струм високої напруги В. Струм самоіндукції Г. Струм керування транзистором Д. Віповіді А, Г |
| 25 | В який момент проскакує іскра між електродами свічки запалювання? | А. В момент замикання контактів переривника Б. В момент розмикання контактів переривника В. В проміжку між замиканням та розмиканням контактів переривника Г. Одразу після розмикання контактів переривника Д.всі відповіді вірні |
| 26 | Яка частина свічки запалювання позначена на рисунку? | А. Центральний електрод Б. Боковий електрод В. Борпус Г. Ізолятор Д. Контакт центрального електроду |
| 27 | Переривник розподільник складається з: | А. Переривника і розподільника Б. Переривника, розподільника, конденсатора, октан-коректора, вакуумного регулятора, відцентрового регулятора випередження запалювання В. Переривника, розподільника і конденсатора Г. Переривника, розподільника, вакуумного та відцентрового регуляторів кута випередження запалювання Д. Переривника, розподільника та октан-коректора |
| 28 | Яка частина стартера позначена на рисунку цифрою 1? | А. Якір тягового реле Б. Колектор В. Щіткотримач Г. Муфта вільного ходу Д. Приводна шестерня |
| 29 | Яка частина стартера позначена на рисунку цифрою 2? | А. Якір тягового реле Б. Колектор В. Щіткотримач Г. Муфта вільного ходу Д. Приводна шестерня |
| 30 | Джерела електричного струму в автомобілі є: | А. Акумуляторна батарея і генератор Б. Генератор і стартер В. Акумуляторна батарея і переривник-розподільник Г. Генератор і котушка запалювання Д. Акумуляторна батарея і котушка запалювання |
| 31 | Що являє собою електроліт? | А. Технічну сірчану кислоту Б. Розчин сірчаної кислоти у дистильованій воді В. Технічну соляну кислоту Г. Розчин соляної кислоти у дистильованій воді Д. Розчин азотної кислоти у дистильованій воді |
| 32 | Як змінюється густина електроліту при розряді акумулятора? | А. Зменшується Б. Збільшується В. Залишається незмінним Г. Спочатку збільшується, потім зменшується Д. Спочатку зменшується, потім збільшується |
| 33 | Чим створюється магнітне поле в генераторі змінного струму ? | А. Статором Б. Ротором В. Регулятором напруги Г. Випрямним блоком Д. Вірної відповіді немає |
| 34 | Як залежить напруга генератора від частоти обертання його ротора? | А. Не залежить Б. Збільшується при збільшенні частоти обертання ротора В. Зменшується при збільшення частоти обертання ротора Г. Зростає при перевищенні певного значення частоти обертання ротора Д. Зменшується при перевищенні певного значення частоти обертання ротора |
| 35 | Електрообладнання автомобіля ... | А. Містить в собі прилади для запалювання робочої суміші в двигуні Б. Містить в собі прилади для освітлення, сигналізації та пуску двигуна В. Містить в собі прилади для запалювання робочої суміші в двигуні, освітлення і сигналізації, пуску двигуна, електричного живлення додаткового обладнання Г. Містить в собі прилади для електричного живлення Д. Вірної відповіді немає |
| 36 | Акумуляторна батарея призначена для: | А. Живлення всіх споживачів електричною енергією при непрацьоючому двигуні і при роботі його з малою частотою обертання колінчастого вала Б. Живлення всіх споживачів електричною енергією при непрацьоючому двигуні і при роботі його з малою частотою обертання колінчастого вала, а також для запуску двигуна В. Запуску двигуна Г. Забезпечення роботи системи запалювання Д. Забезпечення роботи системи світлової та звукової сигналізації |
| 37 | Система освітлення і сигналізації призначена для: | А. Освітлення дороги Б. Вмикання сигналів гальмування, освітлення кабіни, щитка приладів, номерного знаку В. Освітлення дороги і передачі інформації про габарити, зміни напрямку руху, гальмування, освітлення кабіни щитка приладів та номерного знаку Г. Освітлення дороги і передачі інформації про габарити, зміни напрямку руху Д. Повної відповіді немає |
| 38 | В маркуванні акумуляторної батареї 6СТ-75А1 перший символ (6) означає: | А. Кількість послідовно з’єднаних батарей Б. Що батарея стартерна В. Ємність акумуляторної батареї (ампер год) Г. Що батарея з кришкою, сухозаряджена Д. Матеріал корпусу - композит |
| 39 | У маркування акумуляторної батареї 6СТ-75А1 другий символ (СТ) означає: | А. Кількість послідовно з’єднаних батарей Б. Що батарея стартерна В. Ємність акумуляторної батареї (ампер год) Г. Що батарея з кришкою, сухозаряджена Д. Матеріал корпусу - композит |
| 40 | У маркування акумуляторної батареї 6СТ-75А1 третій символ (75) означає: | А. Кількість послідовно з’єднаних батарей Б. Що батарея стартерна В. Ємність акумуляторної батареї (ампер год) Г. Що це батарея з кришкою, сухозаряджена Д. Матеріал корпусу - композит |
| 41 | У маркування акумуляторної батареї 6СТ-75А1 четвертий символ (А1) означає: | А. Кількість послідовно з’єднаних батарей Б. Батарея стартерна В. Ємність акумуляторної батареї (ампер-год) Г. Що батарея з кришкою, сухозаряджена Д. Матеріал корпусу - композит |
| 42 | У маркування акумуляторної батареї 6СТ-75АЗ п’ятий символ (З) означає: | А. Кількість послідовно з’єднаних батарей Б. Що батарея стартерна В. Ємність акумуляторної батареї (ампер год) Г. Що батарея сухозаряджена Д. Батарея повністю залита і заряджена |
| 43 | У маркування акумуляторної батареї 6СТ-75АТ п’ятий символ (Т) означає: | А. Кількість послідовно з’єднаних батарей Б. Що батарея стартерна В. Ємність акумуляторної батареї (ампер год) Г. Що батарея сухозаряджена Д. Матеріал корпусу – термопластична пластмаса |
| 44 | Який з перелічених режимів є одним ізважких режимів роботи акумулатора? | А. Режим пуску двигуна Б. Режим різкого збільшення навантаження В. Режим повного навантаження Г. Усі відповіді вірні. Д. Вірної відповіді немає |
| 45 | Контролер системи EFI подає вихідні сигнали на: | А. Виконавчі механізми Б. Дачики В. Як на датчики, так і на виконавчі механізми Г. Немає правильної відповіді Д. Вірні відповіді А та Б |
| 46 | Вкажіть фізичне явище, на основі якого функціонують більшість імпульсних датчиків в системи EFI: | А. Закон Фарадея Б. Ефект Паскаля В. Ефект Хола Г. Немає правильної відповіді Д. Вірні відповіді А та Б |
| 47 | Датчик витрати повітря в системі EFI є: | А. Резистивним Б. Імпульсним В. Електромагнітним; Г. кроковим двигуном. Д. Вірної відповіді немає |
| 48 | Вкажіть, яка складова контролера EFI використовується для обробки сигналів від резистивних датчиков: | А. Таймер; Б. Аналогово-цифровий перетворювач В. Транзисторний ключ Г. Немає правильної відповіді Д. Вірні відповіді А та Б |
| 49 | Зазначте, з якою метою у системі EFI використовується датчик детонації | А. Для визначення моменту відкривання впускного клапана першого циліндра Б. Для визначення факту роботи двигуна в режимі холостого ходу В. Для визначення рівня токсичності відпрацьованих газів Г. Немає правильної відповіді Д. Вірні відповіді А та Б |
| 50 | Яким чином проводиться перевірка на справність датчика температури охолоджуючої рідини? | А. Шляхом зчитування значення напруги, яку видає датчик у контролер Б. Шляхом перевірки опору між виходом датчика та корпусом автомобіля В. Шляхом фіксації імпульсів напруги, які подає датчик під час обертання колеса Г. Усі відповіді вірні Д. Вірні відповіді А та Б |
| 51 | Регулятор холостого ходу за способом керування з боку контролера системи EFI є: | А. Резистивним датчиком Б. Імпульсним датчиком В. Електромагнітним клапаном Г. Кроковим двигуном Д. Вірні відповіді А та Б |
| 52 | Датчик обертів колінчатого вала в системі EFI є: | А. Резистивним датчиком Б. Імпульсним датчиком В. Електромагнітним клапаном Г. Кроковим двигуном Д. Вірні відповіді А та Б |
| 53 | Вкажіть, який вид сигналу передають до контролера системи EFI імпульсні датчики | А. Аналоговий Б. Цифровий В. Як аналоговий, так і цифровий Г. Немає правильної відповіді Д. Вірні відповіді А та Б |
| 54 | Зазначте, з якою метою у системі EFI використовується лябмда-зонд | А. Для визначення моменту відкривання впускного клапана першого циліндра Б. Для визначення факту роботи двигуна в режимі холостого хода В. Для визначення рівня токсичності відпрацьованих газів Г. Немає правильної відповіді Д. Вірні відповіді А та Б |
| 55 | Яким чином проводиться перевірка на справність давача витрати повітря? | А. Шляхом зчитування значення напруги, яка подається контролером на датчик Б. Шляхом перевірки опору між виходом датчика та корпусом автомобіля В. На основі імпульсів напруги, які подає дачик під час запуску двигуна Г. Усі відповіді вірні. Д. Вірні відповіді А та Б |
| 56 | Вкажіть, на основі взаємодії яких елементів працюють імпульсні датчики, що побудовані на основі ефекту Хола? | А. Напівпровідника і металу Б. Напівпровідника і магніта В. Котушки індуктивності і магніта Г. Немає правильної відповіді Д. Вірні відповіді А та Б |
| 57 | Датчик положення дросельної засувки в системі EFI є: | А. Резистивним датчиком Б. Імпульсним датчиком В. Електромагнітним клапаном Г. Кроковим двигуном Д. Вірні відповіді А та Б |
| 58 | Вкажіть, який вид сигналу передають до контролера системи EFI резистивні давачі: | А. Аналоговий Б. Цифровий В. Як аналоговий, так і цифровий Г. Немає правильної відповіді Д. Вірні відповіді А та Б |
| 59 | Яким чином проводиться перевірка на справність датчика положення дросельної засувки? | А. Шляхом зчитування значення напруги, яку видає датчик у контролер Б. Шляхом перевірки опору між виходом датчика та корпусом автомобіля В. Шляхом фіксації імпульсів напруги, які подає давач під час запуску двигуна Г. Усі відповіді вірні Д. Вірні відповіді А та Б |
| 60 | Які характеристики автомобіля поліпшує система ЕFI? | А. Підвищує потужність двигуна Б. Зменшує витрату палива В. Підвищує максимальну швидкість автомобіля Г. Немає правильної відповіді Д. Вірні відповіді А та Б |
| 61 | Контролер системи EFI отримує вхідні сигнали від: | А. Виконавчих механізмів Б. Датчиків В. Як від датчиків, так і від виконавчих механізмів Г. Немає правильної відповіді Д. Вірні відповіді А та Б |
| 62 | Форсунка за способом керування з боку контролера системи EFI є: | А. Резистивним датчиком Б. Імпульсним датчиком В. Електромагнітним клапаном Г. Немає правильної відповіді. Д. Вірні відповіді А та Б |
| 63 | Датчик концентрації кисню (лямбда-зонд) в системі EFI є: | А. Резистивним датчиком Б. Імпульсним датчиком В. Електромагнітним клапаном; Г. Джерелом напруги Д. Вірні відповіді А та Б |
| 64 | Зазначте, з якою метою у системі EFI використовується датчик положення колінчастого вала | А. Для визначення моменту ВМТ першого циліндра та обертів колінчастого вала Б. Для визначення факту роботи двигуна в режимі холостого хода В. Для визначення рівня токсичності відпрацьованих газів Г. Немає правильної відповіді Д. Вірні відповіді А та Б |
| 65 | Яким чином проводиться перевірка на справність датчика швидкості автомобіля? | А. Шляхом зчитування імпульсів, які він видає контролер Б. Шляхом перевірки опору між виходом датчика та корпусом автомобіля В. Шляхом фіксації імпульсів напруги, які подає давач під час обертання колеса; Г. Усі відповіді вірні Д. Вірні відповіді А та В |
| 66 | Вкажіть, який з перелічених елементів є одним із компонентів електромобіля? | А. Контролер руху Б. Контролер прискорення В. Контролер гальмування Г. Немає правильної відповіді Д. Вірні відповіді А-В |
| 67 | Вкажіть, яку з перелічених функцій виконує контролер руху електромобіля | А. Регулювання обертів електродвигуна внаслідок натиснення педалі акселератора Б. Робота в режимі заднього ходу (реверсу) В. Захист електродвигуна від перевантажень Г. Усі відповіді правильні Д. Вірні відповіді А та Б |
| 68 | В якому випадку електромобіль може працювати без коробки переключення передач? | А. Якщо електродвигун розміщений безпосередньо на кожному з ведучих коліс Б. Якщо усі колеса електромобіля є ведучими В. Якщо електромобіль розвиває швидкість не більшу ніж 80 км/год Г. Немає правильної відповіді Д. Вірні відповіді А та Б |
| 69 | Які з перелічених недоліків гальмують масове впровадження електромобілів на сучасному етапі? | А. Висока вартість акумуляторної батареї Б. Відносно невисока максимальна швидкість електромобіля В. Невеликий ресурс пробігу без дозарядки Г. Усі відповіді вірні Д. Вірні відповіді А та В |
| 70 | Вкажіть, на які групи поділяються схеми організації гібридних автомобілів? | А. На статичну і динамічну Б. На послідовну, паралельну та послідовно-паралельну В. На механічну та гідравлічну Г. Усі відповіді вірні Д. Вірні відповіді А та Б |
| 71 | Вкажіть, на які дві групи поділяються системи KERS залежно від способів їх організації? | А. На механічні та гідравлічні Б. На гідравлічні та пневматичні В. На механічні та електричні Г. Немає правильної відповіді Д. Вірні відповіді А та Б |
| 72 | Вкажіть, в якому випадку під час руху автомобіля накопичується енергія у системах KERS? | А. Під час гальмування Б. Під час різкого прискорення В. Під час руху на першій передачі Г. Немає правильної відповіді Д. Вірні відповіді А та Б |
| 73 | Вкажіть, за рахунок чого відбувається накопичення енергії в системі KERS? | А. За рахунок використання спеціального маховика Б. за рахунок використання спеціальної акумуляторної батареї В. За рахунок маховика в механічній системі або батареї в електричній Г. Немає правильної відповіді Д. Вірні відповіді А та Б |
| 74 | Вкажіть, що з переліченого не є одним із різновидів АКП | А. Тіптронік Б. Кіктронік В. Варіатор Г. Немає правильної відповіді Д. Вірні відповіді А та Б |
| 75 | Більшість виконавчих механізмів електронних систем керування роботою АКП за принципом дії є: | А. Кроковими двигунами Б. Електромагнітними клапанами В. Транзисторними ключами Г. Немає правильної відповіді Д. Вірні відповіді А та Б |
| 76 | Що з перерахованого є завданням електронних систем керування АКП? | А. Забезпечення плавного переключення передач Б. Вибір оптимального числа обертів двигуна для переключення передачі залежно від умов руху В. Забезпечення економії палива Г. Усі відповіді вірні Д. Вірні відповіді А та Б |
| 77 | Яка з перелічених особливостей характеризує АКП тіптронік? | А. Це механічна КПП, в якій функції переключення передачі та вимкнення зчеплення можуть виконуватись автоматично Б. Це автоматична КПП, в якій існує можливість ручного підвищення або пониження передачі В. Це безступінчаста АКП яка плавно змінює передаточне число залежно від навантаження на двигун Г. Немає правильної відповіді Д. Вірні відповіді А та Б |
| 78 | Яка з перелічених особливостей характеризує роботизовану коробку передач? | А. Це механічна КПП, в якій функції переключення передачі та вимкнення зчеплення можуть виконуватись автоматично Б. Це автоматична КПП, в якій існує можливість ручного підвищення або пониження передачі В. Це безступінчаста АКП яка плавно змінює передаточне число залежно від навантаження на двигун Г. Немає правильної відповіді Д. Вірні відповіді А та Б |
| 79 | Яка з перелічених особливостей характеризує варіаторну коробку передач? | А. Це механічна КПП, в якій функції переключення передачі та вимкнення зчеплення можуть виконуватись автоматично Б. Це автоматична КПП, в якій існує можливість ручного підвищення або пониження передачі В. Це безступінчаста АКП яка плавно змінює передаточне число залежно від навантаження на двигун Г. Немає правильної відповіді Д. Вірні відповіді А та Б |
| 80 | Вкажіть, з якою метою в АКП використовується режим кік-даун? | А. Для швидкого розгону автомобіля під час старту з місця Б. Для швидкого пониження передачі під час обгону В. Для швидкого переходу в режим ручного управління переключенням передач Г. Усі відповіді вірні Д. Вірні відповіді А та Б |
| 81 | Вкажіть, з якою метою електронний блок керування АКП може переключати передачі з використанням різних алгоритмів – спортивного, зимового тощо | А. Для швидшого розгону автомобіля під час старту з місця Б. Для швидкої адаптації до умов руху автомобіля та стилю керування водія В. Для економії палива Г. Усі відповіді вірні Д. Вірні відповіді А та Б |
| 82 | Який із перерахованих електронних пристроїв забезпечує функціонування системи допомоги при гальмуванні Break Assist? | А. Датчик положення дросельної засувки Б. Датчик швидкості руху автомобіля В. Електронний датчик положення педалі гальм Г. Немає правильної відповіді Д. Вірні відповіді Б та В |
| 83 | Який із перелічених давачів є головним у системі ABS? | А. Датчик обертів колінчастого вала Б. Датчик положення дросельної засувки В. Датчик частоти обертання коліс Г. Немає правильної відповіді. Д. Вірні відповіді А та Б |
| 84 | Що з перерахованого не є одним з режимів роботи системи ABS? | А. Режим збільшення тиску Б. Режим зменшення тиску В. Режим підтримки заданого тиску Г. Режим різкого підвищення тиску Д. Вірні відповіді А та Б |
| 85 | У чому полягає відмінність системи розподілу гальмівних зусиль EBD порівняно з ABS? | А. В можливості підгальмовування коліс під час руху Б. В можливості екстреної зупинки автомобіля без участі водія при наявності перешкоди В. В можливості регулювання тиску гальмівної рідини у кожному з контурів залежно від дорожньої обстановки Г. Немає правильної відповіді Д. Вірні відповіді А та Б |
| 86 | У чому полягає особливість електронної системи BA (системи допомоги при гальмуванні)? | А. В можливості створення максимального тиску гальмівної рідини у контурах коліс незалежно від сили натискання водієм на педаль гальм Б. В можливості створення максимального тиску гальмівної рідини одразу після початку екстреного гальмування водієм В. В можливості екстреної зупинки автомобіля без участі водія при наявності перешкоди Г. Немає правильної відповіді Д. Вірні відповіді А та Б |
| 87 | У чому полягає особливість електронної системи DBC (системи динамічного гальмування)? | А. В можливості створення максимального тиску гальмівної рідини у контурах коліс незалежно від сили натискання водієм на педаль гальм; Б. В можливості створення максимального тиску гальмівної рідини одразу після початку екстреного гальмування водієм В. В можливості екстреної зупинки автомобіля без участі водія при наявності перешкоди Г. Немає правильної відповіді Д. Вірні відповіді А та Б |
| 88 | Поясніть, у чому полягає відмінність у функціонуванні систем курсової стійкості порівняно із системою ABS? | А. Системи курсової стійкості забезпечують стабільність траєкторії руху автомобіля шляхом підгальмовування колеса, а система ABS – шляхом його розблокування Б. Системи курсової стійкості використовуються для забезпечення стабільної траєкторії під час руху автомобіля, а система ABS – під час гальмування В. Обидві попередні відповіді вірні Г. Відмінності у функціонуванні таких систем немає Д. Вірні відповіді А та Б |
| 89 | Вкажіть, за яким принципом функціонує датчик положення рульового колеса? | А. На основі ефекту Хола Б). На основі зміни опору датчика відповідно до положення рульового колеса В. За принципом роботи оптичної пари у складі світло та фотодіода Г. Немає правильної відповіді Д. Вірні відповіді А та Б |
| 90 | Вкажіть, для чого в системах курсової стійкості використовується гіроскоп? | А. Для вимірювання нахилу кузова автомобіля відносно профілю дорожного покриття Б. Для вимірювання відхилення траєкторії руху автомобіля від його повздовжньої осі В. Для вимірювання різниці між обертами ведучих коліс Г. Немає правильної відповіді Д. Вірні відповіді А та Б |
| 91 | Вкажіть, для чого в системах курсової стійкості використовується акселерометр? | А. Для вимірювання нахилу кузова автомобіля відносно профілю дорожного покриття Б. Для вимірювання відхилення траєкторії руху автомобіля від його повздовжньої осі В. Для вимірювання різниці між обертами ведучих коліс Г. Немає правильної відповіді Д. Вірні відповіді А та Б |
| 92 | Поясніть, яким чином може проходити блокування диференціалу? | А. Тільки механічно по команді водія Б. Механічно за допомогою спеціальних фрикціонних дисків В. За допомогою електроніки, якщо команду про це подає електронний блок керування Г. Усіма переліченими способами Д. Вірні відповіді А та Б |
| 93 | Поясніть, з якою метою одною з частин системи курсової стійкості є система активної підвіски? | А. Для компенсації нахилу кузова автомобіля під час проходження повороту Б. Для компенсації різниці в частотах обертання ведучих коліс під час проходження повороту В. Для компенсації відхилення траєкторії руху автомобіля від його повздовжньої осі Г. Немає правильної відповіді Д. Вірні відповіді А та Б |
| 94 | Поясніть, у чому полягає відмінність у функціонуванні електропідсилювача керма від гідропідсилювача? | А. В електропідсилювачі підсилення рульового керування відбувається не за допомогою рідини, а за допомогою електричних сигналів Б. В електропідсилювачі тиск рідини для підсилення рульового керування створюється незалежним електродвигуном, тому він може працювати навіть при непрацюючому двигуні В. Різниці між ними немає Г. Немає правильної відповіді Д. Вірні відповіді А та Б |
| 95 | Який із перелічених сигналів є вхідним сигналом системи електронного підсилення керма? | А. Дані про поточну швидкість автомобіля Б. Дані від гіроскопа про нахил кузова автомобіля В. Дані про частоти обертання передніх коліс автомобіля Г. Немає правильної відповіді Д. Вірні відповіді А та Б |
| 96 | Регулятор тиску рідини у системі гідропідсилювача керма є: | А. Резистивним дачиком Б. Імпульсним дачиком В. Електромагнітним клапаном Г. Кроковим двигуном Д. Вірні відповіді А та Б |
| 97 | Вкажіть, за яким принципом функціонує датчик положення рульового колеса | А. На основі ефекту Хола Б. На основі зміни опору давача відповідно до положення рульового колеса В. За принципом оптичної пари у складі світло- та фотодіода Г. Немає правильної відповіді Д. Вірні відповіді А та Б |
| 98 | Який із вказаних способів відображення інформації використовується у бортових комп’ютерах автомобілів? | А. Рідкокристалічні дисплеї Б. Сенсорні екрани В. Проектування зображення на лобовому склі автомобіля Г. Усі відповіді вірні Д. Вірні відповіді А та Б |
| 99 | Вкажіть, звідки бортовий комп’ютер отримує інформацію про параметри руху автомобіля? | А. Безпосередньо від електронних автомобільних датчиків Б. Від контролера системи EFI В. Від діагностичного роз’єму автомобіля Г. Немає правильної відповіді Д. Вірні відповіді А та Б |
| 100 | Вкажіть, на основі якої інформації бортовий комп’ютер автомобіля визначає швидкість руху? | А. На основі даних від датчика обертів колінчастого вала та передавального числа АКП Б. На основі даних від гіроскопа і аксерометра В. На основі даних від датчиків обертів ведучих коліс та розмірів шин автомобіля Г. Немає правильної відповіді Д. Вірні відповіді А та Б |
| 101 | Вкажіть, на основі якої інформації бортовий комп’ютер автомобіля визначає миттєву витрату палива? | А. На основі різниці у показах датчика рівня палива під час двох останніх вимірювань Б. На основі даних про тривалість у часі імпульсів, які подавались контролером системи EFI на форсунки протягом інтервалу вимірювання В. На основі значення швидкості автомобіля та відстані, яку він пройшов протягом інтервалу вимірювання Г. Немає правильної відповіді Д. Вірні відповіді А та Б |
| 102 | Поясніть, за рахунок чого ємнісний датчик рівня палива є точнішим ніж поплавковий? | А. Він точно вимірює рівень палива незалежно від його якості та октанового числа Б. Він точно вимірює рівень палива незалежно від конфігурації паливного баку В. Точність вимірювання ємнісним дачиком не змінюється під час нахилу кузова автомобіля під час руху Г. Немає правильної відповіді Д. Вірні відповіді А та Б |
| 103 | Поясніть, у чому полягає відмінність систем клімат-контролю порівняно із кондиціонерами? | А. Системи клімат-контролю дозволяють регулювати силу обдуву повітрям залежно від параметрів руху автомобіля Б. Системи клімат-контролю дозволяють утримувати стабільну температуру в салоні як за рахунок охолодження, так і за рахунок нагріву В. Системи клімат-контролю дозволяють задавати різну температуру та силу обдуву для різних частин салону Г. Усі відповіді правильні Д. Вірні відповіді А та Б |
| 104 | Вкажіть, у чому полягає особливість багатозонних систем клімат-контролю автомобілів? | А. В підтримці різних значень температури для різних зон салону автомобіля Б. В регулюванні сили обдуву для різних частин салону автомобіля В. В заданні різних порогових значень температури для включення кондиціонера Г. Немає правильної відповіді Д. Вірні відповіді А та Б |
| 105 | Зазначте, з якою метою в автомобілях використовуються тахографи? | А. Для контролю поточного місцезнаходження автомобіля Б. Для контролю за максимальною масою вантажних автомобілів В. Для контролю режиму роботи та відпочинку водіїв Г. Немає правильної відповіді Д. Вірні відповіді А та Б |
| 106 | Вкажіть, у чому полягає головна перевага електронних тахографів порівняно з механічними? | А. Низька ціна Б. Можливість фіксації факту керування автомобілем одразу для двох водіїв В. Неможливість підробки тахограми Г. Усі відповіді правильні Д. Вірні відповіді А та Б |
| 107 | Вкажіть, який носій інформації використовується в електронному тахографі для зберігання тахограм? | А. Магнітний диск Б. Оптичний диск В. Магнітна картка Г. Немає правильної відповіді. Д. Вірні відповіді А та Б |
| 108 | Вкажіть, якого типу карток тахографа не існує? | А. Картки водія Б. Сервісної картки В. Картки дорожньої поліції Г. Немає правильної відповіді Д. Вірні відповіді А та Б |
| 109 | Вкажіть, скільки різновидів карток використовується в електронних тахографах? | А. 1 Б. 2 В. 4 Г. 6 Д. 8 |
| 110 | При выборе печати данных по соблюдению режимов труда и отдыха, водитель обязан выбрать запрашиваемую дату для печати из последних ….. дней? | А. 20 днів Б. 24 дні В. 28 днів Г. 30 днів Д. 60 днів |
| 111 | Вкажіть, якими способами можна зчитати дані з цифрового тахографа? | А. Дані з магнітних карток за допомогою спеціального зчитувача Б. Дані з пам’яті тахографа при наявності картки підприємства В. Дані з пам’яті тахографа та з карток водія на термопринтер Г. Усі відповіді вірні Д. Вірні відповіді А та Б |
| 112 | Що з перераховано не входить до складу основних функцій охоронних автомобільних систем? | А. Захист автомобіля по периметру Б. Захист автомобіля по об’єму В. Іммобілізація двигуна Г. Визначення поточного місцезнаходження автомобіля на карті Д. Вірні відповіді А та Б |
| 113 | Сформулюйте перший закон Кирхгофа | А. Сума струмів в будь-якому вузлі електричного кола дорівнює нулю Б. Сума значень струмів не залежить від кількості вузлів в схемі В. Сума значень струмів, що входять в вузол, дорівнює сумі значень стумів, що виходять з вузла Г. Правильної відповіді немає Д. Формулювання А або В |
| 114 | Яка додаткова функція охоронних автомобільних електронних систем дозволяє підвищити їх надійність? | А. Використання механічного блокування керма Б. Додаткове шифрування коду, який передається від брелка до електронного блоку керування В. Режим «Паніка» Г. Немає правильної відповіді Д. Вірні відповіді А та Б |
| 115 | До якого типу датчиків відносяться кінцеві вимикачі дверей та капота, які використовуються в охоронних автомобільних системах? | А. Контактних Б. Резистивних В. Імпульсних Г. Немає правильної відповіді Д. Вірні відповіді А та Б |
| 116 | Вкажіть, на основі якого фізичного явища працюють датчики руху автомобільних охоронних систем | А. Ефекту Хола Б. Закону Бернуллі В. Закону Кірхгофа Г. Немає правильної відповіді Д. Вірні відповіді А та Б |
| 117 | Центральні замки охоронних автомобільних систем відповідно до способу керування ними є: | А. Електродвигунами Б. Електромагнітними клапанами В. Кроковими двигунами Г. Немає правильної відповіді Д. Вірні відповіді А та Б |
| 118 | Сформулюйте перший закон Кирхгофа | А. Сума струмів в будь-якому вузлі електричного кола не дорівнює нулю Б. Сума значень струмів не залежить від кількості вузлів в схемі В. Сума значень струмів, що входять в вузол, дорівнює сумі значень стумів, що виходять з вузла Г. Правильної відповіді немає Д. Формулювання В |
| 119 | Який із перелічених датчиків не входить до складу автомобільної охоронної системи? | А. Датчик руху; Б. Датчик нахилу В. Датчик відкривання дверей Г. Датчик температури повітря Д. Вірні відповіді А та Б |
| 120 | Сформулюйте перший закон Кирхгофа | А. Сума струмів в будь-якому вузлі електричного кола дорівнює нулю Б. Сума значень струмів не залежить від кількості вузлів в схемі В. Сума значень струмів, що входять в вузол, дорівнює різниці значень стумів, що виходять з вузла Г. Правильної відповіді немає Д. Формулювання А |
| 121 | Сформулюйте перший закон Кирхгофа | А. Формулювання Д Б. Сума значень струмів не залежить від кількості вузлів в схемі В. Сума значень струмів, що входять в вузол, дорівнює різниці значень стумів, що виходять з вузла Г. Правильної відповіді немає Д. Сума струмів в будь-якому вузлі електричного кола дорівнює нулю |
| 122 | Яке з перелічених електричних кіл електропроводки автомобіля може використовуватись під час монтажу охоронної системи? | А. Схема включення аварійної сигналізації та поворотів Б. Схема включення освітлення салону В. Схема включення габаритних вогнів Г. Усі відповіді правильні Д. Вірні відповіді А та Б |
| 123 | Сформулюйте закон Ома для ділянки кола | А. Сила струму І в ділянці кола обернено пропорційна прикладеній напрузі U та обернено пропорційна опору провідника R Б. Сила струму І в ділянці кола прямо пропорційна опору провідника R та обернено пропорційна прикладеній напрузі U В. Сила струму І в ділянці кола прямо пропорційна прикладеній напрузі U та обернено пропорційна опору провідника R Г. Немає правильної відповіді. Д. Сила струму І в ділянці кола обернено пропорційна прикладеній напрузі U та опору провідника R |
| 124 | Яке з перелічених електричних кіл електропроводки автомобіля не використовується під час монтажу охоронної системи? | А. Схема включення дальнього і ближнього світла фар Б. Схема включення аварійної сигналізації та поворотів В. Схема включення освітлення салону Г. Немає правильної відповіді Д. Вірні відповіді А та Б |
| 125 | Сформулюйте закон Ома для ділянки кола | А. Прикладена напруга дорівнює добутку опору провідника R та сили струму І в ділянці кола Б. Немає правильної відповіді В. Опір ділянки кола залежитиме від прикладеної напруги R та сили струму через провідник І Г. Повної відповіді немає Д. Сила струму І в ділянці кола прямо пропорційна прикладеній напрузі U та обернено пропорційна опору провідника R |
| 126 | Вкажіть, як перекладається абревіатура GPS? | А. Глобальна система пошуку Б. Глобальна система позиціонування В. Географічна система пошуку Г. Немає правильної відповіді Д. Вірні відповіді А та Б |
| 127 | Що таке опір провідника R? | А. Це властивість провідника проводити струм Б. Немає правильної відповіді В. Це властивість провідника чинити опір струму, який проходить по ньому Г. Повної відповіді немає Д. Це властивість провідника змінювати струм |
| 128 | Від чого залежить опір металевого провідника? | А. Від розмірів і матеріалу Б. Немає правильної відповіді В. Від розмірів, матеріалу і температури Г. Від матеріалу і температури Д. Повної відповіді немає |
| 129 | Що таке питомий опір провідника ρ? | А. Це величина, яка чисельно дорівнює опору провідника завдовжки 1 м Б. Немає правильної відповіді В. Це величина, яка чисельно дорівнює опору провідника завдовжки 1 м з поперечним перерізом 1 м2 Г. Повної відповіді немає Д. Це величина, яка чисельно дорівнює опору провідника з поперечним перерізом 1 м2 |
| 130 | Що таке термічний коефіцієнт опору α? | А. Повної відповіді немає Б. Немає правильної відповіді В. Це відносна зміна опору провідника при нагріванні його на один градус Г. Це зміна опору провідника при його нагріванні Д. Це зміна опору провідника при його охолодженні |
| 131 | Що називається електропровідністю провідника G? | А. Це величина, що пропорційна опору провідника Б. Немає правильної відповіді В. Це величина, обернена термічному коефіцієнту опору провідника Г. Це величина, що пропорційна термічному коефіцієнту опору провідника Д. Це величина, обернена опору провідника |
| 132 | Назвіть основну перевагу індукторного генератора змінного струму | А. Не потребує обслуговування Б. Немає правильної відповіді В. Повної відповіді немає Г. Відсутність контактних кілець Д. Має вбудований реле-регулятор |
| 133 | Назвіть основну перевагу індукторного генератора змінного струму | А. Не потребує обслуговування Б. Відсутність контактних кілець В. Повної відповіді немає Г. Переваг немає Д. Немає правильної відповіді |
| 134 | Вкажіть, скільки супутників входить до складу системи GPS? | А. 8 Б. 10 В. 18 Г. 32 Д. 64 |
| 135 | В яких одиницях вимірюється сила електричного струму (за позначенням в системі СІ)? | А. Н Б. Вт В. В Г. А Д. Дж |
| 136 | В яких одиницях вимірюється електрична потужність (за позначенням в системі СІ)? | А. Н Б. Вт В. В Г. А Д. Дж |
| 137 | В яких одиницях вимірюється електрична напруга (за позначенням в системі СІ)? | А. Н Б. Вт В. В Г. А Д. Дж |
| 138 | В яких одиницях вимірюється електрична ємність (за позначенням в системі СІ)? | А. Н Б. Вт В. В Г. Ф Д. Дж |
| 139 | В яких одиницях вимірюється сила світла (за позначенням в системі СІ)? | А. Кд Б. Вт В. В Г. А Д. Дж |
| 140 | В яких одиницях вимірюється електрична провідність (за позначенням в системі СІ)? | А. Н Б. См В. В Г. А Д. Дж |
| 141 | В яких одиницях вимірюється електричний заряд (за позначенням в системі СІ)? | А. Н; Б. Кл; В. В; Г. А; Д. Дж; |
| 142 | В яких одиницях вимірюється щільність електричного заряду (за позначенням в системі СІ)? | А. Н Б. Кл/м2 В. В Г. А Д. Дж |
| 143 | В яких одиницях вимірюється напруга електричного поля (за позначенням в системі СІ)? | А. Н Б. Вт/м В. В Г. А Д. Дж |
| 144 | В яких одиницях вимірюється магнітний потік (за позначенням в системі СІ)? | А. Н Б. Вб В. В Г. А Д. Дж |
| 145 | В яких одиницях вимірюється магнітна індукція (за позначенням в системі СІ)? | А. Н Б. Тл В. В Г. А Д. Дж |
| 146 | В яких одиницях вимірюється індуктивність (за позначенням в системі СІ)? | А. Н Б. Гн В. В Г. А Д. Дж |
| 147 | В яких одиницях вимірюється напруженість магнітного поля (за позначенням в системі СІ)? | А. Н Б. А/м В. В Г. А Д. Дж |
| 148 | В яких одиницях вимірюється магнітний потык (за позначенням в системі СІ)? | А. Н Б. А/м В. Вб Г. А Д. Дж |
| 149 | В яких одиницях вимірюється магнітна індукція (за позначенням в системі СІ)? | А. Н Б. А/м В. В Г. А Д. Тл |
| 150 | В яких одиницях вимірюється сила світлу (за позначенням в системі СІ)? | А. Н Б. А/м В. В Г. кд Д. Дж |
| 151 | В яких одиницях вимірюється яскравість світлу (за позначенням в системі СІ)? | А. Н Б. А/м В. Кд/м2 Г. кд Д. Дж |
| 152 | В яких одиницях вимірюється світловий потік (за позначенням в системі СІ)? | А. лм Б. А/м В. В Г. кд Д. Дж |
| 153 | В яких одиницях вимірюється електричний опір (за позначенням в системі СІ)? | А. Н Б. А/м В. В Г. Ом Д. Дж |
| 154 | В яких одиницях вимірюється частота (за позначенням в системі СІ)? | А. Н Б. А/м В. Гц Г. кд Д. Дж |
| 155 | В яких одиницях вимірюється електрична провідність (за позначенням в системі СІ)? | А. Н Б. А/м В. В Г. См Д. Дж |
| 156 | В яких одиницях вимірюється кількість електрики (заряд) (за позначенням в системі СІ)? | А. Н Б. А/м В. Кл Г. кд Д. Дж |
| 157 | Що називається конденсатором? | А. Пристрій для конденсації Б. Пристрій, що конденсує В. Пристій з двох електродів, розділених діелектриком Г. Пристрій, що виробляє конденсат Д. Пристрій, що гасить конденсат |
| 158 | Яким чином відбувається вимір струму? | А. За допомогою Омметра Б. За допомогою Вольтметра В. Амперметра Г. За допомогою ваттметра Д. Вірної відповіді немає |
| 159 | Від чого залежить оммічний опір резистора? | А. Від матеріалу, з якого від виготовлений Б. Від його розмірів В. Вказане в А та Б Г. Від його діаметру Д. Вірної відповіді немає |
| 160 | Яким чином змінуєть електричний опір матеріалов під час підвищення температури? | А. Вірної відповіді немає Б. Не змінюється В. Зменшується Г. Збільшується Д. Не залежить від температури, залежить тільки від тиску |
| 161 | Перший закон Кірхгофа пояснює: | А. Взаємодію двох тіл Б. Рівновагу струмів на вході в електричний вузол та на виході з нього В. Вказане в А та Б Г. Залежність між електричним опором ланцюга та струмом, що протікає крізь нього Д. Вірної відповіді немає |
| 162 | Другий закон Кірхгофа пояснює: | А. Взаємодію електродів в ланцюзі Б. Рівновагу струмів на вході в електричний вузол та на виході з нього В. Вказане в А та Б Г. Залежність між електричним опором ланцюга та струмом, що протікає крізь нього Д. Вірної відповіді немає |
| 163 | Вкажить види заряду автомобільної акумуляторної батареї | А. Постійним струмом Б. Ударним способом В. Вказане в А та Г Г. Постійною напругою Д. Вірної відповіді немає |
| 164 | Під час послідовного вмикання резисторів струм через них: | А. Збільшується Б. Зменшується В. Однаковий Г. Залежить від сумарного опору Д. Вірної відповіді немає |
| 165 | Що називається електролітами? | А. Вірної відповіді немає Б. Рідини з вмістом солі В. Рідини нейтральні до середовища Г. Розчинии, що проводять електричний струм Д. Розчини з вмістом лугів |
| 166 | Що таке гальваничні елементи? | А. Вірної відповіді немає Б. Рідини з вмістом солі В. Рідини нейтральні до середовища Г. Розчинии, що перетворюють хімичну енергію в електричну Д. Розчини з вмістом лугів |
| 167 | Чому прямо пропорційна маса осадженой на електроді речовини під час електролізу? | А. Силі струму Б. Електрохімічному еквіваленту речовини В. Часу лектролізу Г. Вірної відповіді немає Д. Вказаному в А., Б., В. |
| 168 | Що таке електрична полярізація електродів під час електролізу? | А. Зміна електричних властивостей електродів Б. Зміна маси електродів В. Вказане в А. та Б. Г. Вірної відповіді немає Д. Зміна напряму струму між електродами |
| 169 | Що таке зміннний електричний струм | А. Синусоїдальний струм Б. Що періодично змінює напрям В. Періодично змінний за величиною та напрямом Г. Періодично змінний за величиною Д. Струм, що змінює частоту |
| 170 | Яка стандартна частота змінного струму прийнята в Україні? | А. 60 Гц Б. 40 Гц В. 50 Гц Г. 100 Гц Д. Вірної відповіді немає |
| 171 | Як змінюється індуктивність під час послідовного з’єднання котушок індуктивності? | А. Дорівнює сумі індуктивностей всіх котушок Б. Дорівнює добутку індуктивностей всіх котушок В. Дорівнює різниці індуктивностей всіх котушок Г. Не змінюється Д. Вірної відповіді немає |
| 172 | Як змінюється ємність під час паралельного з’єднання конденсаторів? | А. Дорівнює сумі ємностей всіх конденсаторів Б. Дорівнює добутку ємностей всіх конденсаторів В. Дорівнює різниці ємностей всіх конденсаторів Г. Не змінюється Д. Вірної відповіді немає |
| 173 | Що називається трифазною системою струмів? | А. Це система, в якої три напруги працюють в протифазі Б. Це система, в якої три напруги мають три різні амплітуди В. Це система, в якої три змінні напруги зміщені по відношенню одна до одної на 120° Г. Вірної відповіді немає Д. Це система, в якої три змінні напруги зміщені по відношенню одна до одної на 380° |
| 174 | Чим утворюється магнітне поле? | А. Електричним зарядом, що рухається Б. Провідником зі струмом В. Вказаним в А., Б., Г., Д Г. Тілом, що намагнічено Д. Електричним змінним струмом |
| 175 | В чому проявляється наявність магнітного поля? | А. В притягуванні мідних дротив Б. В його дії на електричний заряд, що рухається В. В його дії на нерухомий заряд Г. У відштовхуванні мідних дротив Д. Вірної відповіді немає |
| 176 | Відсутність магнітного поля можна визначити | А. За допомогою іншого поля Б. За допомогою сили Лєнца В. Вірної відповіді немає Г. За допомогою сили Ньютона Д. За допомогою поляризації |
| 177 | Магнітное поле характеризується … | А. Магнітними полюсами Б. Вектором магнітної індукції В. Силою дії на постійний (еталонний магніт) Г. Вказаному в Б. та В. Д. Вірної відповіді немає |
| 178 | Закон індукції характеризує … | А. Напругу на ділянці ланцюга Б. Вірної відповіді немає В. Струм, що протікає в провіднику Г. Силу, що діє на петлевий проводник під час зміни магнітного поля Д. Вказаному в А. та В. |
| 179 | Індукція прямо пропорційна… | А. Магнітному потоку Б. Магнітної постійної В. Вказаному в А. та Б. Г. Густині матеріалу провідника Д. Вірної відповіді немає |
| 180 | Магнітная індукція виникає… | А. Від поля, що прикладене Б. Від матеріального середовища В. Вірної відповіді немає Г. Від вказаного в А. та Б. Д. Самостійно |
| 181 | Магнітні матеріали бувають: | А. Діамагнітні Б. Парамагнітні В. Феромагнітні Г. Вірної відповіді немає Д. Вказані в А-В |
| 182 | Петля гистерезиса показує… | А. Вірної відповіді немає Б. Напруженість магнітного поля В. Напрям вектора магнітної індукції Г. Величину магнітної індукції Д. Від магнітного матеріалу |
| 183 | Петля гистерезиса показує… | А. Залежність між індукцією та магнітної сталою Б. Вірної відповіді немає В. Залежність між струмом в провіднику та напруженістю магнітного поля Г. Залежність між індукцією та напруженістю магнітного потоку Д. Намагніченість феромагнітного матеріалу |
| 184 | Електричний заряд, що рухається утворює … | А. Магнітне поле Б. Магнітний потік В. Вірної відповіді немає Г. Різницю потенціалів Д. Магнітну індукцію |
| 185 | Два паралельних провідника зі стумом одного напрямку… | А. Притягуються Б. Відштовхуються В. Не реагують Г. Вірної відповіді немає Д. Відповідь А. або Б. |
| 186 | Два паралельних провідника зі стумом різних напрямків… | А. Притягуються Б. Відштовхуються В. Не реагують Г. Вірної відповіді немає Д. Відповідь А. або Б. |
| 187 | Сила, що діє між двома однорідними провідниками зі стумом та незмінним поперечним перетином і довжиною пропорційна… | А. Вірної відповіді немає Б. Сумарной їх довжині В. Відстані між ними Г. Сумі струмів Д. Сумі диаметрів |
| 188 | Сила, що діє між двома однорідними провідниками зі стумом та незмінним поперечним перетином і довжиною пропорційна… | А. Добутку струмів Б. Вірної відповіді немає В. Сумарной їх довжині Г. Відстані між ними Д. Сумі струмів |
| 189 | Сила, що діє між двома однорідними провідниками зі стумом та незмінним поперечним перетином і довжиною зворотньо пропорційна… | А. Добутку струмів Б. Відстані між ними В. Вірної відповіді немає Г. Відстані між ними Д. Сумі струмів |
| 190 | Напруга в петлевому провіднику для двигунів постійного струму пропорційна… | А. Магнітному потоку Б. Довжині дроту обмоток В. Кількості пар полюсів Г. Вірної відповіді немає Д. Кількості фаз |
| 191 | Напруга в петлевому провіднику для двигунів постійного струму пропорційна… | А. Обертам Б. Довжині дроту обмоток В. Кількості пар полюсів Г. Вірної відповіді немає Д. Кількості фаз |
| 192 | Напруга в петлевому провіднику для двигунів постійного струму пропорційна… | А. Довжині дроту обмоток Б. Половинному числу паралельних віток обмотки В. Кількості пар полюсів Г. Вірної відповіді немає Д. Кількості фаз |
| 193 | Напруга в петлевому провіднику для двигунів постійного струму зворотньо пропорційна… | А. Довжині дроту обмоток Б. Половинному числу паралельних віток обмотки В. Кількості пар полюсів Г. Кількості фаз Д. Вірної відповіді немає |
| 194 | Напруга трансформатора в обмотці залежить від… | А. Числа вітків обмотки Б. Вірної відповіді немає В. Площі осердя Г. Товщини дроту обмотки Д. Матеріалу дроту обмотки |
| 195 | Напруга трансформатора в обмотці залежить від… | А. Магнітного потоку через обмотку Б. Вірної відповіді немає В. Площі осердя Г. Товщини дроту обмотки Д. Матеріалу дроту обмотки |
| 196 | Напруга трансформатора в обмотці залежить від… | А. Частоти змінного струму Б. Вірної відповіді немає В. Площі осердя Г. Товщини дроту обмотки Д. Матеріалу дроту обмотки |
| 197 | Напруга трансформатора в обмотці залежить від… | А. Магнітного потоку через обмотку Б. Числа вітків через обмотку В. Площі осердя Г. Вказане в А та Б Д. Матеріалу дроту обмотки |
| 198 | Напруженість магнітного поля для соліноїда залежить від… | А. Струму, що подається на соліноїд Б. Вірної відповіді немає В. Числа вітків Г. Довжини обмотки Д. Вказаного в А, В, Г |
| 199 | Напруженість магнітного поля для соліноїда залежить від… | А. Струму, що подається на соліноїд Б. Вірної відповіді немає В. Числа вітків Г. Диаметру обмотки Д. Вказаного в А., В. |
| 200 | Напруженість магнітного поля соліноїда прямо пропорційна … | А. Струму, що подається на соліноїд Б. Вірної відповіді немає В. Диаметру осердя Г. Довжині обмотки Д. Вказаного в А., В. |
| 201 | Напруженість магнітного поля соліноїда прямо пропорційна … | А. Числу вітків обмотки Б. Вірної відповіді немає В. Довжині обмотки Г. Диаметру осердя Д. Вказаного в А., В. |
| 202 | Напруженість магнітного поля соліноїда зворотньо пропорційна … | А. Числу вітків обмотки Б. Вірної відповіді немає В. Довжині обмотки Г. Диаметру осердя Д. Вказаного в А., В. |
| 203 | Напруженість магнітного поля в центрі кільця провідника залежить від… | А. Радіуса кривизни кільця Б. Вказаного в А. та Г. В. Вірної відповіді немає Г. Сили струму Д. Напруженість в центрі кільця відсутня |
| 204 | Напруженість магнітного поля в центрі кільця провідника прямо пропорційна … | А. Радіусу кривизни кільця Б. Вказаного в А. та Г. В. Вірної відповіді немає Г. Силі струму Д. Напруженість в центрі кільця відсутня |
| 205 | Напруженість магнітного поля в центрі кільця провідника зворотньо пропорційна … | А. Диаметру кільця Б. Вказаного в А. та Г. В. Вірної відповіді немає Г. Силі струму Д. Напруженість в центрі кільця відсутня |
| 206 | Назвіть технічне використання газового розряду | А. Іскровий розрядник Б. Дугове зварювання В. Іскрове запалювання ДВЗ Г. Газосвітлові лампи Д. Все перераховане вище |
| 207 | Яким чином поділяються матеріали по електричним властивостям? | А. Провідники, метали Б. Діелектрики, ізолятори В. Вказане в А, Б, Д Г. Вірної відповіді немає Д. Напівпровідники |
| 208 | Який з матеріалів відноситься до напівпровідника? | А. Окись алюмінію Б. Кварцеве скло В. Тефлон Г. Вірної відповіді немає Д. Германій |
| 209 | Який з матеріалів відноситься до напівпровідника? | А. Окись алюмінію Б. Кварцеве скло В. Тефлон Г. Вірної відповіді немає Д. Крімній |
| 210 | Який з матеріалів відноситься до напівпровідника? | А. Окись алюмінію Б. Кварцеве скло В. Арсенід галія Г. Вірної відповіді немає Д. Тефлон |
| 211 | Який з матеріалів відноситься до діелектрика? | А. Крімній Б. Германій В. Арсенід галія Г. Вірної відповіді немає Д. Тефлон |
| 212 | Який з матеріалів відноситься до діелектрика? | А. Крімній Б. Германій В. Арсенід галія Г. Кварцеве скло Д. Вірної відповіді немає |
| 213 | Який з матеріалів відноситься до діелектрика? | А. Крімній Б. Германій В. Арсенід галія Г. Окис алюмінію Д. Вірної відповіді немає |
| 214 | Що таке діод? | А. Це провідник електричного струму Б. Це прилад, що має один p-n-перехід В. Це прилад, що має два p-n-переходи Г. Це прилад, що має один n-p-перехід Д. Вірної відповіді немає |
| 215 | Що таке фотодіод? | А. Вірної відповіді немає Б. Вказане в В. та Г. В. Це прилад для отримання фотогальванічного ефекту Г. Це прилад для отримання фотоефекту Д. Це прилад для отримання світла |
| 216 | Що таке біполярний транзистор? | А. Відповіді Б та В Б. Прилад, що має n-p-n-перехід В. Прилад, що має p-n-p-перехід Г. Прилад, що має n-p-перехід Д. Прилад, що має p-n-перехід |
| 217 | Що таке тиристор? | А. Вірної відповіді немає Б. Прилад, що має три послідовних p-n-перехіди В. Прилад, що має два послідовних p-n-перехіди Г. Прилад, що має два послідовних n-p-перехіди Д. Прилад, що має три послідовних p-n-перехіди |
| 218 | Назвіть схеми вмикання біполярного транзістора | А. З спільною базою Б. Вірної відповіді немає В. З спільним колектором Г. Зспільним емітером Д. Відповіді А, В, Г |
| 219 | Що входить в мікрокомп’ютер? | А. Мікропроцесор Б. Все перераховане В. Вхідні/вихідні схеми Г. Програмна пам’ять Д. Запам’ятовуючий пристрій для даних |
| 220 | Якій зміст має термін «мікромеханіка»? | А. Означає маленьки механічні прилади Б. Вірної відповіді немає В. Використовується для позначення властивостей електронних компонентів, в яких задіяно напівпровідники і напівпровідникову технологія Г. Відповіді А. та В. Д. Використовується для позначення властивостей електронних приладів |
| 221 | Що означає термін «мехатроніка»? | А. Галузь, що об’єднює механічні та інформаційні системи Б. Галузь, що об’єднює механічні, електронні та інформаційні системи В. Галузь, що об’єднює механічні та електронні системи Г. Вірної відповіді немає Д. Галузь, що об’єднює електронні та інформаційні системи |
| 222 | Що таке аналоговий сигнал? | А. Це електрична величина амплітуда, частота і фаза яких передають інформацію про фізичні змінні або технічні процеси Б. Це сигнал амплітуда якого передає інформацію В. Це сигнал частота і фаза якого передає інформацію Г. Вірної відповіді немає Д. Це електрична величина амплітуда якиої передає інформацію |
| 223 | Назвіть недоліки аналогових пристроїв | А. Зміна чутливості внаслідок старіння Б. Залежність точності вимірів від температури В. Залежність точності від умов виробничого процесу Г. Вірної відповіді немає Д. Вказане в А., Б., Г. |
| 224 | Скільки величин здатно представити слово в n бітів? | А. 100n Б. 2n В. Вірної відповіді немає Г. 1/n Д. 10n |
| 225 | Назвіть призначення датчиків | А. Перетворення фізичної величини в електричну кількісну величину Б. Перетворення фізичної або хімічної величини в електричну кількісну величину В. Вірної відповіді немає Г. Перетворення хімічної величини в електричну кількісну величину Д. Перетворення сигналів |
| 226 | За якими ознаками класифікуються датчики? | А. За призначенням та використанням Б. За характеристикою В. Вірної відповіді немає Г. За типом вихідного сигналу Д. Вказане в А., Б., Г. |
| 227 | Як поділяються датчики за призначенням та використанню? | А. За функцією (замкнуті, розімкнені) Б. За надійністью та резервуванню В. За способом контролю та отримання інформації Г. Вказане в А. та В. Д. Вказане в А., Б. та В. |
| 228 | Як поділяються датчики за характеристикою? | А. З безперервною лінійною Б. З безперервною нелінійною В. Вірні всі відповіді Г. З дискретною багатоступінчастою Д. З дискретною двохрівневою |
| 229 | Як поділяються датчики за типом вихідного сигналу? | А. Вихідний сигнал пропорційний: амплітуді, струму або напрузі, частоті або періодичності, тривалості імпульсу Б. Дискретний сигнал дворівневий, багаторівневий нерівномірного градуювання, багаторівневий рівномірний або цифровий В. Вихідний сигнал пропорційний: амплітуді, струму або напрузі Г. Вірної відповіді немає Д. Вказане в А. та Б. |
| 230 | Назвіть недоліки оптично-волоконних датчиків | А. Вартість Б. Чутливість до вібрації В. Відповіді Б. та Г. Г. Чутливість до впливу тиску Д. Відповіді А. та Г. |
| 231 | За умовами експлуатації та вимогам, що пред’являються, датчики поділяються на класи… | А. Датчики рулевого керування, гальм, захисту пасажирів Б. Датчики двигуна, трансмісії, підвіски, шин В. Датчики комфорту, інформації/діагностики, протиугінного захисту Г. Відповіді А.-В. Д. Відповіді А.-В. та додатково датчики орієнтації |
| 232 | Назвіть недолік оптично-волоконних датчиків | А. Вартість Б. Чутливість до забруднення В. Відповіді Б. та Г. Г. Чутливість до освітлення Д. Відповіді А. та Г. |
| 233 | Назвіть перевагу оптично-волоконних датчиків | А. Вартість Б. Чутливість до забруднення В. Не сприймають електромагнітні завади Г. Чутливість до освітлення Д. Відповіді А. та Г. |
| 234 | Назвіть який показник контролюють датчики переміщення в різних системах автомобіля | А. Положення дросельной засувки Б. Тиск повітря в шинах В. Тиск у впускному тракті двигуна Г. Тиск відкриття форсунок Д. Вірної відповіді немає |
| 235 | Назвіть який показник контролюють датчики переміщення в різних системах автомобіля | А. Положення педалі управління подачею палива Б. Тиск повітря в шинах В. Тиск у впускному тракті двигуна Г. Тиск відкриття форсунок Д. Вірної відповіді немає |
| 236 | Назвіть який показник контролюють датчики переміщення в різних системах автомобіля | А. Положення седіння та дзеркала Б. Тиск повітря в шинах В. Тиск у впускному тракті двигуна Г. Тиск відкриття форсунок Д. Вірної відповіді немає |
| 237 | Назвіть який показник контролюють датчики переміщення в різних системах автомобіля | А. Рівень палива Б. Тиск повітря в шинах В. Тиск у впускному тракті двигуна Г. Тиск відкриття форсунок Д. Вірної відповіді немає |
| 238 | Які параметри датчики переміщення вимірюють побічно? | А. Рівень палива Б. Тиск повітря в шинах В. Швидкість потоку повітря у випускному тракті через кут відкриття засувки Г. Тиск відкриття форсунок Д. Вірної відповіді немає |
| 239 | Які параметри датчики переміщення вимірюють побічно? | А. Рівень палива Б. Тиск повітря в шинах через переміщення в елементах підвіски В. Прискорення через переміщення підресореної маси Г. Тиск відкриття форсунок Д. Вірної відповіді немає |
| 240 | Які параметри датчики переміщення вимірюють побічно? | А. Рівень палива Б. Тиск повітря в шинах через переміщення в елементах підвіски В. Тиск через переміщення діафрагми Г. Тиск відкриття форсунок Д. Вірної відповіді немає |
| 241 | Які параметри датчики переміщення вимірюють побічно? | А. Рівень палива через тиск в бакові Б. Тиск повітря в шинах через переміщення в елементах підвіски В. Вертикальне регулювання світла фар через статичний прогин підвіски Г. Тиск відкриття форсунок через час відкриття Д. Вірної відповіді немає |
| 242 | Які параметри датчики переміщення вимірюють побічно? | А. Рівень палива через тиск в бакові Б. Тиск повітря в шинах через переміщення в елементах підвіски В. Горизонтальне регулювання світла фар через статичний прогин підвіски Г. Тиск відкриття форсунок через час відкриття Д. Момент через кут закручування торсиона |
| 243 | Назвіть який показник контролюють датчики переміщення в різних системах автомобіля | А. Переміщення сервомеханізму зчеплення Б. Тиск повітря в шинах В. Тиск у впускному тракті двигуна Г. Тиск відкриття форсунок Д. Вірної відповіді немає |
| 244 | Назвіть який показник контролюють датчики переміщення в різних системах автомобіля | А. Тиск повітря в шинах Б. Кут повороту рулевого колеса В. Тиск у впускному тракті двигуна Г. Тиск відкриття форсунок Д. Вірної відповіді немає |
| 245 | Назвіть який показник контролюють датчики переміщення в різних системах автомобіля | А. Тиск повітря в шинах Б. Кут повороту колеса В. Тиск у впускному тракті двигуна Г. Тиск відкриття форсунок Д. Вірної відповіді немає |
| 246 | Назвіть який показник контролюють датчики переміщення в різних системах автомобіля | А. Тиск повітря в шинах Б. Кут нахилу кузова В. Тиск у впускному тракті двигуна Г. Тиск відкриття форсунок Д. Вірної відповіді немає |
| 247 | Назвіть призначення потенціометрів з рухомимі контактами в різних ситемах автомобіля | А. Вимірюють лінійні переміщення Б. Вимірюють кутові переміщення В. Вимірюють переміщення по колу Г. Вимірюють лінійні та кутові переміщення Д. Вірної відповіді немає |
| 248 | Назвіть типи існуючих датчиків кута повороту | А. Резистивні Б. Магнітоелектричні В. Оптоелектронні Г. Відповіді А та В Д. Відповіді А, Б, В |
| 249 | Напівпровідникові датчи тиску мають в своєму складі…. | А. Діафрагму Б. Діоди В. Теристори Г. Кремнієву діафрагму Д. Вірної відповіді немає |
| 250 | Напівпровідникові датчи тиску мають в своєму складі…. | А. Діафрагму Б. Діоди В. Теристори Г. Кремнієву діафрагму з чутливими до тиску резисторами Д. Вірної відповіді немає |