Задача 1

Розрахувати клепане з'єднання кріплення листа до кронштейна при дії на клепаний шов навантаження F. Дані для розрахунку приведені в таблиці. Відсутні дані прийняти самостійно.

| Дані для розрахунків | Варіант |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| F, кН | 20 | 20 | 22 | 22 | 24 | 24 | 26 | 26 | 28 | 28 |
| l, мм | 800 | 700 | 760 | 740 | 720 | 700 | 680 | 660 | 640 | 620 |
| l1, мм | 50 | 50 | 52 | 52 | 54 | 54 | 60 | 60 | 62 | 62 |
| l2, мм | 30 | 30 | 32 | 32 | 34 | 34 | 40 | 40 | 42 | 42 |
| l3, мм | 10 | 12 | 14 | 161 | 8 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
| z | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 |

Задача 2

Розрахувати клепане з’єднання кріплення фасонного листа (косинки) до балки. Дані для розрахунку приведені в таблиці, число заклепок z = 6. Відсутні дані прийняти самостійно.

| Дані для розрахунків | Варіант |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| F, кН | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| l, мм | 700 | 720 | 740 | 760 | 780 | 620 | 640 | 660 | 680 | 700 |
| l1, мм | 100 | 120 | 140 | 170 | 200 | 200 | 170 | 140 | 120 | 100 |
| № швелера | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 30 | 27 | 24 | 22 | 20 |
| Матеріал деталі | Сталь Ст2 |  |  | Сталь Ст3 |  |  |  | Сталь Ст4 |  |  |

Задача 3

Спроектувати клепане з'єднання елементів метало-конструкції, що складає з двох смуг, з'єднаних встик за допомогою двох накладок. Дані для розрахунку приведені в таблиці. Відсутні дані прийняти самостійно.

| Дані для розрахунків | Варіант |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| F, кН | 280 | 270 | 260 | 270 | 260 | 240 | 250 | 240 | 230 | 220 |
| Матеріал деталі | Алюмінієвий сплав Д16Т |  |  |  | Сталь 20 |  |  | Сталь Ст 10 |  |  |
| Пілготовка отворів | Просвердлені |  |  |  |  |  |  | Продавлені |  |  |