Лекція 6

Операції з растровими та векторними зображеннями в комп’ютерній графіці

Типи операцій:

1. Модифікація координат

Растрова графіка - координати точок на площині

A(xa, ya)

Векторна графіка – координати об’єктів - графічних примітивів на площині та в тривимірному просторі

A(xa, ya, za) - точка

Ai(xi, yi, zi) i=1…K, де K – кількість контрольних точок об’єкта векторної графіки

Спосіб модифікації – геометричні перетворення (афінні та проекційні) на площині та в тривимірному просторі

2. Модифікація яскравості та контрастності

Растрова графіка – точки

Ya – яскравість точки

0…255 при 8-бітовому кодуванні каналу яскравості або 0…1 для дійсних чисел

C=Yоб – Yф     - контрастність як різниця між яскравістю точок об’єкта і фону

C=(Yоб – Yф) / Yф

Векторна графіка – об’єкти (графічні примітиви)

Yоб – яскравість об’єкта

C=Yоб – Yф     - контрастність як різниця між яскравістю об’єкта і фону

C=(Yоб – Yф) / Yф

3. Модифікація кольору

Повнокольорове зображення (24 біти/т) ->

Палітрове зображення (8біт/т) ->

Зображення в градаціях сірого кольору (8біт/т) ->

Чорно-біле зображення (1 біт/т)

Зменшення кількості інформації

В зворотньому порядку – додавання інформації - фарбування для підвищення інформаційності та полегшення сприйняття

Медичні діагностичні зображення

Відео Анімація

4. Операції над групами точок

Фільтрація, відновлення, виділення контурів об’єктів, сегментація, стиснення, морфологічні операції, розпізнавання об’єктів

Просторова і частотна область, кореляційні функції, перетворення Фур’є

Еквілізація гістограми

Рівні яскравості після перетворення покривають весь діапазон можливих значень 0…255 або 0…1

В реальних умовах сформовані зображення мають ряд недоліків в передачі яскравості та кольору об’єктів

Оцінка розподілу значень яскравості на основі побудови гістограми зображення

Яскравість по горизонталі (діапазони з фіксованими межами)

Кількість точок зображення, яскравість яких знаходиться в даному діапазоні

Для неперервної функції яскравості діапазони виділяються штучно

Для цифрового зображення з яскравістю в цілих числах – кожне ціле значення яскравості відображається на горизонтальній осі гістограми

Зображення, сформовані в несприятливих умовах

Результат після автоматичної корекції гістограми

Лекція 6. Фільтрація шумів на цифрових зображеннях з вимірювальною інформацією

1. Виникнення шумів

2. Типи шумів

3. Задача фільтрації шумів на зображеннях

4. Фільтрація в просторовій області

5. Фільтрація в частотній області

6. Оцінка якості цифрових зображень

1. Виникнення шумів

Неідеальність технічних засобів формування зображень

Теплових шум, дробовий шум, оптичні завади

Перетворення в цифрову форму

Шум дискретизації та квантування

Передача зображень по каналам зв’язку з завадами

Спотворення окремих пікселів та блоків інформації

2. Типи шумів

Класифікація та причини виникнення кожного типу шуму, вплив на вимірювальну інформацію. Лінійні та нелінійні моделі та явища

Імпульсний шум

Адитивний шум

Щільність розподілу

Мультиплікативний шум

Шум квантування

Контури та об’єкти

3. Задача фільтрації шумів на зображеннях

Мета – покращення зображень, підвищення точності вимірювальної інформації

Лінійні та нелінійні методи

Усереднення ряду зображень

Локальні перетворення у вікні

Медіанний фільтр

Аналіз спектра зображень

Необхідна апріорна інформація про властивості шумів

4. Фільтрація в просторовій області

Обробка по пікселам Локальні перетворення у вікні

Просторові координати зображення

Піксел та його окіл

Вікно та маска фільтра

Межи зображення

Усереднення ряду зображень

Адитивні шуми

Арифметичний усереднюючий фільтр

Геометричний усереднюючий фільтр

Початкове зображення з тепловим шумом та результати фільтрації усереднюючим фільтром з маскою n=3,5,9,15,35 пікселів

Фільтр Гауса

Двовимірний фільтр Гауса

Обчислювальні аспекти фільтрації

Розподіл по координатам

Медіанна фільтрація

Імпульсні шуми

Друкована плата, зображення з імпульсним шумом, усереднюючий фільтр n=3 та медіанний фільтр n=3

Медіанна фільтрація зображення з імпульсним шумам (А), результат для n=5,7,9 (Б В Г)

Рангова фільтрація

5. Фільтрація в частотній області

Операції з спектром зображення

Н – передаточна функція фільтра

Обчислювальні аспекти - просторова і частотна області

Згортка функцій