Питання до тестових завдань з дисципліни

“Методи та засоби обробки і передачі інформації в системах і мережах передачі даних”

Варіант 2

- Програмно-апаратна реалізація локальних систем керування на основі МК/МП використовує такі засоби реалізації інформаційного зв’язку:

А).	Мікропроцесорні шини та інтерфейси (SPI, I2С, RS-232, 1-Wire), промислові шини (MPI, PROFINET, PROFIBUS);

Б).	Мікропроцесорні шини та інтерфейси (SPI, I2С, RS-232, 1-Wire)

В).	Мікропроцесорні шини та інтерфейси (SPI, I2С, RS-232, 1-Wire), промислові шини (MPI, PROFINET, PROFIBUS), промислові інтерфейси (RS-485/422A);

Г).	Промислові шини (MPI, PROFINET, PROFIBUS), промислові інтерфейси (RS-485/422A);

Д).	Мікропроцесорні шини та інтерфейси (SPI, I2С, 1-Wire), промислові інтерфейси (RS-485/422A/232C)

- Документована реалізація інтерфейсу UART дозволяє реалізувати:

А).	шинне підключення лише 1 передавача та певної кількості приймачів ;

Б).	шинне підключення певної кількості передавачів та певної кількості приймачів;

В).	шинне підключення певної кількості передавачів та лише 1 приймача;

Г).	шинне підключення до 10-ти пристроїв або точка до точки;

Д).	лише точка до точки;

- Програмно-апаратна реалізація локальних та розподілених систем керування на основі ПЛК використовує такі засоби реалізації інформаційного зв’язку:

А).	Мікропроцесорні шини та інтерфейси (SPI, I2С, RS-232, 1-Wire), промислові шини (MPI, PROFINET, PROFIBUS);

Б).	Мікропроцесорні шини та інтерфейси (SPI, I2С, RS-232, 1-Wire)

В).	Мікропроцесорні шини та інтерфейси (SPI, I2С, RS-232), промислові шини (MPI, PROFINET, PROFIBUS), промислові інтерфейси (RS-485/422A);

Г).	Промислові шини (MPI, PROFINET, PROFIBUS, KNX, AS-I), промислові інтерфейси (RS-485/422A/232C);

Д).	Мікропроцесорні шини та інтерфейси (SPI, I2С, 1-Wire), промислові інтерфейси (RS-485/422A/232C)

- Програмно-апаратна реалізація локальних та розподілених систем керування на основі ПЛК використовує такі засоби реалізації інформаційного зв’язку:

А).	Мікропроцесорні шини та інтерфейси (SPI, I2С, RS-232, 1-Wire)

Б).	Лише промислові шини (MPI, PROFINET, PROFIBUS, KNX, AS-I);

В).	Лише промислові інтерфейси (RS-485/422A/232C);

Г).	Промислові шини (MPI, PROFINET, PROFIBUS, KNX, AS-I), промислові інтерфейси (RS-485/422A);

Д).	Мікропроцесорні шини та інтерфейси (SPI, I2С, RS-232, 1-Wire), промислові шини (MPI, PROFINET, PROFIBUS, KNX, AS-I), промислові інтерфейси (RS-485/422A)

- Програмно-апаратна реалізація локальних систем керування на основі МК/МП використовує такі засоби реалізації інформаційного зв’язку:

А).	Мікропроцесорні шини та інтерфейси (SPI, I2С, RS-232, 1-Wire)

Б).	Промислові шини (MPI, PROFINET, PROFIBUS, KNX, AS-I);

В).	Промислові інтерфейси (RS-485/422A/232C);

Г).	Промислові шини (MPI, PROFINET, PROFIBUS), промислові інтерфейси (RS-485/422A);

Д).	Мікропроцесорні шини та інтерфейси (SPI, I2С, RS-232, 1-Wire), промислові шини (MPI, PROFINET, PROFIBUS), промислові інтерфейси (RS-485/422A)

- Принципами передачі пакету даних на шині (за тим, як в часі виконується передача бітів пакету) можуть бути:

А).	Паралельний та послідовний;

Б).	Паралельний та одночасний;

В).	Послідовний та одночасний;

Г).	Паралельний та почерговий;

Д).	Почерговий та одночасний

- Інтерфейс UART є:

А).	симплексним (однонаправленим);

Б).	двонаправленим напівдуплексним;

В).	двонаправленим повнодуплексним;

Г).	напівдуплексним або повнодуплексним;

Д).	симплексним або напівдуплексним;

- Принципами передачі пакету даних на шині (за тим, як повідомляється приймачу про передачу чергового пакету / біту даних) можуть бути:

А).	Паралельний та послідовний;

Б).	Паралельний та одночасний;

В).	Синхронний та асинхронний;

Г).	Асинхронний та несинхронний;

Д).	Синхронний та розсинхронізований

- Послідовний спосіб передачі даних на шині передбачає:

А).	Передачу даних по черзі по всім лініям даних;

Б).	Передачу окремих бітів пакету по черзі по лінії даних;

В).	Прийом окремих бітів пакету по всім лініям даних;

Г).	Передачу окремих бітів по всім лініям даних одночасно;

Д).	Передачу імпульсів синхронізації по черзі

- Паралельний спосіб передачі даних на шині передбачає:

А).	Передачу даних по черзі по лініям даних;

Б).	Передачу всіх бітів пакету даних одночасно по декільком лініям даних;

В).	передачу деяких бітів пакету даних по черзі по деяким лініям даних;

Г).	Передачу окремих бітів по всім лініям даних;

Д).	Передачу імпульсів синхронізації по окремим лініям шини

- Синхронний спосіб передачі даних на шині передбачає:

А).	Передачу пакету даних разом з одночасною видачею імпульса синхронізації;

Б).	Передачу окремих бітів пакету по черзі по лінії даних;

В).	Одночасну передачу і прийом всіх бітів пакету по всім лініям даних;

Г).	Одночасну передачу і прийом окремих бітів по лінії даних;

Д).	Передачу імпульсів синхронізації по черзі по всім лініям

- Синхронний послідовний спосіб передачі даних на шині передбачає:

А).	Передачу пакету даних по всім лініям даних разом з одночасною видачею імпульсу синхронізації;

Б).	Передачу окремих бітів пакету по черзі по лінії даних разом з одночасною видачею імпульсу синхронізації для кожного біта;

В).	Одночасну передачу і прийом всіх бітів пакету по всім лініям даних;

Г).	Одночасну передачу і прийом окремих бітів по лінії даних;

Д).	Передачу окремих бітів пакету по черзі по лінії даних без передачі імпульсу синхронізації для кожного біта

- Підключення по інтерфейсу SPI daisy-chain це:

А).	точка до точки;

Б).	топологія шина (незалежне / паралельне);

В).	каскадне підключення (послідовне / кільцеве);

Г).	топологія зірки;

Д).	ієрархічна топологія;

- Синхронний паралельний спосіб передачі даних на шині передбачає:

А).	Передачу пакету даних по всім лініям даних разом з одночасною видачею імпульсу синхронізації;

Б).	Передачу окремих бітів пакету по черзі по лінії даних разом з одночасною видачею імпульсу синхронізації для кожного біта;

В).	Одночасну передачу і прийом всіх бітів пакету по всім лініям даних;

Г).	Одночасну передачу і прийом окремих бітів по лінії даних;

Д).	Передачу пакету даних по всім лініям даних разом без передачі імпульсу синхронізації

- Асинхронний спосіб передачі даних на шині передбачає:

А).	Передачу пакету даних разом з одночасною видачею імпульсу синхронізації;

Б).	Передачу окремих бітів пакету по черзі по лінії даних;

В).	Одночасну передачу і прийом всіх бітів пакету по всім лініям даних;

Г).	Одночасну передачу і прийом окремих бітів по лінії даних;

Д).	Передачу даних без передачі імпульсів синхронізації

- Асинхронний послідовний спосіб передачі даних на шині передбачає:

А).	Передачу пакету даних по всім лініям даних разом з одночасною видачею імпульсу синхронізації;

Б).	Передачу окремих бітів пакету по черзі по лінії даних разом з одночасною видачею імпульсу синхронізації для кожного біта;

В).	Одночасну передачу і прийом всіх бітів пакету по всім лініям даних;

Г).	Передачу окремих бітів пакету по черзі по лінії даних без передачі імпульсу синхронізації для кожного біта;

Д).	Передачу пакету даних по всім лініям даних разом без передачі імпульсу синхронізації

- Асинхронний паралельний спосіб передачі даних на шині передбачає:

А).	Передачу пакету даних по всім лініям даних разом з одночасною видачею імпульса синхронізації;

Б).	Передачу окремих бітів пакету по черзі по лінії даних разом з одночасною видачею імпульса синхронізації для кожного біта;

В).	Передачу пакету даних по всім лініям даних разом без передачі імпульсу синхронізації;

Г).	Одночасну передачу і прийом окремих бітів по лінії даних;

Д).	Передачу окремих бітів пакету по черзі по лінії даних без передачі імпульсу синхронізації для кожного біта

- Наступна діаграма передачі даних відповідає такому способу (принципу) передачі (виду шини даних):

А).	Паралельний синхронний;

Б).	Паралельний асинхронний;

В).	Послідовний синхронний

Г).	Послідовний асинхронний;

Д).	Паралельний розсинхронізований

- Наступна діаграма передачі даних відповідає такому способу (принципу) передачі (виду шини даних):

А).	Паралельний синхронний;

Б).	Паралельний асинхронний;

В).	Послідовний синхронний

Г).	Послідовний асинхронний;

Д).	Послідовний розсинхронізований

- Оптопари можуть бути:

А).	світлодіодно-фотодіодні;

Б).	світлодіодно-транзисторні та світлодіодно-симісторні;

В).	світлодіодно-фотодіодні та світлодіодно-транзисторні;

Г).	світлодіодно-транзисторні;

Д).	світлодіодно-фотодіодні, світлодіодно-транзисторні, світлодіодно-симісторні;

- Наступна діаграма передачі даних відповідає такому способу (принципу) передачі (виду шини даних):

А).	Паралельний синхронний;

Б).	Паралельний асинхронний;

В).	Послідовний синхронний

Г).	Послідовний асинхронний;

Д).	Паралельний розсинхронізований

- Наступна діаграма передачі даних відповідає такому способу (принципу) передачі (виду шини даних):

А).	Паралельний синхронний;

Б).	Паралельний асинхронний;

В).	Послідовний синхронний

Г).	Послідовний асинхронний;

Д).	Послідовний розсинхронізований

- Наступна діаграма передачі даних відповідає такому способу (принципу) передачі даних:

А).	Паралельна синхронна молодшими бітами вперед;

Б).	Послідовна асинхронна старшими бітами вперед;

В).	Послідовна синхронна старшими бітами вперед;

Г).	Послідовна асинхронна молодшими бітами назад;

Д).	Послідовна синхронна молодшими бітами вперед;

- Наступна діаграма передачі даних відповідає такому способу (принципу) передачі даних:

А).	Паралельна синхронна молодшими бітами вперед;

Б).	Послідовна асинхронна старшими бітами вперед;

В).	Послідовна синхронна старшими бітами вперед;

Г).	Послідовна асинхронна старшими бітами назад;

Д).	Послідовна синхронна молодшими бітами вперед;

- З телемеханіки відомо такі принципи передачі інформації:

А).	Спорадичний та синхронний;

Б).	Спонтанний та спорадичний;

В).	Спорадичний та циклічний;

Г).	Циклічний та ациклічний;

Д).	Спонтанний та циклічний;

- Неперервна передача ряду повідомлень розділеними в часі інтервалами незалежно від зміни стану або значень вимірюваних параметрів відповідає такому принципу передачі інформації:

А).	Спорадичний;

Б).	Спонтанний;

В).	Циклічний;

Г).	Ациклічний;

Д).	Асинхронний;

- Передача лише у випадку зміни стану об’єкта або зміни значення вимірюваного параметру на задану величину (похибку вимірювання) відповідає такому принципу передачі інформації:

А).	Спорадичний;

Б).	Спонтанний;

В).	Циклічний;

Г).	Ациклічний;

Д).	Асинхронний;

- Підтвердження факту отриманої інформації приймачем шляхом передачі повідомлення передавачу у відповідь називається:

А).	Відповідь;

Б).	Згода;

В).	Рецепт;

Г).	Квитанція;

Д).	Рахунок;

- Передача сигналу без інверсії на оптопарі виконується при:

А).	або при неінвертуючому підключенні вхідного ланцюга та неінвертуючому підключенні вихідного ланцюга, або при інвертуючому підключенні вхідного ланцюга та інвертуючому підключенні вихідного ланцюга;

Б).	або при інвертуючому підключенні вхідного ланцюга та неінвертуючому підключенні вихідного ланцюга, або при неінвертуючому підключенні вхідного ланцюга та інвертуючому підключенні вихідного ланцюга;

В).	лише при інвертуючому підключенні вхідного ланцюга та інвертуючому підключенні вихідного ланцюга;

Г).	лише при неінвертуючому підключенні вхідного ланцюга та неінвертуючому підключенні вихідного ланцюга;

Д).	лише при неінвертуючому підключенні вхідного ланцюга та інвертуючому підключенні вихідного ланцюга;

- Збереження адреси наступної команди, яка має виконуватися після повернення із підпрограми, яка викликається, виконується у такій структурі даних:

А).	Черга;

Б).	Масив;

В).	Структура;

Г).	Стек;

Д).	Бутерброд;

- Способи інформаційної взаємодії (зняття даних) головного пристрою (контролера, процесора) із периферійними пристроями (зняття даних) може відбуватися такими способами:

А).	Опитуванням та за запитом на переривання;

Б).	Опитуванням та за зверненням;

В).	За зверненням та за запитом на переривання;

Г).	За зверненням та за реакцією на переривання;

Д).	Опитуванням та за відповіддю на переривання;

- Підпрограма (процедура, функція), яка реалізує виконання дій в результаті виникнення запиту на переривання, називається:

А).	Реакція на переривання;

Б).	Відповідь на переривання;

В).	Обробник переривання;

Г).	Обробник продовження;

Д).	Реалізатор переривання;

- Тип інформаційної взаємодії (з’єднання), що передбачає обмін даними лише між двома пристроями, називається:

А).	Шина даних;

Б).	Лінія даних;

В).	Точка до точки;

Г).	Пристрій до пристрою;

Д).	Головний-керуючий;

- Пристрій, що ініціює інформаційний обмін, керує ним та завершує його, називається:

А).	Ведучий (master);

Б).	Ведений (slave);

В).	Ініціатор (initiator);

Г).	Активний (active);

Д).	Верхній (upper);

- Пристрій, що виконує інформаційний обмін лише за ініціативою іншого пристрою, називається:

А).	Ведучий (master);

Б).	Ведений (slave);

В).	Передавач (transmitter);

Г).	Пасивний (passive);

Д).	Приймач (receiver);

- Інтерфейс UART відноситься до:

А).	Паралельного послідовного;

Б).	Послідовного асинхронного;

В).	Послідовного синхронного;

Г).	Паралельного синхронного;

Д).	Паралельного асинхронного;

- Інтерфейс RS-232C відноситься до:

А).	Паралельного послідовного;

Б).	Паралельного синхронного;

В).	Послідовного синхронного;

Г).	Послідовного асинхронного;

Д).	Паралельного асинхронного;

- Інтерфейс I2C відноситься до:

А).	Паралельного послідовного;

Б).	Паралельного синхронного;

В).	Послідовного синхронного;

Г).	Послідовного асинхронного;

Д).	Паралельного асинхронного;

- Інтерфейс SPI відноситься до:

А).	Паралельного послідовного;

Б).	Паралельного синхронного;

В).	Послідовного синхронного;

Г).	Послідовного асинхронного;

Д).	Паралельного асинхронного;

- Інтерфейс SPI відноситься до (за загальною кількістю ліній інтерфейсу):

А).	1-провідного;

Б).	2-провідного;

В).	3-провідного;

Г).	4-провідного;

Д).	2- або 4-провідного;