Практична робота

УСТАНОВЛЕННЯ САНІТАРНО-ЗАХИСНОЇ ЗОНИ ПІДПРИЄМСТВА ТА КОРИГУВАННЯ ЇЇ РОЗМІРІВ

Санітарно-захисні зони створюють навколо об’єктів, які є джерелами виділення шкідливих речовин, запахів, підвищених рівнів шуму, вібрації, ультразвукових й електромагнітних хвиль, електронних полів, іонізованих випромінювань для відокремлення таких об’єктів від територій житлової забудови.

Санітарно-захисна зона — територія навколо потенційно небезпечного підприємства, у межах якої заборонено проживання населення та ведення господарської діяльності, розміри якої встановлюють проєктною документацією відповідно до державних нормативних документів.

Санітарно-захисну зону слід встановлювати від джерел шкідливості до межі житлової забудови, ділянок громадських  установ, будинків і споруд, в тому числі дитячих,  навчальних, лікувально-профілактичних установ, закладів соціального забезпечення,  спортивних споруд та ін., а також територій парків, садів, скверів та  інших об'єктів зеленого будівництва загального користування, ділянок оздоровчих та  фізкультурно-спортивних установ, місць відпочинку, садівницьких товариств та інших,  прирівняних до них об'єктів, в тому числі:

- для підприємств з технологічними процесами, які є джерелами  забруднення атмосферного повітря шкідливими, із неприємним запахом  хімічними речовинами та біологічними факторами, безпосередньо від  джерел забруднення атмосфери організованими викидами (через труби,  шахти) або  неорганізованими  викидами  (через ліхтарі будівель, димлячі і паруючі  поверхні технологічних установок та інших споруд тощо),  а також від місць розвантаження  сировини, промпродуктів або відкритих складів;

- для підприємств з технологічними процесами, які є джерелами шуму, ультразвуку, вібрації, статичної електрики, електромагнітних та іонізуючих віпромінювань та інших шкідливих  факторів - від будівель, споруд та майданчиків, де  встановлено обладнання (агрегати, механізми), що створює ці шкідливості;

- для теплових електростанцій,  промислових та опалювальних котелень - від димарів та місць зберігання  і  підготовки  палива, джерел шуму;

- для санітарно-технічних споруд та установок комунального призначення, а також сільськогосподарських підприємств та об'єктів - від межі об'єкта.

На зовнішній межі санітарно-захисної зони, зверненої до житлової забудови, концентрації та рівні шкідливих факторів не повинні перевищувати їх гігієнічні нормативи (ГДК, ГДР), на межі курортно-рекреаційної зони - 0,8 від значення нормативу.

Територія санітарно-захисної зони не повинна розглядатись як резерв нового будівництва, реконструкції, капітального ремонту об’єктів підприємства та розширення сельбищної території.

Розміри санітарно-захисних зон для промислових підприємств та інших об'єктів, що є джерелами виробничих шкідливостей, слід встановлювати відповідно до діючих санітарних норм їх розміщення при підтвердженні достатності розмірів цих зон за ОНД-86, розрахунками рівнів шуму та електромагнітних випромінювань з урахуванням реальної санітарної ситуації (фонового забруднення, особливостей рельєфу, метеоумов, рози вітрів та ін.), а також даних лабораторних досліджень щодо аналогічних діючих підприємств та об'єктів.

У тих випадках, коли розрахунками не підтверджується розмір нормативної санітарно-захисної зони або неможлива її організація в конкретних умовах, необхідно приймати рішення про зміну технології виробництва, що передбачає зниження викидів шкідливих речовин в атмосферу, його перепрофілювання або закриття.

Основою для встановлення санітарно-захисних зон є санітарна класифікація підприємств,  виробництв та об'єктів, що наведена у додатку N 4 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0379-96#Text.

Розміри санітарно-захисних зон та санітарних розривів від сільськогосподарських підприємств і  виробничих  комплексів  слід приймати відповідно до вимог законодавства та ДБН Б.2.2-12:2018 "Планування і забудова територій" (додаток N 5). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0379-96#Text.

Контрольні запитання:

- Що таке санітарно-захисна зона (СЗЗ) та які її основні функції?

- Які фактори визначають розміри СЗЗ?

- Які основні забруднюючі фактори враховуються при визначенні СЗЗ?

- Чому важливо дотримуватися санітарних норм щодо встановлення СЗЗ?

- Як природні умови (вітер, рельєф, наявність водойм) впливають на розмір СЗЗ?

- Які підприємства відносяться до I класу небезпеки і який розмір СЗЗ для них передбачений?

- Чим відрізняється III клас небезпеки від V класу?

- Для яких типів підприємств допускається мінімальний розмір СЗЗ у 50 м?

- Яким чином визначають клас небезпеки підприємства?

- Які причини можуть призвести до зменшення санітарно-захисної зони?

- Як впровадження очисних технологій впливає на розмір СЗЗ?

- У яких випадках потрібно збільшувати санітарно-захисну зону?

- Як розраховується коригування СЗЗ за допомогою коефіцієнта впливу факторів?

- Чому наявність зелених насаджень може зменшити вплив забруднення?

- Які документи регулюють встановлення санітарно-захисних зон в Україні?

- Як проводиться моніторинг дотримання СЗЗ на підприємствах?

- Які наслідки можливі у разі недотримання вимог щодо СЗЗ?

- Як можна відобразити санітарно-захисну зону на карті?

- Чому промислові підприємства мають розташовуватися на певній відстані від житлових районів?

- Наведіть приклади підприємств вашого регіону, для яких діють санітарно-захисні зони.

- Чи можна скоротити СЗЗ для деяких підприємств за умови застосування сучасних технологій очищення?

- Які види забруднень найчастіше є вирішальними при встановленні розміру СЗЗ?

- Які заходи можуть бути застосовані для мінімізації шкідливого впливу підприємств на навколишнє середовище?

- Чи можуть змінюватися розміри СЗЗ з часом? Які чинники можуть впливати на це?