Лабораторна робота № 2

Тема: дослідження дільника напруг

Технічне забезпечення: ПЕОМ програма Multisim

Мета роботи

1. Вивчити принцип роботи дільника напруг.

2. Вивчити принцип дії електровимірювальних приладів та техніку вимірювання основних електричних величин.

Короткі теоретичні відомості

Дільники напруги (друга назва - атенюатор) застосовуються для зменшення напруги в кілька разів. Вони є перетворювачами напруги в напругу (рис. 1) з номінальним коефіцієнтом перетворення менше одиниці:

| КД = Uвих/Uвх=R2/(R1+R2) | (1.1) |
| --- | --- |

Рис. 1 Дільник напруги

Якщо знижується змінна напруга, то неминуче проявляється паразитна ємність Сп, паралельна резистору R2, це ємність з'єднувальних проводів і ємність входу електронного пристрою, на який подається знята з R2 напруга. На вихідну напругу впливатиме частота напруги, що знижується. Для того, щоб Uвих не залежало від частоти, необхідно включити конденсатор С1 паралельно резистору R1, керуючись формулою R1C1 = R2Cп. Отриманий дільник називають частотно-компенсованим дільником напруги.

Якщо дільник застосовується лише для змінних напруг, можна використовувати ємнісний дільник напруги (рис. 2).

Рис. 2 Ємнісний дільник напруги

Якщо припустити, що вхідний опір приладу Rвх приладу, на який подається зменшена дільником напруга Uвих, майже нескінченно порівняно з реактивним опором С2, то можна сказати, що кожен напівперіод через С1 і С2 проходять однакові заряди. Звідси можна вивести, що

| UвихС2=(Uвх-Uвих)С1, |  |
| --- | --- |

звідки отримуємо:

| КД = Uвих/Uвх=R2/(R1+R2) | (1.2) |
| --- | --- |

Плечі моста (рис. 3) містять у загальному випадку комплексні опори Z1-Z4. У вихідний діагоналі знаходиться навантаження Z0.

##### Рис. 3 Схема мосту

Рівновага мосту має місце при I0 = 0, тобто при

| Z1Z4 = Z2Z3 | (1.3) |
| --- | --- |

У розгорнутій формі вирази повних опорів плечей мають вигляд:

| Z1=R1+jX1; Z2=R2+jX2; Z3=R3+jX3; Z4=R4+jX4. | (1.4) |
| --- | --- |

Підставивши (1.4) у вираз (1.3) отримаємо:

| R1⋅R4−X1⋅X4=R2⋅R3−X2⋅X3 | (1.5) |
| --- | --- |

Схема мосту постійного струму не відрізняється від розглянутої схеми. Плечі мосту мають активні опори R1-R4, а вихідна діагональ – гальванометр. Подібна схема мосту постійного струму має назву міст Уітстона. Розглянемо на прикладі цього мостуі постійного струму виведення рівняння рівноваги, опущене у попередньому випадку. Якщо міст урівноважений, тобто I0 = 0 то,

| I1=I2, I3=I4 і R1I1=R3I3 , R2I2=R4I4. | (1.6) |
| --- | --- |

Розділивши одне рівняння на інше почленно, отримаємо:

| R1/R2=R3/R4 або R1R4=R2R3. | (1.7) |
| --- | --- |

Якщо під R1 розуміти об'єкт з невідомим опором Rx, то отримаємо

| Rх=R2R3/R4. | (1.8) |
| --- | --- |

Цей вираз прийнято називати рівнянням рівноваги одинарного моста постійного струму. Тут R4 і R2 є плечима відношення, а R3 – плечем порівняння.

Хід роботи

1. Скласти схеми аналогічну до наведених на рис. 4 і рис. 5 відповідно до свого варіанту. Вихідні дані для різних варіантів представлені у табл. 1 та табл. 2. Потрібно розрахувати резистор R4 і ємність С4 для дільників напруги. Замалювати результати моделювання схем постійного і змінного струмів.

2. Ввести в схему рис. 4 змінний резистор R4 з діапазоном змін опору +–20% від розрахованого значення. Зміннючи цей опір, отримати графік залежності Uвих =f(R4). Для схеми рис. 5 змінювати подібним чином значення ємності і отримати графік Uвих=f(С4).

Таблиця 1 Вихідні дані для проведення експерименту з дослідження дільника напруги

| № вар. | Uвх, В | Uвих, В | R1, кОм | № вар. | Uвх, В | Uвих, В | R1, кОм | № вар. | Uвх, В | Uвих, В | R1, кОм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20 | 6 | 5 | 8 | 27 | 4 | 10 | 15 | 40 | 30 | 2 |
| 2 | 25 | 15 | 14 | 9 | 25 | 10 | 7 | 16 | 37 | 14 | 6 |
| 3 | 40 | 25 | 2 | 10 | 30 | 8 | 4 | 17 | 39 | 10 | 3 |
| 4 | 32 | 20 | 4 | 11 | 38 | 30 | 13 | 18 | 29 | 4 | 8 |
| 5 | 35 | 15 | 5 | 12 | 22 | 13 | 12 | 19 | 25 | 15 | 15 |
| 6 | 21 | 5 | 7 | 13 | 26 | 12 | 10 | 20 | 40 | 25 | 2 |
| 7 | 30 | 25 | 8 | 14 | 24 | 20 | 5 | 21 | 38 | 20 | 1 |

| № вар. | Uвх, В | Uвих, В | R1, кОм | № вар. | Uвх, В | Uвих, В | R1, кОм | № вар. | Uвх, В | Uвих, В | R1, кОм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | 20 | 30 | 5 | 29 | 27 | 6 | 10 | 36 | 40 | 4 | 2 |
| 23 | 25 | 14 | 13 | 30 | 25 | 15 | 6 | 37 | 37 | 10 | 6 |
| 24 | 40 | 10 | 2 | 31 | 30 | 25 | 4 | 38 | 39 | 8 | 3 |
| 25 | 32 | 4 | 4 | 32 | 38 | 20 | 18 | 39 | 29 | 36 | 8 |
| 26 | 35 | 15 | 6 | 33 | 22 | 15 | 12 | 40 | 25 | 13 | 15 |
| 27 | 21 | 25 | 7 | 34 | 26 | 5 | 12 | 41 | 40 | 10 | 2 |
| 28 | 30 | 20 | 9 | 35 | 24 | 25 | 5 | 42 | 38 | 20 | 1 |

Примітка: для всіх варіантів R2=2 кОм, R3=4 кОм.

Рис. 4  Схема дослідження дільника напруги

Таблиця 2 Вихідні дані для проведення експерименту з дослідження ємнісного дільника напруг

| № вар. | Uвх, В | Uвих, В | С1, мкФ | № вар. | Uвх, В | Uвих, В | С1, мкФ | № вар. | Uвх, В | Uвих, В | С1, мкФ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20 | 6 | 5 | 8 | 27 | 4 | 10 | 15 | 40 | 30 | 2 |
| 2 | 25 | 15 | 14 | 9 | 25 | 10 | 7 | 16 | 37 | 14 | 6 |
| 3 | 40 | 25 | 2 | 10 | 30 | 8 | 4 | 17 | 39 | 10 | 3 |
| 4 | 32 | 20 | 4 | 11 | 38 | 30 | 13 | 18 | 29 | 4 | 8 |
| 5 | 35 | 15 | 5 | 12 | 22 | 13 | 12 | 19 | 25 | 15 | 15 |
| 6 | 21 | 5 | 7 | 13 | 26 | 12 | 10 | 20 | 40 | 25 | 2 |
| 7 | 30 | 25 | 8 | 14 | 24 | 20 | 5 | 21 | 38 | 20 | 1 |

| № вар. | Uвх, В | Uвих, В | С1, мкФ | № вар. | Uвх, В | Uвих, В | С1, мкФ | № вар. | Uвх, В | Uвих, В | С1, мкФ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | 20 | 6 | 2 | 29 | 27 | 4 | 5 | 36 | 40 | 30 | 10 |
| 23 | 25 | 15 | 6 | 30 | 25 | 10 | 14 | 37 | 37 | 14 | 7 |
| 24 | 40 | 25 | 3 | 31 | 30 | 8 | 2 | 38 | 39 | 10 | 4 |
| 25 | 32 | 20 | 8 | 32 | 38 | 30 | 4 | 39 | 29 | 4 | 13 |
| 26 | 35 | 15 | 15 | 33 | 22 | 13 | 5 | 40 | 25 | 15 | 12 |
| 27 | 21 | 5 | 2 | 34 | 26 | 12 | 7 | 41 | 40 | 25 | 10 |
| 28 | 30 | 25 | 1 | 35 | 24 | 20 | 8 | 42 | 38 | 20 | 5 |

Примітка: для всіх варіантів С2=2 мкФ, С3=4 мкФ.

Рис. 5  Схема дослідження ємнісного дільника напруги

.

Зробити звіт.

### Контрольні питання

1. Для чого призначені дільник напруги та міст Уітстона?

2. При збільшенні опору R2 як зміниться Uвих, якщо Uвих = const, R1 = const (рис..1)? Висновок обґрунтувати.

3. Струм через резистор R1 знизився, які причини могли це викликати (рис.1)?