Лабораторна робота №6

Аналого-цифрові перетворювачі (АЦП

Мета роботи: Вивчення АЦП, побудованого за принципом зчитування. Вивчення АЦП, побудованого за принципом одиничних приростів. Вивчення АЦП, побудованого за принципом зважених приростів.

Лабораторні завдання:

Завдання 1. АЦП, заснований на зчитуванні стану компараторів

а) спостереження процесів в АЦП.

Зберіть схему, наведену на рис. 1. Оскільки активними рівнями на входах та виходах пріоритетного шифратора є рівні логічного нуля, логічні пробники підключені до виводів мікросхем через інвертори. У цьому випадку активний стан вивода відповідає пробнику, що світиться. Встановіть частоту генератора трикутної напруги рівною 0,1 Гц, амплітуду напруги 8 В і зміщення 7 В. Запустіть схему і спостерігайте вихідну напругу генератора на екрані осцилографа, стан входів і виходів шифратора і коди на декодуючому семисегментному індикаторі в реальному часі(двійковий, десятковий та шістнадцятковий);

б) вимір потенціалів вузлів дільника. Виміряйте потенціали вузлів 1-15 дільника напруги, результати виміру занесіть у таблицю.

в) вимір порогів перемикання молодшого розряду шифратора.

Встановіть частоту генератора трикутної напруги рівною 1 Гц, амплітуду напруги 1 В і зміщення 5 В. Запустіть схему і спостерігайте вихідну напругу генератора на екрані осцилографа, стан входів і виходів шифратора і шістнадцятковий код на декодуючому семисегментному індикаторі. Другий вхід осцилографа підключіть до пробника молодшого розряду А0. Замалюйте осцилограми, отримані на екрані осцилографа, у розділі «Результати експериментів». Виміряйте поріг перемикання молодшого розряду по осцилографу. Результат виміру занесіть у відповідну графу таблиці у розділі «Результати експериментів». Порівняйте отримане значення з потенціалом у точці 4 (на R4). Проведіть відповідні вимірювання для значень зміщення -1, -2, -3, -4, -6 та -7;

г) осцилографування процесів в АЦП.

Замалюйте вихідну напругу генератора та напругу на пробнику молодшого розряду в експерименті а) на екрані осцилографа у розділі «Результати експериментів». Проставте на відповідних інтервалах часової діаграми напруги на пробнику двійковий код A3, А2, А1, А0 та код, що показується декодуючим індикатором.

Рис. 1 АЦП, заснований на зчитуванні стану компараторів

Завдання 2. Дослідження функціональної моделі чотирирозрядного АЦП

а) одержання вихідної характеристики АЦП.

Побудувати схему, наведену на рис 2. Відкрийте зображення генератора слів та осцилографа. Натисніть Step на панелі генератора слів. Замалюйте осцилограми, отримані на екрані осцилографа. Осцилографом виміряйте напругу функціонального генератора, під тактовим імпульсом на екрані осцилографа проставте значення шістнадцяткового коду на семисегментному індикаторі, на графіку вихідної характеристики проставте точку, що відповідає експерименту. Біля крапки запишіть виміряну по осцилографу напругу. Продовжить дії за описаним алгоритмом для всіх тактових імпульсів одного періоду вхідної напруги;

Рис. 2 Схема для отримання вихідної характеристики АЦП

б) отримання осцилограм вхідного та вихідного сигналів АЦП.

Замалюйте з екрану осцилографа вхідного сигналу і напруги з молодшого розряду D4 (рис.3). Визначте пороги перемикання.

Рис. 3 Схема для отримання осцилограм вхідного та вихідного сигналів АЦП

Завдання 3. Дослідження АЦП з одиничними приростами  компенсуючого сигналу:

а) процеси в АЦП при ручному поданні тактових сигналів.

Зберіть схему, наведену на рис. 4. Переведіть ключ скидання D у нижнє положення. Подвійним натисканням клавіші A подайте тактовий сигнал. Спостерігайте зміну шістнадцяткового коду, записаного в декодуючому семисегментному індикаторі. Повторюйте тактовий сигнал, доки не згасне індикатор перетворення X5 і не засвітиться індикатор закінчення операції X6 (Iend).

Рис. 4  Схема для моделювання процесів АЦП при ручній подачі тактових сигналів

Змініть рівень вхідного аналогового сигналу до 6,5 В. Проведіть процес перетворення вручну і занесіть результат у таблицю розділу «Результати експериментів»;

б) визначення часу вимірювання сигналу АЦП під час подачі тактових сигналів від генератора.

Зберіть схему, наведену на рис. 5. Увімкніть схему. Замалюйте осцилограми напруги на виході компаратора та напруги на вході лічильника, отримані на екрані осцилографа у відповідному пункті розділу «Результати експериментів». Розрахуйте час вимірювання та визначте його за осцилограмами. Результати занесіть до таблиці.

в) дослідження АЦП з одиничними приростами компенсуючого сигналу з використанням двох розрядів шістнадцяткового коду.

Зберіть схему, наведену на рис. 6. Спостерігайте зміну шістнадцяткового коду, записаного у двох декодуючих семисегментних індикаторах (праворуч на схемі) та на вольтметрі VDAC. Повторюйте тактовий сигнал, доки не згасне індикатор перетворення Х5 і не засвітиться індикатор закінчення операції Х6 (lend).

Рис.  5  Схема визначення часу вимірювання сигналу АЦП при подачі тактових сигналів від генератора

Рис. 6  Схема для дослідження АЦП з одиничними приростами компенсуючого сигналу з використанням двох розрядів шістнадцяткового коду

Встановіть значення напруги Ux рівним 7,2 В. Отримайте шістнадцятковий код, який відповідає цьому аналоговому значенню. Обчисліть відповідне значення, помноживши код на масштаб (у даному випадку 1 В/одиницю). Визначте абсолютну та відносну похибку вимірювання. Занесіть результати до таблиці.

Встановіть значення опорної напруги у схемі рис. 6 рівним 8 В. Отримайте шістнадцятковий код, що відповідає тому ж значенню поданого сигналу 7,2 В. Обчисліть значення поданого сигналу, помноживши код на масштаб (у даному випадку 1/32 В/одиницю). Занесіть результат до таблиці. Порівняйте похибку виміру у схемах рис.5 і 6.

У схемі рис. 6 проведіть визначення часу вимірювання за методикою, викладеною в пункті б) даного експерименту. Результат занесіть до таблиці.

Завдання 4. АЦП, заснований на порозрядному врівноважуванні

Зберіть схему, наведену на рис. 7. Верхня частина схеми є схемою, в якій ключі управляються не з клавіатури, а за допомогою генератора слів. Нижня частина схеми містить регістр. На першому такті включається старший розряд ЦАП (цифро-аналогового перетворювача), формуючи на вході компаратора, що не інвертує, напругу 8 В. Якщо значення Ux > 8 В, то старший (лівий на схемі) розряд регістру переводиться в момент запису в активний стан. При цьому на нижній вхід логічної схеми АБО подається одиниця з виходу цього розряду і на наступних тактах джерело 8 В буде брати участь у формуванні вихідної напруги ЦАП. Якщо ж значення Ux < 8 В, то старший розряд залишається в неактивному стані на всіх наступних тактах. На другому такті включається наступний за старшинством розряд ЦАП, і на виході формується напруга 12 або 4 В (залежно від стану старшого розряду). Якщо значення Ux> 12 В (при включеному старшому розряді) або 4 В (при вимкненому), то другий розряд регістру переводиться в момент запису в активний стан. При цьому на нижній вхід другої логічної схеми АБО подається одиниця з виходу цього розряду і на наступних тактах джерело з напругою 4 В буде брати участь у формуванні вихідної напруги ЦАП. Аналогічно відбуваються процеси на третьому та четвертому тактах. Щоб пройти один такт, необхідно 4 рази натиснути мишкою клавішу Step генератора слів у режимі Step.

Дослідіть схему та отримайте характеристику перетворювача АЦП:

а) спостереження процесів в АЦП.

Переведіть ключ S1 у нижнє положення. Увімкніть схему. Переведіть ключ S1 у верхнє положення. Цю послідовність дій необхідно суворо дотримуватися, інакше робота схеми буде некоректною. Задаючи значення вхідного аналогового сигналу в діапазоні від нуля до 16, визначте цифрове вихідне значення. Результат занесіть до таблиці.

б) одержання характеристики перетворення АЦП. Відкрийте зображення генератора слів та осцилографа. Натисніть Step на панелі генератора слів. Замалюйте осцилограми, отримані на екрані осцилографа. За осцилографом виміряйте напругу функціонального генератора, під тактовим імпульсом на екрані осцилографа проставте значення шістнадцяткового коду на семисегментному індикаторі, на графіку вихідної характеристики проставте точку, що відповідає експерименту. Біля точки запишіть виміряну по осцилографу напругу. Продовжить дії за описаним алгоритмом для всіх тактових імпульсів одного періоду вхідної напруги.

Рис. 7 Схема для дослідження АЦП, заснованого на порозрядному врівноважуванні