# ВИВЧЕННЯ РОБОТИ ЗНАКОГЕНЕРАТОРА ВІДЕОСИСТЕМИ ПЕРСОНАЛЬНОГО КОМП’ЮТЕРА В ТЕКСТОВОМУ РЕЖИМІ

Мета заняття: Ознайомитися з принципами роботи знакогенератора відеосистеми персонального комп’ютера в текстовому режимі і використанням символьних наборів, що завантажуються, для відображення тексту на екрані монітору.

8.1. Підготовка до практичного заняття

1. Вивчити загальні принципи роботи знакогенератора відеосистеми персонального комп’ютера в текстовому режимі, можливості роботи з різними символьними наборами, можливості модифікації символів, які виводяться на екран [12-16, 18].

2. Ознайомитися з проектувальником шрифту для відеоадаптеру VGA – програмою EVAFONT.

Програма EVAFONT забезпечує можливість модифікувати текстові шрифти для відеосистеми VGA. Програма EVAFONT виконується на будь-якому персональному комп'ютері, обладнаному відеосистемою типу VGA.

EVAFONT може обробляти шрифти розміру 8x8, 8x14 і 8x16 пикселів, що відповідає різним відеорежимам відеосистеми VGA. Шрифти зберігаються в файлах типу *.FNT довжиною 2048, 3584 і 4096 байтів відповідно.

Внутрішня структура шрифту, що відображається на екрані, має наступний вигляд. Кожний рядок пикселів представляється бітами одного байту. Таким чином інформація про кожний символ складається з 8, 14 або 16 байтів, і повна довжина файлу шрифта у байтах дорівнює 256  <кількість рядків пикселів в символі>.

В більшості випадків початковий шрифт завантажується з дискового файлу або захоплюється з відеопам’яті і після цього виконується модифікація шрифту.

У даній програмі є можливість створити драйвер типу *.COM для завантаження модифіковоного шрифту у відеопам’ять. Якщо ви використовуєте цей шрифт постійно, включіть команду на завантаження цього драйверу у файл AUTOEXEC.BAT, щоб зробити драйвер шрифту активним при кожному завантаженню операційної системи.

Командний рядок для запуску EVAFONT має вигляд:

evafont [filename] [/C] [/M] [/K] [/A],

де filename - ім'я файлу шрифту, що завантажується на початку роботи з програмою. Якщо цей параметр пропущений, то для відеосистеми VGA програма вибирає поточний шрифт із відеопам’яті, який використовується для  відображення символів на екрані (якщо не вказан перемикач /A);

/C - кольоровий режим роботи програми;

/M - монохромний режим роботи програми;

/K - відключення використання миші;

/A - використання переривання INT 10H для завантаження шрифту замість прямої модифікації шрифту у відеопам’яті.

Якщо не вказані перемикачі /C або /M, програма використовує кольорову палітру для кольорових моніторів і чорно-білу для монохромних. Використовуйте перемикач /K, якщо є проблеми при роботі з мишею. Використовуйте перемикач /A, якщо є проблеми при прямих операціях читання - запису у відеопам’яті. Ці проблеми можуть виникати, якщо відеосистема VGA, яка використовується, на рівні регістрів не повністю сумісна з відеосистемою фірми IBM.

Під час роботи з програмою можна використовувати мишу. Ліва і права кнопка миші діють подібно клавішам <Enter> і <Escape> відповідно. Переміщення миші (при утриманні будь-якої кнопки) діє подібно клавішам <Shift> + <клавіші керування курсором>.

8.2. Індивідуальні дані для виконання практичного 
завдання

1. Текстовий режим: 80х25 символів, 16 кольорів.

2. Символи, що досліджуються: ASCII-коди цих символів наведені у табл. 8.1.

3. Розмір матриці для зображення символів: 8х16.

Таблиця 8.1

Варіанти індивідуальних завдань

| Варіант | ASCII-коди символів, що досліджуються |  | Варіант | ASCII-коди символів, що досліджуються |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Символ 1 | Символ 2 |  | Символ 1 | Символ 2 |
| 1 | 128 | 160 | 16 | 143 | 175 |
| 2 | 129 | 161 | 17 | 144 | 239 |
| 3 | 130 | 162 | 18 | 145 | 225 |
| 4 | 131 | 163 | 19 | 146 | 226 |
| 5 | 132 | 164 | 20 | 147 | 227 |
| 6 | 133 | 165 | 21 | 148 | 228 |
| 7 | 134 | 166 | 22 | 149 | 229 |
| 8 | 135 | 167 | 23 | 150 | 230 |
| 9 | 136 | 168 | 24 | 151 | 231 |
| 10 | 137 | 169 | 25 | 152 | 232 |
| 11 | 138 | 170 | 26 | 153 | 233 |
| 12 | 139 | 171 | 27 | 154 | 234 |
| 13 | 140 | 172 | 28 | 155 | 235 |
| 14 | 141 | 173 | 29 | 156 | 236 |
| 15 | 142 | 174 | 30 | 157 | 237 |

4. Програмні засоби для виконання лабораторної роботи:

- EVAFONT. EXE - Проектувальник шрифту для відеоадаптера VGA;

- KEYRUS. COM – Драйвер монітору і клавiатури (російські і українські символи);

- _8X16_0. FNT, _8X16_1. FNT - Шрифти 8х16;

5. Символи, що проектуються: зображення цих символів подібно початковим зображенням символів, що досліджуються, але має підкреслення знизу.

6. Текст для виведення на екран:

Приклад відображення нових символів

< символ - 1 >   < символ - 2 >

8.3. Виконання роботи

1. Завантажити програму EVAFONT. Не повинно бути встановлено жодного драйвера клавiатури типу KEYRUS.

2. Відобразити у програмі EVAFONT зображення символів текстового режиму відеосистеми у вигляді матриці 8х16, яка складається з окремих точок. Символи повинні бути вибрані у відповідності із індивідуальним варіантом завдання. Зафіксувати на папері отримані результати.

3. Встановити драйвер монітору і клавiатури типу KEYRUS.

4. Відобразити у програмі EVAFONT зображення символів текстового режиму відеосистеми у вигляді матриці 8х16, яка складається з окремих точок. Символи повинні бути вибрані у відповідності із індивідуальним варіантом завдання. Зафіксувати на папері отримані результати.

5. Для символів, заданих у індивідуальному варіанті завдання, отримати їх представлення у вигляді послідовності байтів, використовуючи наявні файли шрифтів.

Примітка: можливі інші варіанти, наприклад, отримати таблицю шрифту з ПЗП або відеопам’яті відеосистеми VGA.

6. Порівняти зображення символів в програмі EVAFONT (п. 2 і п. 4) і їх представлення у вигляді послідовності байтів (п. 5).

7. Спроектувати нові символи згідно індивідуального варіанту завдання у вигляді матриці розміром 8х16 і виконати її кодування послідовністю байтів.

8. Використовуючи програму EVAFONT, створити новий символьний набір для текстового режиму шляхом заміни у існуючому наборі символів, вказаних у індивідуальному варіанту, на нові символи. Новий символьний набір представити у вигляді файлу шрифту _8X16_2 FNT і драйверу шрифту (*.COM - файл).

9. Завантажити новий символьний набір в відеопам’ять (шляхом виконання *.COM - файлу).

Примітка: можливо підключити новий файл шрифту _8X16_2. FNT до драйверу KEYRUS і використати цей драйвер.

10. Вивести на екран текст, заданий у початкових даних. Переконатися у наявності в тексті зображення спроектованих символів.

8.4. Зміст звіту

1. Найменування і мета роботи.

2. Матриця 8х16 і представлення у вигляді послідовності байтів для 2-х символів до завантаження драйверу монітору і клавiатури типу KEYRUS (п. 2 розділу “Виконання роботи”).

3. Матриця 8х16 і представлення у вигляді послідовності байтів для 2-х символів після завантаження драйверу монітору і клавiатури типу KEYRUS (п. 4 розділу “Виконання роботи”).

4. Матриця 8х16 і представлення у вигляді послідовності байтів для 2-х нових символів, спроектованих у результаті виконання завдання (п. 7 розділу “Виконання роботи”).

5. Зображення на екрані, яке використовує нові символи.

6. Висновки по роботі.

8.5. Контрольні запитання

- Поясніть принцип дії апаратного знакогенератора текстового режиму.

- Що називається таблицею визначення символів?

- Де зберігається таблиця символів текстового режиму?

- Як можна змінити зображення символів, що виводяться в текстовому режимі на екран монітору?

- Поясніть призначення програми EVAFONT.