Лабораторна робота №3

Вивчення інтегрованого програмного середовища

розробки проектів автоматизації TIA Portal

Мета роботи –	Ознайомитись з інтегрованим програмним середовищем розробки проектів TIA Portal V12, навчитися використовувати його для програмування ПЛК та панелей візуалізації фірми Siemens, що працюють сумісно в єдиній автоматизованій системі управління.

Порядок виконання роботи

1. Ознайомитись з призначенням та можливостями програмного середовища TIA Portal V12.

2. Реалізувати в інтегрованому програмному середовищі TIA Portal V12 проект автоматизації, що поєднує ПЛК та панель візуалізації в єдиній системі керування, забезпечивши можливості виведення змінних стану ПЛК (вхідних та вихідних портів, змінних у пам’яті) на панель, а також виконання з неї керуючих дій (зміну значень змінних ПЛК).

Для цього:

а) додати в новостворений проект ПЛК 300-ої чи 400-ої серії, виконати конфігурування його апаратного забезпечення, створити функціональні блоки з керуючою програмою, а також об’явивши змінні (теги) в таблиці тегів та в інтерфейсній частині функціонального блоку.

б) додати до проекту панель візуалізації (мережеві під’єднання ПЛК та панелі візуалізації створюються автоматично) та розробити на її основі інтерфейс оператора: створити вигляд екранів панелі (2 екрани з можливістю перемикання між ними). Створити інформаційний зв’язок між керуючою програмою для ПЛК та елементами керування панелі: розмістити на панелі візуалізації елементи керування, що дозволяють виконувати спостереження за станом виходів ПЛК та інших змінних, а також керувати роботою ПЛК.

3. Продемонструвати на знімках екрану:

а) склад (дерево) проекту, конфігурацію апаратури ПЛК (склад стійки обладнання), мережеві під’єднання ПЛК та панелі візуалізації, керуючу програму ПЛК (функціональні блоки з локальними змінними), таблицю тегів ПЛК;

б) вигляд екранів панелі візуалізації, а також (при умові використання) текстові та/або графічні списки, що використовуються візуальними компонентами.

4. Запустити симулятор ПЛК, завантажити в нього код програми. Перевести середовище в on-line-режим та ввімкнути відслідковування виконання програми (моніторинг виконання). Запустити модуль виконання панелі візуалізації. Запустити в симуляторі ПЛК програму на виконання.

Продемонструвати на знімках екрану роботу симулятора контролера, що відтворює логіку розробленої схеми, разом з роботою панелі візуалізації (знімки стану входів-виходів в симуляторі, стан програми у відлагоджувачі, стан візуальних компонентів на панелі візуалізації). Робота панелі повинна при цьому демонструвати:

а) відтворення на візуальних компонентах стан змінних програми ПЛК;

б) зміну стану ПЛК (ввімкнення/вимкнення виходів, зміну значень змінних ПЛК) через візуальні компоненти на панелі візуалізації.

5. Оформити звіт з лабораторної роботи. Навести необхідні знімки екрану з середовища розробки, що містять структуру проекту (дерево та мережеві з’єднання), склад стійки (апаратного забезпечення) ПЛК, розроблені схеми керуючої програми (функціональні блоки з локальними змінними), таблицю тегів програми, а також знімки, що демонструють роботу симуляторів контролера та панелі візуалізації. В звіті також навести порядок, за яким виконувалась розробка проекту та запуск/зупинка симуляторів в середовищі розробки.