# ПРАКТИЧНА РОБОТА №11

## Тема: «Відновлення довкілля на територіях, забруднених небезпечними військовими відходами»

### Мета роботи. Ознайомитися з принципами екологічного відновлення територій, які зазнали впливу військових відходів; навчитися визначати напрями рекультивації земель, очищення води й атмосферного повітря; сформувати пропозиції щодо біологічної та ландшафтної реабілітації територій після знешкодження небезпечних відходів.

## ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА

### 1. Сутність екологічного відновлення (реабілітації)

Екологічне відновлення – це система природоохоронних, технічних і біологічних заходів, спрямованих на повернення територій до екологічно безпечного стану після забруднення чи руйнування.

Після військових дій та утилізації небезпечних військових відходів залишаються:

- деградовані ґрунти;

- залишкове забруднення важкими металами, нафтопродуктами, токсичними речовинами;

- зруйнована рослинність;

- порушений водний баланс.

### 2. Основні етапи екологічного відновлення

- Обстеження території: визначення рівня забруднення, глибини ураження ґрунту, наявності токсичних зон.

- Ліквідація залишкових джерел небезпеки: збір уламків, вилучення фрагментів боєприпасів, демонтаж зруйнованих споруд.

- Очищення середовища:

  - фізико-хімічні методи (фільтрація, сорбція, промивання ґрунтів);

  - біотехнологічні (фіторемедіація, використання мікроорганізмів для розкладу токсинів);

  - термічні (спалювання, термообробка).

- Рекультивація: відновлення родючості ґрунтів (нанесення шару родючої землі, удобрення, гіпсування, вапнування).

- Біологічна реабілітація: висадження трав, дерев, кущів, створення зелених насаджень.

- Моніторинг стану довкілля: регулярне відстеження якості води, повітря, біорізноманіття.

### 3. Методи біологічної реабілітації

- Фіторемедіація: використання рослин (соняшник, ріпак, люцерна, очерет), які поглинають або акумулюють токсини.

- Фітостабілізація: закріплення токсичних елементів у ґрунті кореневими системами.

- Фітодеградація: розкладання органічних токсичних сполук за допомогою рослин.

- Біоремедіація: використання бактерій і грибів для очищення від нафтопродуктів чи вибухових речовин.

### 4. Український контекст і приклади

- На звільнених територіях України (Харківщина, Чернігівщина, Київщина) проводяться роботи з рекультивації зруйнованих полів і лісів після знешкодження снарядів.

- У 2023–2024 рр. фіксуються пілотні проєкти зі створення біоочисних систем у місцях з високим рівнем нафтозабруднення.

- Міжнародні організації (UNEP, UNDP, GIZ) впроваджують програми відновлення довкілля після війни з використанням біотехнологій.

## ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА

### Завдання 1. Аналітичне

- Оберіть 4–6 основних видів забруднення, характерних для територій після воєнних дій, наприклад:

- Забруднення ґрунтів нафтопродуктами, важкими металами, вибуховими речовинами.

- Забруднення поверхневих і підземних вод токсинами.

- Забруднення повітря димом, пилом, сполуками азоту чи сірки.

- Радіаційне або хімічне забруднення.

- Руйнування родючого шару ґрунту, деградація екосистем.

- Для кожного виду забруднення визначте метод очищення – тобто як можна відновити природне середовище. Приклади методів:

- Фізико-хімічні: промивання ґрунтів, сорбція, фільтрація, нейтралізація кислот.

- Біотехнологічні: фіторемедіація, біоремедіація (очищення за допомогою рослин або мікроорганізмів).

- Технічні: заміна шару ґрунту, збір і вивезення відходів, використання спеціальних установок очищення.

- Додайте приклади конкретних рослин або технологій, які можна використати:

- Рослини: ріпак, очерет, конюшина, верба, тополя, люцерна (вони поглинають важкі метали або нафтопродукти).

- Технології: біофільтри, плазмохімічне очищення, сорбційні бар’єри, системи збору стічних вод, установки біоочистки.

- Опишіть очікуваний ефект – тобто який позитивний результат дає цей метод:

- зниження рівня токсичності ґрунтів;

- поліпшення якості води;

- зменшення концентрації шкідливих речовин у повітрі;

- відновлення біорізноманіття, можливість ведення сільського господарства.

- Зазначте можливі ризики або обмеження:

- метод дорогий або довготривалий;

- очищення не повне (залишкове забруднення);

- можливі вторинні викиди;

- складність у контролі процесів (особливо біологічних).

- Заповніть таблицю, проаналізувавши можливі методи відновлення територій після знешкодження військових відходів:

| Вид забруднення | Метод очищення | Приклад рослин або технологій | Очікуваний ефект | Можливі ризики |
| --- | --- | --- | --- | --- |

### Завдання 2. Практично-прикладне

Обрати одну територію України, що постраждала від бойових дій (наприклад, Ізюмський район, Чернігівщина, Миколаївщина), і:

- Коротко описати характер забруднення (ґрунти, вода, повітря).

- Запропонувати 3 конкретні заходи з відновлення довкілля.

- Визначити, які органи чи організації могли б реалізувати ці заходи.

(обсяг – 1 сторінка)

### Завдання 3. Проєктне

Скласти мініплан екологічного відновлення ділянки площею 5 га, забрудненої нафтопродуктами та металами. Вкажіть:

- етапи робіт;

- необхідні ресурси (техніка, матеріали, фахівці);

- очікуваний результат через 3 роки.

## ДАЙТЕ ВІДПОВІДІ НА ЗАПИТАННЯ.

- У чому полягає сутність екологічного відновлення територій після військових дій?

- Які основні етапи має процес рекультивації?

- Що таке фіторемедіація і які рослини для неї використовують?

- Які види забруднення найчастіше зустрічаються на територіях бойових дій?

- Назвіть основні відмінності між технічною та біологічною рекультивацією.

- Які міжнародні організації беруть участь у відновленні довкілля в Україні?

- Як можна оцінити ефективність проведених відновних заходів?