# ПРАКТИЧНА РОБОТА №10

## Тема: Методи та техніки відбору проб поверхневих вод

# Мета роботи. Ознайомитись із сучасними методами і техніками відбору проб поверхневих вод; навчитися правильно формувати програму відбору, обирати обладнання, визначати місця пробовідбору та оформлювати супровідну документацію.

# ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА

## 1. Репрезентативність проби та її значення

Коректність оцінки якості води залежить від:

- правильного відбору проб достатньої кількості,

- репрезентативності (місце, час, глибина, об’єм, техніка),

- коректної попередньої обробки, зберігання та транспортування проб.

Репрезентативна проба має відображати реальний стан водного об’єкта за певний період часу або на окремій ділянці.

## 2. Типи проб: прості та змішані

### Прості проби

Характеризують якість води у точці та моменті часу.
Відбираються одноразово, використовуються для оперативного контролю, індикативних оцінок, експрес-аналізів.

### Змішані (інтегральні) проби

Об’єднання кількох простих проб для отримання середньої характеристики за ділянку або період.

Не застосовуються для нестійких компонентів (леткі органічні речовини, розчинені гази).

## 3. Разовий і регулярний відбір проб

### Разовий відбір

Використовується коли:

- параметри мало змінюються в просторі;

- закономірності зміни попередньо відомі;

- потрібна загальна оцінка стану об’єкта.

### Регулярний відбір

Проби відбирають у часовій і просторовій залежності згідно з програмою спостережень. Потрібен для:

- динамічних екосистем,

- місць зі змінним антропогенним навантаженням,

- підтвердження фактів забруднення.

## 4. Глибини та місця відбору проб

При стаціонарних спостереженнях проби відбирають:

- на 0,2–0,5 м (стрижень потоку),

- на кількох глибинах у стоячих водах або при слабкій течії.

Важливо: уникати поверхневої плівки, донних зависів, місць застою.

## 5. Обладнання для відбору проб

### Емальоване відро (10 дм³)

Використовується для:

- рН,

- розчиненого кисню, CO₂,

- насичення киснем,

- БСК₅,

- наповнення пляшок для лабораторного аналізу.

### Батометри

#### Вимоги до батометрів:

- не затримувати воду;

- щільно закриватися;

- бути хімічно інертними.

#### Типи батометрів:

- Перекидні — зручні для різних глибин;

- Горизонтальні — для шарових досліджень;

- Батометр Молчанова — відбір для пестицидів;

- Батометр Рутнера — глибини 20–30 м.

### Посуд для відбору та зберігання

- поліетиленовий або скляний;

- промивається концентрованою кислотою, потім водою;

- має бути хімічно стійким, герметичним.

## 6. Консервування та транспортування

Консервування застосовують для нестійких речовин:

- аналіз ≤ 3 діб після відбору;

- зберігання: 3–5 °C у холодильнику;

- взимку проби заносять у приміщення для аналізу;

- не допускається нагрівання та тряска.

## 7. Вплив техніки пробовідбору на результати

Неправильний відбір може змінити:

- концентрацію розчиненого кисню;

- рН;

- індикатори токсичності;

- біогенні компоненти;

- концентрації важких металів (через адсорбцію на стінках посуду).

# ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА

## Завдання 1. Визначення типу проби за умовою (варіанти)

# ВАРІАНТ 1

### Ситуація 1.1

Потрібно визначити вміст розчиненого кисню на одній ділянці річки, де течія стабільна. Визначити: тип проби, характер відбору, глибину.

### Ситуація 1.2

Необхідно отримати середню концентрацію фосфатів за добу у каналі, де навантаження змінюється. Визначити: прості чи змішані проби? Інтервал?

### Ситуація 1.3

Є підозра на залповий скид фенолів. Потрібно підтвердити або спростувати факт. Визначити: регулярний чи разовий відбір? Скільки точок?

### Ситуація 1.4

Завдання — визначити якість води у лісовому озері. Глибина змінюється від 0,5 до 4 м. Визначити: кількість глибин, обладнання.

### Ситуація 1.5

Потрібно дослідити пестициди біля місця скиду. Визначити: який батометр використовувати?

# ВАРІАНТ 2

### Ситуація 2.1

У річці спостерігається добовий цикл змін рН. Потрібно зібрати дані для моделі коливань. Що обрати?

### Ситуація 2.2

У місці змішування двох потоків вміст нітратів різко змінюється у просторі. Визначити: чи достатньо простої проби?

### Ситуація 2.3

Необхідно оцінити якість води на віддаленій притоці за один виїзд. Тип проби?

### Ситуація 2.4

Потрібно дослідити забруднення металами (Cd, Cu, Hg) у водоймі протягом місяця. Визначити: режим, тип проби, консервування.

### Ситуація 2.5

У дослідженні потрібно охопити хлорофіл, БСК₅, нітрати та амоній у ставку. Визначити: чи можна робити змішані проби?

Завдання 2. Скласти схему пробовідбору для річки

Вихідні дані:

- швидкість течії — 0,4 м/с;

- ширина — 8 м;

- максимальна глибина — 1,7 м;

- мета — визначення БСК₅ та вмісту нітратів.

Студент повинен:

- Обрати спосіб відбору, обґрунтувати глибину пробовідбірника (0,2–0,5 м або кілька глибин).

- Вказати обладнання (відро, батометр).

- Скласти маршрут та таблицю відбору (точка – час – глибина – тип проби).

Завдання 3. Аналіз обладнання

Порівняти три прилади:

- Емальоване відро

- Батометр Молчанова

- Батометр Рутнера

Оцінити:
• призначення;
• глибина відбору;
• які показники можна визначити;
• обмеження.

# ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

- Які основні фактори визначають репрезентативність проби?

- Чим проста проба відрізняється від змішаної?

- Коли використовується разовий відбір?

- Які параметри не рекомендують визначати у змішаних пробах?

- Де зазвичай відбирають проби на стрижні потоку?

- Які переваги батометра перед відром?

- Чому важливо консервувати проби при нестійких компонентах?

- Чому поліетиленовий посуд неприйнятний для всіх металів?

- Яка роль температурного режиму під час транспортування?

- Як зміна глибини впливає на вибір обладнання?