# ПРАКТИЧНА РОБОТА №11

## Тема: Оцінка придатності води для різних видів водокористування

## Мета роботи: сформувати вміння оцінювати якість поверхневих та підземних вод відповідно до вимог різних видів водокористування;  навчитися  застосовувати нормативні критерії (ДСанПіН, ДСТУ, Водний кодекс, ВБР, рекомендації ВООЗ); розвинути навички інтерпретації гідрохімічних показників та визначення ступеня відповідності води встановленим нормативам.

# ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА

## 1.1. Поняття якості води та водокористування

Якість води – це сукупність фізичних, хімічних, біологічних та гідрологічних характеристик, що визначають можливість її використання у певних цілях.

Основні типи водокористування:

- Питне та господарсько-побутове забезпечення

- Рекреаційне та спортивне водокористування

- Рибогосподарське використання (1–3 категорії)

- Сільськогосподарське водопостачання (зрошення)

- Технічне водопостачання та промислові потреби

Кожний тип має власні нормативи через відмінність у чутливості водокористувачів (люди, риби, рослини, обладнання).

## 1.2. Нормативно-правова база оцінки якості води

Студенти застосовують:

- ДСанПіН 2.2.4-171-10 – гігієнічні вимоги до води питної.

- ДСТУ 4808:2007 – якість води для рибогосподарських водойм.

- ДСТУ ISO 5667 – відбір проб води.

- Водна рамкова директива ЄС (2000/60/EC) – екологічний стан вод.

- Рекомендації ВООЗ (Guidelines for Drinking-water Quality).

## 1.3. Ключові гідрохімічні показники

### Фізичні:

- температура

- запах, смак

- кольоровість

- каламутність

### Хімічні:

- pH

- розчинений кисень

- БСК5, ХСК

- амоній, нітрити, нітрати

- фосфати

- хлориди, сульфати

- залізо, марганець

- важкі метали (Pb, Cu, Zn, Cd)

- загальна мінералізація (TDS)

### Мікробіологічні:

- КУО

- індекс ЛКП

- кишкова паличка

### Біологічні:

- індекс сапробності

- біотичний індекс (BMWP/ASPТ)

## 1.4. Принципи оцінки придатності води

- Порівняння фактичних даних з нормативами
– наприклад, вміст NO₃⁻ ≤ 50 мг/л для питної води

- Встановлення класу якості води

- Визначення обмежувальних показників

- Встановлення можливих ризиків для користувача

- Комплексна оцінка (WQI, CCME WQI, ІЕВ) – при необхідності.

# ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА

## Завдання для виконання. З варіантів нижче (оберіть будь який варіант) виконайте оцінку придатності води:

### Необхідно:

- Визначити відповідність показників нормативам для:

  - питного водопостачання;

  - рекреації;

  - рибогосподарських цілей;

  - зрошення рослин;

  - технічного водопостачання.

- Встановити:

  - які показники виходять за норму;

  - до якого типу водокористування вода не може бути використана;

  - які додаткові заходи/доочищення потрібні.

- Зробити короткий висновок (5–8 речень).

## Варіанти даних

### Варіант 1

| Показник | Значення |
| --- | --- |
| pH | 6.7 |
| NO₃⁻ | 68 мг/л |
| NH₄⁺ | 0.8 мг/л |
| Fe заг. | 0.45 мг/л |
| ХСК | 32 мгО₂/л |
| TDS | 750 мг/л |

### Варіант 2

| Показник | Значення |
| --- | --- |
| pH | 7.4 |
| NO₂⁻ | 0.02 мг/л |
| PO₄³⁻ | 0.45 мг/л |
| DO | 4.8 мг/л |
| ХСК | 18 мгО₂/л |
| Хлориди | 150 мг/л |

### Варіант 3

| Показник | Значення |
| --- | --- |
| pH | 8.3 |
| Cu | 0.03 мг/л |
| Zn | 0.5 мг/л |
| БСК5 | 6.2 мгО₂/л |
| Сульфати | 400 мг/л |
| TDS | 1100 мг/л |

### Варіант 4

| Показник | Значення |
| --- | --- |
| pH | 7.1 |
| NH₄⁺ | 2.1 мг/л |
| NO₂⁻ | 0.18 мг/л |
| Fe | 0.8 мг/л |
| БСК5 | 3.8 мгО₂/л |
| DO | 6.3 мг/л |

# Приклад оформлення відповіді

1. Оцінка відповідності нормативам:
– питне водопостачання – не відповідає за NO₃⁻ та Fe;
– рекреація – умовно придатна;
– рибогосподарська – не відповідає за DO;
– зрошення – придатна з обмеженнями;
– технічна – придатна.

2. Обмежувальні показники: NO₃⁻, Fe.

3. Рекомендації: сорбційне очищення, знезалізнення, аерація.

4. Висновок: вода може бути використана лише для…

# ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

- Які основні групи водокористування виділяють у водному менеджменті?

- Чому різні види водокористування мають різні допустимі концентрації показників?

- Поясніть різницю між БСК5 та ХСК.

- Які показники є ключовими для рибогосподарських водойм?

- Які наслідки підвищеного вмісту нітратів у воді?

- Чому pH впливає на міграцію металів у воді?

- Які показники найважливіші при оцінці води для зрошення?

- Що таке обмежувальний показник якості води?

- Які заходи покращують якість води при надлишку заліза?

- Які є підходи до комплексної оцінки якості води (WQI, ІЕВ тощо)?