ПРАКТИЧНА РОБОТА №10

Тема: «Розробка системи моніторингу природних територій»

Мета роботи. Ознайомитися з основними принципами та вимогами «Смарагдової мережі» (Emerald Network). Навчитися визначати тип екосистеми на основі польових або літературних даних. Розробити базову систему моніторингу для обраної ділянки, що включає визначення цілей, методів, ресурсів і періодичності проведення спостережень.

ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА

1. Поняття та сутність моніторингу природних територій

Моніторинг природних територій є комплексною системою спостережень, вимірювань та аналізу стану природного середовища, що здійснюється з метою виявлення змін, оцінювання їхніх причин і наслідків та обґрунтування заходів щодо збереження екосистем. Його особливість полягає у безперервності процесу та використанні стандартизованих методів, що забезпечує достовірність результатів і можливість порівняння даних у часі.

В умовах зростання антропогенного навантаження, інтенсивного природокористування та кліматичних змін моніторинг стає ключовим інструментом екологічної політики та природоохоронного менеджменту. Він дозволяє попереджувати деградацію ландшафтів, контролювати стан біорізноманіття, виявляти критичні екологічні ситуації та забезпечувати стале управління природними ресурсами.

2. Мета, завдання та принципи системи моніторингу

2.1. Мета моніторингу

Головна мета моніторингу природних територій — отримання науково обґрунтованої інформації про стан екосистем для прийняття ефективних управлінських рішень та оцінювання результативності природоохоронних заходів.

2.2. Основні завдання

До ключових завдань системи моніторингу належать:

- фіксація поточного стану природних компонентів (рослинності, ґрунтів, води, фауни, атмосфери);

- аналіз динаміки змін та визначення тенденцій у розвитку екосистем;

- виявлення природних і антропогенних факторів впливу;

- оцінка екологічних ризиків та прогнозування можливих негативних наслідків;

- створення єдиної бази даних, що відображає структуру і функціонування природних комплексів;

- обґрунтування природоохоронних рішень і заходів.

2.3. Принципи побудови системи моніторингу

Ефективна система ґрунтується на таких принципах:

- наукова обґрунтованість методів і підходів;

- оперативність та регулярність збору даних;

- комплексність, тобто охоплення всіх природних компонентів;

- об’єктивність та достовірність інформації;

- сумісність та інтегрованість різних джерел даних;

- прогностичність, що забезпечує можливість моделювання сценаріїв розвитку екосистем.

3. Методи та підходи до моніторингу природних територій

3.1. Польові (традиційні) методи

Польові дослідження передбачають безпосереднє обстеження території, включаючи:

- геоботанічні описання;

- інвентаризацію рослинних угруповань;

- вимірювання фізико-хімічних параметрів середовища;

- облік видів флори та фауни.

Ці методи забезпечують високу точність, але потребують значних трудових ресурсів і часу.

3.2. Дистанційне зондування Землі (ДЗЗ)

ДЗЗ є сучасним універсальним інструментом моніторингу великих територій. Воно включає:

- супутникові знімки середньої та високої роздільної здатності;

- аерофотозйомку;

- дослідження з використанням безпілотних літальних апаратів.

- За допомогою індексів (NDVI, NDWI, NBR) можна оцінювати:

- стан рослинності,

- вологість ґрунту,

- поширення пожеж та площі вигоряння,

- зміни земельного покриву.

Переваги: оперативність, можливість регулярного повторного моніторингу, охоплення значних площ.

3.3. Геоінформаційні системи (ГІС)

ГІС-технології забезпечують:

- обробку та аналіз просторових даних;

- моделювання природних процесів;

- створення карт-схем та тематичних шарів;

- оцінку екологічних ризиків (пожежної небезпеки, ерозії, підтоплення).

ГІС є інтеграційним ядром будь-якої сучасної системи моніторингу.

3.4. Автоматизовані сенсорні мережі

Сенсори дозволяють отримувати дані в режимі реального часу:

- метеорологічні параметри,

- стан повітря та води,

- вологість ґрунту,

- рівень радіації.

Використання IoT-технологій значно підвищує оперативність і точність моніторингу.

3.5. Біоіндикаційні методи

Індикація за біологічними видами дає змогу відстежувати довгострокові екологічні зміни. Наприклад:

- лишайники – індикатори чистоти повітря;

- водні макрозообентосні організми — показники якості водних екосистем;

- рослинні угруповання – індикатори антропогенного навантаження.

4. Структура сучасної системи моніторингу природних територій

Ефективна система моніторингу складається з кількох взаємопов’язаних модулів:

4.1. Модуль збору даних

Включає польові вимірювання, автоматичні станції та дистанційні технології. Забезпечує формування первинної інформації про стан природних компонентів.

4.2. Аналітичний модуль

Проводить обробку, систематизацію та аналіз даних за допомогою:

- статистичних методів;

- просторового аналізу в ГІС;

- машинного навчання та математичного моделювання.

4.3. Інформаційне сховище

Містить єдину базу екологічних даних, придатну для:

- довгострокового зберігання,

- порівняння історичних результатів,

- швидкого доступу користувачів.

4.4. Модуль візуалізації та представлення результатів

Включає карту моніторингу, графічні моделі, інтерактивні дашборди, аналітичні звіти. Він забезпечує зрозумілу подачу інформації широкому колу користувачів — від науковців до органів управління.

4.5. Система інформування та реагування

Призначена для своєчасного попередження про:

- пожежі,

- забруднення,

- ерозійні процеси,

- зниження стійкості екосистем.

5. Роль цифрових технологій у підвищенні ефективності моніторингу

Цифровізація суттєво змінює підходи до спостереження за природними територіями. Найбільший вплив мають такі технології:

Інтернет речей (IoT) – забезпечує створення мережі сенсорів з безперервною передачею даних.

Хмарні сервіси – дають змогу зберігати великі масиви інформації та працювати з ними з різних пристроїв.

Обробка великих даних (Big Data) – використовується для глибокої аналітики та виявлення прихованих закономірностей.

Штучний інтелект та машинне навчання – автоматизують виявлення аномалій, класифікацію об’єктів на знімках, прогнозування екологічних тенденцій.

Завдяки цим технологіям моніторинг стає швидшим, точнішим і доступнішим для широкого кола користувачів.

6. Необхідність розробки сучасної системи моніторингу природних територій

Розробка нової системи моніторингу є актуальною через:

- недостатню інтегрованість існуючих систем,

- невідповідність старих методик сучасним викликам,

- збільшення антропогенного тиску,

- потребу в оперативному реагуванні на екологічні зміни,

- важливість збереження природних ландшафтів і біорізноманіття.

Сучасна система повинна бути комплексною, гнучкою, адаптивною та здатною швидко інтегрувати нові методи та технології. Її впровадження сприятиме більш ефективному природокористуванню та зниженню ризиків деградації екосистем.

ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА

- Ознайомлення з «Смарагдовою мережею».

Перегляньте інформацію про «Смарагдову мережу» на офіційному ресурсі (https://emerald.eea.europa.eu/) або в інших наукових джерелах. З’ясуйте, за якими критеріями вибирають території, що входять до «Смарагдової мережі», та які цілі ставить ця ініціатива (збереження видового різноманіття, підтримання природних оселищ тощо).

- Вибір природної ділянки.

Оберіть (або отримайте від викладача) конкретну ділянку, що офіційно входить до складу «Смарагдової мережі» у вашому регіоні чи поблизу. Зберіть наявні дані про фізико-географічні характеристики: площу, рельєф, клімат, гідрографію, склад фауни та флори, рівень антропогенного впливу.

- Визначення типу екосистеми.

На основі зібраної інформації (або польових спостережень) опишіть, до якого(их) типу(ів) екосистем належить ділянка (наприклад, лісова, водно-болотна, степова, гірська тощо). Коротко схарактеризуйте домінуючі види рослин і тварин, умови середовища, природні процеси, що визначають структуру та функціонування екосистеми.

- Розробка системи моніторингу.

Мета моніторингу: визначте, які саме екологічні показники (або сукупність показників) хочете відстежувати (стан рідкісних видів, якість води, показники ґрунту, рівень забруднення, зміни у видовому складі тощо).

Методики спостережень: опишіть, якими польовими або аналітичними методами буде здійснюватися моніторинг (візуальні обстеження, відбір проб, створення фотопасток, використання дронів, лабораторні аналізи).

Регулярність та терміни: визначте, як часто потрібно здійснювати моніторинг (сезонно, щомісячно, раз на рік) та які саме параметри варто перевіряти кожного разу.

Необхідні ресурси:

Людські (спеціалісти-екологи, лаборанти, волонтери тощо).

Технічні (прилади для відбору проб води, ґрунту, повітря, транспорт, обладнання для GPS-навігації, фотовідеофіксації).

Фінансові (кошти на закупівлю обладнання, компенсації для фахівців, витрати на логістику, реагенти та аналізи тощо).

Інформаційні (дані з відкритих джерел, GIS-ресурси, контакт із науковими установами).

- Очікувані результати та оцінка ефективності.

Сплануйте, як саме будуть оброблятися й аналізуватися отримані дані (статистична обробка, GIS-картування, порівняння з контрольними територіями чи з попередніми результатами).

Передбачте, які покращення або зміни можна впровадити на території за результатами моніторингу (наприклад, обмеження антропогенного навантаження, зміна режиму охорони, відновлення середовища існування рідкісних видів).

- Оформлення результатів.

Підготуйте короткий письмовий звіт або презентацію, де буде наведено:

Опис природної ділянки (з короткою характеристикою екосистем).

Мета та завдання моніторингу.

План і методи моніторингу (зокрема частота, методи відбору проб, обладнання).

Оцінка необхідних ресурсів (фінанси, персонал, матеріально-технічна база).

Очікувані результати та можливості практичного застосування отриманих даних.