#### ПРАКТИЧНА РОБОТА №2

#### Тема: «Моніторинг якості повітря»

#### Мета роботи. Ознайомитися з методами збору та аналізу даних про якість повітря, навчитися проводити статистичний аналіз показників якості повітря та робити висновки на основі отриманих даних.

ТЕОРЕТИЧНИЙ МАТЕРІАЛ

Моніторинг якості повітря є одним із ключових напрямів екологічних досліджень, адже саме склад і чистота повітря безпосередньо впливають на стан здоров’я людини та функціонування екосистем. Для цього створюються спеціальні системи спостереження, серед яких – інтерактивні мапи (наприклад, EcoCity), що дозволяють у реальному часі отримувати дані про рівень забруднення атмосфери.

Основні показники якості повітря

Моніторинг ґрунтується на вимірюванні концентрацій твердих часток і газоподібних забруднювачів, які становлять найбільшу небезпеку для здоров’я:

- Тверді частки (PM2.5 та PM10):

  - PM10 – частинки діаметром до 10 мкм, що здатні проникати у верхні дихальні шляхи.

  - PM2.5 – ще дрібніші частки (до 2,5 мкм), які проникають глибоко в легені та навіть у кровоносну систему, викликаючи хронічні захворювання. Саме вони вважаються найбільш небезпечними для людини.

- Газові забруднювачі:

Оксид вуглецю (CO): утворюється при неповному згорянні палива в транспорті, котельнях та побутових печах. Це безбарвний і без запаху газ, який є дуже токсичним, оскільки зв’язується з гемоглобіном у крові та блокує транспортування кисню до клітин організму. У високих концентраціях може бути смертельно небезпечним.

Діоксид азоту (NO₂): головними джерелами є автомобільний транспорт і промислові процеси. Це газ бурого кольору з різким запахом, що подразнює дихальні шляхи та може викликати хронічні захворювання легень. Також бере участь у формуванні фотохімічного смогу й кислотних дощів.

Діоксид сірки (SO₂): виникає під час спалювання викопного палива (вугілля, мазуту) на теплоелектростанціях і в промисловості. Безбарвний газ із задушливим запахом, який може спричиняти бронхоспазми й загострення респіраторних хвороб. В атмосфері перетворюється на сірчану кислоту, що є складовою кислотних дощів.

Аміак (NH₃): головні джерела – сільське господарство (добрива, гній), хімічна промисловість і очисні споруди. Це безбарвний газ із різким характерним запахом, який подразнює слизові оболонки очей та дихальних шляхів. У високих концентраціях небезпечний для здоров’я, а в довкіллі сприяє закисленню ґрунтів та евтрофікації водойм.

Відображення та аналіз даних

Для зручності сприйняття інформації про стан повітря застосовуються два підходи:

- Індекс якості повітря (AQI):

Це інтегральний показник, що переводить дані про концентрації забруднювачів у зрозумілу шкалу рівнів, наприклад:

  - "Добре" – низький рівень ризику;

  - "Помірний" – допустимий рівень, але небезпечний для чутливих груп;

  - "Нездоровий" – негативно впливає на більшість населення;

  - "Дуже нездоровий" або "Небезпечний" – становить серйозну загрозу здоров’ю.

- Первинні дані:

Для глибшого аналізу дослідники використовують реальні числові значення концентрацій (мкг/м³), що дає можливість відстежувати тенденції, порівнювати результати та визначати джерела забруднення.

#### ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА

#### Завдання

- Збір даних:

  - Вибрати одну зі станцій контролю якості повітря на сайті https://eco-city.org.ua/.  https://reborn.eco-city.org.ua/

  - Завантажити дані за 20 останніх днів для всіх доступних показників (PM2.5, PM10, CO (Оксид вуглецю), NO₂ (Діоксид азоту), SO₂ (Діоксид сірки), NH₃ (Аміак) тощо).

- Форматування даних:

Перенести отримані дані до таблиці з такими колонками:

- день спостереження

- Назва показника

- Значення

| Дата | NH₃ (Аміак) | PM2.5 | NO₂ (Діоксид азоту) |
| --- | --- | --- | --- |
| 18.08.2025 | 0.1 | 20 | ….. |
| ………….. | ……. | ….. | ….. |

- Статистичний аналіз:
Для кожного показника:

  - Розрахувати:

    - Мінімальне значення

    - Максимальне значення

    - Середнє значення

    - Коефіцієнт варіації (CV), за формулою: CV(%)=σμ*100

      - σ – стандартне відхилення (розраховується як корінь середньоквадратичного відхилення).

      - μ – середнє значення.

- Висновки:
На основі отриманих даних:

  - Перелічити, які показники і за який період було досліджено.

  - Представити середні та максимальні значення по кожному з обраних показників

  - Вказати які показники, мають значення коефіцієнта варіації більше 30%.

  - Перевірити, чи були зафіксовані перевищення гранично допустимих концентрацій (ГДК) для обраних забруднювачів.