Практична робота №3

Тема: «Методика розрахунку індексу якості повітря (AQI) на основі даних про концентрацію забруднюючих речовин»

#### Мета практичної роботи: ознайомитися з методикою розрахунку індексу якості повітря (AQI), навчитися використовувати дані про концентрацію основних забруднюючих речовин для визначення рівня забруднення атмосферного повітря та набути практичних навичок аналізу екологічних показників з метою оцінки їх впливу на стан довкілля та здоров’я населення.

#### ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА:

Індекс якості повітря (AQI) є стандартизованим показником, що використовується для оцінки рівня забрудненості повітря та його впливу на здоров'я людини. AQI розраховується на основі концентрацій кількох ключових забруднюючих речовин, таких як дрібнодисперсні частинки (PM2.5, PM10), озон (O3), діоксид азоту (NO2), діоксид сірки (SO2) та чадний газ (CO). Для кожного з цих забруднювачів встановлюються граничні концентрації, що відповідають різним рівням шкали AQI, які інтерпретуються відповідно до впливу на здоров'я.

#### Завдання:

- Вивчити таблиці значень AQI для основних забруднювачів (PM2.5, PM10, O3, NO2, SO2, CO).

- Розрахувати AQI для кожного забруднювача на основі наданих даних.

- Інтерпретувати отримані значення AQI та оцінити загальний стан якості повітря для вибраної території.

- Зробити висновки щодо впливу якості повітря на здоров’я населення в залежності від отриманих результатів.

#### Розрахунок:

Розрахунок AQI виконується за формулою:

#### Варіанти набору даних:

##### Варіант 1: Місто А

- PM2.5: 45 мкг/м³

- PM10: 80 мкг/м³

- O3: 70 мкг/м³

- NO2: 40 мкг/м³

- SO2: 20 мкг/м³

- CO: 1,2 мг/м³

##### Варіант 2: Місто Б

- PM2.5: 65 мкг/м³

- PM10: 110 мкг/м³

- O3: 60 мкг/м³

- NO2: 35 мкг/м³

- SO2: 25 мкг/м³

- CO: 0,9 мг/м³

##### Варіант 3: Місто В

- PM2.5: 30 мкг/м³

- PM10: 50 мкг/м³

- O3: 90 мкг/м³

- NO2: 50 мкг/м³

- SO2: 15 мкг/м³

- CO: 0,7 мг/м³

##### Варіант 4: Місто Г

- PM2.5: 120 мкг/м³

- PM10: 150 мкг/м³

- O3: 80 мкг/м³

- NO2: 60 мкг/м³

- SO2: 30 мкг/м³

- CO: 1,5 мг/м³

##### Варіант 5: Місто Д

- PM2.5: 55 мкг/м³

- PM10: 90 мкг/м³

- O3: 65 мкг/м³

- NO2: 45 мкг/м³

- SO2: 18 мкг/м³

- CO: 1,0 мг/м³

#### Інтерпретація результатів:

- 0–50: Добра якість повітря, майже не впливає на здоров'я.

- 51–100: Помірна якість повітря, невеликий вплив на чутливі групи населення.

- 101–150: Незадовільна якість повітря, негативний вплив на чутливі групи.

- 151–200: Нездорова для всіх, може викликати симптоми у населення.

- 201–300: Дуже нездорова, серйозний вплив на здоров’я.

- 300: Небезпечна, надзвичайний вплив на здоров'я.

Виконання роботи

### Крок 1: Визначаємо діапазон для концентрації PM2.5

Для розрахунку AQI необхідно порівняти концентрацію PM2.5 з табличними даними для діапазону AQI. Ось типовий діапазон для PM2.5:

| PM2.5 (мкг/м³) | AQI |
| --- | --- |
| 0.0–12.0 | 0–50 |
| 12.1–35.4 | 51–100 |
| 35.5–55.4 | 101–150 |
| 55.5–150.4 | 151–200 |
| 150.5–250.4 | 201–300 |
| 250.5–500.4 | 301–500 |

Отже, концентрація PM2.5 = 45 мкг/м³ потрапляє в діапазон 35.5–55.4, де AQI варіюється від 101 до 150.

### Крок 2: Підставляємо значення у формулу

Застосуємо формулу для розрахунку AQI:

### Крок 3: Обчислюємо AQI

Підставляємо значення у формулу:

### Крок 4: Інтерпретація результату

Згідно з інтерпретацією шкали AQI:

- 101–150: Незадовільна якість повітря, негативний вплив на чутливі групи населення (особи з захворюваннями органів дихання, діти, літні люди).

Отже, якість повітря у Місті А є незадовільною, і існує ризик для здоров’я чутливих груп населення.

### Таблиця для розрахунку AQI

#### 1. PM2.5 (мкг/м³)

| PM2.5 (мкг/м³) | AQI |
| --- | --- |
| 0.0–12.0 | 0–50 |
| 12.1–35.4 | 51–100 |
| 35.5–55.4 | 101–150 |
| 55.5–150.4 | 151–200 |
| 150.5–250.4 | 201–300 |
| 250.5–500.4 | 301–500 |

#### 2. PM10 (мкг/м³)

| PM10 (мкг/м³) | AQI |
| --- | --- |
| 0–54 | 0–50 |
| 55–154 | 51–100 |
| 155–254 | 101–150 |
| 255–354 | 151–200 |
| 355–424 | 201–300 |
| 425–604 | 301–500 |

#### 3. Озон (O3) на 8 годин (мкг/м³)

| O3 (мкг/м³) | AQI |
| --- | --- |
| 0–54 | 0–50 |
| 55–70 | 51–100 |
| 71–85 | 101–150 |
| 86–105 | 151–200 |
| 106–200 | 201–300 |
| 201+ | 301–500 |

#### 4. Діоксид азоту (NO2) (мкг/м³)

| NO2 (мкг/м³) | AQI |
| --- | --- |
| 0–53 | 0–50 |
| 54–100 | 51–100 |
| 101–360 | 101–150 |
| 361–649 | 151–200 |
| 650–1249 | 201–300 |
| 1250+ | 301–500 |

#### 5. Діоксид сірки (SO2) (мкг/м³)

| SO2 (мкг/м³) | AQI |
| --- | --- |
| 0–35 | 0–50 |
| 36–75 | 51–100 |
| 76–185 | 101–150 |
| 186–304 | 151–200 |
| 305–604 | 201–300 |
| 605–1004 | 301–500 |

#### 6. Чадний газ (CO) (мг/м³)

| CO (мг/м³) | AQI |
| --- | --- |
| 0.0–4.4 | 0–50 |
| 4.5–9.4 | 51–100 |
| 9.5–12.4 | 101–150 |
| 12.5–15.4 | 151–200 |
| 15.5–30.4 | 201–300 |
| 30.5–50.4 | 301–500 |

### Як використовувати таблицю:

- Визначте фактичну концентрацію забруднювача (PM2.5, PM10, O3, NO2, SO2, CO).

- Визначте, в який діапазон потрапляє ця концентрація, і знайдіть відповідний діапазон AQI.