## ПРАКТИЧНА РОБОТА №6

## Тема «Аналіз гідрохімічних показників поверхневих вод»

### Мета роботи. Ознайомитися з методами відбору проб води для різних типів поверхневих водних об’єктів, навчитися проводити оцінку основних гідрохімічних показників і визначати екологічний клас якості вод за національною класифікацією.

### ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ:

Моніторинг поверхневих вод передбачає систематичне спостереження за фізико-хімічними та хімічними характеристиками водойм, що дозволяє оцінити рівень антропогенного навантаження та стан водних екосистем.

Оцінка якості вод проводиться за трьома основними блоками показників:

- Сольовий склад – вміст хлоридів, сульфатів, гідрокарбонатів, загальної жорсткості.

- Трофо-сапробіологічні показники – вміст біогенних елементів (азот, фосфор), концентрація розчиненого кисню, біохімічне споживання кисню (БСК₅).

- Специфічні токсичні речовини – концентрація важких металів, нафтопродуктів, фенолів тощо.

Відповідно до екологічної класифікації України, поверхневі води поділяються на п’ять класів:

| Клас | Характеристика | Категорії | Екологічний стан |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Дуже чисті | 1 | Відмінний |
| II | Чисті | 2–3 | Добрий |
| III | Забруднені | 4–5 | Задовільний |
| IV | Брудні | 6 | Поганий |
| V | Дуже брудні | 7 | Дуже поганий |

### ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА

1. Ознайомитись з методами відбору проб води.

Для обраного типу поверхневих вод (річка, озеро, ставок, водосховище, струмок, канал тощо) вивчити правила відбору проб:

- глибина відбору (0,5 м від поверхні);

- відстань від берега (не менше 2 м для дрібних водойм, 10–15 м – для річок);

- уникнення зон із застійною водою або біля зливів;

- використання чистого поліетиленового або скляного посуду, промитого досліджуваною водою.

Записати у звіт тип водного об’єкта та описати особливості відбору проб саме для нього.

2. Проаналізувати основні хімічні показники.

Для свого варіанту (заданого викладачем або обраним самостійно) визначити такі показники:

- рН,

- вміст розчиненого кисню (мг/л),

- біохімічне споживання кисню (БСК₅, мг/л),

- концентрації нітратів, фосфатів, амонію, хлоридів, сульфатів (мг/л).

Отримані результати занести в таблицю.

Таблиця 1

Результати аналізу гідрохімічних показників

| № | Показник | Одиниця вимірювання | Отримане значення | Граничне значення для класу I | Клас якості води |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | рН | – |  | 6,5–8,5 |  |
| 2 | Розчинений кисень | мг/л |  | ≥ 7,0 |  |
| 3 | БСК₅ | мг/л |  | ≤ 3,0 |  |
| 4 | Нітрати | мг/л |  | ≤ 1,0 |  |
| 5 | Фосфати | мг/л |  | ≤ 0,05 |  |
| 6 | Хлориди | мг/л |  | ≤ 50 |  |
| 7 | Сульфати | мг/л |  | ≤ 100 |  |

3. Порівняти значення з екологічними класами якості вод (I–V).

На основі отриманих результатів визначити клас якості води відповідно до таблиць екологічної класифікації (Водна Рамкова Директива ЄС 2000/60/ЕС, адаптована до України)

4. Зробити висновок щодо екологічного стану водойми.

На підставі комплексної оцінки (сукупності фізико-хімічних показників) визначити:

- до якого екологічного класу належить вода;

- чи є ознаки антропогенного впливу;

- які заходи доцільно застосувати для покращення стану водного об’єкта.

### Дайте відповіді на питання:

- Які основні групи показників враховують під час гідрохімічного моніторингу?

- Які чинники можуть впливати на зміну концентрації розчиненого кисню?

- Які особливості має відбір проб води в стоячих і проточних водоймах?

- Як інтерпретуються екологічні класи якості вод (I–V)?

Варіанти для практичної роботи “Аналіз гідрохімічних показників поверхневих вод”

| № | Тип поверхневих вод | рН | Розчинений кисень, мг/л | БСК₅, мг/л | Нітрати (NO₃⁻), мг/л | Фосфати (PO₄³⁻), мг/л | Хлориди (Cl⁻), мг/л | Сульфати (SO₄²⁻), мг/л |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Гірський струмок у Карпатах | 7.5 | 9.2 | 1.8 | 0.6 | 0.03 | 20 | 40 |
| 2 | Озеро природного походження в лісовій зоні | 7.3 | 8.0 | 2.5 | 0.9 | 0.05 | 35 | 80 |
| 3 | Ставок біля рекреаційної зони | 7.2 | 6.9 | 3.8 | 1.5 | 0.08 | 60 | 110 |
| 4 | Річка біля невеликого міста | 7.1 | 5.8 | 4.6 | 2.0 | 0.12 | 85 | 130 |
| 5 | Водосховище промислового центру | 6.9 | 4.5 | 5.8 | 3.4 | 0.20 | 120 | 180 |
| 6 | Каналізаційний скид у межах міста | 6.8 | 3.2 | 7.5 | 4.8 | 0.28 | 180 | 220 |
| 7 | Річка нижче за течією після аграрного комплексу | 7.4 | 5.1 | 5.0 | 3.8 | 0.18 | 90 | 150 |
| 8 | Озеро в зоні санаторію | 7.6 | 8.5 | 2.0 | 0.7 | 0.04 | 25 | 70 |
| 9 | Річка в заповідній території | 7.8 | 9.4 | 1.2 | 0.4 | 0.02 | 18 | 45 |
| 10 | Міський ставок біля житлового масиву | 6.7 | 4.0 | 6.2 | 3.9 | 0.22 | 140 | 190 |