ПРАКТИЧНА РОБОТА №7

Тема: Розміщення пунктів спостереження за якістю води на водотоках

Мета. Набуття навичок проєктування системи спостережень за якістю поверхневих вод з урахуванням джерел забруднення, фізико-географічних умов річки, а також класифікації пунктів спостережень за категоріями важливості.

ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА

1. Значення спостережень за якістю поверхневих вод

Моніторинг якості поверхневих вод є складовою системи державного екологічного моніторингу довкілля. Його мета – отримання достовірної, репрезентативної та систематизованої інформації про стан водних об’єктів, динаміку їх змін та рівень антропогенного навантаження.
Результати спостережень використовуються для:

- оцінки екологічного та санітарно-гігієнічного стану річок, озер і водойм;

- виявлення джерел забруднення та просторово-часових закономірностей їх впливу;

- планування природоохоронних заходів і формування водоохоронних зон;

- підготовки звітності за міжнародними зобов’язаннями (зокрема, у межах виконання Водної рамкової директиви ЄС).

2. Принципи побудови мережі спостережень

Мережа спостережень формується з урахуванням:

- гідрологічних особливостей річки (довжина, притоки, напрямок течії, морфологія русла);

- характеру водокористування (водозабір, рекреація, скидання стічних вод);

- наявності джерел забруднення (промислові, комунальні, аграрні, транспортні);

- просторової репрезентативності (фонові, контрольні, гирлові створення).

Основним принципом є репрезентативність – пункти мають відображати типові умови як для природних, так і для антропогенно змінених ділянок водотоку.

3. Класифікація пунктів спостереження

Згідно з ДСТУ 4282:2004 «Якість природних вод. Правила встановлення мережі спостережень», пункти поділяються за категоріями важливості:

| Категорія | Характеристика | Типова програма спостережень |
| --- | --- | --- |
| I | Важливі міжбасейнові або транскордонні річки | Повна |
| II | Великі водотоки в межах промислових агломерацій | Скорочена-1 |
| III | Середні річки у сільськогосподарських регіонах | Скорочена-2 або -3 |
| IV | Малі річки, природоохоронні території, притоки | Скорочена або епізодична |

Кожен пункт повинен мати визначену мету спостереження – фонову, контрольну, гирлову або спостереження за самоочищенням.

4. Типи програм спостережень

Програма визначає кількість і види показників, які вимірюються у кожному пункті. Вона встановлюється відповідно до категорії важливості:

Повна програма – охоплює всі фізико-хімічні, біологічні та гідробіологічні показники (біогенне, органічне, токсичне навантаження тощо).

Скорочена-1, -2, -3 – використовується для промислових, аграрних або малих річок, де частота вимірювань та номенклатура показників зменшена.

Спеціальна програма – застосовується для вивчення аварійного чи сезонного забруднення.

5. Періодичність і методи спостережень

Періодичність визначається залежно від гідрологічного режиму річки та рівня антропогенного впливу:

- щодекадні або щомісячні спостереження – у межах міст та промислових регіонів;

- сезонні – для природоохоронних або малих річок;

- епізодичні – під час паводків, аварій чи скидів.

Основні методи відбору проб та вимірювань регламентуються стандартами ДСТУ ISO 5667-6:2019, ДСТУ ISO 5667-10:2019, які визначають правила відбору, консервації та зберігання проб води.

6. Інтерпретація результатів і звітність

На основі зібраних даних виконується:

- побудова картограм забруднення;

- розрахунок індексів якості води (ІЯВ);

- аналіз просторових трендів та сезонної мінливості;

- визначення зон екологічного ризику;

- підготовка звітів для Держекоінспекції, Басейнових управлінь водних ресурсів та місцевих органів влади.

ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА

1. Оберіть річку або її ділянку, бажано в межах вашого населеного пункту чи регіону, використовуючи картографічні сервіси (Google Maps, OpenStreetMap, QGIS, ArcGIS Online).

2. Проаналізуйте територію річкового басейну, зокрема:

- потенційні джерела забруднення (промислові підприємства, населені пункти, аграрні території, транспортні вузли);

- наявність водозаборів, місць відпочинку, природоохоронних зон;

- попередні екологічні дані про якість води (за наявності).

3. Визначте розміщення спостережної мережі:

- нанесіть не менше трьох створів спостереження (фоновий, контрольний, додатковий/самоочищення або гирловий) на карті;

- вкажіть їх географічні координати та орієнтири (населений пункт, міст, гирло, тощо);

- визначте категорію пункту спостереження згідно з ДСТУ (1-ша – 4-та) з обґрунтуванням вибору.

4. Визначте тип програми спостережень, яка повинна застосовуватись до кожного пункту (обов’язкова, скорочена-1, -2, -3), на основі його категорії.

5. Обґрунтуйте періодичність спостережень (щоденні, щомісячні, сезонні) згідно нормативних вимог.

6. Сформуйте короткий звіт, у якому:

- представлено карту з нанесеними створами;

- описано кожен пункт: координати, назва, категорія, програма спостережень, обґрунтування вибору;

- наведено таблицю періодичності спостережень для кожного пункту.

Приклад оформлення таблиці (для звіту):

| № | Назва пункту | Координати | Категорія | Програма | Періодичність | Обґрунтування |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Житомир-Центр | 50.25, 28.67 | ІІ | Скорочена-1 | Щодекадно | Район міста з промисловими скидами |
| 2 | Береги | 50.28, 28.75 | ІІІ | Скорочена-3 | Щомісяця | Село нижче за течією, вплив с/г стоків |
| 3 | Висока Гора | 50.30, 28.81 | IV | Повна | Водний режим – сезонно | Природно-заповідна зона |

ДАЙТЕ ВІДПОВІДІ НА ЗАПИТАННЯ

- Яке значення має система моніторингу якості поверхневих вод?

- Які основні принципи формування мережі спостережень?

- За якими критеріями обирають місце для пунктів спостережень на водотоках?

- Які існують категорії пунктів спостережень і чим вони відрізняються?

- У чому різниця між фоновим, контрольним і гирловим створом?

- Що означає поняття «повна» та «скорочена» програма спостережень?

- Як визначається періодичність проведення спостережень?

- Які нормативні документи регламентують порядок відбору проб води?

- Як обґрунтувати вибір категорії пункту спостережень на конкретній річці?

- Як результати моніторингу можуть бути використані у практичному природоохоронному управлінні?