ПРАКТИЧНА РОБОТА № 8

Тема: «Розрахунок частоти та періодичності пробовідбору стічних технологічних вод при розробці програми моніторингу джерел впливу»

Мета роботи. Навчитися визначати оптимальну частоту та періодичність відбору проб стічних технологічних вод залежно від характеру виробництва, обсягів скиду та коливань якості стічних вод; ознайомитися з нормативними підходами до складання програми моніторингу джерел впливу.

ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА

Моніторинг джерел впливу – це система регулярного контролю за кількістю та якістю стічних вод, що відводяться з промислових, комунальних чи інших об’єктів у навколишнє середовище.
Метою є виявлення змін параметрів стоку у часі та оцінка ефективності очисних споруд, а також попередження аварійних ситуацій.

Фактори, що впливають на частоту відбору проб

Частота пробовідбору визначається:

- Типом виробництва: стабільне (наприклад, харчова промисловість) чи циклічне (гальваніка, текстиль);

- Обсягом скиду: м³/добу або м³/рік;

- Характером забруднення: стабільний/змінний склад, наявність токсичних сполук;

- Наявністю локальних очисних споруд;

- Регламентом нормативних документів:

- ДСТУ ISO 5667-10:2019 «Настанови щодо відбору проб стічних вод»

- Наказ Міндовкілля України №45 від 2021 р. «Про затвердження методики розроблення програм моніторингу»

Нормативні орієнтири частоти пробовідбору

| Категорія джерела | Обсяг скиду, м³/добу | Характер виробничого процесу | Рекомендована частота пробовідбору |
| --- | --- | --- | --- |
| Великі підприємства | ≥1000 | стабільний | не менше 1 разу на добу або середньодобові проби |
| Середні підприємства | 100–1000 | змінний | 2–4 рази на тиждень залежно від коливань складу стоку |
| Невеликі підприємства | <100 | стабільний | 1 раз на тиждень, за стабільних умов – 1 раз на місяць |
| Несталі / сезонні виробництва | сезонний | періодичний | Перед початком та під час кожного виробничого циклу |
| Потенційно небезпечні або токсикогенні об’єкти | аварійний або нестабільний режим | непостійний | Додатковий контроль при зміні технологічного режиму або аварійних ситуаціях |

Види пробовідбору

Разові проби – відбираються у певний момент часу, характеризують стан стоку в момент відбору.

Середньодобові проби – формуються зразками, відібраними через певні проміжки часу протягом доби (репрезентативніші).

Інтегральні проби – суміш проб, відібраних протягом певного часу або пропорційно до витрати стічних вод.

Розрахунок періодичності.

Для встановлення періодичності пробовідбору використовують формулу:

де:

T – інтервал між пробами (години або доби);

K – коефіцієнт стабільності процесу (1,0 – стабільний, 0,5 – середньо-змінний, 0,25 – високозмінний);

Qдоб — середньодобовий обсяг стоку (м³/добу);

Cзм — коефіцієнт варіації концентрації основного показника (наприклад, БСК₅).

Отримане значення T визначає інтервал між пробами, після чого складають графік пробовідбору для програми моніторингу.

ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА

Приклад виконання:

Підприємство з переробки молока скидає в локальні очисні споруди 500 м³/добу стічних вод.

Відомо, що:

- коефіцієнт варіації концентрації БСК₅ = 2,0;

- процес середньо-змінний (K = 0,5).

Потрібно:

- Розрахувати оптимальний інтервал між пробами.

- Запропонувати періодичність та тип проб.

- Скласти таблицю-графік пробовідбору.

Розрахунок:

Отже, інтервал між пробами ≈ 83 год.
Тобто, відбір доцільно проводити кожні 3–4 доби, тобто 8–9 разів на місяць.

Тип проби – середньодобова, місце відбору – «після біоочищення».

Таблиця-графік пробовідбору

| № | Дата відбору | Час | Тип проби | Місце відбору | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 01.04.2025 | 09:00 | середньодобова | після біоочищення | звичайна |
| 2 | 04.04.2025 | 09:00 | середньодобова | після біоочищення | контрольна |
| 3 | 07.04.2025 | 09:00 | разова | випуск №2 у р. Тетерів | позапланова |
| 4 | 10.04.2025 | 09:00 | середньодобова | після біоочищення | звичайна |
| 5 | 13.04.2025 | 09:00 | разова | перед скидом | аварійна |
| 6 | 16.04.2025 | 09:00 | середньодобова | після біоочищення | звичайна |
| 7 | 19.04.2025 | 09:00 | середньодобова | після біоочищення | контрольна |
| 8 | 22.04.2025 | 09:00 | середньодобова | після біоочищення | звичайна |

Висновок

Розрахована періодичність пробовідбору – кожні 3–4 доби (8–9 разів на місяць) – є достатньою для забезпечення репрезентативного моніторингу стічних вод молокопереробного підприємства з середньо-змінним характером процесу. Такий інтервал дозволяє охопити основні виробничі цикли, урахувати добові коливання складу стічних вод і вчасно виявляти відхилення від нормативних показників.

Застосування середньодобових проб додатково підвищує достовірність контролю, оскільки вони відображають середній стан якості вод за добу, а не миттєве значення. У разі зміни технологічного режиму або збільшення варіацій забруднення частоту відбору доцільно підвищити до 1 разу на 1–2 доби.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ВИКОНАННЯ

- Оберіть два варіанти.

- Використайте вихідні дані таблиці.

- За формулою розрахуйте інтервал між пробами по обох варіантах:

- Переведіть отримане значення T у зручну одиницю (доба, тиждень).

- Визначте кількість проб на місяць і заповніть таблицю-графік.

- Зробіть короткі порівняльні висновки по підприємствах.

Вихідні дані для варіантів

| Варіант | Тип підприємства | Q₍доб₎, м³/добу | Характер процесу | K | C₍зм₎ | Тип рекомендованої проби |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Хлібопекарня | 120 | стабільний | 1,0 | 0,5 | середньодобова |
| 2 | Завод безалкогольних напоїв | 480 | середньо-змінний | 0,5 | 1,8 | середньодобова |
| 3 | Гальванічний цех | 80 | високозмінний | 0,25 | 3,0 | разова |
| 4 | М’ясокомбінат | 700 | середньо-змінний | 0,5 | 1,5 | інтегральна |
| 5 | Пивзавод | 300 | стабільний | 1,0 | 1,0 | середньодобова |
| 6 | Целюлозно-паперовий комбінат | 2000 | стабільний | 1,0 | 0,8 | середньодобова |
| 7 | Хімічне виробництво | 150 | високозмінний | 0,25 | 4,0 | разова |
| 8 | Молочно-товарна ферма | 50 | середньо-змінний | 0,5 | 1,0 | інтегральна |
| 9 | Цукровий завод | 900 | сезонний | 0,5 | 2,5 | середньодобова |
| 10 | Текстильна фабрика | 400 | високозмінний | 0,25 | 2,0 | разова |

Бланк для заповнення (таблиця-графік пробовідбору)

| № | Дата відбору | Час | Тип проби | Місце відбору | Примітка (звичайна/контрольна/аварійна) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |

Таблиця-графік пробовідбору це робоча форма, яку фахівці лабораторії/екологічної служби підприємства заповнюють під час планування та проведення моніторингу стічних вод. Вона є елементом програми моніторингу джерел впливу – тобто документом, де фіксується, коли, де і які проби відбиралися.

Призначення бланка:

- систематизувати дані про усі відібрані проби за певний період (тиждень, місяць, квартал);

- допомогти контролювати виконання графіка відбору проб;

- забезпечити простежуваність (traceability) — щоб завжди можна було відновити, коли і за яких умов бралася проба;

- надалі — використовується як основа для звіту або журналу лабораторних спостережень.

Розшифрування граф таблиці:

| Графа | Що записують | Для чого потрібно |
| --- | --- | --- |
| № | Порядковий номер проби | Нумерація для зручності посилань у звіті чи лабораторному журналі |
| Дата відбору | Календарна дата (наприклад, 01.04.2025) | Фіксує, коли саме бралась проба |
| Час | Година початку відбору (наприклад, 09:00) | Дає змогу простежити добовий режим скиду |
| Тип проби | Разова / середньодобова / інтегральна | Вказує, яким методом відбиралась проба |
| Місце відбору | Назва чи код точки (наприклад, “після біоочищення”, “випуск №2 у р. Уж”) | Щоб знати, з якого конкретно місця стоку взято пробу |
| Примітка | Звичайна / контрольна / аварійна / позапланова | Позначає мету відбору: плановий моніторинг, контроль після ремонту, реакція на аварію тощо |

Короткі рекомендації

- Якщо отримане T > 7 діб, пробовідбір вважається недостатнім – потрібно збільшити частоту.

- Якщо T < 1 доби, доцільно застосовувати автоматизований пробовідбір або інтегральні проби.

- При аварійних скидах — обов’язковий позаплановий відбір проб.

ДАЙТЕ ВІДПОВІДІ НАЗАПИТАННЯ.

- Від яких факторів залежить частота відбору проб стічних вод?

- У чому різниця між разовими, середньодобовими та інтегральними пробами?

- Як впливають сезонні коливання виробництва на програму моніторингу?

- Які нормативні документи регламентують порядок пробовідбору стічних вод в Україні?

- Які наслідки може мати недостатня частота контролю для екологічної безпеки?