ПРАКТИЧНА РОБОТА №9

Тема: «Моніторинг поверхневих вод»

## Мета роботи. Ознайомитися з принципами організації державного моніторингу поверхневих вод, основними видами їх забруднення, визначенням масивів поверхневих вод та принципами розміщення пунктів спостережень. Навчитися аналізувати джерела забруднення та визначати екологічний стан водних об’єктів.

## ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ

Моніторинг здійснюється на основі Порядку державного моніторингу вод (Постанова КМУ №758 від 19.09.2018 р.) і базується на принципах Водної рамкової директиви ЄС 2000/60/ЄС.

Типи моніторингу:

- Діагностичний – визначення антропогенних впливів та фонових умов.

- Операційний – контроль масивів вод, де існує ризик недосягнення доброго стану.

- Дослідницький – з’ясування причин відхилень та аварійних забруднень.

Основні типи забруднень:

- Хімічне (важкі метали, нафтопродукти, пестициди);

- Біологічне (патогенні мікроорганізми);

- Фізичне (зміна прозорості, температури);

- Радіаційне;

- Теплове.

ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА

## Завдання для виконання

- Ознайомитись із матеріалом розділів 4.1–4.4 у конспекті («Моніторинг поверхневих вод»).

- Скласти схему видів забруднення вод за природою діючих агентів.

- Визначити основні завдання державного моніторингу вод.

- За поданими умовами варіантів (див. нижче) визначити, до якого виду моніторингу належить ситуація, і які показники потрібно контролювати.

- Дайте відповіді на питання згідно свого варіанту.

## Варіанти практичного завдання

| Варіант | Ситуація для аналізу | Завдання студента |
| --- | --- | --- |
| 1 | У басейні річки Тетерів зафіксовано підвищення концентрації нафтопродуктів після весняної повені. | Визначити тип забруднення, процедуру моніторингу, основні показники та можливі джерела забруднення. |
| 2 | У водоймі поблизу великого міста спостерігається евтрофікація (цвітіння води, дефіцит кисню). | Встановити тип забруднення, можливі джерела фосфатів, запропонувати заходи моніторингу. |
| 3 | На території сільгоспугідь зафіксовано підвищення вмісту нітратів у прибережних водах. | Визначити характер забруднення, його наслідки та тип моніторингу, який слід проводити. |
| 4 | На річці поблизу ТЕС спостерігається зміна температурного режиму і зниження кількості гідробіонтів. | Оцінити тип забруднення, його вплив на екосистему, вказати основні контрольні показники. |
| 5 | У зоні гірничодобувного підприємства виявлено підвищений вміст важких металів у воді. | Визначити тип забруднення, основні джерела, методи контролю і показники, що аналізуються. |

Варіанти з числовими даними для аналітичної частини

| Показник | Одиниця вимірювання | Варіант 1 | Варіант 2 | Варіант 3 | Варіант 4 | Варіант 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прозорість | см | 45 | 65 | 30 | 70 | 55 |
| pH | – | 6.1 | 7.4 | 5.5 | 8.3 | 6.5 |
| Кисень розчинений | мг/л | 4.8 | 3.2 | 3.6 | 5.5 | 8.0 |
| БСК₅ | мг/л | 6.5 | 3.8 | 8.2 | 5.4 | 3.0 |
| Нітрати (NO₃⁻) | мг/л | 18 | 24 | 55 | 15 | 8 |
| Фосфати (PO₄³⁻) | мг/л | 1.2 | 1.8 | 2.5 | 0.8 | 0.5 |
| Залізо загальне | мг/л | 0.45 | 0.32 | 0.68 | 0.25 | 0.38 |
| Свинець (Pb) | мг/л | 0.015 | 0.010 | 0.025 | 0.018 | 0.1 |
| Нафтопродукти | мг/л | 1.3 | 0.10 | 0.35 | 0.28 | 0.07 |
| Температура води | °С | 19 | 22 | 18 | 30 | 16 |

Примітка:
Для аналізу порівняйте показники з нормативами ДСТУ або гранично допустимими концентраціями (ГДК) та зробіть висновок щодо стану поверхневих вод (добрий, задовільний, поганий).

## 5. Таблиця для оформлення результатів

| Показник | Фактичне спостереження (опис ситуації) | Вид забруднення | Тип моніторингу | ГДК | Можливі джерела |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## ДАЙТЕ ВІДПОВІДІ НА ПИТАННЯ.

### Варіант 1

- Яке забруднення спричинюють нафтопродукти?

- Що характеризує діагностичний моніторинг?

- Що таке «створ спостереження»?

- Які показники визначаються для хімічного стану вод?

- Назвіть суб’єктів державного моніторингу вод.

- Яка мета Водної рамкової директиви ЄС 2000/60/ЄС?

- Які бувають основні типи масивів поверхневих вод?

- Як впливають органічні забруднювачі на вміст кисню у воді?

- Який документ регламентує організацію моніторингу вод в Україні?

- Що таке «зворотна вода»?

### Варіант 2

- Що таке евтрофікація водойм?

- Які сполуки викликають «цвітіння» води?

- Що є головною ознакою доброго екологічного стану вод?

- Назвіть три головні процедури моніторингу.

- Які джерела біогенного забруднення найпоширеніші?

- Хто координує державний моніторинг вод в Україні?

- У чому полягає операційний моніторинг?

- Що таке «прибережні води»?

- Які наслідки має накопичення фосфатів у водоймах?

- Що визначається у пункті спостереження?

### Варіант 3

- До якого виду забруднення належать нітрати?

- Яке походження мають дифузні джерела забруднення?

- Що таке масив поверхневих вод (МПВ)?

- Які критерії застосовуються для класифікації масивів?

- Хто є суб’єктами державного моніторингу?

- Що таке «фонова характеристика вод»?

- Назвіть одну з головних функцій моніторингу.

- Як часто проводиться перегляд масивів поверхневих вод?

- Які параметри визначаються для біологічного стану вод?

- Яке значення мають створ і вертикаль у системі спостережень?

### Варіант 4

- Яке забруднення спричинює скидання підігрітих вод?

- Які наслідки має теплове забруднення?

- Як визначається «поганий екологічний стан» вод?

- Які показники визначають гідроморфологічний стан?

- Які підприємства є основними джерелами теплових скидів?

- Що таке «операційний моніторинг»?

- Які бувають горизонти спостережень?

- Чим відрізняється діагностичний моніторинг від дослідницького?

- У яких випадках проводиться дослідницький моніторинг?

- Як температура впливає на гідробіонтів?

### Варіант 5

- Яке забруднення зумовлюють важкі метали?

- Які галузі промисловості є джерелом металевого забруднення?

- Які наслідки має накопичення важких металів у донних відкладеннях?

- Які показники аналізуються для визначення токсичного забруднення?

- Які процеси сприяють самоочищенню води?

- Що таке «дослідницький моніторинг»?

- Які документи регулюють діяльність суб’єктів моніторингу?

- Які категорії вод розрізняють згідно з методикою визначення МПВ?

- Як визначається межа між двома масивами вод?

- Як часто проводиться оновлення програми державного моніторингу вод?