Практична робота

СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЗАХИСТУ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ

Мета роботи: Навчитися визначати вихідні параметри для підбору циклона, виконувати базові розрахунки подачі/пиломаси та критерії ефективності, а також із використанням інтернет-каталогів підібрати реальний тип/модель циклона, обґрунтувати вибір і перевірити технічні характеристики.

| Метод / група технологій | Приклад технології або обладнання | Ефективність очищення, % | Сфера застосування |
| --- | --- | --- | --- |
| Фізико-механічні | Циклони, мультициклонні установки | 70–90 | Металургія, деревообробка, цементні заводи |
|  | Рукавні (тканинні) фільтри | 95–99 | Харчова, хімічна, фармацевтична промисловість |
|  | Електрофільтри | 95–99,9 | ТЕС, котельні, цементна промисловість |
|  | Скрубери, вентурі-скрубери | 90–98 | Хімічна, машинобудівна, енергетика |
| Хімічні | Абсорбція (луг, вапно, аміак) | 80–95 | Видалення SO₂, HCl, HF, NH₃ |
|  | Адсорбція (активоване вугілля, цеоліти) | 85–99 | Уловлення органічних парів, розчинників |
|  | Каталітичне очищення (каталізатори Pt, Pd) | 90–99 | Автотранспорт, фармацевтика, лакофарбові цехи |
|  | Термічне спалювання (факельні установки, печі) | 95–99 | Очищення летких органічних сполук |
|  | Плазмохімічне очищення | до 99 | Газоочищення високотоксичних викидів |
| Біотехнологічні | Біофільтри з торфом або активованим вугіллям | 80–95 | Харчова, тваринницька промисловість, очисні споруди |
|  | Біоскрубери | 85–98 | Газові потоки з ЛОС та аміаком |
|  | Зелені насадження (фітомеліорація) | — | Урбанізовані території, санітарно-захисні зони |
| Енергозберігаючі та замкнуті системи | Рециркуляція повітря, теплообмінники | — | Промислові підприємства з замкнутим циклом |
|  | Замкнуті системи виробництва | — | Хімічна, фармацевтична промисловість |
| Цифрові та моніторингові | Системи AQMS (Air Quality Monitoring System) | — | Екологічний моніторинг міст, заводів |
|  | GIS-моніторинг, супутникове картування | — | Державний і регіональний екоконтроль |
|  | AI-аналітика і прогноз розсіювання викидів | — | Планування промислових зон |
| Альтернативні екотехнології | Перехід на електротранспорт | — | Міський транспорт |
|  | Використання біоенергії (біогаз, біометан) | — | Енергетика, агросектор |
|  | Зрошення пилових доріг водяними туманами | 60–90 | Кар’єри, будівництво, склади сировини |

Контрольні запитання

1. Яке основне призначення циклонів у системах очищення повітря?

2. Від яких факторів залежить ефективність роботи циклона?

3. Як впливає діаметр циклона на його продуктивність і ступінь очищення?

4. Які основні види втрат тиску в циклонах?

5. У чому полягає різниця між циклонами типу ЦН, ЦОЛ, СІОТ та їхніми модифікаціями?

6. Які типи забруднень найефективніше видаляють циклони?

7. Які обмеження мають циклони при очищенні газів з високою вологістю або липкими частинками?

8. Як визначається ступінь очищення η та які значення вважаються допустимими для промислових викидів?

9. Які додаткові системи очищення можуть застосовуватись після циклона?

10. Як вибір матеріалу корпусу циклона впливає на довговічність установки?

12. Як впливає температура та швидкість потоку на ефективність пиловловлення?

13. Які переваги й недоліки мають батарейні циклони порівняно з одиночними?

14. Як оцінити відповідність підібраного циклона заданим параметрам?

15. Які екологічні та економічні переваги має впровадження сучасних пиловловлюючих установок?