Практична робота 15

ПОРІВНЯННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ФІЗИКО-ХІМІЧНОГО ТА БІОЛОГІЧНОГО ОЧИЩЕННЯ СТІЧНИХ ВОД

Мета роботи: ознайомитися з основними методами очищення стічних вод, з’ясувати відмінності між фізико-хімічними та біологічними процесами очищення, оцінити ефективність кожного методу та їх доцільність використання у різних умовах.

Теоретичні відомості

1. Фізико-хімічне очищення стічних вод – це  сукупність процесів, які ґрунтуються на фізичних та хімічних взаємодіях між речовинами для видалення забруднень зі стічних вод. До основних методів належать:

- Коагуляція та флотація – видалення зважених речовин і колоїдів за допомогою реагентів.

- Адсорбція – поглинання органічних сполук активованим вугіллям або іншими сорбентами.

- Іонний обмін – очищення від іонів важких металів.

- Окиснення та нейтралізація – хімічне перетворення шкідливих речовин на нешкідливі.

- Мембранні процеси (зворотний осмос, ультрафільтрація) – для доочищення та знесолення води.

Переваги:

- Висока ефективність у видаленні специфічних або токсичних домішок.

- Можливість автоматизації процесу.

- Підходить для очищення промислових стоків.

Недоліки:

- Висока вартість реагентів та обладнання.

- Утворення великої кількості осаду, що потребує утилізації.

- Неможливість повного видалення органічних речовин без біоетапу.

2. Біологічне очищення стічних вод – базується на здатності мікроорганізмів (бактерій, грибів, найпростіших) розкладати органічні забруднення до безпечних речовин – води, вуглекислого газу, нітратів тощо.

Основні системи:

- Аеробні процеси: біофільтри, аеротенки, окситенки.

- Анаеробні процеси: метантенки, біореактори без подачі кисню.

Переваги:

- Екологічність та відсутність шкідливих реагентів.

- Можливість повторного використання очищеної води.

- Ефективність у видаленні органічних речовин (БСК, ХСК).

Недоліки:

- Повільність процесів у порівнянні з фізико-хімічними методами.

- Чутливість мікроорганізмів до токсичних речовин і температури.

- Необхідність постійного контролю умов середовища (аерація, pH, температура).

Фізико-хімічні методи доцільно застосовувати для очищення промислових стічних вод, які містять важкі метали, нафтопродукти або токсичні речовини. Біологічні технології ефективніші для очищення побутових і комунальних стоків з високим вмістом органіки.

Найвищий ефект досягається при комбінуванні обох типів очищення, коли фізико-хімічний етап передує біологічному. В табл. 1 перераховані реальні приклади застосування технологій.

Таблиця 1

Реальні приклади застосування технологій

| Приклад підприємства / міста | Країна | Тип очищення | Основні технології | Ефективність очищення |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Бортницька станція аерації (м. Київ) | Україна | Біологічне + фізико-хімічне | Механічне очищення, аеротенки, коагуляція, флотація, вторинні відстійники | 95–97% органічних речовин, зниження БСК до 10 мг/л |
| Очисні споруди м. Львів (ЛМКП «Львівводоканал») | Україна | Біологічне | Аеротенки, біофільтри, метантенки (виробництво біогазу) | 90–95% видалення органіки, часткове енергозабезпечення біогазом |
| Очисна станція м. Варшава (Czajka Plant) | Польща | Комбіноване (фізико-хімічне + біологічне) | Біологічна денітрифікація, фосфатна коагуляція, мембранне доочищення | 98% БСК, 90% фосфатів |
| Очисні споруди м. Берлін (Berliner Wasserbetriebe) | Німеччина | Біологічне з мембранним доочищенням | Аеротенки з активним мулом, ультрафільтрація, УФ-дезінфекція | До 99% органічних речовин |
| Хімічне підприємство BASF (Людвігсгафен) | Німеччина | Фізико-хімічне | Коагуляція, нейтралізація, іонний обмін, мембранна фільтрація | До 95% видалення важких металів, 90% зниження хімічного споживання кисню (ХСК) |

Завдання 1. Заповнити табл. 2 для приватного будинку. Відповідно до ДБН В.2.5-75:2013 "Каналізація. Зовнішні мережі і споруди" та ДСанПіН 2.2.4-171-10:

| Об'єкт | Мінімальна відстань | Призначення |
| --- | --- | --- |
| Джерело питної води (колодязь/свердловина) |  |  |
| Плодові дерева |  |  |
| Житловий будинок (власний) |  |  |
| Межа сусідньої ділянки |  |  |
| Проїжджа частина / місце доступу |  |  |
| Газопровід |  |  |

Схема облаштування

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

- У чому полягає принципова різниця між фізико-хімічним та біологічним методами очищення стічних вод?

- Який метод є найбільш ефективним для видалення небіорозкладних токсичних сполук (наприклад, важких металів)? Чому?

- Чому біологічне очищення є основним етапом для комунальних (побутових) стічних вод? Які забруднення воно усуває?

- Назвіть два основних недоліки біологічного очищення та два недоліки фізико-хімічного очищення.

- Яку функцію виконують ґрати та пісковловлювачі на початку очисної схеми? До якого типу очищення вони відносяться?

- Яка роль первинних відстійників і чому їхнє використання допомагає оптимізувати роботу аеротенків?

- Який процес відбувається в аеротенках і яке значення мають вторинні відстійники після них?

- Які дві споруди обов'язково включаються в схему для досягнення жорстких норм якості води (тобто для доочищення)?

- Які два типи осадів утворюються в процесі очищення стічних вод?

- Для чого використовують метантенки і який корисний продукт вони можуть генерувати?