Практична робота №4-5

Енергоефективність переробки відходів з урахуванням регіональних особливостей і логістики

Мета роботи: навчитися проводити комплексний аналіз потоків відходів в регіоні; розробити енергоефективну модель відходів; врахувати регіональні особливості (населеність, клімат, інфраструктура, наявність ринків збуту вторсировини) та логістику (маршрути, частота вивозу, об’єми); розвинути навички командної роботи, презентації проєктних рішень та економічно-екологічного обґрунтування.

Завдання: розділитися на групи та обрати тематику для розробки проекту.

План роботи

- Характеристика фракцій (скло, пластик, органіка, папір, метал): потенціал переробки, ризики та обмеження.

- Ключові технології (коротко): сортувальні лінії, прес-балери, дробарки для скла, шредери для пластику, компостери/анаеробні установки, магнітні/індукційні сепаратори для металу.

Примітка: Прес-балери з пресуванням заліза-це спеціалізована машина, яка використовується в утилізаційних установах для укладання та введення залізних банок в керовані та космічні одиниці. Це обладнання має вирішальне значення для поводження з відходами, оскільки воно допомагає зменшити обсяг матеріалів брухту, що полегшує їх транспортування та зберігання.

- Енергоефективні підходи: оптимізація маршрутів (мінімізувати пусті рейси), використання вантажних авто з низьким споживанням, частково електрифікований транспорт, сонячні панелі на сортувальних майданчиках, теплова рекуперація (з обережністю для spal) та внутрішня оптимізація (зменшення кількості пересосортовок).

Збір даних по регіону

Команди отримують/збирають інформацію (реальна або умовна):

- Населення (місто/село), густота населення, відстані між населеними пунктами.

- Існуюча інфраструктура (полігон, сортувальна лінія, станції прийому вторсировини).

- Орієнтовні щоденні/тижневі об’єми відходів (можна задати: наприклад, 0.6–1.2 кг/особа/добу).

- Кліматичні особливості (морози, дощі — впливають на органіку/зберігання).

- Наявність ринків збуту (склі у місцевому склозаводі, метал — металобрухт, папір — макулатура заводу тощо).

Вправа: кожна команда заповнює коротку анкету-матрицю (шаблон нижче): обсяг відходів по фракціях, відстані до найближчого пункту переробки, обмеження.

Розробка проєкту

Команди розробляють концепцію:

- Система збору: контейнерні майданчики (типи контейнерів для 5 фракцій), частота вивезення, схема двостороннього сортування (домашнє сортування або централізоване).

- Сортувальне обладнання: що потрібно і для яких обсягів (малий прес-балер для паперу, дробарка скла, шредер для ПЕТ, компостер для органіки, магнітний сепаратор).

- Логістика: розклад маршрутів, тип транспорту (мікроавтобус, маленька вакуумна вантажівка, електричне авто для міста), оптимізація (запропонувати правила: наприклад, збирання органіки частіше в літній період).

- Енергоефективність: джерела (сонце, тепло, рекуперація), заходи з мінімізації енергоспоживання (перевантаження, пресування одразу на майданчику тощо).

- Економічна модель: картування капітальних вкладень (CAPEX) та операційних витрат (OPEX), джерела доходів (продаж вторсировини, гранти, плата від мешканців/компаній), коротка оцінка окупності (ROI).

- Соціальна складова: заохочення населення, інформаційна кампанія, система стимулів (знижки на вивіз сміття, бонуси за правильну сортування).

Мікро-моделювання логістики та енергоефективності

Практичні розрахунки (команда робить хоча б базові числа):

- Розрахунок кількості і об’єму контейнерів: формула: Потрібні контейнери = (Середній обсяг фракції в місяць) / (ємність одного контейнера * кількість вивезень на місяць)

- Приклад розрахунків (шаблон):

  - Населення: 10 000 осіб

  - Перс. утв. відходів: 0.8 кг/добу → 8 000 кг/добу = 240 т/міс

  - Доля фракції (орієнтир): органіка 40%, папір 20%, пластик 15%, скло 15%, метал 10% → щомісяця органіка 96 т.

- Розрахунок маршрутів: простий підхід — за відстанню й часом (з урахуванням частоти).

- Оцінка енергії: подайте приклади (в кВт·год) на 1 т обробки для різних технологій (орієнтовні значення, учасники можуть використовувати свої джерела): наприклад, прес-балер — 10–30 кВт·год/т, шредер пластику — 30–80 кВт·год/т, компостування — мінімальна електрика (для вентиляторів), анаеробне бродіння дає енергію (біогаз).

- Визначення точок енергоефективних втручання: сонячні панелі на майданчику, інтелектуальна диспетчеризація маршрутів.

Анкета швидкого аналізу регіону (заповнюється командою)

- Населення: ______

- Щоденний відхід на 1 особу (кг): ______ (приблизно)

- Орієнтовні відсотки по фракціях: орг. ___% папір ___% пластик ___% скло ___% метал ___%

- Відстані до найближчих пунктів переробки (км): скло ___, пластик ___, папір ___, метал ___, компост ___

- Наявні переробні підприємства: (так/ні) ______

- Клімат/сезони, що впливають на зберігання органіки: ______

Шаблон таблиці контейнерів і вивезення

| Фракція | Щомісячний обсяг (т) | Ємність 1 контейнера (м³) | Кількість вивезень/міс | Потрібна кількість контейнерів |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Органіка |  |  |  |  |
| Папір |  |  |  |  |
| Пластик |  |  |  |  |
| Скло |  |  |  |  |
| Метал |  |  |  |  |

(примітка: 1 м³ приблизно = 200–300 кг залежно від щільності)

Формула базового OPEX (місяць)

- Топливо = км_місяць * витрата_л/км * ціна_грн/л

- Зарплата = кількість працівників * середня_зарплата

- Електроенергія = (кВт·год/т * т/міс) * тариф

- Обслуговування обладнання = % від CAPEX або фіксована сума

- Вирахування доходів від продажу вторсировини = ціна_грн/т * т/міс

- Чистий OPEX = сума витрат − доходи

Ідеї енергоефективних рішень (коротко, для натхнення):

- Пресування паперу і пластику локально на майданчику → зменшення об’єму і рейсів.

- Використання сонячних панелей на дахах сортувальних пунктів → покриття електроенергії для ліній/освітлення.

- Компостери біоротаційного типу або анаеробні установки для органіки — виробляють тепло/біогаз (за потреби: можливе локальне використання газу для опалення теплиць).

- Електрифікація місцевого парку вантажівок/використання гібридів для зменшення витрат пального.

- Інтелектуальне управління маршрутами (GPS + алгоритм чергування) для зниження пустих пробігів.

- Модульні мобільні сортувальні установки для віддалених сіл (економічно вигідні при низьких обсягах).

Регіональні особливості — що врахувати (перелік):

- Щільність населення: у містах — контейнерна мережа, у селах — пунктові збірні станції або мобільний збір.

- Сезонність: наприклад, органіка навесні/осінню росте, влітку потрібні частіші вивезення.

- Дороги та доступність: погані дороги потребують витриваліших транспортних засобів або частіших мікро-станцій.

- Наявність підприємств-споживачів вторсировини: ближчий ринок знижує логістичні витрати.

- Соціальна готовність: в сільських громадах може бути вищий рівень готовності до компостування.

Приклади ризиків і заходів з мінімізації:

- Низький попит на вторсировину → укладання контрактів з переробниками, створення кооперативу.

- Контамінація фракцій (забруднений пластик/папір) → інформаційна кампанія, штрафи/стимулювання.

- Нестача фінансування → пілотний проєкт на 1-2 мікрорайони, пошук грантів/держпідтримки.