# Практична робота № 3

## План безпеки польового обстеження

Мета роботи: Навчитися розробляти план безпеки польового екологічного обстеження воєнно порушеної або потенційно забрудненої території без виходу за межі професійної компетенції еколога.

Завдання:

- Проаналізувати вихідну інформацію про територію.

- Ідентифікувати потенційні небезпеки.

- Визначити, які відомості необхідно отримати до виїзду.

- Установити межі компетенції еколога.

- Розробити схему зонування доступу.

- Визначити дозволені та заборонені дії.

- Сформувати перелік необхідних засобів індивідуального захисту.

- Розробити порядок комунікації під час польових робіт.

- Визначити основний і резервний маршрути евакуації.

- Установити критерії негайного припинення робіт.

- Скласти чек-лист допуску польової групи.

- Обґрунтувати рішення щодо можливості проведення робіт.

Основні поняття:

План безпеки польового обстеження – документована система організаційних, технічних, інформаційних і поведінкових заходів, що визначає умови допуску персоналу, межі робіт, маршрути пересування, засоби захисту, порядок зв’язку, евакуації та реагування на небезпеки.

Небезпека – джерело, ситуація або дія, що потенційно може спричинити травмування людей, погіршення здоров’я, аварію, забруднення довкілля або пошкодження майна.

Ризик – поєднання імовірності виникнення небезпечної події та тяжкості її можливих наслідків.

Динамічне оцінювання ризику – безперервне спостереження за умовами безпосередньо під час польових робіт із негайним коригуванням або припиненням діяльності в разі появи нової небезпеки.

Зонування доступу – просторовий поділ території на ділянки з різним рівнем небезпеки, режимом перебування, вимогами до персоналу та засобів захисту.

Допуск персоналу – документоване рішення про можливість участі конкретних працівників у визначених роботах на конкретній території, за погодженим маршрутом і встановлених умов безпеки.

Засоби індивідуального захисту, ЗІЗ – спорядження, одяг і технічні засоби, призначені для зменшення впливу небезпечних або шкідливих чинників на працівника.

Залишковий ризик – ризик, який зберігається після виконання заходів щодо усунення або зменшення небезпеки.

Критерій STOP – заздалегідь визначена умова, за якої польові роботи мають бути негайно припинені незалежно від ступеня виконання завдання.

Межі компетенції еколога:

Еколог має право:

- збирати й аналізувати документальну інформацію;

- аналізувати карти та супутникові зображення;

- визначати потенційні джерела забруднення;

- формувати гіпотезу забруднення;

- визначати можливі шляхи міграції забруднювачів;

- планувати екологічний пробовідбір;

- пропонувати точки відбору проб;

- працювати у документально дозволених зонах;

- виконувати відбір проб за погодженими процедурами;

- документувати екологічні ознаки;

- оцінювати екологічні ризики;

- рекомендувати моніторинг і ремедіацію;

- припиняти роботи в разі появи небезпеки;

- повідомляти уповноважені служби про виявлені ознаки небезпеки.

## Еколог не має права самостійно:

- визначати мінний статус території;

- розміновувати територію;

- шукати або знешкоджувати боєприпаси;

- торкатися чи переміщувати підозрілі предмети;

- оголошувати територію очищеною або безпечною;

- змінювати межі небезпечної території;

- входити в неперевірені вирви, траншеї та зарості;

- оцінювати несучу здатність пошкоджених споруд;

- входити в замкнені простори без спеціального допуску;

- ліквідовувати хімічні аварії;

- самостійно проводити аварійно-рятувальні роботи.

Протимінні заходи виконують уповноважені оператори та підрозділи відповідно до встановлених процедур. Загальні правові засади визначає Закон України «Про протимінну діяльність в Україні».

Хід роботи:

Ситуаційні кейси

Кожен студент обирає 1 кейс.

## Кейс 1. Вирва на сільськогосподарському полі

На полі виявлено велику вирву, металеві уламки та ділянки з пошкодженим рослинним покривом. Поряд розташована лісосмуга. Через поле місцеві жителі проклали неофіційний маршрут. Інформація про протимінне обстеження відсутня. Після опадів вода з вирви стікає до меліоративного каналу.

Потенційні небезпеки:

- нерозірвані боєприпаси;

- уламки невідомого походження;

- непідтверджений мінний статус;

- нестійкі краї вирви;

- забруднений поверхневий стік;

- залишки вибухових речовин;

- метали;

- ерозія ґрунту.

Завдання: визначити, чи можна проводити пробовідбір у вирві, та запропонувати безпечні альтернативні точки дослідження.

## Кейс 2. Зруйнований склад паливно-мастильних матеріалів

На території є згорілі резервуари, пошкоджена будівля, маслянисті плями, металеві уламки та канава, що веде до річки. Відчувається слабкий запах пального. Є повідомлення про можливі нерозірвані боєприпаси.

Потенційні небезпеки:

- вибухонебезпечні предмети;

- легкозаймисті речовини;

- токсичні пари;

- нестійкі конструкції;

- гострі металеві уламки;

- забруднений ґрунт;

- пожежний і поверхневий стік;

- можливість вторинного займання.

Завдання: розробити план, який дозволяє оцінити забруднення річки без входу до центральної частини зруйнованого складу.

## Кейс 3. Пошкоджені очисні споруди

Унаслідок обстрілу припинилася робота насосної станції. Частина неочищених стічних вод надходить до малої річки. Територія очисних споруд частково затоплена, є відкриті колодязі, зруйновані перекриття та пошкоджені електричні мережі.

Потенційні небезпеки:

- біологічне забруднення;

- токсичні гази;

- дефіцит кисню в колодязях;

- відкриті технологічні отвори;

- ураження електричним струмом;

- нестійкі конструкції;

- забруднена вода;

- падіння або утоплення.

Завдання: запланувати дослідження якості води вище і нижче місця скиду без входу в пошкоджені споруди.

## Кейс 4. Післяпожежна промислова територія

Після пожежі на складі невідомого складу залишилися зола, обгорілі полімери, деформовані бочки та пошкоджена покрівля. Відомості про речовини, які зберігалися на складі, відсутні.

Потенційні небезпеки:

- невідомі хімічні речовини;

- токсичний пил;

- повторне займання;

- нестійка покрівля;

- забруднений пожежний стік;

- гострі уламки;

- вибухонебезпечні ємності;

- небезпечні продукти горіння.

Завдання: визначити умови, за яких екологічне обстеження неможливе, та запропонувати дистанційні методи отримання інформації.

## Кейс 5. Лісова ділянка зі слідами військової техніки

У лісі виявлено глибокі колії, пошкоджені дерева, покинуті позиції, фрагменти упаковки боєприпасів і ділянки після пожежі. Територія вкрита високою рослинністю.

Потенційні небезпеки:

- міни та нерозірвані боєприпаси;

- приховані уламки;

- небезпечні дерева;

- торфове або підземне тління;

- обмежена видимість;

- нестійкий ґрунт;

- кліщі та інші біологічні чинники;

- відсутність стабільного зв’язку.

Завдання: установити межі допустимого дистанційного обстеження та визначити причини заборони польового входу.

## Завдання 1. Аналіз вихідної ситуації

Заповніть інформаційну картку.

| Параметр | Відомості |
| --- | --- |
| Назва ділянки |  |
| Місце розташування |  |
| Попереднє використання |  |
| Воєнна подія |  |
| Пошкоджені об’єкти |  |
| Ознаки забруднення |  |
| Відомості про пожежу |  |
| Мінний статус |  |
| Найближчі водойми |  |
| Найближча забудова |  |
| Наявність зв’язку |  |
| Найближчий медичний заклад |  |
| Інформація, якої бракує |  |

Після заповнення визначте, чи достатньо інформації для планування польового виїзду.

Завдання 2. Ідентифікація небезпек

Заповніть реєстр небезпек.

| № | Небезпека | Джерело | Можлива подія | Хто може постраждати | Можливі наслідки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вибухова |  |  |  |  |
| 2 | Хімічна |  |  |  |  |
| 3 | Пожежна |  |  |  |  |
| 4 | Механічна |  |  |  |  |
| 5 | Біологічна |  |  |  |  |
| 6 | Радіаційна |  |  |  |  |
| 7 | Природна/погодна |  |  |  |  |
| 8 | Організаційна |  |  |  |  |

До організаційних небезпек можна віднести втрату зв’язку, відсутність точних координат, непогоджений маршрут, появу сторонніх осіб або роботу наодинці.

## Завдання 3. Визначення меж компетенції

Для кожної дії поставте позначку:

- Е — виконує еколог;

- ПМД — оператор протимінної діяльності;

- ДСНС — аварійно-рятувальні підрозділи;

- ІНЖ — профільні інженери;

- ЛАБ — акредитована лабораторія;

- ЗАБ — дія заборонена для еколога.

| Дія | Відповідальний |
| --- | --- |
| Аналіз супутникових зображень |  |
| Визначення мінного статусу |  |
| Переміщення уламка |  |
| Планування точок відбору проб |  |
| Знешкодження боєприпасу |  |
| Відбір води нижче за течією |  |
| Оцінювання стійкості будівлі |  |
| Вхід у резервуар |  |
| Вимірювання екологічних показників у дозволеній зоні |  |
| Ліквідація хімічного витоку |  |
| Інтерпретація результатів аналізів |  |
| Розроблення рекомендацій із ремедіації |  |

## Завдання 4. Формування переліку ЗІЗ

Заповніть таблицю.

| Небезпека | Шлях впливу | Необхідні ЗІЗ | Обмеження ЗІЗ | Рішення |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Пил | Вдихання, очі |  |  |  |
| Забруднений ґрунт | Шкіра, взуття |  |  |  |
| Гострі уламки | Порізи |  |  |  |
| Шум | Органи слуху |  |  |  |
| Біологічне забруднення | Шкіра, слизові |  |  |  |
| Невідомі гази або пари | Вдихання |  |  |  |

Можливий базовий комплект:

- захисний одяг;

- сигнальний жилет;

- каска;

- захисне взуття;

- захисні окуляри;

- відповідні рукавички;

- респіратор визначеного типу;

- засоби захисту слуху;

- одноразовий комбінезон;

- аптечка;

- запас питної води.

Важливо: ЗІЗ не роблять безпечним середовище з невідомим хімічним агентом, вибухонебезпечними предметами або загрозою обвалу. У таких умовах робота звичайної екологічної групи не допускається.

## Завдання 5. План евакуації

Складіть алгоритм:

- Хто оголошує евакуацію?

- Який використовується сигнал?

- Яким маршрутом виходить група?

- Де розташована точка збору?

- Хто проводить облік персоналу?

- Хто викликає відповідні служби?

- Де перебуває транспорт?

- Який резервний маршрут?

- Де розташований найближчий медичний заклад?

- За яких умов можливе поновлення робіт?

### Загальний алгоритм

Зупинити роботу → попередити групу → не наближатися до джерела → відійти погодженим маршрутом → зібратися в контрольній точці → перевірити персонал → повідомити відповідальні служби → задокументувати подію → не поновлювати роботи без нового дозволу.

## Завдання 6. Критерії припинення робіт

Позначте критерії, актуальні для вашого кейсу:

- виявлено підозрілий предмет;

- пролунали вибухи або почався обстріл;

- помічено дим;

- виникла пожежа;

- з’явився незвичний запах;

- працівник відчув подразнення або погіршення самопочуття;

- втрачено зв’язок;

- працівник відхилився від маршруту;

- змінився напрям вітру;

- почалася гроза або сильний дощ;

- різко підвищився рівень води;

- виявлено пошкоджений трубопровід;

- з’явилися тріщини або рух конструкції;

- пошкоджено ЗІЗ;

- на території з’явилися сторонні особи;

- на маршруті виявлено нові уламки;

- умови відрізняються від описаних у плані;

- персонал не розуміє подальших дій.

Кожен учасник групи повинен мати право ініціювати зупинення робіт.

# 7. Чек-лист допуску до польового обстеження

| № | Контрольне запитання | Так | Ні | Не застосовується | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Координати й межі ділянки визначено |  |  |  |  |
| 2 | Мету і види робіт установлено |  |  |  |  |
| 3 | Мінний статус території документально з’ясовано |  |  |  |  |
| 4 | Доступ погоджено з уповноваженими службами |  |  |  |  |
| 5 | Дозволений маршрут позначено |  |  |  |  |
| 6 | Заборонені ділянки визначено |  |  |  |  |
| 7 | Реєстр небезпек складено |  |  |  |  |
| 8 | Оцінювання ризиків виконано |  |  |  |  |
| 9 | Залишковий ризик прийнятний |  |  |  |  |
| 10 | Межі компетенції групи визначено |  |  |  |  |
| 11 | Склад групи затверджено |  |  |  |  |
| 12 | Керівника робіт призначено |  |  |  |  |
| 13 | Інструктаж проведено |  |  |  |  |
| 14 | Розуміння інструктажу перевірено |  |  |  |  |
| 15 | Працівники знають сигнал STOP |  |  |  |  |
| 16 | Принцип роботи щонайменше удвох забезпечено |  |  |  |  |
| 17 | ЗІЗ підібрано за результатами оцінювання ризику |  |  |  |  |
| 18 | Справність ЗІЗ перевірено |  |  |  |  |
| 19 | Обладнання справне |  |  |  |  |
| 20 | Основний зв’язок перевірено |  |  |  |  |
| 21 | Резервний зв’язок наявний |  |  |  |  |
| 22 | Точку збору визначено |  |  |  |  |
| 23 | Основний маршрут евакуації визначено |  |  |  |  |
| 24 | Резервний маршрут евакуації визначено |  |  |  |  |
| 25 | Аптечка наявна |  |  |  |  |
| 26 | Відповідального за першу допомогу визначено |  |  |  |  |
| 27 | Контакти екстрених служб доступні |  |  |  |  |
| 28 | Найближчий медичний заклад визначено |  |  |  |  |
| 29 | Погодні умови перевірено |  |  |  |  |
| 30 | Напрям вітру встановлено |  |  |  |  |
| 31 | Зону деконтамінації підготовлено |  |  |  |  |
| 32 | Чисті та забруднені потоки розділено |  |  |  |  |
| 33 | Журнал входу і виходу підготовлено |  |  |  |  |
| 34 | Критерії припинення робіт визначено |  |  |  |  |
| 35 | Умови поновлення робіт після інциденту встановлено |  |  |  |  |

### Правило допуску

Якщо на запитання 3, 4, 5, 7, 8, 13, 15, 20, 22, 23 або 34 отримано відповідь «ні», польові роботи не розпочинають.

# 8. Підсумкове ситуаційне завдання

Під час роботи в жовтій зоні група виявила новий металевий предмет, якого не було на схемі. Одночасно один із працівників повідомив про слабкий незвичний запах. Мобільний зв’язок працює нестабільно.

Необхідно:

- Визначити, які небезпеки виникли.

- Назвати щонайменше три критерії STOP.

- Скласти послідовність дій групи.

- Визначити, кому передається інформація.

- Пояснити, чи може еколог оглянути предмет ближче.

- Визначити умови поновлення робіт.

- Зазначити, які зміни потрібно внести до плану безпеки.

### Очікуване рішення

Роботи негайно припиняють. До предмета і можливого джерела запаху не наближаються. Група повертається погодженим маршрутом до точки збору, проводить облік персоналу та використовує резервний канал зв’язку. Інформацію передають керівнику й уповноваженим службам. Роботи поновлюють лише після нового оцінювання ризику та офіційного рішення про допуск.

Контрольні запитання

- Що таке план безпеки польового обстеження?

- Чим небезпека відрізняється від ризику?

- Чому відсутність видимих боєприпасів не підтверджує безпечність території?

- Хто визначає мінний статус території?

- Які функції може виконувати еколог?

- Які роботи виходять за межі компетенції еколога?

- Яке призначення зеленої, жовтої та червоної зон?

- Коли створюється зона деконтамінації?

- Чому ЗІЗ є останнім, а не першим рівнем захисту?

- Що таке залишковий ризик?

- Яку інформацію повинен містити план комунікації?

- Що потрібно позначити на схемі евакуації?

- За яких умов застосовують принцип STOP?

- Хто має право ініціювати припинення робіт?

- Чому після інциденту не можна автоматично поновлювати роботу?

- Які дистанційні методи можуть замінити безпосередній вхід?

- Чому допуск не може бути загальним для всієї території?

- Які документи необхідно підготувати до виїзду?

- Чим первинне оцінювання ризику відрізняється від динамічного?

- Чому планування безпеки є першим етапом екологічного обстеження?