Практична робота№2

Тема: Оцінка ефективності впровадження технології сонячних станцій для приватного та промислового використання

### Мета роботи:

Дослідити ефективність впровадження сонячних станцій для приватного та промислового використання, оцінити їх економічні та екологічні переваги, а також визначити фактори, що впливають на ефективність даної технології.

### Завдання:

- Ознайомитися з поняттям «Зелений тариф в Україні».

- Ознайомитися з видами сонячних електростанцій, основними принципами їх роботи (конструкція та принцип роботи сонячних панелей, типи перетворювачів, системами зберігання енергії).

- Провести аналіз енергоспоживання приватного домогосподарства і промислового підприємства.

- Розрахувати потенційне вироблення електроенергії сонячною станцією для обох типів споживачів.

- Оцінити економічну ефективність впровадження сонячної станції: термін окупності, витрати на установку, річні заощадження.

- Провести порівняння екологічної ефективності впровадження технології для приватного та промислового використання (оцінити зменшення викидів СО2 за рахунок використання сонячної енергії).

- Зробити висновки щодо доцільності використання сонячних станцій для різних типів споживачів (виклики та можливості).

### Ознайомчі матеріали:

- Ознайомитися з інформацією про програмне забезпечення для розрахунку сонячної енергії (наприклад, PV*SOL, RETScreen).

- Знайомитися з даними про середнє споживання електроенергії для середнього українського приватного домогосподарства та промислового підприємства (на вибір).

- Знайомитися з даними про сонячне випромінювання для України.

### Теоретичні відомості:

Сонячні електростанції є екологічно чистим джерелом енергії, яке використовує сонячне випромінювання для генерації електричної енергії. Їх впровадження має суттєве значення для зменшення викидів вуглецю і залежності від викопного палива. Однак ефективність впровадження сонячних станцій залежить від різних факторів, таких як географічне розташування, площа доступної поверхні, вартість установки, і рівень споживання енергії.

Основні характеристики сонячних станцій:

- Приватні: орієнтовані на забезпечення електроенергією невеликі домогосподарства, потужність до 10 кВт.

- Промислові: використовуються на великих підприємствах, здатні виробляти десятки МВт електроенергії.

### Хід роботи:

- Аналіз споживання електроенергії:

  - Оцініть середнє річне споживання електроенергії приватного домогосподарства та промислового підприємства (у кВт·год).

  - Для цього використайте дані з електролічильників або стандартні середні показники для подібних споживачів.

- Оцінка потенціалу сонячної станції:

  - Визначте площу, доступну для встановлення сонячних панелей у приватному домогосподарстві та на території підприємства.

  - Знайдіть середньорічне сонячне випромінювання для вашого регіону.

  - За допомогою програмного забезпечення або ручних розрахунків визначте, скільки електроенергії може виробляти сонячна станція в кожному випадку.

- Розрахунок економічної ефективності:

  - Визначте вартість встановлення сонячної станції для обох сценаріїв (приватне домогосподарство та промислове підприємство).

  - Розрахуйте термін окупності установки, враховуючи вартість установки, річні заощадження на електроенергії.

  - Для цього використайте формулу терміну окупності:

- Аналіз екологічної ефективності:

  - Розрахуйте, на скільки тон зменшаться викиди СО₂ завдяки використанню сонячної енергії замість традиційних джерел електроенергії.

Порівняйте, які екологічні вигоди надає впровадження сонячних станцій для приватного та промислового використання.

Оцінка зменшення викидів CO₂ за рахунок використання сонячної енергії базується на тому, скільки електроенергії виробляється за допомогою сонячних панелей, і порівнянні цього з кількістю CO₂, яка була б викинута, якщо б ця ж електроенергія була вироблена з традиційних джерел (наприклад, спалюванням вугілля, газу чи нафти).

Ось як можна провести розрахунок:

1. Визначення виробленої електроенергії сонячною електростанцією

Перший крок — дізнатися, скільки електроенергії генерує ваша сонячна установка. Це залежить від її потужності та середньої кількості сонячного випромінювання у вашому регіоні. Наприклад, установка потужністю 5 кВт в регіоні з інсоляцією 1200 кВт∙год/м² на рік може виробити приблизно 6000 кВт∙год на рік.

2. Коефіцієнт викидів CO₂ для традиційної електроенергії

Цей коефіцієнт показує, скільки викидів CO₂ утворюється при виробництві 1 кВт∙год електроенергії з різних видів палива. Для кожного джерела цей показник різний:

Вугілля: приблизно 0,9-1,0 кг CO₂ на кожен кВт∙год.

Природний газ: приблизно 0,4-0,5 кг CO₂ на кожен кВт∙год.

Мазут: приблизно 0,7-0,8 кг CO₂ на кожен кВт∙год.

Для оцінки можна використовувати середній коефіцієнт для електромережі у нашій країні. У багатьох країнах цей показник становить близько 0,5 кг CO₂/кВт∙год.

3. Розрахунок зменшення викидів CO₂

Формула для розрахунку виглядає так:

Наприклад, якщо ваша сонячна установка виробляє 6000 кВт∙год на рік, а коефіцієнт викидів у вашому регіоні становить 0,5 кг CO₂ на кВт∙год, то:

Це означає, що ваша сонячна електростанція допомагає зменшити викиди CO₂ на 3 тонни щорічно.

- Порівняння результатів:

  - Проаналізуйте результати розрахунків для приватного та промислового використання.

  - Визначте, у якому випадку впровадження сонячної станції є більш ефективним з точки зору економіки та екології.

- Висновки:

  - Підведіть підсумки про ефективність впровадження сонячних станцій для різних типів споживачів.

  - Зробіть рекомендації щодо оптимізації впровадження сонячних станцій для кожного сценарію.

### Контрольні питання:

- Які основні фактори впливають на ефективність роботи сонячних станцій?

- Які переваги та недоліки сонячних електростанцій для приватного домогосподарства?

- Як розрахувати потенційне вироблення електроенергії сонячною станцією?

- Як змінюється ефективність сонячної енергії для промислових підприємств у порівнянні з приватними споживачами?

- Що таке термін окупності і як його визначити для сонячної станції?

- Які фактори впливають на економічну ефективність сонячних станцій?

- Як впровадження сонячних станцій впливає на екологічну ситуацію?

- Іванов І.І., Петров П.П. "Технології альтернативної енергетики", Київ, 2022.

- Сидоренко О.С. "Сонячна енергетика: перспективи та виклики", Харків, 2021.

- Міжнародна енергетична агенція: звіти щодо сонячної енергетики.