Практична робота №12

Визначення рівня небезпеки пластмасових відходів

#### Загальна характеристика проблеми пластикових відходів

Пластикові відходи сьогодні становлять одну з найсерйозніших екологічних загроз у світі. Щорічно у світі виробляється понад 400 млн тонн пластмас, і за даними ООН близько 40 % з них використовується для виробництва одноразової упаковки та предметів короткотривалого використання. Більша частина цієї продукції потрапляє на сміттєзвалища або у природні екосистеми, де розкладається сотні років. Пластик має унікальні фізико-хімічні властивості – легкість, міцність, водостійкість, стійкість до хімічного та біологічного руйнування. Саме ці характеристики, що роблять його зручним у побуті та промисловості, перетворюють пластмасові відходи на довготривале екологічне навантаження.

Проблема пластикового забруднення набула глобального характеру. Щороку близько 8–12 млн тонн пластикових відходів потрапляє у Світовий океан, утворюючи так звані «пластикові континенти». Найбільший із них — Велика тихоокеанська сміттєва пляма — за площею перевищує територію України у кілька разів. Пластикове сміття знаходять у найвіддаленіших куточках планети: на дні Маріанської западини, в арктичних льодовиках, у тканинах морських тварин і навіть у повітрі великих міст.

#### Фізико-хімічні властивості пластмас, що зумовлюють їх небезпеку

Пластики є полімерними матеріалами – продуктами полімеризації або поліконденсації органічних сполук, здебільшого похідних нафти та природного газу. Найпоширеніші полімери включають:

- Поліетилен (PE) – використовується для виробництва пакетів, плівок, контейнерів.

- Поліпропілен (PP) – посуд, харчова упаковка, деталі техніки.

- Поліетилентерефталат (PET) – пляшки для напоїв, харчова упаковка.

- Полівінілхлорид (PVC) – труби, віконні профілі, будівельні матеріали.

- Полістирол (PS) – одноразовий посуд, пінопласт.

Основні характеристики, що визначають екологічну небезпеку:

- Довготривалість розкладу.

- PET може зберігатися у ґрунті до 400–500 років.

- Поліетиленові пакети – 100–200 років.

- Полістирол – понад 500 років.

Ця стійкість зумовлена високою молекулярною масою та відсутністю природних мікроорганізмів, здатних ефективно руйнувати полімерні ланцюги.

- Хімічна інертність та накопичення токсичних домішок.
Пластики здатні абсорбувати важкі метали, органічні токсиканти (ДДТ, поліхлоровані біфеніли) та переносити їх у харчові ланцюги.

- Виділення токсичних продуктів при горінні або фотодеструкції. Спалювання ПВХ призводить до утворення діоксинів – надзвичайно токсичних сполук, що викликають онкологічні захворювання та мутації.

- Утворення мікропластику. Під дією ультрафіолету та механічного тертя великі пластикові предмети поступово фрагментуються на частинки менше 5 мм, які потрапляють у воду, ґрунт, повітря та організми живих істот. Мікропластик виявлено навіть у плаценті людини та крові, що свідчить про його біологічну проникність.

#### 3. Класифікація пластмасових відходів

Для маркування пластикових виробів у світі використовується універсальна система з 7 кодів, що позначають вид полімеру:

| Код | Назва полімеру | Приклади виробів | Переробка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 (PET) | Поліетилентерефталат | Пляшки для напоїв, харчова упаковка | Підлягає переробці |
| 2 (HDPE) | Поліетилен високої щільності | Каністри, кришки, іграшки | Підлягає переробці |
| 3 (PVC) | Полівінілхлорид | Труби, віконні профілі | Обмежено переробляється |
| 4 (LDPE) | Поліетилен низької щільності | Пакети, плівки | Переробляється частково |
| 5 (PP) | Поліпропілен | Контейнери, кришки, медичні вироби | Переробка можлива |
| 6 (PS) | Полістирол | Одноразовий посуд, пінопласт | Переробляється погано |
| 7 (Other) | Інші полімери, композити | Полікарбонати, біопластики | Найскладніша переробка |

Ця класифікація важлива для правильної утилізації та оцінки екологічного ризику, адже різні полімери мають різну токсичність і здатність до переробки.

#### 4. Критерії оцінки рівня небезпеки пластмасових відходів

Визначення рівня небезпеки базується на поєднанні фізико-хімічних, екологічних та соціально-економічних характеристик. Основні критерії включають:

- Час розкладу в навколишньому середовищі. Чим довший період збереження матеріалу без біологічного руйнування, тим вищий екологічний ризик його накопичення.

- Токсичність та виділення шкідливих речовин. Наявність у складі хлору (як у ПВХ), фталатів, бісфенолу-А підвищує небезпеку для здоров’я людини.

- Можливість вторинної переробки. Полімери, що легко переробляються (PET, HDPE, PP), мають нижчий рівень небезпеки за умови налагодженої системи збору й утилізації.

- Утворення мікропластику. Здатність матеріалу фрагментуватися на мікрочастинки без повного розкладу суттєво збільшує ризики для екосистем.

- Масштаби поширення та споживання. Високий рівень використання одноразових виробів створює додаткове навантаження навіть при відносно низькій токсичності.

На основі цих критеріїв можна розробити індекс екологічної небезпеки, присвоюючи кожному виду пластика бали за окремими показниками і класифікуючи їх як низько-, середньо- або високонебезпечні.

#### 5. Екологічні наслідки накопичення пластмасових відходів

- Забруднення ґрунтів та вод. Пластикові фрагменти перешкоджають газо- і водообміну в ґрунті, погіршують умови росту рослин, потрапляють у річки та моря.

- Небезпека для живих організмів. Морські тварини плутають пластик із їжею, що призводить до загибелі від отруєння або механічного пошкодження травного тракту.

- Поширення токсикантів. Пластик адсорбує на своїй поверхні пестициди, нафтопродукти та інші стійкі органічні забруднювачі, транспортує їх на великі відстані.

- Вплив на здоров’я людини. Мікропластик виявляють у питній воді, харчових продуктах та навіть у повітрі. Його потрапляння в організм може провокувати запальні процеси, порушення ендокринної системи та ризик онкологічних захворювань.

#### 6. Підходи до зменшення ризиків

Для зниження рівня небезпеки пластмасових відходів необхідні комплексні заходи:

- Розвиток системи роздільного збору та переробки. Створення пунктів прийому ПЕТ-пляшок, впровадження депозитних систем.

- Обмеження виробництва одноразових виробів. Законодавчі ініціативи щодо заборони пластикових пакетів, одноразового посуду, ватних паличок.

- Використання біорозкладних матеріалів. Перехід на полімери на основі крохмалю, молочної кислоти (PLA), які розкладаються у природних умовах.

- Екологічна освіта населення. Інформаційні кампанії про шкоду пластику та переваги повторного використання.

#### 7. Значення оцінки рівня небезпеки пластмасових відходів

Оцінка рівня небезпеки є основою для:

- розроблення регіональних програм управління відходами;

- встановлення пріоритетів переробки;

- визначення економічних механізмів (податки, плата за утилізацію);

- планування інфраструктури збору й переробки.

Науково обґрунтована методика визначення рівня небезпеки дозволяє не лише класифікувати відходи, але й прогнозувати їхній довгостроковий вплив на екосистеми, здоров’я населення та економіку.

Пластмасові відходи — це довготривалий екологічний виклик, який вимагає комплексного підходу до оцінки їх небезпеки. Детальне вивчення фізико-хімічних властивостей, умов розкладу, токсичності та можливості переробки дозволяє розробити ефективні стратегії управління цими відходами. Визначення рівня небезпеки пластмасових виробів є ключовим етапом формування політики сталого розвитку, що поєднує наукові знання, державне регулювання та активну участь громадськості.

ЗАВДАННЯ:

Дати відповідь на запитання:

- Які фізико-хімічні властивості пластмас зумовлюють їхню стійкість у довкіллі та тривалий період розкладу?

- Назвіть основні види полімерів, що найчастіше трапляються серед побутових відходів, та наведіть приклади виробів із них.

- Які критерії використовуються для оцінки рівня екологічної небезпеки різних типів пластмас?

- Чому полівінілхлорид (PVC) вважається одним із найбільш токсичних пластиків під час спалювання чи старіння?

- Що таке мікропластик, яким чином він утворюється та чим небезпечний для екосистем і здоров’я людини?

- Як система міжнародного маркування пластмас (1–7) допомагає визначати можливості їх вторинної переробки?

- Які основні екологічні наслідки накопичення пластмасових відходів у ґрунтах та водних екосистемах?

- Поясніть різницю між біорозкладними полімерними матеріалами та традиційними пластиками з точки зору їх впливу на довкілля.

- Які заходи державної політики та громадських ініціатив можуть знизити рівень небезпеки пластмасових відходів?

- Як поєднання показників часу розкладу, токсичності та масштабів використання дозволяє розробити індекс екологічної небезпеки для різних видів пластиків?