Практична робота №9

Тема: «Фізичні основи термічного знешкодження парогазових викидів»

Мета: Ознайомитися з фізичними основами процесів термічного знешкодження парогазових викидів, вивчити принципи спалювання та термоокиснення шкідливих речовин, а також визначити умови, що забезпечують повне та ефективне очищення газових потоків від токсичних компонентів.

Теоретичні відомості

- Суть термічного знешкодження парогазових викидів

Термічне знешкодження парогазових викидів ґрунтується на високо- температурному спалюванні горючих домішок, тобто окисленні знешко- джуваних компонентів. Цей метод має широке розповсюдження тому, що відсутнє шлакове господарство й стічні води, невеликі розміри установок, простота обслуговування, можливості автоматизації, висока ефективність знешкодження при низьких затратах коштів.

При виборі термічного методу необхідно враховувати характер ре- човин, що утворюються під час реакції окислення. При спалюванні газів, що містять фосфор, галогени та сірку, утворюються продукти реакції, які за токсичністю в декілька разів перевищують вихідні газові викиди. Цей метод використовують для знешкодження викидів, які під дією високих температур не утворюють більше токсичних речовин. Необхідно також враховувати, що сполуки горючих речовин з киснем утворюють вибухоне- без-печну суміш, що характеризується верхньою та нижньою границею вибуху, яка залежить від температури, тиску, концентрації інертних газів. Концентрація горючих речовин в суміші не повинна перевищувати 25% нижньої границі вибуху. Для запобігання утворення вибухонебезпечних сумішей концентрацію газових викидів зменшують добавками повітря. При термічному знешкодженні парогазових викидів необхідно враховува- ти наявність в них речовин, що конденсуються (смола, гарячий пил). При транспортуванні таких газів може відбуватися самозапалення, що є причи- ною аварійних ситуацій.

Суттєве значення в організації процесу термічного знешкодження газових викидів має підготовка газів до реакції, а саме нагріванні суміші до необхідної температури і забезпечення змішування горючих газів з окислювачем. Ефективність процесу термічного знешкодження сумішей визначається температурою, часом перебування газу в зоні реакції та тур- булентністю газових потоків в камері згорання. Час протікання процесу визначається за формулою

ln	1

ATk  Tз 

(1  )

τ 	,	(7.1)

де φ – ступінь знешкодження газів;

А – аеродинамічний коефіцієнт, що характеризує аеродинамічні умови протікання процесу;

Тк – температура в камері реакції;

Тз – температура загорання компонента, який знешкоджується.

При збільшенні часу протікання процесу й інтенсивності турбулент- ної дифузії ступінь знешкодження, якщо температура не міняється, суттє- во збільшується. Якщо час протікання та аеродинамічні умови процесу не- змінні, то збільшення ступеня знешкодження можна досягнути за рахунок підвищення температури.

В залежності від умов спалювання та технологічного оформлення процесу використовують два методи знешкодження парогазових викидів: факельний та топковий.

- Технологічне обладнання для термічного знешкодження парогазових викидів в топкових пристроях

Технологічне обладнання для термічного знешкодження парогазових викидів в топкових пристроях повинно відповідати таким вимогам: повно- та спалювання; попередження утворення інших шкідливих речовин; без- димність спалювання; стабільність технологічного процесу горіння при зміні витрати та складу газів, що викидаються; низька вибухонебезпеч- ність; відповідність шуму санітарним вимогам.

Комбіновані термокаталітичні установки

Регенеративні установки

Топки котелень та технологічних апаратів

Печі зі струминним змішуванням газів

Печі з використанням циклонного принципу спалювання

Камерні печі

ТОПКОВІ ПРИСТРОЇ

Термічне знешкодження парогазових викидів реалізується в різних за конструктивними особливостями топкових пристроях, класифікація яких наведена на рис. 7.1.

Рисунок 7.1 - Класифікація технологічного обладнання для термічного знешкодження парогазових викидів в топкових пристроях

Конструктивно камерні печі мають дві камери: камеру спалювання та камеру змішування, що переходить в газохід. Із газоходу знешкодженні гази надходять в атмосферу через димову трубу. Знешкодження газів від- бувається при температурі 850...930С, а час перебування продуктів в зоні горіння становить 0,5...3,5 с.

Печі з використанням циклонного принципу спалювання газоподіб- них викидів мають тангенціально розміщені пальники. Температура спа- лювання 800...1000С. Ці печі мають в залежності від хімічного складу продуктів, які спалюються, різні конструктивні особливості. Ефективність очищення складає не менше 98%.

Основним елементом печей зі струминним змішуванням газів є ста- білізатор. Він виконаний у вигляді тіла з погано обтічними формами, що дозволяють генерувати поля високої турбулентності. Використання стру- минного способу сумішоутворення дозволяє отримати значну інтенсив- ність процесу термічного знешкодження парогазових викидів.

Для термічного знешкодження викидів, що містять кисень, доцільно використовувати топки котелень та технологічних апаратів. В цьому випа- дку шкідливі викиди використовуються як окислювачі і подаються безпо- середньо до пальників котла або в зону горіння. В топках деяких котлів теплота спалювання газових викидів досягає 200...250 кДж/м3. Ефектив- ність знешкодження шкідливих викидів складає 99...100%. Додаткова кі- лькість тепла, що отримується при термічному знешкодженні в топках ко- телень та технологічного обладнання, дозволяє економити 3...4% палива.

Економічними та перспективними для термічного знешкодження парогазових викидів є печі з використанням регенеративних теплообмін- них установок. Регенеративні установки конструктивно виконуються у ви- гляді печей, що мають камери горіння та два або декілька шарів регенера- тивної насадки. За рахунок реверсивного руху через апарат газів, що зне- шкоджуються, шари насадки забезпечують утилізацію тепла за допомогою насадки, яка нагрівається продуктами горіння і віддає акумульоване тепло знешкодженому газу. Ступінь регенерації тепла в установці досягає 85%, а ступінь очищення газу 99%. Регенеративні установки дозволяють знизити затрати палива на процес термічного знешкодження парогазоподібних ви- кидів.

При термічному знешкодженні високомолекулярних речовин, в тому числі канцерогенних, неможливо досягнути їх повного окислення навіть при 1300С. Для знешкодження таких речовин використовують комбіно- вані термокаталітичні установки, що мають два ступеня. В першому сту- пені відбувається термічне знешкодження домішок, а в другому – глибоке окислення каталітичним способом.

- Технологічне обладнання для знешкодження парогазових викидів в факельних пристроях

Знешкодження парогазових викидів в факельних пристроях викорис- товують коли їх неможливо знешкодити в топкових пристроях. В факель- них пристроях спалюють нафтові супутні гази, ацетилен, пропан, метан, пропилен та інші вуглеводні. В залежності від характеру спалювання тех- нологічне обладнання для знешкодження парогазових викидів поділяється на три типи: факели, в яких спалюваний газ й повітря попередньо змішу- ються за межами зони горіння; факели, в яких кисень з’єднується з горю- чим газом в момент горіння; комбіновані факели, в яких частина кисню попередньо змішується з горючим газом, а решта кисню надходить з пові- тря навколишнього середовища.

Високого тиску, більше 0,2 МПа

Періодичні

Розміщені на технічних установках

Мокрі

Відбір частини газу на технологіч- ну переробку або спалювання

в котельних установках

Схема спалю- вання горючих газів

Склад газів

Місце розташу- вання

Періодичність роботи

За тиском

Комбіноване використання та спалювання газів

Подача всього об’єму газу на спа- лювання в факельну установку

Сухі

Окремо стоять

Постійні

Низького тиску, до 0,2 МПа

ФАКЕЛЬНІ	ПРИСТРОЇ

Термічне знешкодження парогазових викидів реалізується в різних за конструктивними і технологічними особливостями факельних установках, класифікація яких наведена на рис. 7.2.

Рисунок 7.2 – Класифікація технологічного обладнання для терміч- ного знешкодження парогазових викидів в факельних установках

Основною частиною факельної установки є факельна труба, що об- ладнана пальниками постійної дії, факельним пальником та пристроєм для запалювання. На факельній трубі також в разі необхідності передбачають пристрій для бездимного спалювання викидних газів, вогнезагороджувач, гідрозатвор та сепаратор.

Діаметри факельної труби та пальника вибирають з умови забезпе- чення стабільного горіння газу без зриву полум’я у випадку зміни наванта- ження. Швидкість газів в гирлі факельної труби приймається з врахуванням складу газів, що подаються на факел. Висота факельної труби 10...20 м.

Для забезпечення повноти спалювання і отримання бездимного по- лум’я передбачають подачу в зону спалювання пари або розпиленої води за допомогою форсунок, що розміщені на периферії факельного пальника. При спалюванні різних газів передбачають декілька факельних труб, що монтуються в одну конструкцію. Конструкції пальників можуть бути різ- ними в залежності від особливостей термічного знешкодження викидних парогазових викидів.

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ

- Охарактеризуйте суть термічного знешкодження парогазових викидів.

- Які фактори визначають ефективність процесу термічного знешкодження?

- Чим визначається час протікання процесу термічного знешкодження?

- Наведіть класифікацію технологічного обладнання для термічного зне- шкодження парогазових викидів в топкових пристроях.

- Поясніть конструктивні особливості топкових пристроїв.

- Наведіть класифікацію технологічного обладнання для термічного зне- шкодження парогазових викидів в факельних установках.

- Охарактеризуйте основні частини факельних установок.