Лекція 1 .

Предмет “Автомобілі” , як і його складові частини “Будова автомобіля”,             “ Теорія експлуатаційних властивостей автомобіля“,

“Освнови розрахунку автомобіля” і “Спеціалізований склад автотранспорту” є однією з основних предметів орієнтовних дисциплін, призначених для формування у студентів знань з теорії робочих процесів механізмів і систем і автомобіля вцілому, умов експлуатації, навантажувальних режимів і основ розрахунку агрегатів і систем автомобіля.

Програма предмету “Автомобілі” передбачає розділи:

“Теорія експлуатаційних властивостей автомобіля”;

“Основи розрахунку автомобіля”

Кількість годин – 162,

в тому числі : лецій – 36год;

лабораторних занять -18 год;

практичних занять – 35год;

контрольна і самостійна робота – 73год

Іспит , курсовий проект – в 2 семестрі;

Метою  вивчення дисципліни є оволодіння знаннями з основ теорії, розрахунку і випробувань автомобілів, необхідні для їх ефективного використання.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен знати: - історію і сучасний стан автомобілебудування і розвитку автомобільного транспорту в Україні за її межами;

- Основні умови експлуатації автомобілів, експлуатаційні властивості , конструкцію і методику їх оцінки;

- Закони руху автомобіля в різних умовах, методику тягово-економічного розрахунку і проектування автомобіля.

Вміти: - оцінювати технічний рівень вузлів , агрегатів , систем і автомобіля                     вцілому;

- визначати принципіальні особливості конструкції вузлів і механізмів і самостійно засвоювати конструкції нових автомобілів;

- виконувати основні розрахунки , в тому числі з використанням ЕОМ, аналізувати роботу окремих механізмів і систем автомобілів з метою підвищення ефективності їх експлуатації;

- проводити інженерні розрахунки основних елементів автомобіля;

- організовувати випробування автомобілів, аналізувати і оцінювати отримані результати.

Основна література:

Автомобіль: Теория експлуатационных свойств.

Учебник для вузов по специальности “Автомобиль и автомобильное хозяйство”- м.Машиностроение , 1989-240с.:пл.

Автомобиль : Анализ конструкций , елементы расчета.-М.Машиностроение, 1989-304с.

Краткий автомобильный справочник НИИАТ.-М:

Транспорт , 1989-464с.

Додаткова література:

Зимилев Г.В. Теория автомобиля.-М; Военное издательство МОСССР, 1957-454с.

Кошарный М.Ф. Освнови механіки та енергетики автомобіля.

Наві.посібник.-К.Вища шк,1992-200с.іл.

2. Критерії експлуатаційних властивостей.А.

Термін “автомобіль”(від грецького autos-сам і лат mobils- рухомий) з’явився наприкінці 19 ст і означає самохідну машину, призначену для перевезення по безрейкових дорогах вантажів, пасажирів або спец устаткування.

Тому ефективність використання А можна оцінювати такими показниками :

- дійсна транспортна продуктивність

Пg = G ×Vg [ткм/год]                                                (1.1)

- вартість одиниці транспортної роботи

P=QПg  [коп/1ткм/год]                                              (1.2)

Де, Q – всі витрати на переміщення вантажу.

Ці показники залежать від:

- досконалості конструкцій автомобіля, якості дороги;

- досконалості технічного догляду;

- рівня планування і організації перевезень.

Потенційні властивості автомобіля закладаються ще на стадії проектування, вони можуть розрізнятися на дві групи: функціональні властивості і властивості надійності.

Функціональні або експлуатаційні властивості і забезпечують можливість використання А  за призначенням.

Аналізуючи формулу (1.1) можна сказати, що для збільшення транспортної продуктивності автомобіля необхідно забезпечити певний рівень його тягово-зчіпних властивостей, гальмівних властивостей , прохідності, керованості, стійкості, плавності ходу.

В той же час для зниження вартості перевезень (формула1.2) необхідно зменшити витрати на перевезення вантажу , що залежить від надійності, ресурсу автомобіля і його частин , водія, типу дороги , витрати на експлуатацію автомобіля і , в значній мірі , витрат палива.

Тому основними критеріями експлуатаційних властивостей автомобіля є:

- тягово-швидкісні властивості:

Pp – сила тяги автомобіля;

ɣp = PpGa – питома тяга автомобіля.

Vmax  – максимальна швидкість автомобіля (100км/год – одиночний автомобіль , 80км/год – автопоїзд)

-максимальний підйом, який може подолати автомобіль

Vуст – установлена швидкість на затяжних підйомах .

Sj і tj – шлях і час розгону до певної швидкості;

Ja – прискорення автомобіля.

- Гальмівні властивості

Sτ - гальмівний шлях , Sτʹ - зупиночний шлях;

Jτ – величина сповільнення під час гальмування;

ɣτ = PτGа – питома гальмівна сила.

- Прохідність автомобіля – експлуатаційна властивість, яка виражає можливість руху в поганих дорожніх умовах , по бездорожжю та подоланні перешкод.

Lp=  ПбПн – коеф прохідності.

Пб і Пн – транспортна продуктивність в умовах бездоріжжя і на дорогах.

Розрізняють опорно-зчіпні показники і профільні показники .

- Керованість автомобіля   - сукупність властивостей , які забезпечують      автомобілю прямолінійний рух, в відповідність дійсного напрямку руху напрямку , заданому керованими колесами.

Оцінується:

- Стійкістю керування траекторії ;

- Стійкістю керування траекторією при гальмуванні;

- Стійкістю курсового керування;

- Стійкістю курсового керування при гальмуванні;

Vпр – граничною швидкістю виконання маневра;

Vтр – швидкістю початку зниження стійкості керування траекторією;

Vкурс – швидкістю початку зниження стійкості курсового керування; та інші.

- Стійкість автомобіля  - здатність автомобіля рухатись без ковзанняі перекидання.

λ – кут продольного підйому (спуску);

ᵝ = кут поперечного нахилу опорної поверхні;

Vкр, Rкр – критична швидкість і радіус повороту.

- Плавність ходу – експлуатаційна властивість А, що характеризує його здатність рухатись в заданому інтервалі швидкостей по дорогам з нерівностями без значних вібраційних та ударних впливів на водія, пасажирів , вантаж.

Wn , Wн – власна частота підресорних і непідресорних мас.

d²zdt² - прискорення при коливаннях.

Е= 10 lgEE₀ - енергетичний показник , де Е₀- допустима енергія коливань

- Економічність автомобіля – сукупність властивостей , які визначають витрату палива при виконанні автомобілем роботи в різних умовах експлуатації.

- Gn ,кг/год – годинна витрата палива

- ge , г/квт год – питома … …

- Qз , л/100км  - шляхова витрата

- Qw , л/100км – витрата палива на 1 транспорт роботи.

Для порівняльної оцінки паливної економічності та непрямої оцінки технічного стану автомобілів викорисотовують оціночні показники паливної економічності:

- Контрольна витрата палива;

- Витрата палива в магістральному їздовому циклі на дорозі;

– в міському циклі на дорозі;

– в міському циклі на стенді;

- Паливна характеристика усталеного руху;

- Паливно-швидкісна характеристика на магістрально-горбуватій дорозі.

Крім цього для оцінки конструкції і компоновки автомобіля використовують критерії використання вантажу і габаритів.

ɳG = GвGa – коефіцієнт використання ваги.

g = M₀Mв – коеф тари , де M0- власна маса , Мв- маса вантажу.

ɳF = FвFа – коеф використання габаритів, де Fв- площа проекц розмірів вантажу , Fа – площа .

3.  Основна умова і рівняння руху автомобіля.

Перед тим, як приступати до розгляду питання динаміки автомобіля в загальному випадку з’ясуємо , що на автомобіль під час руху діють такі сили :

ΣPp- сума рушійних сил

ΣPɣ - сума сил опору

ΣPψ- сума сил зчеплення

Основною умовою руху автомобіля є таке їх співвідношення :

ΣPɣ< ΣPp< ΣPψ

Тоді рівняння руху автомобіля(в загальному вигляді):

ΣPɣ= ΣPp= ΣPψ

Якщо поділимо складові рівняння на Ga, Отримаємо:

ΣPɣGа = ɣc – питома сумарна сила опору А.

ΣPpGа = ɣр – питома сумарна сила тяга А.

ΣPψGа = ɣψ – питома сумарна сила зчеплення А.

4. Сили і моменти, що діють на автомобіль.

Визначення швидкостей і прискорень транспортного засобу може бути проведене на основі методик теоретичної механіки . Для спрощення вирішення цієї задачі без суттєвого впливу на точність результату приймають такі допущення :

- Автомобіль симетричний відносно позвдовжньої осі;

- Дорожні умови під всіма колесами однакові;

- Взаємні переміщення окремих мас автомобіля відсутні;

- Нормальні реакції дороги прикладені до середини контактної поверхні;

- Сили, що діють на міст, можуть бути приведені до його середини.

Розглянемо в загальному випадку прискорений рух автомобіля-тягача на підйом під кутом λ.

Всі сили, що діють на автомобіль-тягач поділяються на три групи: рушійні , опору руху, нормальні до напрямку руху.

До першої групи відносяться:

- колова сила на ведучих колесах  Pp;

до другої групи :

-   моменти опору кочення коліс Мƒ1 і Мƒ2;

-   сила опору повітря Рw;

-   повздовжня складова сили тяжіння Рh = Ga sin λ;

-   сила інерції Рɣ ;

-   повздовжня складова сили опору причепа Рппx ;

До третьої групи  :

- нормальні реакції дороги Rz1 , Rz2 ;

- нормальна складова сили тяжіння Ga cos λ;

- нормальна складова сили опору причепа Рппz.

Сила тяги Рр – колова сила на ведучих колесах- виникає за рахунок крутного момента, переданого трансмісією від двигуна.

Потужностні можливості двигуна оцінюються за допомогою його швидкісної зовнішньої (при повному відкритті дросельних заслонок-карбюраторних, або при повному ході рейки ПНВТ дизельних двигунів) вона має вигляд :

а) карб. двигун                           б) дизель

Швидкісна зовнішня характеристика двигуна, якщо він виготовляється , є в його паспортних даних, і на її основі можна далі проводити тяговий розрахунок автомобіля.

Але, якщо характеристика двигуна , що його планується встановити на автомобіль , невідома, то розрахунки проводять, використовуючи приблизну швидкісну зовнішню характеристику(за методикою, розробленою в МАДІ).

- N=Nmax [aωіωn + b(ωωn)² - c(ωωn)³], кВт

Mk= 1000 Nω,  н·м

g = Kω ·gn , г/квт год

де, а,в,с – коефіцієнти , що заледать від типу двигуна;

N,Mk,ω- поточні значення потужності і крутного момента двигуна і частоти обертання колін.валу.

ωn – частота обертання колін валу при  Nmax.

Спробуємо винайти коефіцієнти а,в,с при відомій Nmax.

Оскільки рівняння має загальний вигляд, то воно повинне задовольняти і при ω=ωn, а це можливо при

а + в + с = 1

Рівняння 1 можна представити у вигляді:

N=Nmax (WWn)[а+в(WWn)-c(WWn)²]

І після відповідних перетворень при W=Wn і Mk= Mkmax отримаємо

Км = а+ВКw+CК²w

Де, Км = MkmaxMkn – коефіцієнт запасу крутного моменту ;

Кw= WnWm – коефіцієнт зменшення частоти обертання к.в. двигуна при навантаженні.

Третє рівняння отримаємо при W=Wn з умови екстремуму функції і рівності похідної нулю.

в + 2СКw  = 0

Таким чином:

a = Км Kw2-Kw-1Kw2-Kw-1

в = 2 KwKm-1Kw2-Kw-1

c =  K²wKm-1Kw2-Kw-1

Оскільки в вихідних даних є Nmax , Wn , Mkmax , Wm  то підрахувавши а,в,с і підставиви їх у рівняння 1 то можна отримати дані для побудови швидкісної зовнішньої характеристики двигуна.