Лекція 4.

Тема 8. Прохідність автомобіля

- Визначення і основні положення прохідності, що впливають на прохідність.

- Особливості взаємодії автомобільного колеса з ґрунтом, що деформується та перешкодами.

- Профільна прохідність.

- Опорна прохідність.

- Показники прохідності та вплив конструктивних та експлуатаційних факторів на прохідність.

1. 	Прохідність автомобіля – це експлуатаційна властивість, яка визначає можливість руху автомобіля в погіршених дорожніх умовах, по бездоріжжю та при подоланні перешкод.

До погіршених дорожніх умов відносяться: мокрі, забруднені, засніжені,         розбиті  та розмоклі дороги.

Під час руху автомобіля по бездоріжжю його рушій взаємодіє з різними ґрунтовими поверхнями, які поділяють на: зв’язні (легкосуглиністі, суглинисті, важкосуглиністі), - піщані (пилуваті, дрібнозернисті, середньозернисті та великозернисті), заболочені (суцільні, сапропелеві, сплавинні)  та сніг (пухкий, зернистий).

До перешкод відносяться: ухили, бар’єрні перешкоди  (дорожні насипи, канали, кювети, рови) та дискретні перешкоди (пеньки, валуни та ін.).

Втрата прохідності автомобіля може бути повною або частковою. Повна втрата прохідності – припинення руху в певних умовах. Часткова втрата прохідності – зменшення швидкості руху і збільшення витрати палива.

Прохідністю повинні володіти всі автомобілі, але в залежності від призначення, в  різній мірі. Тому автомобілі за рівнем прохідності поділяються на: дорожні підвищеної  прохідності та високої прохідності.

Конструктивні ознаки дорожніх автомобілів: неповноприводність, шини з дорожнім (універсальним малюнком протектора, неблоковані диференціали); підвищеної прохідності: повноприводність, шини з відповідним протектором, система регулювання тиску повітря в шинах, блоковані диференціали, засоби самовитаскування, підвищений динамічний фактор; високої прохідності: особлива компоновочна схема, повноприводність, самоблокуючі  диференціали, спеціальні шини (катки) наднизького тиску, додаткові пристрої підвищення прохідності (висувні катки, водяний рушій).

Прохідність поділяється на профільну (характеризує можливість долати нерівності шляху ,перешкоди, та вписуватись в потрібну смугу руху) та опорну (визначає можливість руху в погіршених дорожніх умовах та по ґрунтах, що деформуються).

2.	Основною причиною погіршення процесу взаємодій колеса з поверхнею дороги є наявність проміжного елемента (води, грязюки, снігу, льоду) в контакті шини із дорогою, що приводить до зниження коефіцієнта зчеплення та, як наслідок, до обмеження повної тягової сили.

Зниження коефіцієнта зчеплення в результаті наявності вологи на поверхні дороги також негативно впливає на коефіцієнт опору боковому відведенню шини і відповідно, на стійкість руху та керованість автомобіля.

Під час кочення автомобільного колеса по м’якому ґрунту деформується не тільки шина, але й ґрунт, в результаті чого сила опору коченню збільшується за рахунок сили опору ґрунту коченню колеса Pfг

В загальному вигляді умовою можливості руху автомобіля є нерівність:

Gвк∙φ≥Ga∙φ

де: Gвк – часткова сила ваги автомобіля, яка припадає на ведучі колеса;

Ga – повна сила ваги автомобіля.

В свою чергу відношення GвкGa=Kφ – має назву коефіцієнта зчіпної ваги автомобіля.

Враховуючи попереднє рівняння, можна записати:

Kφ=GвкGa=ψφ=fг±iφ

або для горизонтальної опорної поверхні:

Kφ=fгφ

або:

Kφ∙φ=fг

тобто при більших значеннях величин Gвк та φ ймовірність втрати прохідності у важких дорожніх умовах менша.

Для повноприводних автомобілів Kφ=1, тобто умовою руху є нерівність:

φ≥fг

При fг>φ рух автомобіля неможливий, бо сили опору перевищують сили зчеплення рушія з ґрунтом (колеса буксують).

Розглянемо природу сили опору ґрунту. Ця сила визначається роботою, яка витрачається на деформацію ґрунту, ковзання шини відносно ґрунту, подолання сил липкості ґрунту до шини, з яких перша складає до 70%.

Сила опору ґрунту коченню може бути визначена як:

Pfг=AгS

де: Aг=S∙B∙0hrp∙dhr – робота витрачена на деформацію грунту.

S – довжина колій;

B – ширина колій;

hг – глибина колії.

pdhr – залежність нормального тиску колеса на ґрунт від глибини колії.

fг=B∙0hrpdhr

а коефіцієнт опору коченню:

fг=PfгPZк=BPZк0hrpdhr

Оцінка деформативних властивостей грунту при зануренні в нього штампа використовують як аналітичні, так і емпіричні залежності, з яких найпростіша:

p=chгμ

де: c та μ – постійні, які визначаються за результатами експерименту.

Підставивши значення p=czμ в попередню формулу можна визначити:

fг=B∙chrμ+1Pz(μ+1)
звідки видно, що залежність fг=f(hг) нелінійна і зі збільшенням hг значення fг збільшується.

Для конкретного ґрунту можна визначити hг при відомому значенні нормального тиску в контакті

hг=P1μC1μ

В свою чергу нормальний тиск в контакті залежить від внутрішнього тиску повітря в шині Pп та тиску в контакті, зумовленого жорсткістю оболонки шини po:

- для звичайних сил:  Pп>0,2 МПа	Pо=0,01…0,02 МПа

- для низького тиску шин:  Pп<0,2 МПа	Pо=0,03…0,07 МПа

враховуючи, що P=Pп+Pо, можна записати:

hг=(Pп+Pо)1μC1μ

Повне тягове зусилля ведучого колеса обмежується силою тертя матеріала шини по ґрунту та опором ґрунту зрізу грунтозачепами:

Сила тертя матеріала шини по ґрунту залежить від навантаження на опорну поверхню грунтозачепів та коефіцієнта тертя гуми по грунту:

Pт=Kн∙Gк∙φр

де Kн – коефіцієнт насиченості малюнка протектора.

φр – коефіцієнт тертя гуми по ґрунту.

Сила зрізу грунту, який знаходиться між грунтозачепами, залежить від внутрішнього зчеплення частинок ґрунту Co та внутрішнього тертя φo.

Сила внутрішнього зчеплення частинок ґрунту:

Pc=Co∙Fк1-Kн

Сила внутрішнього тертя в ґрунті:

Pφo=φo∙p∙Fк1-Kн=φoGк1-Kн

Сила зчеплення колеса з ґрунтом дорівнює:

Gк∙φx=Pт+Pс+Pφo=1-Kн(CoFк+φoGк)

звідки можна визначити коефіцієнт зчеплення колеса ґрунтом:

φx=KнGкφт+1-Kн(FкCo+Gкφo)Gк

З цієї залежності видно, що коефіцієнт зчеплення в значній мірі залежить від конструкції шини, навантаження на колесо та характеристик ґрунту.

Оскільки при проектуванні автомобіля характеристики ґрунтів та навантаження на колесо є заданими величинами, то для збільшення коефіцієнта зчеплення підбираються відповідні шини.

3.	Профільна прохідність.

Більшість показників профільної прохідності уявляють собою геометричні параметри транспортного засобу. Профільну прохідність оцінюють такими показниками:

- Дорожній просвіт (h1) – відстань від найбільш низько розташованих точок автомобіля до опорної поверхні.

- Передній L1(задній L2) звіс – відстань від крайньої точки контура передньої (задньої) виступаючої частини по довжині автомобіля до площини, перпендикулярної опорній поверхні, яка проходить через осі передніх (задніх) коліс.

- Кут переднього γ1(заднього γ2) звісу – кут між опорною поверхнею та площиною, дотичною до найбільш віддалених від центру точок передніх (задніх) коліс, яка проходить через крайню точку контуру передньої (задньої) частини автомобіля.

- (дорожні автомобілі - γ1≥25°; γ2≥20°);

- (підвищеної прохідності γ1=γ2≥30°);

- (високої прохідності γ1=γ2≥60…70°).

- Поздовжній радіус прохідності Rп – радіус циліндра, дотичного до найбільш рознесених по базі сусідніх коліс, який проходить через нижчу точку контура автомобіля.

- Найбільший кут підйому – кут підйому довжиною не менше двократної довжини автомобіля (автопоїзда та рівну поверхню, який долається автомобілем без використання інерцій, порушення умов нормальної роботи агрегатів автомобіля та безпеки руху.

- (дорожній тип автомобіля - α=45°);

- (дорожній тип автомобіля - α=22°).

- Найбільший кут косогору, при проїзді якого бокове ковзання коліс не перевищує половині їх ширини.

- Кути гнучкості автопоїзда в вертикальній β та горизонтальній α площинах.

- Поперечний радіус прохідності Rп – радіус циліндра, дотичного до коліс одного моста, який проходить через точку контура нижньої частини автомобіля.

- Коефіцієнт співпадіння колій передніх та задніх коліс ηс=вспвсз (де: всп та всз відповідно ширина сліду відповідно за переднім та заднім колесами).

- Ширина рову та висота вертикальної стінки.

4.	Опорна прохідність.

До оціночних показників опорної прохідності відносяться:

- Зчіпна маса mвк – частина повної маси автомобіля, яка створює нормальні навантаження на ведучих колесах.

- Коефіцієнт зчіпної маси Kφ визначається як співвідношення зчіпної та повної мас.

- Середній тиск коліс на опорну поверхню Pконт.

- Питома потужність NemaxGa

- Потужність опору кочення Nf=Pf∙Va

- Потужність опору коліс утворенню Nfг=Pfг∙Va

- Потужність опору руху Npy=Nf+Nsб

- Повна сила тяги Pp

- Вільна сила тяги Pт=Pp-Pf

- Середній тиск на ґрунт Ϭсрi=GкiFгi

5.	Показники прохідності та вплив конструктивних та експлуатаційних факторів на прохідність.

- Узагальнений критерій прохідності

ηn=Gвдійсн.∙VaбGвном.∙Vaт

ηn=1 – автомобіль повністю похідний;

0< ηn<1 –  частково похідний;

ηn=0 –  не похідний.

- Порівняльна оцінка прохідності

Заснована на розгляді конструктивних параметрів і показників без розгляду дорожніх умов.

Методика враховує 12 конструктивних параметрів і показників:

- мінімальний тиск на ґрунт Pmin;

- дорожній просвіт Hi;

- коефіцієнт насиченості протектора, Kn;

- висота грунтозачепів ∆гр, см;

- коефіцієнт зчіпної маси Kφ;

- коефіцієнт блокування диференціалу λ;

- динамічний фактор Дmax;

- питома потужність Nemax;

- вільний радіус колеса гв, м;

- кут переднього звішування γ1;

- кут заднього звішування γ2;

- Поздовжній радіус прохідності, Rпз.Место для уравнения.

Показник розраховують за формулою:

Псер=Kв1∙Pmin'+Kв2∙H1'+Kв3∙Kn'+Kв4∙∆гр'+Kв5∙Kp'+Kв6∙λ'+Kв7∙Дmax'+Kв8∙Nenum'+Kв9∙гв'+Kв10∙γ1'+Kв11∙γ2'+Kв12∙Kв12∙Rпз'

де: Kвi – коефіцієнт вагомості параметрів (визначається методом експертних оцінок

Pmin …'Rпз' - відносно величини параметрів (визначаються за відношенням до максимального або мінімального значення з усіх розглянутих значень.

За підрахунками:

Пср: – Урал-375 – 0,87

– Зіл-131 	– 0,82

– Газ-66  – 0,81

– КрАЗ-255Б – 0,77

– Уаз-469– 0,75

– Зіл-130– 0,57

– Газ-53– 0,54

що відповідає дійсності.

Основна література:

- Автомобіль: Теория експлуатационных свойств.Учебник для вузов по специальности “Автомобиль и автомобильное хозяйство”- м.Машиностроение , 1989-240с.:пл.

- Автомобиль : Анализ конструкций , елементы расчета.-М.Машиностроение, 1989-304с.

- Краткий автомобильный справочник НИИАТ.-М: Транспорт , 1989-464с.

Додаткова література:

- Зимилев Г.В. Теория автомобиля.-М; Военное издательство МОСССР, 1957-454с.

- Кошарный М.Ф. Освнови механіки та енергетики автомобіля.

Наві.посібник.-К.Вища шк,1992-200с.іл.