Вступ

Лабораторні роботи з дисципліни «Автомобілі» зі спеціальності 274 «Автомобільний транспорт» спрямовані на закріплення теоретичного матеріалу, котрий розглядається в лекційному курсі.

У процесі підготовки до лабораторної роботи при вивченні теорії даної теми слід звер-тати особливу увагу на пошук відповідей на контрольні питання, котрі наведені в кінці кож-ної лабораторної роботи. Формулювання відповідей дозволить закріпити найважливіші мо-менти теми, яка вивчається.

Виконуючи практичну частину лабораторної роботи, необхідно звернути увагу на будо-ву, конструкцію, принципи дії елементів автомобіля, методи й умови одержання характерис-тик, технічні вимоги, прилади й інструмент, нормативно-технічну документацію і небезпечні прийоми роботи.

На кожну лабораторну роботу готується звіт. У звіті формулюється тема, мета роботи, прилади й матеріали, основні моменти теорії, відповіді на контрольні питання, виконуються вимоги до практичної частини лабораторних робіт.

Кожну роботу після її виконання студент захищає. По завершенні лабораторного курсу оформляється загальний звіт, в який включають всі проміжні звіти з кожної роботи.

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №1

“Експериментальне визначення коефіцієнтів опору коченню та зчеплення колісного рушія”

Мета роботи:	дослідження показників взаємодії колісного рушія з опорною поверхнею і впливу параметрів колісного рушія та опорної поверхні на значення коефіцієнтів опору ко-ченню та зчеплення.

Обладнання:	автомобіль-тягач	(лебідка), динамометр, автомобіль з колісним руші-єм, що досліджується, інструкція з правил техніки безпеки.

Параметри, що змінюються:

- тип опорної поверхні (суха, волога асфальтобетонна дорога; суха, волога, грунтова дорога; площадка з трав’янистим покриттям);

- навантаження на рушій (порожній автомобіль; автомобіль з повним навантаженням );

- тиск повітря в шинах (номінальний - Рном; підвищений - Рп=1,1 Рном; знижений - Рз=0, 8 Рном).

Порядок виконання роботи:

1 Встановити необхідні значення тиску повітря в шинах автомобіля і навантаження на рушій.

2.Поставити автомобілі на певну опорну поверхню і з’єднати їх буксирним тросом через динамометр.

3.Під час буксирування зафіксувати значення сили на гаку тягача (при визначенні коефіцієн-ту опору коченню).

3.1. Під час буксирування загальмувати колеса автомобіля, що буксирується і зафіксувати значення сили на гаку тягача (при визначенні і коефіцієнта зчеплення).

4.Пункти-1; 2; 3; 3. 1 повторити при змінах опорної поверхні, навантаження і тиску повітря в шинах.

5.Побудувати графіки:	fr=f(Gа); fr=f(Рпов); φ=f(Gа); φ =f(РПОв) на різних поверхнях.

6.Зробити висновки щодо впливу на коефіцієнти опору коченню та зчеплення типу і стану опорної поверхні, навантаження на рушій та тиску повітря в шинах.

Контрольні питання:

1.Поясніть фізичну суть коефіцієнта опору коченню і назвіть його складові частини.

2.Пояснити, чому одержані методом буксирування значення коефіцієнта опору коченню є завищеними.

3.Поясніть причину підвищення опору коченню під час руху на грунтах, що деформуються, в порівнянні з твердим опорними поверхнями.

4.Сила опору коченню, що зумовлена гістерезисом шини, є зовнішньою чи внутрішньою силою відносно автомобіля?

5.В чому фізична різниця коефіцієнта тертя-кочення та опору коченню колеса?

6.Поясніть фізичну суть коефіцієнта зчеплення рушія з опорною поверхнею.

7.Поясніть різницю в значеннях термінів сили тертя і сили зчеплення.