Вступ

Лабораторні роботи з дисципліни «Автомобілі» зі спеціальності 274 «Автомобільний транспорт» спрямовані на закріплення теоретичного матеріалу, котрий розглядається в лекційному курсі.

У процесі підготовки до лабораторної роботи при вивченні теорії даної теми слід звер-тати особливу увагу на пошук відповідей на контрольні питання, котрі наведені в кінці кож-ної лабораторної роботи. Формулювання відповідей дозволить закріпити найважливіші мо-менти теми, яка вивчається.

Виконуючи практичну частину лабораторної роботи, необхідно звернути увагу на будо-ву, конструкцію, принципи дії елементів автомобіля, методи й умови одержання характерис-тик, технічні вимоги, прилади й інструмент, нормативно-технічну документацію і небезпечні прийоми роботи.

На кожну лабораторну роботу готується звіт. У звіті формулюється тема, мета роботи, прилади й матеріали, основні моменти теорії, відповіді на контрольні питання, виконуються вимоги до практичної частини лабораторних робіт.

Кожну роботу після її виконання студент захищає. По завершенні лабораторного курсу оформляється загальний звіт, в який включають всі проміжні звіти з кожної роботи.

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №4

“Дослідження гальмових властивостей автомобіля”

Мета роботи: Оцінка гальмових властивостей автомобіля і визначення впливу на галь-мові якості конструктивних і експлуатаційних показників.

Обладнання:	автомобіль, рулетка 20 м, акселерометр, покажчик початку гальмування, ділянка дороги з сухим асфальтобетонним покриттям; ділянка дороги з сухим грунтовим по-криттям, манометр шинний.

Параметри, що змінюються:

- початкова швидкість автомобіля (ЗО, 40, 50 км/год);

- тиск повітря в шинах (номінальний – Р ном; підвищений – Рn=1, 1 Рном; знижений - Р3=0, 8 Рном).

- дорожнє покриття (сухе і вологе асфальтобетонне; сухе і вологе грунтове).

Порядок виконання роботи:

1.	Встановити автомобіль у вихідне положення на початку випробувальної ділянки з сухим асфальтобетонним покриттям; тиск повітря в шинах номінальний; встановити акселерометр.

2.	Розігнати автомобіль до швидкості ЗО км /год. і різко загальмувати.

3.	Виміряти і записати значення гальмового шляху; зафіксувати уповільнення.

4.	Виконати пункти 1 - 3 з початковою швидкістю 40 км/год.

5.	Виконати пункти 1 - 3 з початковою швидкістю 50 км / год.

6.	Виконати пункти 1-3 на ділянці зі зволоженим асфальтобетонним покриттям.

7.	Виконати пункти 1 - 3 на ділянці грунтової дороги.

8.	 Виконати пункти 1 - 3, 7 з тиском в шинах 1, 1 Рном.

9.	 Виконати пункти 1 - 3, 7 з тиском в шинах 0, 8 Рном

10.Отримані значення гальмового шляху та уповільнення звести до таблиці.

11.Провести аналіз отриманих результатів.

Контрольні питання

1.	Яка фізична природа гальмування автомобіля?

2.	Визначте основні показники та критерії гальмування автомобіля.

3.	Запишіть рівняння сил, які діють на автомобіль під час гальмування.

4.	 До яких наслідків приведе різниця у вихідних характеристиках гальмових систем коліс     одного або різних бортів колісного рушія?

5.	 Які фізичні умови можуть викликати розворот и автомобіля під час гальмування?

6.	Як впливають значення коефіцієнту зчеплення та коефіцієнту опору кочення на показники гальмових властивостей автомобіля?

7.	У чому полягає потреба різних видів гальмових систем автомобіля?