Вступ

Лабораторні роботи з дисципліни «Автомобілі» зі спеціальності 274 «Автомобільний транспорт» спрямовані на закріплення теоретичного матеріалу, котрий розглядається в лекційному курсі.

У процесі підготовки до лабораторної роботи при вивченні теорії даної теми слід звер-тати особливу увагу на пошук відповідей на контрольні питання, котрі наведені в кінці кож-ної лабораторної роботи. Формулювання відповідей дозволить закріпити найважливіші мо-менти теми, яка вивчається.

Виконуючи практичну частину лабораторної роботи, необхідно звернути увагу на будо-ву, конструкцію, принципи дії елементів автомобіля, методи й умови одержання характерис-тик, технічні вимоги, прилади й інструмент, нормативно-технічну документацію і небезпечні прийоми роботи.

На кожну лабораторну роботу готується звіт. У звіті формулюється тема, мета роботи, прилади й матеріали, основні моменти теорії, відповіді на контрольні питання, виконуються вимоги до практичної частини лабораторних робіт.

Кожну роботу після її виконання студент захищає. По завершенні лабораторного курсу оформляється загальний звіт, в який включають всі проміжні звіти з кожної роботи.

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №9

“Дослідження кінематики рульових механізмів і приводів”

Мета роботи:	визначення	кінематичних передаточних чисел рульового механізму типу “глобоїдний черв’як-ролик” і рульового приводу та дослідження кінематики повороту керованих коліс автомобіля.

Обладнання:	передній міст автомобіля ГАЗ-53 з рульовим приводом, рульовий меха-нізм з рульовою колонкою і рульовим колесом; пристрої для вимірювання кутів повороту ко-лесом; пристрої для вимірювання кутів повороту керованих коліс, рульової сошки та рульо-вого колеса.

Вимоги до обладнання:

відсутність люфтів в шарнірах поперечної і поздовжньої рульових тяг; люфт рульового коле-са не перевищує встановленої норми; відсутність заїдань в рульовому приводі.

Порядок виконання роботи:

1.	Встановити рульове колесо в середнє положення, що відповідає прямолінійному руху ав-томобіля.

2.	Повертаючи рульове колесо за годинниковою стрілкою, через кожні 20° його повороту фіксувати кути повороту рульової сошки і керованих коліс.

3.	Повернути рульове колесо у вихідне положення.

4.	Повертаючи рульове колесо проти годинникової стрілки через кожні 20° його повороту фіксувати кути повороту рульової сошки та керованих коліс.

5.	Отриманні значення кутів повороту звести до таблиці.

6.	Для кожного інтервалу значення кутів повороту звести до таблиці.

7.	Побудувати графіки залежностей середнього кута повороту керованих коліс і кута поворо-ту керованих коліс і кути повороту рульової сошки від кута повороту рульового колеса: αctg = f(φpk) і ас= f(φpk).

8.	Побудувати графік залежностей середнього кута повороту рульового механізму від кута повороту рульового колеса (черв’яка): Upm = f(φpk).

9.	Побудувати розрахунковий і дослідний графіки залежності φкпр= f(φклів) і порівняти їх.

10.Провести аналіз отриманих результатів.

Контрольні питання

1.	Нарисувати схему повороту автомобіля з жорсткими колесами.

2.	Нарисувати схему повороту автомобіля з еластичними колесами і порівняти з поперед-ньою.

3.	Дайте визначення термінам: нормальна, недостатня і надлишкова керованість автомобіля. За яких умов вони виникають?

4.	Чим викликана необхідність повороту керованих коліс на різні кути під час руху автомо-біля по криволінійних траєкторіях.

5.	Як впливає оснащення автомобіля різними типами шин, наприклад із діагональним або радіальним кордом , на радіус кривизни траєкторії руху?

6.	Які конструкційні параметри автомобіля, що можуть змінюватись в процесі експлуатацій, впливають на погіршення керованості і стійкості руху автомобіля?