РЕФЕРАТ

Об’єкт винаходу: спосіб пульсової діагностики функціонального стану організму людини.

Галузь застосування: Винахід стосується медицини, зокрема, функціональної діагностики, та може бути застосований при комплексній діагностиці функціонального стану організму людини шляхом вивчення фазових портретів пульсограм.
Суть винаходу: Спосіб пульсової діагностики функціонального стану організму людини, що включає реєстрацію пульсограм над променевою артерією зап'ястка руки людини, побудова їх фазових портретів, порівняння з фазовими портретами нормативних пульсограм і визначення відхилення від норми. При цьому попередньо встановлюють критичні відхилення від норми параметрів фазових портретів пульсограм.

Побудова фазового портрету пульсограм проводиться методом ізоклін – геометричним місцем точок фазової площини, у яких кут нахилу дотичних до фазових траєкторій однаковий і визначається рівнянням 

[image: image1.wmf])

,

(

)

,

(

y

x

P

y

x

Q

h

=

,
де 
[image: image2.wmf]h

 – постійна величина, яка визначає кут нахилу дотичних до фазових траєкторій, які проходять через дану ізокліну;


[image: image3.wmf](

)

X

V

dy

dx

y

x

P

=

=

,

– основна фазова змінна (сам пульсовий сигнал) і швидкість її зміни 
[image: image4.wmf](

)

Y

V

dt

dy

y

x

Q

=

=

,

;

Задаючи послідовний ряд значень 
[image: image5.wmf]h

, будуємо на фазовій площині для кожного значення 
[image: image6.wmf]h

 свою ізокліну. Отримавши, таким чином сітку ізоклін, будуємо фазові траєкторії, переходячи з однієї ізокліни на іншу.
Технічний результат: підвищення точності визначення наявності патології функціонального стану організму.

Додаткові відомості: _ іл.
ФОРМУЛА ВИНАХОДУ

Спосіб пульсової діагностики функціонального стану організму людини, що включає реєстрацію пульсограм, які представляють собою сфігмограми, знятих на поверхні шкіри на променевій артерії руки, який відрізняється тим, що попередньо здійснюється побудова фазового портрету пульсограми, а саме методом ізоклін – методом ліній постійного нахилу – будуються петлі залежності самого сигналу від швидкості його зміни в часі, потім проводиться їх порівняння із фазовими портретами змодельованих пульсограм для окремих патологій, взятих із раніше створеної бази фазових портретів пульсограм.

Ректор ЖДТУ                                                      П.П. Мельничук

Опис винаходу

СПОСІБ ПУЛЬСОВОЇ ДІАГНОСТИКИ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ ОРГАНІЗМУ ЛЮДИНИ
Винахід стосується медицини, зокрема, функціональної діагностики, та може бути застосований при комплексній діагностиці функціонального стану організму людини шляхом вивчення фазових портретів зареєстрованих пульсів.
== Винахід стосується медицини, зокрема, функціональної діагностики, та може бути використаний для визначення наявності патологічного процесу у функціональних системах організму.==
Відомий спосіб діагностики стану організму людини шляхом вивчення пульсів, які зареєстровані у різних точках тіла [1]. Пульси реєструють апаратними засобами, одержуючи при цьому пульсові криві – пульсограми При вивченні пульсограм (ПГ) за діагностичні ознаки приймають амплітудні, часові та амплітудно-часові характеристики пульсової хвилі, також до уваги приймаються результати частотно-амплітудного аналізу пульсових коливань.
Недоліком відомого способу є те, що він не дозволяє одержати цілісного уявлення про стан здоров'я людини, бо по суті він направлений на рівень адаптивних резервів та загальний рівень регулювання організму, при цьому в функціональних системах підвищення чи зниження рівня функціонування визначають відповідно по збільшенню або по зменшенню висоти першого зубця пульсограми, підвищення рівня адаптивних  резервів – по збільшенню висоти третього зубця, а його зниження – по зменшенню висоти третього зубця, зниження рівня регулювання – по збільшенню кількості та амплітуди осциляцій на сьомому або одночасно на сьомому та п'ятому, або на сьомому, п'ятому та третьому зубцях, а підвищення чи зниження загального рівня функціонування організму визначають по збільшенню кількості функціональних систем, що мають відповідно підвищений або знижений рівень функціонування, зменшення міжсистемного функціонального балансу – по зменшенню кількості функціональних систем, які мають однакові показники рівня функціонування, підвищення або зниження загального рівня адаптивних резервів – по збільшенню кількості функціональних систем відповідно з підвищеним чи зниженим рівнем адаптивних резервів, а зниження загального рівня регулювання – по збільшенню кількості функціональних систем із зниженим рівнем регулювання виявлення окремих особливостей функціонування однієї тільки серцево-судинної системи людини.
Відомий спосіб пульсової діагностики стану організму людини, що відповідає восьми керівним принципам традиційної китайської медицини, згідно яким усі симптоми хвороб розподіляються на чотири парні групи, що знаходяться у тісній взаємодії 1) синдром холоду та синдром жару, 2) синдром пустоти та синдром повноти, 3) внутрішній та поверхневий синдроми та 4) синдром Инь та синдром Ян [2].

Відомий спосіб передбачає дослідження глибокого та поверхневого пульсів руками в трьох точках на лучовій артерії зап'ястя пацієнта. При цьому вивчають дванадцять пульсів – в трьох точках на кожній руці, а в кожній точці – в двох режимах натискання. При дослідженні глибокого та поверхневого пульсів в кожній точці визначають стан відповідно паренхіматозного та порожнього органів, під якими в традиційній китайській медицині розуміють дві функціональні системи (ФС). В результаті ручної пульсової діагностики визначають відхилення від норми кожної з дванадцяти ФС, які виражені в поняттях традиційної китайської медицини і по одержаним даним роблять висновок про стан організму в цілому.
Недоліком відомого способу є те, що для його реалізації потрібна велика кваліфікація лікаря-пульсодіагноста, а також суб'єктивність у підході до оцінок параметрів пульсів, що досліджуються. Це обумовлює складність та великий час навчання цьому способу діагностики та обмежує його застосування. 
Найбільш близьким до способу, що з'являється, та прийнятим в якості прототипу є спосіб пульсової діагностики стану організму людини, який передбачає дослідження пульсів зареєстрованих в трьох точках на лучовій артерії зап'ястя обох рук, шляхом вивчення пульсограм [3]. Пульсограми представляють собою другу похідну сфігмограми пульса з проходженням ізолінії через початок першого зубця періоду пульсограми Параметри зубців пульсограм, що вивчаються, співставляють з параметрами зубців нормативної пульсограми та визначають відхилення від норми параметрів усього організму. Відомий спосіб також відповідає восьми принципам традиційної китайської медицини і передбачає визначення синдромів шести порожніх та шести паренхіматозних органів, під кожним з яких розуміють відповідну ФС.

 Недоліком відомого способу є те, що для визначення стану організму необхідно вивчення як глибоких, так і поверхневих пульсів, що обумовлює складність способу. Крім того, усі параметри організму та його систем, їх відхилення від норми виражені в поняттях традиційної китайської медицини, які носять якісний і досить загальний характер, що не дозволяє забезпечити достатню точність діагностики функціонального стану організму людини в поняттях сучасної медицини.
В основу винаходу поставлена задача зробити такий спосіб пульсової діагностики функціонального стану організму людини, в якому вибір для оцінки стану ФС нової, більш інформативної сукупності параметрів та новий підхід до дослідження пульсових сигналів дозволив би проводити діагностику ФС за зображеними у фазовій площині пульсограмами, що давало б можливість спростити спосіб, підвищити його точність і, відповідно, ефективність, а також підвищити доступність способу для використання спеціалістами, які не мають досвіду використання методів традиційної китайської медицини.
Встановлена задача вирішується тим, що спосіб пульсової діагностики стану організму людини, який заявляється, передбачає дослідження пульсового сигналу, зареєстрованого над променевою артерією зап'ястя руки, шляхом зображення пульсограми у фазовій площині, яка представляють собою фазові траєкторії зміни самого сигналу від швидкості його зміни в часі, співставлення фазового портрету пульсограми із фазовими портретами нормативної пульсограми і визначення відхилень від норми параметрів ФС організму.
Відзнакою способу є те, що при різних ураженнях функціонального стану організму змінюється не лише сигнал, але й його похідні за часом, і саме вони є більш інформативними та діагностично значущими, тому що інформацію про патологію несуть уже тоді, коли сам сигнал реєструється в нормі.

 В результаті використання способу, що заявляється, забезпечується одержання технічного результату, який полягає в спрощенні способу та підвищенні точності визначення наявності патології. Між сукупністю суттєвих ознак способу, що заявляється, та технічним результатом, що досягається, є причинно-наслідковий зв'язок Відомий спосіб пульсової діагностики (прототип), для діагностики стану організму передбачає встановлення наявності чи відсутності синдромів як паренхіматозних, так і порожніх органів, для чого необхідно досліджувати як глибокі, так і поверхневі пульси В способі, що заявляється, у порівнянні з прототипом реєстрація пульсового сигналу відбувається над променевою артерією запястя руки, дослідження пульсограми проводиться у фазовій площині, що значно спростило процедуру визначення наявності чи відсутності патології і визначення функціонального стану організму. Вище зазначене свідчить про наявність причинно-наслідкового зв'язку між сукупністю суттєвих ознак винаходу, що заявляється, та технічним результатом, який одержується. Згідно відомостям, які мають заявники, сукупність суттєвих ознак, що характеризують сутність винаходу, який заявляється, не відома з рівня техніки, що дозволяє зробити висновок про відповідність винаходу критерію "новизна".
За думкою заявників, для спеціаліста в галузі медицини, сутність винаходу, що заявляється, не виходить наявно з рівня техніки, тобто з нього не виявляється нова сукупність суттєвих ознак та вплив на технічний результат, який досягається, що дозволяє зробити висновок про ВІДПОВІДНІСТЬ способу, що заявляється, критерію "винахідницький рівень" Спосіб, що заявляється, може бути багаторазово використаний у медицині з одержанням технічного результату, що полягає в спрощенні процесу діагностики та підвищенні її точності Це дозволяє зробити висновок про відповідність винаходу критерію "промислова придатність"

На рис. 1 зображено нормативну пульсограму та її фазовий портрет, на рис. 2 та 3 – приклади патологічних пульсограм та відповідно їх фазових портретів. 
Спосіб, що пропонується, реалізується за допомогою комп'ютерного пульсодіагностичного комплексу, який містить датчик для зняття пульсового сигналу, спеціальну інтерфейсну плату та персональний комп'ютер із спеціалізованими програмами переробки цифрових сигналів. В комплексі сигнал, що одержується від датчика, оброблюється, досліджується у фазовій площині та виводиться на екран монітору сигнал та його фазовий портрет, після чого аналізується.
Спосіб пульсової діагностики, що пропонується, здійснюють наступним чином

1 Готують пульсодіагностичний комплекс до роботи

2 Визначають точку реєстрації пульсів

3 Проводять реєстрацію пульсів

4 Аналізують одержані пульсограми та інтерпретують одержану інформацію.
Підготовка комплексу до роботи передбачає установку в комп'ютер спеціальної інтерфейсної плати, підключення датчика, загрузку в пам'ять комп'ютера програмного забезпечення. Підготовлений комплекс дозволяє при реєстрації пульсу одержати пульсограми та їх фазові портрети. Після визначення точок реєстрації переходять до реєстрації пульсів за допомогою пульсометричного датчика. При реєстрації пульсу на екрані монітора з'являється пульсограма та її фазова траєкторія, подібна, наприклад, зображеній на одній з рис.1-3.
Сутність діагностики полягає в визначені відхилень від норми фазових портретів пульсограм з наступним визначенням функціонального стану організму, наявності чи відсутності патології. У якості діагностичних ознак приймають форму, кількість петель та співвідношення між малою та великою «петлею» фазового портрету пульсограму, площею фазового портрету. Діагностичні ознаки та відповідні їм відхилення параметрів від норми наведені в таблиці 1.
Відхилення від норми параметрів ФП пульсограм визначають шляхом співставлення параметрів ФП пульсограм, що вивчаються, з параметрами зубців нормативної пульсограми та її ФП (рис. 1), яка одержана шляхом усереднення пульсограм та їх фазових портретів обстежених здорових людей.
Завдяки інформативності зазначених параметрів для визначення стану усього організму достатньо зняти пульсовий сигнал та дослідити його в фазовій площині, що дозволяє спростити спосіб, а новий підхід до оцінки параметрів дали можливість підвищити точність і ефективність діагностики, а також дозволили зробити спосіб більш зрозумілим та доступним для використання спеціалістами, які не мають досвіду використання методів традиційної китайської медицини.
ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ

1. Пульсовая диагностика тибетской медицины /Под ред Ч Ц Цыдыпова, Новосибирск, изд Наука, 1988, с 90-107.
2. Шнорренбергер Учебник китайской медицины для западных врачей / Пер с нем изд СЕТ, Москва, 1996, с 75-76, 296-328, 389-413.
3. Патент України № 32872А, кл 6 А 61В 5/024,1998, (прототип).
_1399573474.unknown

_1399573561.unknown

_1399573802.unknown

_1368898434.unknown

_1368898442.unknown

_1368898425.unknown

