ДЕТАЛЬНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ

з дисципліни

«Сучасні засоби автоматизації проєктування в гірництві»

Лекція 1: Вступ до автоматизованого проєктування в гірництві

1. Актуальність цифровізації гірничої галузі

- Вичерпання багатих родовищ: Необхідність роботи з бідними рудами та складними гірничо-геологічними умовами вимагає високої точності.

- Економічна ефективність: Зниження операційних витрат (OPEX) через оптимізацію процесів.

- Безпека: Дистанційний моніторинг та зменшення присутності людей у небезпечних зонах.

- Екологічні вимоги: Контроль викидів та раціональне використання надр.

2. Поняття «цифрове гірниче підприємство»

- Визначення: Це екосистема, де всі фізичні активи, процеси та людські ресурси об’єднані в єдиний інформаційний простір.

- Ключові складові: Автоматизований збір даних (сенсори, дрони), аналітика в реальному часі та автоматизоване управління (ERP, MES системи).

3. Роль цифрових технологій у життєвому циклі родовища

Цифровізація супроводжує родовище на всіх етапах:

- Геологорозвідка: Побудова каркасних та блочних моделей.

- Проєктування: Оптимізація контурів кар’єру або мережі підземних виробок.

- Видобуток: Диспетчеризація техніки та автоматизація буровибухових робіт (БВР).

- Переробка: Контроль якості руди «від забою до фабрики».

- Закриття та рекультивація: Моніторинг стану екосистеми.

4. CAD / GIS / 3D — відмінності та взаємодія

- CAD (Computer-Aided Design): Фокус на геометрії та кресленнях (AutoCAD, MicroStation). Важливо для проєктування конструкцій.

- GIS (Geographic Information Systems): Робота з просторовими даними та картографією (ArcGIS, QGIS). Масштабні регіональні дослідження.

- 3D Mining Software: Спеціалізоване ПЗ, що поєднує геометрію CAD з атрибутивною базою даних (вміст корисного компонента, міцність тощо).

5. Місце Micromine у гірничому проєктуванні

- Micromine Origin: Модульне рішення для геологічного моделювання та оцінки ресурсів.

- Micromine Beyond: Інструменти для стратегічного та тактичного планування (оптимізація кар’єрів, графіки видобутку).

- Micromine Alastri: Просунуте планування для великих підприємств.

- Micromine Spry: Моделювання логістики та відвального господарства.

6. Інтеграція геології, маркшейдерії, технології

- Єдина база даних: Геолог вносить дані буріння, маркшейдер додає актуальну зйомку поверхні (хмара точок з дрона), а технолог на цій основі проєктує вибухові блоки.

- Оперативність: Зміна геологічної моделі автоматично впливає на розрахунок обсягів видобутку.

7. Концепція «цифрового двійника» (Digital Twin)

- Суть: Віртуальна копія фізичного об’єкта (шахти, кар’єру або збагачувальної фабрики), яка оновлюється в реальному часі.

- Зв’язок: Дані від датчиків на самоскидах або вентиляційних установках передаються у модель, що дозволяє прогнозувати поломки або аварійні ситуації.

8. Приклади цифрового двійника кар’єру / шахти

- Кар’єр: Візуалізація руху всієї техніки на 3D-моделі, контроль заповнення кузовів та палива.

- Шахта: Система точного позиціювання персоналу, моделювання вентиляційних потоків при зміні конфігурації виробок.

9. Переваги для планування і контролю

- Багатоваріантність: Можливість порівняти 10 сценаріїв розвитку гірничих робіт за годину.

- Точність: Зниження похибки при розрахунку запасів та обсягів виїмки.

- Візуалізація: Наочність планів для керівництва та інвесторів.

10. Обмеження і виклики цифрових рішень

- Якість вхідних даних: «Сміття на вході — сміття на виході» (Garbage In, Garbage Out).

- Вартість: Висока ціна ліцензій та необхідність потужного заліза.

- Людський фактор: Необхідність перенавчання персоналу та опір змінам.

- Кібербезпека: Ризик втручання в системи управління шахтою.

11. Світові тренди (Mine-to-Mill, Smart Mine)

- Mine-to-Mill: Оптимізація всього ланцюга. Наприклад, подрібнення руди починається ще на етапі вибуху в кар’єрі для економії енергії на фабриці.

- Smart Mine (Розумна шахта): Повна автономність — безпілотні самоскиди (Komatsu/Caterpillar) та автоматичне буріння без участі людини.

12. Підсумки теми

- Автоматизація — це не просто «заміна паперу на екран», а зміна управлінської логіки.

- Майбутнє фахівця — це поєднання знань з гірництва та навичок роботи у спеціалізованому ПЗ (як-от Micromine).

Лекція 2: Просторові дані та організація проєкту в Micromine

1. Роль просторових даних у проєктуванні

- Основа моделювання: Будь-який об'єкт у гірництві (свердловина, штрек, борт кар'єру) має тривимірні координати (X, Y, Z).

- Точність як економічний чинник: Похибка в координатах веде до неправильного розрахунку обсягів розкриву або втрати рудного тіла.

- Візуалізація: Перетворення табличних цифр у зрозумілу 3D-сцену.

2. Види даних: геодезичні, маркшейдерські, геологічні

- Геодезичні: Рельєф денної поверхні, межі земельних відводів.

- Маркшейдерські: Зйомка виробок, фактичні контури підсувальних стінок, точки маркшейдерського обґрунтування.

- Геологічні: Дані розвідувальних свердловин, результати опробування, літологічні описи.

3. Первинні та похідні дані

- Первинні: «Сирі» дані (польові журнали, файли з тахеометрів, результати лабораторних аналізів).

- Похідні: Створені на основі первинних (каркаси виробок, блочні моделі, ізогіпси, плани погоризонтного планування).

4. Системи координат у гірництві

- Важливість єдності: Всі дані в межах одного проєкту мають бути в одній системі, інакше об'єкти «розлетяться» у просторі.

- Висотна відмітка (Z): Особлива увага до точок відліку (Балтійська система чи локальний нуль шахти).

5. Локальні та державні системи координат

- Державні (СК-42, СК-63, УСК-2000): Використовуються для офіційної звітності та земельних питань.

- Локальні: Створюються для конкретних підприємств (зручні для великих кар'єрів, щоб уникнути великих числових значень).

- Перерахунок: Можливості Micromine щодо конвертації координат «на льоту».

6. Структура проєкту Micromine

- Папка проєкту: Micromine зберігає все в одній директорії. Це полегшує перенос даних.

- Файли визначень: Спеціальні файли, що вказують програмі, як інтерпретувати дані.

- Проєктний менеджер: Основне вікно для навігації між файлами.

7. Логіка організації файлів і шарів

- Іменування: Важливість стандартів (наприклад, SUR_2024_05_12_topography).

- Vizex: Робота з шарами (аналогія з прозорими плівками, які накладаються одна на одну).

- Типи файлів: Точкові (Points), Стрінгові (Strings), Тріангуляційні (Wireframes).

8. Імпорт DXF (AutoCAD)

- Найпопулярніший формат: Як перенести проєктні креслення в Micromine.

- Особливість: Перетворення шарів AutoCAD у типи даних Micromine (Strings або Wireframes).

9. Імпорт CSV / Excel

- Табличні дані: Основний спосіб завантаження баз даних свердловин.

- Процес: Зіставлення колонок таблиці (Column Mapping) з полями Micromine (наприклад, колонка «Depth» стає полем «Глибина»).

10. Імпорт LandXML

- Інженерні дані: Формат для обміну складними поверхнями та трасами доріг.

- Перевага: Збереження структури поверхні (ТІN-мережі) без втрати точності.

11. Перевірка коректності даних (Validation)

- Візуальна перевірка: Чи не «висять» свердловини в повітрі?

- Логічна перевірка: Чи немає дублікатів точок, чи не перетинаються контури, чи немає від’ємних значень потужності пласта.

12. Типові помилки імпорту

- Переплутані X та Y: Найчастіша помилка («дзеркальне» відображення родовища).

- Неправильний роздільник: Крапка замість коми у числах (залежить від системних налаштувань Windows).

- Різні одиниці виміру: Метри проти футів або градуси проти радіан.

13. Підсумки

- Проєкт Micromine — це впорядкована база даних, а не просто набір малюнків.

- Від правильності імпорту на старті залежить доля всього цифрового проєктування.

Лекція: Побудова цифрової геометрії гірничого об’єкта

1. Геометрія як основа цифрової моделі

- Від ліній до об'ємів: Розуміння ієрархії: Точка → Стрінг (String) → Поверхня (DTM) → Солід (Solid).

- Математична основа: Використання тріангуляції (мережі TIN) для опису складних поверхонь.

- Функціональність: Геометрія потрібна не лише для картинки, а для розрахунку об'ємів, площ та кутів нахилу.

2. Побудова DTM кар’єру

- Що таке DTM (Digital Terrain Model): Цифрова модель рельєфу, що складається з набору трикутників, які не перекривають один одного.

- Специфіка кар'єру: Необхідність відображення різких перепадів висот (бровок та підошов уступів).

3. Джерела даних для DTM

- Польові дані: Тахеометрична зйомка, GPS-координати точок.

- Дистанційне зондування: Хмари точок з лазерних сканерів (LiDAR) або фотограмметрія з БПЛА.

- Архівні дані: Оцифровані паперові топоплани.

4. Контури уступів і бортів

- Верхня брівка (Crest) та нижня брівка (Toe): Основні структурні лінії, що визначають геометрію уступу.

- Спеціальні коди: Використання кодів стрінгів для автоматизації побудови (наприклад, код 1 — верхня брівка, код 2 — нижня брівка).

5. Побудова відвалів

- Геометрія насипних споруд: Врахування кута природного укосу та ємності відвалу.

- Динаміка: Побудова моделей відвалів на різні етапи експлуатації для екологічного моніторингу.

6. Контроль топології контурів

- Усунення перетинів: Лінії не повинні перетинати самі себе або одна одну в межах одного горизонту.

- Замкненість: Контури мають бути замкненими для коректної тріангуляції.

- Напрямок оцифровки: Важливість ведення ліній в одному напрямку (за чи проти годинникової стрілки).

7. Формування 3D-поверхонь

- Тріангуляція Делоне: Метод побудови мережі трикутників, де жодна точка не потрапляє всередину кола, описаного навколо будь-якого трикутника.

- Обмеження: Використання «ліній розриву» (Breaklines) для фіксації гострих ребер (бровок уступів).

8. Створення 3D-тіл (Solids/Wireframes)

- Відмінність від поверхні: 3D-тіло є замкненим об'ємом (як коробка).

- Сфери застосування: Моделювання рудних тіл, камер підземного видобутку, об'ємів підірваної гірничої маси.

9. Перевірка коректності об’ємів

- Метод «Поверхня до поверхні»: Порівняння DTM на різні дати (наприклад, план на початок і кінець місяця).

- Метод «Поверхня до горизонту»: Розрахунок об'єму виїмки відносно проєктної відмітки.

10. Побудова планів

- Проєкція: Перехід від 3D до 2D для підготовки робочої документації.

- Оформлення: Автоматичне нанесення бергштрихів, умовних знаків та координатних сіток у Micromine.

11. Побудова розрізів

- Вертикальне січення: Створення розрізів у будь-якій площині (по лінії свердловин, вздовж борту кар'єру).

- Інтерактивність: Можливість редагування геометрії безпосередньо на розрізі з миттєвим оновленням у 3D.

12. Аналіз геометричних помилок

- «Дірки» в каркасах: Незаповнені ділянки, що заважають розрахунку об'єму.

- Самоперетини (Self-intersections): Коли площини каркаса проходять крізь себе (помилка «пляшки Клейна»).

- Плоскі трикутники: Помилки, що виникають при надмірній щільності точок на прямих ділянках.

13. Підсумки

- Якісна геометрія — це «скелет» моделі.

- Без коректних каркасів (Wireframes) неможливо перейти до оцінки запасів та планування.

Лекція 4: Проєктування кар’єрів і параметрів ВГР (відкритих гірничих робіт)

1. Кар’єр як інженерна система

- Визначення: Це не просто яма в землі, а складна динамічна споруда, що постійно змінює свою геометрію в часі та просторі.

- Взаємозв'язок параметрів: Зміна висоти уступу тягне за собою зміну ширини берм, кута борту та, зрештою, коефіцієнта розкриву.

2. Основні елементи кар’єру

- Робоча зона: Місце, де безпосередньо працює виїмково-навантажувальне обладнання.

- Неробочий борт: Ділянка кар’єру, де гірничі роботи завершені та встановлені кінцеві контури.

- Транспортні берми та з’їзди: Шляхи сполучення між горизонтами.

3. Уступи: призначення та типи

- Призначення: Уступ дозволяє розділити товщу гірських порід на шари, зручні для відробки.

- Типи: Робочі (ті, що в процесі виїмки) та неробочі (ті, що формують борт кар'єру).

- Елементи уступу: Площадка, бровка, підошва та укіс.

4. Берми безпеки

- Функція: Уловлювання шматків породи, що можуть скотитися з верхніх горизонтів.

- Нормативні вимоги: Ширина берми повинна бути достатньою для роботи очисного обладнання або утримання можливих осипів (зазвичай не менше 1/3 від висоти уступу).

5. Кути укосу

- Кут укосу уступу: Залежить від стійкості породи (від 45° у м’яких породах до 75–80° у міцних скельних).

- Кут борту кар’єру: Результуючий кут, що враховує всі берми та уступи. Це критичний параметр для розрахунку обсягів розкриву.

6. Висота уступів

- Технологічне обмеження: Висота має відповідати параметрам виїмкового обладнання (наприклад, висоті черпання екскаватора).

- Безпека: Запобігання утворенню «козирків» та небезпечних нависань породи.

7. Формування контурів кар’єру

- Метод розширення (Expand): Використання функцій Micromine для автоматичної побудови уступів від підошви вгору (або навпаки) з заданим кутом та шириною берми.

- Оптимізація: Знаходження «кінцевого контуру» (Pit Optimization), що забезпечує максимальний прибуток.

8. Внутрішні відвали

- Екологічність та економія: Розміщення розкривних порід у відпрацьованому просторі кар’єру.

- Умови застосування: Можливе лише при певній формі рудного тіла та послідовності відробки.

9. Зовнішні відвали

- Проєктування: Вибір місця на безрудних площах.

- Параметри: Розрахунок стійкості ярусів відвалу, кутів укосу та запобігання зсувним процесам.

10. Геомеханічні обмеження

- Стійкість бортів: Необхідність врахування тріщинуватості та обводненості масиву.

- Моніторинг: Цифрові інструменти аналізу деформацій на основі даних геомеханічних датчиків.

11. Вимоги охорони праці

- Правила безпеки: Мінімально допустима ширина робочих площадок.

- Транспорт: Проєктування радіусів поворотів та ухилів доріг згідно з вимогами ДБН та ПБ.

12. Типові помилки проєктування

- Надто круті борти: Ведуть до зсувів та обвалів.

- Надто пологі борти: Ведуть до колосальних зайвих витрат на розкрив («виймання грошей з кишені підприємства»).

- Ігнорування водовідливу: Накопичення води біля підошви уступів різко знижує їх стійкість.

13. Підсумки

- Проєктування кар’єру — це баланс між максимальною безпекою та максимальною економічною вигодою.

- Цифрові інструменти дозволяють миттєво перераховувати ці параметри при зміні ринкових цін або геологічних умов.

Лекція 5: Проєктування буро-вибухових робіт

1. Роль БВР у циклі ВГР

- Первинна ланка: Від якості вибуху залежить продуктивність екскаваторів, тривалість циклу самоскидів та енерговитрати на подрібнення.

- Економіка: БВР займають до 20–30% у структурі собівартості видобутку.

- Цифровий слід: Кожна свердловина має бути точно позиціонована в 3D-моделі для аналізу результатів вибуху.

2. Блок під підрив (Blast Block)

- Визначення: Частина масиву уступу, підготовлена до одночасного підривання.

- Геометрія блоку: Формується на основі поточної ситуації в кар'єрі (зйомка маркшейдера) та планової лінії відробки.

3. Параметри буріння

- Паспорт буріння: Документ, що визначає координати, кут нахилу та глибину кожної свердловини.

- Перебур: Додаткова глибина нижче відмітки підошви горизонту для забезпечення рівного майданчика після вибуху.

4. Діаметр свердловин

- Вплив: Визначає кількість вибухової речовини (ВР) на метр свердловини.

- Залежність: Обирається відповідно до міцності породи та наявної бурової техніки (зазвичай 150–250 мм для кар'єрів).

5. Глибина буріння

- Складові: Глибина = Висота уступу + Перебур.

- Точність: Використання систем GPS на бурових станках дозволяє витримувати глибину з точністю до сантиметрів, що критично для збереження стійкості підошви.

6. Сітка свердловин

- Параметри: Відстань між свердловинами ($a$) та відстань між рядами ($b$).

- Питома витрата ВР: Кількість кілограмів ВР на 1 м³ гірничої маси. Залежить від щільності сітки.

7. Схеми розташування

- Квадратна/Прямокутна: Найпростіша у розмітці.

- Шахова: Забезпечує більш рівномірне дроблення гірничої маси.

- Порядна: Використовується при роботі вузькими блоками.

8. Контури БВР-блоків

- Проєктування в Micromine: Побудова ліній розриву та контурів, що враховують безпечні відстані від обладнання та споруд.

- Облік розвалу: Прогнозування того, де опиниться підірвана маса після вибуху (ширина та висота «навалу»).

9. Контроль геології (Geological Control)

- Селективна виїмка: Якщо блок містить і руду, і породу, схема підривання має мінімізувати їх змішування (розубожування).

- Врахування тріщинуватості: Коригування напрямку вибуху відносно природних тріщин у масиві.

10. Вплив БВР на подрібнення (Fragmentation)

- Фракційний склад: Оптимальний розмір шматка для конкретної дробарки.

- Аналіз: Цифрові фотограмметричні системи аналізують розвал і дають зворотний зв’язок для коригування наступного проєкту БВР.

11. Інтеграція з планом робіт

- Графік: БВР — це циклічний процес. Потрібно узгоджувати час вибуху з часом перегону техніки та перервами в роботі зміст.

- Диспетчеризація: Внесення даних про підірваний блок у систему Fleet Management.

12. Безпека БВР

- Небезпечні зони: Розрахунок радіуса розльоту осколків та сейсмічного впливу на будівлі.

- Контроль газів: Моніторинг пилогазової хмари після вибуху.

13. Підсумки

- Сучасні БВР — це прецизійна інженерна операція, а не просто «гучний вибух».

- Інтеграція БВР у 3D-модель дозволяє контролювати якість руди від самого початку її «життя» в технологічному ланцюгу.

Лекція 6: Проєктування автодоріг і комунікацій

1. Роль транспорту в кар’єрі

- Головна артерія: Транспортні витрати становлять до 60% собівартості видобутку.

- Технологічний зв'язок: Дороги з’єднують виїмкові блоки з пунктами перевантаження, відвалами та збагачувальною фабрикою.

- Вплив на продуктивність: Навіть незначне погіршення стану доріг знижує швидкість самоскидів та збільшує витрату палива.

2. Типи доріг

- Магістральні: Постійні дороги, що з’єднують кар’єр з поверхнею (розраховані на весь термін експлуатації).

- З’їзди (рампи): Тимчасові або напівпостійні дороги між горизонтами всередині кар'єру.

- Вибійні: Тимчасові шляхи безпосередньо в зоні роботи екскаваторів.

3. Основні нормативні параметри

- Розрахункова швидкість: Визначає всі інші геометричні параметри.

- Габарити техніки: Дорога проєктується під найбільшу одиницю транспорту (наприклад, БелАЗ або Caterpillar).

4. Ухили (Grades)

- Поздовжній ухил: Зазвичай становить 70–90‰ (7–9%). Більші ухили (до 12%) допускаються лише на коротких дистанціях.

- Поперечний ухил: 20–30‰ для забезпечення ефективного водовідводу від осі дороги до кюветів.

5. Радіуси поворотів

- Мінімальний радіус: Має забезпечувати безпечний поворот найбільшого самоскида без маневрування заднім ходом.

- Віражі: Підвищення зовнішньої бровки дороги на поворотах для компенсації центробіжної сили.

6. Ширина проїзної частини

- Односмуговий рух: W = 1.5 ширини машини + зазори безпеки.

- Двосмуговий рух: W = 3 ширини машини + зазори та розділова смуга.

- Огородження: Обов'язкова наявність запобіжного валу (берми) з боку укосу, висота якого має бути не менше 1/2 діаметра колеса самоскида.

7. Трасування доріг у 3D

- Метод «Серпантину»: Проєктування доріг вздовж бортів кар’єру з мінімальним обсягом додаткових земляних робіт.

- Використання Micromine: Інструменти автоматичного трасування лінії з заданим сталим ухилом (наприклад, функція "Grade String").

8. Ув’язка з уступами

- Врізка в борт: Як дорога перетинає проєктні уступи, не порушуючи загальну стійкість борту.

- Майданчики примикання: Місця виїзду з робочих горизонтів на магістральні з’їзди.

9. Ув’язка з фронтом робіт

- Динамічність: Дороги не повинні блокувати розвиток виїмки руди.

- Тимчасові перемички: Побудова з’їздів через випрацюваний простір для скорочення транспортного плеча.

10. Організація руху

- Знаки та розмітка: Цифрове планування схеми розстановки знаків.

- Освітлення та комунікації: Трасування ліній електропередач та трубопроводів водовідливу вздовж доріг.

11. Безпека транспорту

- Видимість: Розрахунок відстані видимості на поворотах та переломах профілю.

- Аварійні з’їзди: Проєктування тупикових ділянок з контрухилом для зупинки машин у разі відмови гальм.

12. Типові помилки

- «Круті» повороти на ухилах: Призводять до підвищеного зносу шин та ризику перекидання.

- Неправильний водовідвід: Розмивання доріг під час злив та утворення болота в підошві.

- Вузькі берми безпеки: Нездатність втримати машину при наїзді.

13. Підсумки

- Якісна дорога — це найшвидший шлях до високої рентабельності кар’єру.

- Використання 3D-моделювання дозволяє знайти оптимальну трасу, яка мінімізує обсяги будівництва та максимізує швидкість перевезень.

Лекція 7: Проєктування підземних виробок

1. Підземні роботи у цифровій моделі

- Складність візуалізації: Необхідність роботи в режимі "рентгену" або прозорості вміщуючих порід.

- Топологічна зв'язність: Всі виробки мають утворювати єдину мережу для розрахунку вентиляції та логістики.

- Точність: Високі вимоги до маркшейдерської зйомки, оскільки помилка в кілька метрів може призвести до "незбойки" виробок.

2. Типи виробок та їх цифрова репрезентація

Виробки моделюються як каркаси (Wireframes), побудовані за заданим перерізом (шаблоном) вздовж центральної лінії.

3. Горизонтальні виробки: Штрек та Квершлаг

- Штрек: Прокладається вздовж простягання рудного тіла.

- Квершлаг: Прокладається впоперек простягання по порожніх породах для з’єднання штреків зі стволом.

- Параметри: Ухил (для водовідливу), форма перерізу (аркова, трапецієподібна) залежно від типу кріплення.

4. Вертикальні виробки: Ствол

- Ствол: Головна артерія для підйому руди, спуску людей та вентиляції.

- Сліпі стволи та гезенки: Вертикальні виробки, що не мають виходу на поверхню.

- Моделювання: Проєктування "приствольних дворів" — складних вузлів сполучення ствола з горизонтами.

5. Камери та очисні виробки

- Виробки великого перерізу: Камери підземних дробарок, насосних станцій, депо.

- Очисні блоки: Проєктування камер виїмки руди з урахуванням послідовності закладання або обвалення.

6. Трасування виробок у 3D

- Метод "Центральної лінії": Спочатку будується 3D-лінія (String), до якої потім "нанизується" шаблон перерізу.

- Функції Micromine: Інструменти автоматичного створення каркасів виробок за заданими параметрами (висота, ширина, радіус закруглення покрівлі).

7. Ув’язка з рудними тілами

- Мінімізація проходки по пустій породі: Трасування штреків так, щоб вони максимально охоплювали кондиційні запаси.

- Контакт "Руда-Порода": Візуалізація перетину виробки з блочною моделлю вмісту корисного компонента.

8. Контроль відстаней та взаємного розташування

- Мінімальні цілики: Розрахунок безпечної відстані між паралельними виробками.

- Вертикальні розриви: Контроль товщини перекриття між горизонтами.

9. Охоронні цілики

- Захист споруд: Розрахунок та візуалізація зон, де видобуток заборонений (наприклад, під стволом або під об'єктами на поверхні).

- Втрати руди: Оцінка обсягів руди, що залишається в ціликах для підтримки масиву.

10. Безпека та стійкість

- Геомеханічний аналіз: Виявлення зон підвищених напружень на основі глибини закладення та форми виробок.

- Проєктування кріплення: Автоматизований розрахунок кількості анкерів або об’ємів торкрет-бетону.

11. Аналіз конфліктів (Intersections)

- Перевірка на перетини: Автоматичний пошук місць, де виробки випадково перетинаються або розташовані занадто близько.

- Узгодження з комунікаціями: Перевірка, чи не зачіпає виробка водозбірні збірники або кабельні канали.

12. Підсумки

- Проєктування підземних робіт — це робота в "затиснутому" просторі, де помилка коштує дорожче, ніж у кар'єрі.

- 3D-моделювання дозволяє "пройти" виробку віртуально ще до початку першого вибуху.

Лекція 8: Планування гірничих робіт

1. Планування як управлінський інструмент

- Суть: Перехід від питання «Що ми будуємо?» до питання «Коли та в якій послідовності ми це робимо?».

- Ціль: Забезпечення стабільного постачання сировини заданої якості при мінімальних витратах.

- Зв'язок з економікою: План визначає грошові потоки (Cash Flow) підприємства на роки вперед.

2. Календарне планування

- Стратегічне (Long-term): На весь термін життя родовища (LOM — Life of Mine).

- Тактичне (Medium-term): На 1–5 років.

- Оперативне (Short-term): Місячні, декадні та добові графіки.

- Інструментарій: Використання модулів планування (наприклад, Micromine Beyond або Alastri).

3. Послідовність виїмки

- Напрямок розвитку: Поздовжня, поперечна або віялова системи розробки.

- Принцип «черги»: Спочатку відпрацьовуються ділянки з найменшим коефіцієнтом розкриву або найбагатшою рудою для швидкого повернення інвестицій.

4. Черговість уступів

- Залежність: Нижній уступ не може бути випрацьований раніше, ніж буде підготовлений верхній (дотримання ширини робочих майданчиків).

- Випередження: Нормативні значення випередження уступів для безпечної роботи техніки.

5. Етапи відпрацювання (Pushbacks)

- Поетапне розширення: Кар’єр досягає кінцевих контурів не одразу, а через серію проміжних етапів (пушбеків).

- Мета: Рівномірний розподіл обсягів розкриву в часі, щоб уникнути «піків» навантаження на техніку.

6. Річні та квартальні плани

- Деталізація: Розбиття річного обсягу на квартали з урахуванням сезонності (паводки, замерзання доріг).

- Візуалізація: Колірне кодування виїмкових одиниць (блоків) за періодами (наприклад, січень — синій, лютий — зелений).

7. Баланс руди

- Якість та кількість: Узгодження обсягів видобутку з продуктивністю збагачувальної фабрики.

- Усереднення: Змішування руди з різних блоків для отримання стабільного вмісту корисного компонента в подачі на фабрику.

8. Баланс породи (Розкрив)

- Логістика відвалів: Планування того, куди поїде кожна тонна розкриву (зовнішні чи внутрішні відвали).

- Своєчасність: Підготовка нових горизонтів має йти швидше, ніж вичерпуються запаси на поточних.

9. Контроль виконання (Reconciliation)

- План vs Факт: Щомісячне порівняння проєктних контурів з фактичною маркшейдерською зйомкою.

- Аналіз відхилень: Чому видобули менше або чому якість руди відрізняється від планової?

10. Просторово-часові моделі (4D)

- Визначення: 3D-модель + Час (T).

- Анімація розвитку: Можливість «прокрутити» розвиток гірничих робіт як відео, щоб побачити потенційні вузькі місця (наприклад, коли дорога перекривається фронтом робіт).

11. Типові помилки планування

- «Поїдання» багатої руди: Занадто швидке випрацювання найкращих ділянок, що робить подальшу розробку нерентабельною.

- Ігнорування підготовчих робіт: Коли техніка простоює, бо не встигли підготувати новий горизонт.

- Нереалістичні темпи: Планування більшої продуктивності, ніж може забезпечити наявний парк техніки.

12. Підсумки

- Планування — це живий процес, який потребує постійного перерахунку при зміні ситуації в кар’єрі чи на ринку.

- Цифрові двійники дозволяють моделювати майбутнє підприємства з високою точністю.

Лекція 9: Оптимізація та варіантне проєктування

1. Поняття оптимального рішення

- Баланс інтересів: Оптимальне рішення — це компроміс між максимальною безпекою, максимальною кількістю вилучених запасів та мінімальними витратами.

- Глобальний vs Локальний оптимум: Чому найдешевший варіант видобутку сьогодні може призвести до величезних збитків через 5 років.

2. Варіантне проєктування

- Суть: Створення кількох альтернативних моделей розвитку гірничих робіт (наприклад, варіант із внутрішнім відвалоутворенням проти зовнішнього).

- Сценарний аналіз: "Що, якщо ціна на метал впаде на 20%?" або "Що, якщо борт кар'єру потребуватиме пологих кутів через слабкі породи?".

3. Критерії оцінки варіантів

- Гірничотехнічні: Стійкість бортів, надійність транспортної схеми.

- Економічні: Чистий дисконтований дохід (NPV), внутрішня норма прибутку (IRR), термін окупності.

- Екологічні: Площа порушених земель, обсяги викидів техніки.

4. Порівняння схем розтину

- Аналіз доступу до горизонтів: Порівняння зовнішніх траншей із внутрішніми з’їздами.

- Ефект на коефіцієнт розкриву: Як вибір місця розтину впливає на обсяги породи, яку потрібно вийняти для доступу до руди.

5. Вплив параметрів уступів на економіку

- Зміна кута борту: Збільшення кута всього на 1° може зекономити мільйони доларів на розкривних роботах, але підвищує ризик зсувів.

- Висота уступу: Як перехід з 10-метрових на 15-метрові уступи змінює парк техніки та швидкість поглиблення кар'єру.

6. Вплив параметрів доріг

- Транспортне плече: Порівняння варіантів трасування доріг за критерієм "L-приведеного" (врахування довжини та ухилів).

- Ширина доріг: Баланс між безпекою (двосмуговий рух) та витратами на розширення кар'єру під ці дороги.

7. Вплив БВР на подальші етапи

- Дрібне підривання: Збільшення витрат на вибухівку для отримання дрібнішої фракції руди.

- Ефект доміно: Як "дорогий" вибух економить кошти на ремонті екскаваторів та електроенергії для млинів на фабриці.

8. Технологічна ефективність

- Коефіцієнт використання техніки: Чи забезпечує обраний варіант безперебійну роботу екскаваторно-автомобільного комплексу?

- Ритмічність: Відсутність різких коливань в обсягах видобутку по місяцях.

9. Економічні показники варіантів

- Капітальні витрати (CAPEX): Купівля техніки, будівництво доріг.

- Операційні витрати (OPEX): Паливо, оплата праці, ВР, запчастини.

- Собівартість 1 тонни: Головний показник для порівняння варіантів.

10. Техніко-економічне обґрунтування (ТЕО)

- Структура ТЕО: Зведення всіх технічних параметрів у таблицю грошових потоків.

- Чутливість проєкту: Визначення параметрів, які найбільше впливають на прибуток (наприклад, вартість дизпалива).

11. Вибір оптимального рішення

- Метод експертних оцінок: Використання матриці критеріїв, де кожен параметр має свою "вагу".

- Прийняття рішення: Офіційне затвердження варіанта, який стає базовим для детального проєктування.

12. Підсумки

- Оптимізація — це не пошук ідеалу, а пошук найкращого реалістичного рішення.

- Цифрове моделювання в Micromine дозволяє швидко "прорахувати" десятки варіантів, на що раніше йшли місяці ручної роботи.

Лекція 10: Візуалізація та проєктна документація

1. Роль візуалізації

- Комунікація: Передача складних просторових рішень у доступному вигляді.

- Перевірка: Візуальний аналіз допомагає виявити помилки, які важко помітити в таблицях (наприклад, перетини виробок або «завислі» блоки).

- Маркетинг проєкту: Залучення інвестицій та захист рішень перед акціонерами.

2. Вимоги до проєктної графіки

- Стандартизація: Дотримання ДСТУ та ГОСТ (умовні позначення, товщини ліній, шрифти).

- Масштабність: Чітка відповідність розмірів об'єктів на папері до реальності.

- Читабельність: Креслення не повинно бути перевантаженим зайвою інформацією.

3. Оформлення планів

- Елементи плану: Координатна сітка, штамп (основний напис), експлікація будівель, легенда умовних знаків.

- Специфіка: Нанесення бергштрихів для укосів, вказування напрямку руху транспорту та відміток горизонтів.

4. Оформлення розрізів

- Побудова: Автоматичне генерування розрізів у Micromine із накладанням геології, контурів виробок та проєктних ліній.

- Деталізація: Підписи свердловин, відстані між осями, розрахункові кути та висотні відмітки.

5. Оформлення схем

- Технологічні схеми: Схеми комунікацій, водовідливу, вентиляції (для підземних робіт) або електропостачання.

- Схеми БВР: Розташування свердловин, черговість підривання, зони розльоту осколків.

6. 3D-візуалізація

- Рендеринг: Створення реалістичних зображень із накладанням текстур порід, рослинності та моделей техніки.

- Анімація: Віртуальні «обльоти» кар'єру або «прогулянки» по шахті для демонстрації проєкту.

7. Презентаційні моделі

- Інтерактивність: Використання 3D-PDF або веб-переглядачів, де замовник може сам обертати модель.

- Динаміка: Показ розвитку гірничих робіт у часі (4D) безпосередньо в середовищі Micromine.

8. Підготовка креслень до друку

- Компоновка (Layout): Розміщення кількох видів (план, розріз, 3D-вид) на одному аркуші заданого формату (A0, A1 тощо).

- Автоматизація: Використання шаблонів для швидкого створення типових креслень.

9. Експорт у DXF (AutoCAD)

- Взаємодія: Передача геометрії суміжним фахівцям (будівельникам, електрикам).

- Налаштування: Збереження структури шарів та кольорів при експорті для зручності подальшої роботи.

10. Експорт у PDF та Excel

- PDF: Фіксація фінального вигляду документації, що захищена від випадкових змін.

- Excel: Експорт звітів про об'єми, площі, середній вміст корисного компонента та відомостей про обладнання.

11. Типові помилки оформлення

- Невідповідність кольорів: Використання нестандартних кольорів для геологічних тіл.

- Відсутність масштабу: Креслення без лінійної масштабної лінійки.

- Застарілі дані: Використання маркшейдерської зйомки, яка не відповідає поточному стану робіт.

12. Підсумки курсу

- Цифрова грамотність: Автоматизоване проєктування — це не майбутнє, а вимога сьогодення для гірничого інженера.

- Комплексність: Проєкт — це цілісна система, де геологія, геометрія, техніка та економіка працюють як один організм.