11

Практичні роботи №1-5
2Моделювання проходження сигналів через РЕЗ


21. Методи аналіза лінійних електронних схем (на прикладі RC-кола)


52. Аналіз прохождения сигналів через ідеальный фільтр.


63. Аналіз прохождения радіоімпульса через фільтр.


84. Моделювання детектування АМ – сигналу.


95. Детектування ЧМ-сигналів.




Моделювання проходження сигналів через РЕЗ
1. Методи аналізу лінійних електронних схем (на прикладі RC-кола)
[image: image3.wmf]U_out

t

1

T

0

t

i

U_in

i

h

t

i

-

×

å

=

×

:=

Найпростіший  RC-ланцюжок для аналізу перехідних процесів описується диференціальним рівнянням:

U_Сc(t) – напруга на ємності;
U_in(t) – напруга на вході ланцюга;
RC – постійна часу ланцюга.

У частотній області RC-ланцюга описуються частотною характеристикою:

[image: image4.wmf]å

=

-

×

×

=

t

k

k

t

k

t

h

in

U

T

out

U

0

_

1

_


- інтегруючий ланцюг (або фільтр нижніх частот)

[image: image5.wmf]t

t

t

d

t

h

in

U

t

out

U

t

×

-

×

=

ò

)

(

)

(

_

)

(

_

0


- диференційований ланцюг (або фільтр верхніх частот)

Для такої найпростішої ланцюга очевидні співвідношення:

[image: image6.wmf]ò

×

×

×

×

×

×

×

=

w

w

p

w

p

d

t

j

K

t

h

)

2

exp(

)

(

2

1

)

(

[image: image7.wmf]()()()

ВИХВХ

SjSjKj

www

=×


Виконати: Сформувати тим чи іншим способом на вході RC-ланцюга прямокутний імпульс;

1.1. Обчислити напругу на R і C RC-ланцюга шляхом вирішення диференційного рівняння чисельними методами (явним методом Ейлера).


[image: image1.wmf]RC

C

U

in

U

C

U

C

U

t

t

t

t

_

_

_

_

1

1

-

+

=

+

+


(При поданні вхідного і вихідного сигналів у вигляді векторів крок інтегрування Δt = 1).

[image: image8.wmf])

(

_

)

(

_

)

(

_

t

C

U

t

in

U

t

R

U

-

=

Побудувати залежності напруги на C і R (тобто напруги на виході інтегруючого та диференціюючого ланцюга).

Рис.14. Перехідні процеси в RC-ланцюгу
[image: image9.wmf])

(

_

)

(

_

)

(

_

t

R

U

t

in

U

t

C

U

-

=

1.2. Обчислити напругу на виході інтегруючого ланцюга на основі частотної характеристики ланцюга К (jω).

Для обчислення слід попередньо виконати БПФ (FFT) вхідного сигналу і за-тим розрахувати спектр сигналу на виході ланцюга:

Оскільки спектр вхідного сигналу, отриманий після FFT, дискретний, то і частотну харак-теристику ланцюга K (jω) слід також представити в дискретної формі (в індексах спектра, по-лучанин по FFT). Для цього безперервну частоту ω має бути поданий у вигляді:


[image: image2.wmf]T

k

1

2

×

×

×

=

p

w


де
k – індексація гармонік спектра вхідного сигналу, T – інтервал моделювання.

[image: image10.wmf]RC

j

RC

j

j

K

×

×

+

×

×

=

w

w

w

1

)

(

Тоді K(jω) набирає вигляду, наприклад, для інтегруючого ланцюга:

Після обчислення спектра сигналу на виході виконати зворотне перетворення (IFFT) і побудувати форму вихідної напруги.

Повторити обчислення сигналу на виході, але вже для диференціюються ланцюга.

1.3. Обчислити напругу на виході RC-ланцюга, використовуючи імпульсну перехідну характеристику h(t).

Оскільки імпульсна перехідна характеристика пов'язана з частотної характеристикою претворення Фур'є:

[image: image11.wmf]RC

j

j

K

×

×

+

=

w

w

1

1

)

(

тоді для отримання h(t) досить виконати зворотне перетворення Фур'є (IFFT) від частотної характеристики K(jω), звісно, представленої вектором.

[image: image12.wmf]RC

t

C

U

t

in

U

dt

t

C

dU

)

(

_

)

(

_

)

(

_

-

=

[image: image13.wmf]0

500

1000

1500

2000

0

1

2

U_out

t

U_outF

t

t


Рис.15. Імпульсна перехідна характеристика h (t) ланцюга, що інтегрує і диференціює відповідно
[image: image14.wmf]U_out

0

0.6

:=

U_out

t

1

+

U_out

t

U_in

t

U_out

t

-

if

U_out

t

U_in

t

<

RC1

,

RC2

,

(

)

+

:=

Сигнал на виході ланцюга при використанні h (t) обчислюється через інтеграл Дюамеля:

При чисельних обчисленнях сигнал на виході розраховується як дискретна згортка вхідного сигналу і h(t):

[image: image15.wmf]0

200

400

600

800

1000

4

2

0

2

u_in

t

u_out

t

2.5

-

t


Результати аналізу по п.4.1.1, 4.1.2 та 4.1.3. подати в одному файлі з єдиним описом параметрів вхідного імпульсу. Очевидно, що результати аналізу – «часові діаграми» при всіх методах повинні бути ідентичними.

1.4. Будь-яким методом виконати аналіз проходження через RC-ланцюг імпульсу з експоненціальнимі фронтами.

[image: image16.wmf]20

40

60

80

0

0.5

1

c

k

6

×

KF

k

k


Рис.16. Форми напруг в RC-ланцюга для вхідного імпульсу з експонентними фронтами
Визначити зв'язок між амплітудою сигналу на виході ланцюга, що диференціює і «постійної часу» формування фронту.

2. Аналіз проходження сигналів через ідеальний фільтр
Результати обчислення сигналу на виході РЕУ шляхом розрахунку за коефіцієнтом пере-дачі в частотної області K(jω) і по імпульсній перехідній характеристиці h(t) - не обов’язково завжди будуть збігатися.

Для ілюстрації цього положення проведемо моделювання проходження сигналу у вигляді прямокутного імпульсу через ідеальний фільтр.

Сформувати прямокутний відеоімпульс.

Обчислити по FFT спектр сигналу.

Задати та побудувати частотну характеристику ідеального НЧ - фільтра з прямокутною характеристикою:

[image: image17.wmf]u_out

t

1

T

0

t

k

u_in

k

h

t

k

-

×

å

=

×

:=


де N_k - число гармонік спектра, що обмежуються ідеальним фільтром.

[image: image18.wmf]0

200

400

600

800

1000

4

2

0

2

u_in

t

u_out

t

2.5

-

t


Рис.17. Що огинає амплітудного спектра прямокутного імпульсу і частотна храктеристика ідеального НЧ - фільтра (тут фільтр пропускає гармоніки двох пелюсток спектра вхідного сигналу).

[image: image19.wmf]h

IFFT

KF

(

)

:=

2.1. Розрахувати сигнал на виході ідеального фільтра на основі його частотної характеристики K(jω).
Рис.18. Результат обчислення сигналу на виході ідеального фільтра через частотну характеристику K(jω).
2.2. Вирахувати імпульсну передавальну характеристику ідеального фільтра:

[image: image20.wmf]0

100

200

300

0

h

t

max

h

(

)

t


і розрахувати сигнал на виході ідеального фільтра через h(t):

[image: image21.wmf]t

_i

T

n_i

:=


[image: image22.wmf]f0

n_f

t

_i

:=

n

rnorm

T

0

,

1

,

(

)

:=


Рис.19. Сигнал на виході ідеального фільтра при розрахунку по h(t)
Примітка: при розрахунку перехідних процесів в середовищі MathCAD часто слід нормувати сигнал на виході (див. рис.19).

Висновок за результатами моделювання: розрахунок сигналів на виході РЕУ в стаціонарному режимі можна виконувати як на ос-нованіі K(jω), так і h(t). При аналізі перехідних процесів слід використовувати h(t).
3. Аналіз проходження радіоімпульсу через фільтр
[image: image23.wmf]20

40

60

80

0

0.5

1

c

k

6

×

KF

k

k

Тут для аналізу перехідних процесів використовувати в якості фільтра паралельний резонансний контур з частотною характеристикою:

Змоделювати радіоімпульс:

[image: image24.wmf]2

0

U

t

u_in

t

1.5

-

t


Рис. 20. Модулюючий відеоімпульс і радіоімпульс.

[image: image25.wmf]40

50

60

70

80

0

0.2

c

k

k

KF

j

w

(

)

1

Q

1

i

1

Q

×

w

w

0

æ

ç

è

ö

÷

ø

×

+

w

w

0

æ

ç

è

ö

÷

ø

2

-

:=

w

0

floor

n_f

n_i

×

(

)

0

+

:=

w

0

64

=

Виконати БПФ радіоимпульса і представити спектр сигналу і АЧХ коливального контуру, налаштованого на несучу частоту вхідного сигналу:

Рис.21. Амплітудний спектр радіоімпульсу і АЧХ паралельного коливального контуру
Якщо тривалість імпульсу і частота заповнення задані у вигляді:

[image: image26.wmf]0

200

400

600

800

1000

0

0.5

1

U_in

t

U_out

t

max

U_out

(

)

t

[image: image27.wmf]U_out

t

1

T

0

t

i

U_in

i

h

t

i

-

×

å

=

×

:=


(n_i -частина інтервалу T для формування імпульсу; n_f - число періодів частоти f0 в пре-справах імпульсу τ_i), то частота несучої і, отже, частота настройки контуру ω0 в індекс спектра по FFT буде дорівнює ω0 = n_f * τ_i.
Обчислити перехідну імпульсну характеристику h (t) для контуру звороним перетворенням Фур'є (IFFT) від частотної характеристики:

[image: image28.wmf]h

IFFT

KF

(

)

:=


[image: image29.wmf]0

200

400

600

800

1000

0

1

U_in

t

U_out

t

t

Рис. 22. Нормована h(t) резонансного (паралельного) контуру.

[image: image30.wmf]0

10

20

0

0.5

1

c

k

4

×

KF

k

k

Використовуючи h(t), обчислити сигнал на виході:
[image: image31.wmf]KF

k

if

k

N_k

<

1

,

0

,

(

)

:=


Рис.23. Сигнал на виході паралельного контуру при його налаштуванні на несучу частоту вхідного сигналу
Проаналізувати вплив добротності контуру Q на вихідний сигнал.

[image: image32.wmf]U_R

t

U_in

t

U_C

t

-

:=

0

200

400

600

800

1000

0

1

U_in

t

U_C

t

U_R

t

0.4

-

t

Проаналізувати вплив настройки контуру на частоту вихідного сигналу.

[image: image33.wmf]å

=

-

×

×

=

t

k

k

t

k

t

h

in

U

T

out

U

0

_

1

_

Рис.24. Розстройка контуру щодо несучої частоти
Рис. 25. Сигнал на виході контуру при розладі його щодо несучої частоти.

4. Моделювання детектування АМ - сигналу
Ознайомитися з роботою амплітудного детектора, моделювання якого виконано в середовищі Micro-Cap (файли «АМ-детектор» і «АМ-детектор і ФНЧ»).

Амплітудний детектор є нелінійним елементом і його моделювання матема-тичні методами, розглянутими вище, являє собою певну складність.

Для аналізу сигналу на виході АМ детектора в середовищі MathCAD слід скористатисяся тію чи іншію математичною моделлю детектора.

Виходячи з фізичних міркувань, діод детектора можна уявити як

ідеальний елемент з постійним значенням опору у відкритому стані і нескінченно великим опором в закритому стані. Тоді робота детектора може бути пред-ставлена як заряд і розряд ємності з різними постійними часу і сигнал на виході розрахувати як напруга на С шляхом вирішення диференційного рівняння:

У файлі «Детектування АМ сигналу» і використана дана модель детектора.

[image: image34.wmf]t

t

t

d

t

h

in

U

t

out

U

t

×

-

×

=

ò

)

(

)

(

_

)

(

_

0

Визначити вплив постійних часу RC1 і RC2 на напругу на виході детектора.

Виконати згладжування напруги на виході детектора, для чого змоделювати підключення до виходу найпростішої RC - ланцюга (ФНЧ). Сигнал на виході ФНЧ також розрахувати як рішення диференціального рівняння.

[image: image35.wmf]0

100

200

300

0

10

h

t

t


Рис.26. Згладжування сигналу на виході детектора RC-ланцюгом
Розрахувати коефіцієнт нелінійних спотворень вихідного сигналу. Для цього ви-конати БПФ сигналу на виході RC - ланцюга U_outF і визначити відношення суми гармонік 2F, 3F і 4F до гармоніці основної частоти модуляції F.

Визначити максимальне значення постійної часу ланцюга розряду детектора RC2, що забезпечує коефіцієнт нелінійних спотворень не більше 4%.

Детектування ЧМ сигналів
Ознайомитися з математичним моделюванням роботи частотного детектора в середовищі MathCAD по файлу «Частотний детектор (в MathCAD)».

Визначити вплив значення добротності на частотну характеристику двох контрів, включених зустрічно, і її вплив на сигнал на виході детектора.

Варіюючи добротністю і відносною розладу контурів налаштувати частотний детектор для детектування ЧМ сигналу при девіації 8% від несучої.

Пояснити причину різних величин розстроювань верхнього і нижнього контурів.

� EMBED Mathcad  ���





� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���








[image: image36.wmf]0

200

400

0

h

t

t

[image: image37.wmf]ò

×

×

×

×

×

×

×

=

w

w

p

w

p

d

t

j

K

t

h

)

2

exp(

)

(

2

1

)

(

[image: image38.wmf]KF

k

1

1

i

2

×

p

×

k

×

1

T

×

RC

×

+

:=

[image: image39.wmf]200

400

600

800

1000

2

0

U_in

t

U_C

t

U_R

t

1.2

-

t

[image: image40.wmf])

(

_

)

(

_

)

(

_

t

C

U

t

in

U

t

R

U

-

=

[image: image41.wmf])

(

_

)

(

_

)

(

_

t

R

U

t

in

U

t

C

U

-

=

[image: image42.wmf]RC

j

RC

j

j

K

×

×

+

×

×

=

w

w

w

1

)

(

[image: image43.wmf]RC

j

j

K

×

×

+

=

w

w

1

1

)

(

[image: image44.wmf]RC

t

C

U

t

in

U

dt

t

C

dU

)

(

_

)

(

_

)

(

_

-

=

[image: image45.wmf]()()()

ВИХВХ

SjSjKj

www

=×

_1205923034.unknown

_1206047052.unknown

_1206072619.bin

_1802605078.unknown

_1206046950.unknown

_1206046987.unknown

_1206047032.unknown

_1205923286.unknown

_1205920032.unknown

_1205922396.unknown

_1205916917.unknown

_1205916800.unknown

