Оформлення топоплану: Layout, координатна сітка, легенда, штамп

Мета: підготувати аркуш топоплану (A3/A4): рамка, координатна сітка/тікети, північна стрілка, масштабна лінійка, легенда, штамп, експорт PDF.

Вихідні дані:

- Стилізовані шари топоплану (поверхня, горизонталі, ситуація)

- Штамп/Title block (DWG)

Покрокова інструкція:

1. Створіть Layout, налаштуйте «Page Setup» (формат аркуша, масштаб вікна).

Layout → Page Setup

2. Додайте координатну сітку або тікети з підписами (UTM/метрична).

Layout → Grid / Ticks

3. Розмістіть Legend/Scale Bar/North Arrow, вставте Title block зі штампом.

Layout → Elements