Експорт та сумісність: CSV, LandXML, SHP, PDF

Мета: сформувати вихідні дані для передачі: координати точок (CSV), поверхні/дороги (LandXML), вектори (SHP), аркуші (PDF).

Вихідні дані:

- Налаштована модель: точки/поверхні/фігури/макети

Покрокова інструкція:

1. «Output → Export Points (CSV)» — виберіть формат PNEZD, кодування UTF‑8.

Output → Export Points

2. «Export to LandXML» — включіть поверхні та інші об’єкти моделі.

Output → Export to LandXML

3. «Map Export» для експорту в шейп‑файли (SHP) із коректним CRS/UTF‑8.

Map → Export (SHP)

4. «Publish to PDF» — виберіть роздільну здатність і вбудовування шрифтів.

Output → Publish to PDF