Початок роботи: проєкт, СК та базові шари (ArcGIS Pro)

Мета:

Створити проєкт, налаштувати СК, додати підкладку і вхідні шари для топоплану.

Вихідні дані (Житомирська область):

- Межі громад (GeoJSON/FGDB)

- Дороги (OSM)

- POI (школи)

Покрокова інструкція:

1. Запустіть ArcGIS Pro → Project → New (Проєкт → Новий) та створіть проєкт Topoplan_Zhytomyr.

Project → New (Проєкт → Створити новий)

2. Встановіть СК у Map Properties → Coordinate Systems (наприклад, EPSG:5561).

Map Properties → Coordinate Systems (Властивості карти → СК)

3. Insert → Basemap (OSM) та Add Data (додайте межі громад і дороги Житомирщини).

Insert → Basemap (Вставка → Підкладка)

4. У Symbology задайте стиль заповнення громад (градієнт за населенням), кольорову схему та підписи.

Layer → Symbology (Шар → Символіка)

Що здати:

- Проєкт *.aprx*

- Каталог даних (FGDB/файли)

- Скриншот карти з ввімкненими шарами

Контрольні питання:

- Чим Map CRS відрізняється від джерельної СК шару?

- Як обрати коректний геодезичний трансформатор?