DEM → горизонталі та рел’єф (ArcGIS Pro)

Мета:

Отримати горизонталі з DEM, згладити їх, створити hillshade для топоплану.

Вихідні дані (Житомирська область):

- DEM (SRTM/ASTER/Copernicus)

- Межі області для обрізки

Покрокова інструкція:

1. Відкрийте Analysis → Tools. Знайдіть Geoprocessing: Contour, Hillshade.

Analysis → Tools (Аналіз → Інструменти)

2. Запустіть Contour (інтервал 5 м) для отримання горизонталей.

Contour (Контурні лінії) — параметри

3. Згладьте горизонталі (Smooth Line, PAEK).

Smooth Line (Згладжування ліній)

4. Створіть Hillshade і налаштуйте прозорість для підсилення рельєфу.

Hillshade (Тіньовий рельєф)

Що здати:

- Шари горизонталей (FGDB/FeatureClass)

- Hillshade (raster)

- Скриншоти параметрів GP

Контрольні питання:

- Який вплив Z‑factor на hillshade?

- PAEK vs Bezier — різниця в згладжуванні?