Оцифрування планової ситуації та підписи (ArcGIS Pro)

Мета:

Створити планову ситуацію (будівлі, дороги), атрибути, підписи та символіку.

Вихідні дані (Житомирська область):

- Шару-редагування для будівель/доріг

- Схема доменів

- Контрольні підписи

Покрокова інструкція:

1. Увімкніть Edit → Create. Налаштуйте Snapping для точних контурів будівель і доріг.

Edit → Create (Редагування → Створити)

2. Створіть атрибути та домени для планових об’єктів (будівлі, дороги, гідрографія).

Fields & Domains (Поля та домени)

3. Налаштуйте підписи будівель, доріг і висотних відміток.

Labeling (Підписи)

4. Призначте символи відповідно до стандартів топоплану.

Symbology (Стиль топоплану)

Що здати:

- FGDB з оновленими шарами

- Скриншоти Create/Labeling/Symbology

- Короткий звіт

Контрольні питання:

- Що таке домени і як вони допомагають у введенні атрибутів?

- Як увімкнути і налаштувати Snapping?