Макет топоплану, сітка та експорт (ArcGIS Pro)

Мета:

Підготувати макет топоплану з координатною сіткою, легендою та експортом у PDF.

Вихідні дані (Житомирська область):

- Стилізовані шари топоплану

- Параметри сітки

- Текстові елементи

Покрокова інструкція:

1. Створіть Layout потрібного формату (A3/A4), додайте Map Frame.

Insert → New Layout (Вставка → Новий макет)

2. Додайте координатну сітку (UTM/кілометрова) та підписи.

Grid (Сітка координат)

3. Додайте легенду, масштабну лінійку, північну стрілку, джерела даних.

Legend/Scale/North Arrow

4. Експортуйте топоплан у PDF зі 300 dpi.

Share → Export (Експорт макету)

Що здати:

- PDF макет 1:25 000 або 1:10 000

- Файл *.aprx* з Layout

- Скріншоти налаштувань

Контрольні питання:

- Як увімкнути UTM Grid та змінити інтервал?

- Як вбудувати шрифти при експорті?